同步和异步电机兼用 高性能 电流型矢量控制A1000

三相200V 0.4-110KW     三相400V 0.4-355KW

安川变频器H1000（原G7）、A1000（原F7）、V1000、J1000、E1000等，型号齐全，并提供专业售后服务。

安川变频器的主力机型诞生---奔向无限的驱动领域。高品质的驱动器，娴静、典雅，同时蕴含着无穷的力量。以卓越性能探索全新驱动领域的“A1000”变频器闪亮登场！业内顶级的超高效运行，源于对世界驱动器市场了如指掌的安川。超强的性能，等待您的切身体验，这就是品质卓越的安川。“A1000”是将您梦寐以求的性能、功能高度融合的电流矢量控制通用变频器。它秉承了安川对于“可靠品质”的一贯追求，以焕然一新的面貌将最佳性能呈现在您的面前。

无传感器定位控制：

1．驱动IPM电机时无需通常位置控制必须的传感器（PG）。

利用同步电机（IPM电机）转子具有的电气凸极性，即使无传感器也可检出速度、方向、旋转角度。

2．即使无上位控制器，也能实现无传感器定位控制。

通过可视编程功能DriveWorksEZ编制程序，就能实现无传感器位置控制。

符合用途的瞬时停电措施：

1．可以选择2种瞬时停电补偿功能。

2．可以用于感应电机或同步电机的无传感器控制。

搜索自由运行状态的转速，轻松再起动。最佳用途：风机、鼓风机等装有旋转体的流体机械。

电机不进入自由运行状态，继续运行。最佳用途：胶片生产线等的瞬时停电措施。

3．可进行2秒钟的瞬时停电补偿。

符合半导体制造设备的标准；可省去UPS（不间断电源）等特殊设备；检测到低电压时，自动进行瞬时停电补偿。

节能：

1．采用最先进的节能控制技术。

使用变频器的节能控制，可实现感应电机的高效率运行。

2．用于同步电机时超级节能。

高效率的同步电机和变频器的节能控制同时使用，可以超越感应电机，实现超级节能。

耐环境性设计：

1．备有耐湿、耐尘、耐油、耐振动等耐环境的强化产品。

2．同时备有防尘、防滴型IP54等带保护结构的产品。

降低噪音：

采用Swing PWM方式，在抑制电磁干扰的同时还降低了刺耳的噪音。

抑制电源高次谐波

1．标配高次谐波抑制用的直流电抗器（22KW以上）

2．备有抑制高次谐波的12相、18相整流选购件、高次谐波抑制滤波器。