M1读写软件For Acr122 使用说明

- 打开软件，插上Acr122读写器，安装好驱动（安装驱动方法查阅百度），我们可以看到软件下方读写器链接的位置会提示读写器链接正常，我们可以选择扇区，选择密码类型，输入密码，然后点击读卡，就可以把卡内数据读出来，软件一次读出一个扇区的4块数据，块0,1,2可以完整读出，块3是密码块，KeyA不可以出出来，显示出来的是假的，KeyB有可能可以读出来，控制位一般也可以读出来。

- 上面说到读卡需要密码，密码可以从dump文件中找，dump文件中块3是密码块，前12位是A密码，中间8位是控制位，后12位是B密码。可以用‘dump转txt’软件，转换后打开该txt文件，如图：

可以找到扇区和密码，找到扇区密码以后，在读写软件中，选择对应的扇区，填写对应的密码，读卡，修改数据后写卡就可以了。

密码填写区域，A密码不能读、写卡的，则点选B密码读、写卡。

- 软件注册：我们看到也读出卡数据了，接下来就可以写卡了，但是‘写卡’按钮是灰色的，这是因为软件没有注册，软件注册以后就可以使用了，注册方法，软件打开以后按‘F10’键，我们看到注册信息窗口

找到用户ID，联系卖家，淘宝店http://shoufeiji.taobao.com联系客服，提供用户ID号，索要注册码。注册成功以后，就可以正常使用了。

- 注册成功以后如上图，可以修改01扇区各块数据以后，点击‘写卡’就可以把修改的数据写入卡中，注意看上图中画红圈的复选框，如果复选框打对勾，则写卡时操作该块，如果不打对勾，就不操作该块，同样，我们要更改该扇区的密码，则需要在块3后边的复选框打对勾，更改密码以后，写卡就可以了，带有密码两字下方的密码，是卡片的验证密码，只有这个密码正确，才允许对卡片进行读写操作。

附录：M1卡有16个扇区，分别是0-15扇区，每个扇区有4块数据，其中0,1,2块存储数据，块3存储密码，块3中前12位存储A密码，中间8位存控制位，后12位存B密码。