Creda模具专家设计系统客制化指引

- 模架

通过模架定义对话框，调好某一个规格的模架设计参数后，按保存模架按钮，将该规格的模架设计参数进行保存，以得到本公司的模架库，使用时只需按载入模架按钮，选择相应的模架规格即可调用。

- 定位圈

打开资源管理器，对系统原有的与本公司的标准相近的一个文件夹进行复制，改名后再放回到本目录中。

打开定位圈定义对话框，选择上一步骤得到的规格，修改其设计参数后按保存数据按钮即可，定位圈的规格名称由系统自动给出。将多余规格的txt文件删除掉。

- 浇口套

- 打开资源管理器到Creda\component_info\sprue_bushing文件夹，对子文件夹<正钢>进行复制并改名，然后再放回到文件夹sprue_bushing中。

- 打开txt文件，对上一步骤得到的txt文件直接进行数据编辑，对于前3行数据不可以更改，然后对txt文件进行改名，删除多余的txt文件。

- 水口钩针

参考浇口套的客制化步骤，对文件夹Creda\component_info\lock_pin里的文件直接进行操作即可。

- 顶针

- 打开资源管理器到Creda\component_info\ejector_pins, 对其中的一个子文件夹进行复制并改名，然后再放回到文件夹ejector_pins中，这样就添加了一个供应商。

- 供应商下面的子文件夹的名称(顶出件类型)不可更改。

- 在顶出件类型子文件夹里面，每一个子文件夹代表一个规格，如果规格中带有小数点，用”_”代替小数点。

- 对每个代表规格的子文件夹里的数据文件EjectorData.txt和长度系列文件LengthSeries.txt直接进行数据编辑。

- 冷却部件

- 打开编辑数据文件对话框, 对Creda\component_info\Cooling\ Cooling_supplier.txt进行编辑以添加供应商。

- 在Creda\component_info\Cooling\...类型\文件夹中用复制改名的方式添加与上一步添加的供应商同名的子文件夹。

- 对第二步添加的文件夹进行数据处理。

- 在Creda\component_model\Cooling_comp\..类型\文件夹中用复制改名的方式添加相应的3d文件，3d文件的命名为与类型有关的前缀+规格。

- 修改相关的3d文件，3d文件中要确定参数ord_number的值，注意要保留3d文件里的装配参考。

- 镶件挤紧块

- 在Creda\component_info\wedge文件夹中用复制改名的方式添加截面系列，然后在代表截面尺寸的文件夹里增加或删除代表长度的txt文件。

- 模型名称代表长度的txt文件进行编辑。

- 平衡板

在Creda\component_info\ balance_plt文件夹中用复制改名的方式添加代表平衡板规格的txt文件并直接对它进行编辑，删除多余的txt文件。平衡板的避空方式可以直接打开其模型来修改。

- 支撑柱

在Creda\component_info\ support_pillar文件夹中用复制改名的方式添加代表支撑柱规格的txt文件并直接对它进行编辑，删除多余的txt文件。

- 模型名称

打开Creda\text\model_name_config.txt文件并直接对它进行编辑以设置3D模型名称。

- 镶件分类和成型面组复制的关键词

打开Creda\text\KeyWord.txt文件并直接对它进行编辑即可。

- 材料清单

打开编辑数据文件对话框对Creda\ component_info\BOM_Setup文件夹里的txt文件进行编辑：

- 编辑PartName.txt文件确定零件名称组合框里的选项，编辑PartName_En.txt文件确定相应的英文零件名称。

- 编辑Material.txt文件确定材料组合框里的选项。

- 编辑Comment.txt文件确定备注组合框里的选项。

- 编辑Supplier.txt文件确定供应商组合框里的选项。

- 编辑PartType_ERP.txt文件确定ERP类型组合框里的选项，编辑Code_ERP.txt文件确定相应的ERP类型的ERP编码的前缀。

- 滑块

- 压条

调好某一个规格的压条设计参数后，按保存当前规格按钮，将该规格的压条设计参数进行保存，删除多余的规格时就删除Creda\component_info\slider\guide_rail目录里相应的文件即可。

- 锁块

打开锁块设计参数对话框，按上个步骤相同的操作保存设计数据，设计数据保存在目录Creda\component_info\slider\locking_block中。

- 斜边座

打开斜边安装座设计参数对话框，按上个步骤相同的操作保存设计数据，设计数据保存在目录Creda\component_info\slider\angular_pin_holder中。

- 中心导轨

在Creda\component_info\slider\CenterRail文件夹中用复制改名的方式添加代表中心导轨规格的txt文件并打开编辑数据文件对话框编辑它，删除多余的txt文件。

- 耐磨板

在Creda\component_info\slider\ wear_plate文件夹中用复制改名的方式添加代表耐磨板规格的txt文件并打开编辑数据文件对话框编辑它，删除多余的txt文件。

- 调整板

在Creda\component_info\slider\ adjustment_plate文件夹中用复制改名的方式添加代表调整板规格的txt文件并打开编辑数据文件对话框编辑它，删除多余的txt文件。

- 滑块库

打开普通滑块定义对话框参考模架库的创建步骤来创建滑块库。

- 锁模片(防开板)

系统只对锁模片的参数TYPE (=1,2,3)作自动赋值，锁模片的其他尺寸(包括收锁模片的螺丝尺寸)都通过参数TYPE来控制，客制化时只要不改变模型的名称和参数，模型的形状和尺寸是可以按公司的标准来更改的，但要保证其尺寸由参数TYPE来控制。

- 工程图

分别打开Creda\Template\目录中的A3.drw，A4.drw，和Creda\mold_model\common\目录中的aaa.drw，moldbase.drw，moldbase.frm，bom1.drw，bom2.drw，bom.frm等文件，将其标题栏改为贵公司的标题栏。

- 分模用的模板文件

分别打开Creda\mold_1和Creda\mold_2目录中的0_mold.mfg(0_mold.asm) 文件，将其修改为贵公司分模用模板的格式，注意要保留workpiece.prt，slider_quilt.prt和lifter_quilt.prt这三个文件以供后续操作用。如果参考零件为每次设计时才调进来的，设计时需首先复制mfg的坐标系到参考零件中，然后用坐标系作参考把参考零件安装到reference_part.asm中。