大气污染物地方排放标准(DB11 501-2017)

北京市地标

ICS  13.040.40 Z 60

DB11

京

市

地

方

标

准

DB11/ 501—2017

代替 DB11/ 501-2007和DB11/ 237-2004

北

大气污染物综合排放标准

Integrated emission standards of air pollutants

2017 - 01 - 10发布 2017 - 03 - 01实施

目  次

前言 ................................................................................ II 引言 ............................................................................... III 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 3 4 大气污染物排放控制要求 ............................................................ 5 5 技术与管理规定 .................................................................... 8 6 监测要求 ................................................................http://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.html.......... 9 7 标准实施 ......................................................................... 13 附录A （资料性附录） 典型污染源受控工艺设施和污染物项目 ............................. 15 附录B （规范性附录） 大气污染物最高允许排放速率计算 ................................. 17 附录C （规范性附录） 污染控制的记录要求 ............................................. 18

前  言

本标准为全文强制。

本标准依据GB/T 1.1-2009的有关规则起草。 本标准自实施之日起，代替北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2007）和《冶金、建材行业及其它工业炉窑大气污染物排放标准》（DB11/ 237-2004）。适用于下列标准的污染源应执行以下相应标准：

DB11/ 139  锅炉大气污染物排放标准 DB11/ 206  储油库油气排放控制和限值 DB11/ 207  油罐车油气排放控制和检测规范 DB11/ 208  加油站油气排放控制和限值

DB11/ 447  炼油与石油化学工业大气污染物排放标准 DB11/ 502  生活垃圾焚烧大气污染物排放标准 DB11/ 503  危险废物焚烧大气污染物排放标准 DB11/ 847  固定式燃气轮机大气污染物排放标准 DB11/ 914  铸锻工业大气污染物排放标准 DB11/ 1054  水泥工业大气污染物排放标准 DB11/ 1055  防水卷材行业大气污染物排放标准 DB11/ 1056  固定式内燃机大气污染物排放标准 DB11/ 1201  印刷业挥发性有机物排放标准

DB11/ 1202  木质家具制造业大气污染物排放标准 DB11/ 1203  火葬场大气污染物排放标准

DB11/ 1226 http://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.html 工业涂装工序大气污染物排放标准

DB11/ 1227  汽车整车制造业（涂装工序）大气污染物排放标准 DB11/ 1228  汽车维修业大气污染物排放标准

除上述污染源执行北京市地方行业标准，饮食业油烟排放执行GB 18483《饮食业油烟排放标准（试行）》外，其他固定污染源大气污染物排放控制执行本标准。本标准实施后，若本市再行发布新的适用相关行业的地方大气污染物排放标准，该行业执行相应新发布的排放标准。

本标准2007年首次发布，本次为第一次修订。与DB11/ 501-2007相比，主要修改如下： ——调整了标准的适用范围；

——修订了部分大气污染物排放限值； ——细化了监测要求。

本标准由北京市环境保护局提出并归口。

本标准由北京市人民政府于2016 年 12 月29日批准。 本标准由北京市环境保护局组织实施。

本标准起草单位：北京市环境保护科学研究院

本标准主要起草人：王军玲、张增杰、瞿艳芝、俞珊、张双、韩玉花、刘桐珅、朱晓、陈梅梅、孙成春。

II

引  言

为加强对大气污染物的排放控制，改善环境空气质量，保护人体健康和生态环境，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《北京市大气污染防治条例》等法律、法规，制定本标准。

北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2007）自实施以来，促进了本市大气污染物排放控制，在此基础上本市陆续制定发布了一批地方大气污染物排放标准，为了适应本市污染源管理和环境空气质量改善的新要求，本次修订调整了标准适用范围，修订了部分大气污染物排放限值。

大气污染物综合排放标准

1 范围

本标准规定了本市固定污染源大气污染物排放控制要求。

本标准适用于现有固定污染源的大气污染物排放控制，以及新、改、扩建项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的大气污染物排放控制。://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.html

本标准不适用于锅炉、固定式燃气轮机和内燃机，储油库、油罐车、加油站，炼油与石油化学工业，铸锻工业、水泥工业、防水卷材业，生活垃圾和危险废物焚烧、火葬场，印刷业、木质家具制造业、汽车维修业、汽车整车制造业（表面涂装）、工业涂装工序，以及餐饮业的大气污染物排放控制。前述固定污染源执行本市或国家相应的行业大气污染物排放标准。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值

GB 9801  空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 14669  空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14675  空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14676  空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法

GB/T 14678  空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14680  空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 15432  环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

GB/T 15439  环境空气 苯并（a ）芘的测定 高效液相色谱法

GB/T 15501  空气质量 硝基苯类（一硝基和二硝基化合物）的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法

GB/T 15502  空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15516  空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 27  固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法

HJ/T 28  固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 29  固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 30  固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 3http://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.html1  固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法

HJ/T 32  固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 33  固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 34  固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 35  固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 HJ/T 36  固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法

DB11/ 501—2017

HJ/T 37  固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 38  固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 39  固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法

HJ/T 40  固定污染源排气中苯并（a ）芘的测定 高效液相色谱法 HJ/T 41  固定污染源排气中石棉尘的测定 镜检法

HJ/T 42  固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法

HJ/T 43  固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 44  固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T 45  固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 56  固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法

HJ/T 57  固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ/T 63.1  大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.2  大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ/T 63.3  大气固定污染源 镍的测定 丁二酮肟-正丁醇萃取分光光度法 HJ/T 64.1  大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.2  大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ/T 64.3  大气固定污染源 镉的测定 对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法 HJ/T 65  大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸http://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.html收分光光度法 HJ/T 66  大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ/T 67  大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 68  大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 75  固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）

HJ/T 76  固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法（试行） HJ/T 194  环境空气质量手工监测技术规范

HJ/T 373  固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行） HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

HJ 479  环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 480  环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ 481  环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸采样氟离子选择电极法

HJ 482  环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法  HJ 533  环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 534  环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 539  环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ 540  环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（暂行） HJ 542  环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行） HJ 543  固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） HJ 544  固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 548  固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 549  环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法

HJ 583  环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法

HJ 584  环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

2

DB11/ 501—2017

HJ 629  固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ 638  环境空气 酚类化http://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.html合物的测定 高效液相色谱法

HJ 644  环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 646  环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 647  环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 657  空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 675  固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法 HJ 683  空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法

HJ 684  固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 685  固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 688  固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行） HJ 691  环境空气 半挥发性有机物采样技术导则

HJ 692  固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ 693  固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 732  固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法

HJ 734  固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法 HJ 738  环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法

HJ 739  环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法

HJ 759  环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法

HJ 77.2  环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法 HJ 777  空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 DB11/1195  固定污染源监测点位设置技术规范 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。 3.1

工业炉窑 industrial furnace and kiln

在工业生产中，用燃料燃烧或电能转换产生的热量，将物料或工件进行冶炼、焙烧、烧结、熔化、加热等的热工设备。 3.2

大气污染物排放http://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.html浓度 air pollutants emission concentration

标准状态下（温度273K ，压力101.3 kPa），排气筒中每m 干排气中所含大气污染物的质量，单位3

mg/m。

本标准规定的大气污染物最高允许排放浓度是指排气筒中污染物任何1小时浓度平均值不得超过的值。 3.3

排气筒高度 stack height

自排气筒所在的地平面至排气筒出口计的高度。

3

DB11/ 501—2017 3.4

大气污染物排放速率 air pollutants emission rate

一定高度的排气筒任何1小时排放污染物的质量，单位kg/h。

本标准规定的大气污染物最高允许排放速率是指排气筒任何1小时所排放的污染物的质量不得超过的值。 3.5

无组织排放 fugitive emission 大气污染物不经过排气筒的无规则排放。 3.6

无组织排放监控点浓度限值 concentration limit at fugitive emission reference point 标准状态下（温度273K ，压力101.3 kPa ），监控点（根据HJ/T 55确定）的大气污染物浓度在任何

3

1小时的平均值不得超过的值，单位mg/m。 3.7

臭气浓度 odor concentration

恶臭气体（包括异味）用无臭空气进行稀释，稀释到刚好无臭时，所需的稀释倍数。 3.8

挥发性有机物（VOCs ） volatile organic compounds

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物。 3.9

非甲烷总烃 non-methane hydrocarbon

采用规定的监测方法，检测器有明显响应的除甲烷外的碳氢化合物的总称（以碳计）。http://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.html

本标准使用“非甲烷总烃（NMHC ）”作为排气筒及单位周界挥发性有机物排放的综合控制指标。 3.10

密闭排气系统 closed vent system

将工艺设备或车间排出或逸散出的大气污染物，捕集并输送至污染控制设备或排放管道，使输送的气体不直接与大气接触的系统。 3.11

含氧量 O2 content

燃料燃烧时，烟气中含有的多余的自由氧，通常以干基容积百分数来表示。 3.12

4

DB11/ 501—2017

现有污染源 existing pollution source

本标准实施之日前，已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的排污单位和生产设施。 3.13

新建污染源 new pollution source

本标准实施之日起，环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的建设项目。 4 大气污染物排放控制要求 4.1 时段划分

4.1.1 现有污染源按I 、II 两个时段，分别执行相应的标准限值。第I 时段指本标准实施之日起至2017年12月31日止，第II 时段指自2018年1月1日起。 4.1.2 新建污染源自本标准实施之日起执行第II 时段标准。

4.1.3 排放限值、技术与管理规定等未划分时段的，则自本标准实施之日起执行。 4.2 污染源排放要求

4.2.1 工业炉窑第I 时段的大气污染物排放限值按表1的规定执行。工业炉窑第II 时段的主要大气污染物排放限值按表2的规定执行，其他特征大气污染物排放限值按表3规定执行。含有工业炉窑的排污单位周界无组织排放监控点浓度限值按表3规定执行。

表1 工业炉窑的第I 时段大气污染物排放限值

[此处图片未下载成功]

表2 工业炉窑的第II 时段大气污染物排放限值

[此处图片未下载成功]

DB11/ 501—2017

4.2http://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.html.2 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值按表3的规定执行。 4.2.3 典型污染源受控工艺设施和污染物项目参见附录A 。

表3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值

[此处图片未下载成功]

6

[此处图片未下载成功]

DB11/ 501—2017

[此处图片未下载成功]

表3 （续）

DB11/ 501—2017

表3 (续)

[此处图片未下载成功]

5 技术与管理规定 5.1 排气筒高度与排放速率

8

DB11/ 501—2017

5.1.1 工业炉窑的排气筒不得低于15 m ，排放氰化氢、氯气、光气的排气筒不得低于25 m 。其他大气污染物的排气筒高度不应低于15 m；高度低于15 m，排气筒中大气污染物排放浓度应按“无组织排放监控点浓度限值”的5倍执行。

5.1.2 排污单位内有排放同种污染物的多根排气筒，按合并后的一根代表性排气筒高度确定该排污单位应执行的最高允许排放速率限值。代表性排气筒高度按式（1）计算：

1n 2

...................................... (1) ×∑h

n i =1i

h =

式中：

h ——代表性排气筒高度，m ； n ——排气筒数量，n ≥2；

h i ——第i 根排气筒的实际几何高度，m 。

5.1.3 排气筒高度处于表1、表2或表3所列的两个排气筒高度之间时，其执行的最高允许排放速率以内插法计算，内插法计算式见附录B 。排气筒高度大于50 m ，以外推法计算其最高允许排放速率；排气筒高度低于15 m，按外推法计算的排放速率限值的50%执行，外推法计算式见附录B 。

://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.htmlr5.1.4 排气筒高度应高出周围200 m半径范围内的建筑物5 m以上；不能达到该项要求的，最高允许排放速率应按表1、表2或表3所列排放速率限值的50%执行或根据5.1.3确定的排放速率限值的50%执行。

5.2 污染控制要求

5.2.1 产生大气污染物的生产工序应设置有效密闭排气系统，变无组织逸散为有组织排放。确无法实现密闭的，应采取其他污染控制措施。

5.2.2 使用有机溶剂的工艺设备或车间，其排气筒中非甲烷总烃初始排放速率大于等于1 kg/h，应安装挥发性有机物（VOCs ）控制设备净化处理后排放；非甲烷总烃初始排放速率大于等于2.5 kg/h，应安装VOCs 控制设备净化处理后排放，且净化效率应不低于90％。

5.2.3 粒状或粉状物料的运输和贮存应当采取密闭或其他污染控制措施，装卸过程也应当采取污染控制措施。

5.2.4 含挥发性有机物的原辅材料在输送和储存过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭。

5.2.5 颗粒物污染控制和VOCs 污染控制的记录要求见附录C 。 6 监测要求 6.1 一般要求

6.1.1 排污单位应按照有关法律法规的要求，建立排污单位监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录。

6.1.2 排污单位安装污染物排放自动监控设备的要求，按《北京市固定污染源自动监控管理办法》、HJ/T 75中相关要求及其他相关法律法规执行。

DB11/ 501—2017

6.1.3 实施监督性监测期间的工况应与实际运行工况相同，监测时排污单位应提供工况数据材料。 6.1.4 对排污单位排放大气污染物浓度的测定采用表4所列的方法标准执行。

表4 污染物监测方法

[此处图片未下载成功]

10

DB11/ 501—2017

[此处图片未下载成功]

表4 （续）

://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.html

DB11/ 501—2017

表4 (续)

[此处图片未下载成功]

12

DB11/ 501—2017

[此处图片未下载成功]

表4 （续）

6.2 排气筒监测要求

6.2.1 工艺设备或车间排气筒应设置永久采样口，按DB11/ 1195的规定设置废气采样口和采样平台，

并符合GB/T 16157、HJ/T 397、HJ/T 373及HJ/T 75、HJ/T 76、HJ 732的规定。

6.2.2 本标准规定的排气筒中大气污染物浓度可以任何连续1小时的采样获得平均值；或在任何1小时内以等时间间隔采集3个以上样品，计算平均值。对于间歇性排放且排放时间小于1小时，则应在排放时段内实行连续采样获得平均值，或以等时间间隔采集3个以上样品并计平均值。

6.2.3 对于工业炉窑，应同时对排气中含氧量进行监测，实测排气筒中大气污染物排放浓度应按公式（2）换算为基准含氧量排放浓度，并以此作为判断排放是否达标的依据。若国家相关行业标准对工业炉窑基准含氧量或基准排气量有规定的，按照国家相关行业标准的规定执行；若没有规定的，基准含氧量按9%进行换算。以电为能源的炉窑按实测浓度计。

C 基=C 实21-φ(O 2) 21-φ(O 2)

'

. .................................. (2)

式中：

3

C 基——大气污染物基准排放浓度，mg/m；

3

C 实——实测排气筒中大气污染物排放浓度，mg/m； φ(O2) ——基准含氧量，%； φ'(O2) ——实测含氧量，%。

6.2.4 生产工艺废气及其他废气按实测浓度计，但不应人为稀释排放。 6.3 无组织排放监测要求

6.3.1 单位周http://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.html界无组织排放监控点浓度监测按HJ/T 55、HJ/T 194、HJ 691的规定执行，根据污染物的排放、扩散规律，当受条件限制，无法按上述要求布设监测采样点时，也可将监测采样点设于单位周界内侧靠近周界的位置。

6.3.2 单位周界无组织排放监控点浓度监测，可以任何连续1小时的采样获得平均值；或在任何1小时内以等时间间隔采集3个以上样品，计算平均值。对于浓度偏低的，可适当延长采样时间获得平均值。 7 标准实施

7.1 本标准由市和区环境保护行政主管部门统一监督实施。

7.2 在任何情况下，排污单位均应遵守本标准规定的大气污染物排放控制要求，采取必要的措施保证污染防治设施正常运行。各级环保部门在对排污单位进行监督性检查时，现场即时采样或监测的结果，可以作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

DB11/ 501—2017

7.3 标准条款中出现“应”或“不得”用语的，应理解为具有与限值规定相同的效力，不符合该条款规定视为超标。

7.4 关于在线监测数据的达标判定按国家有关规定执行。

14

DB11/ 501—2017

附 录 A

（资料性附录）

典型污染源受控工艺设施和污染物项目

A.1 典型污染源受控工艺设施和污染物项目见表A.1。

表A.1 典型污染源受控工艺设施和污染物项目

[此处图片未下载成功]

DB11/ 501—2017

表A.1 (续)

[此处图片未下载成功]

16

DB11/ 501—2017

附 录 B

（规范性附录）

大气污染物最高允许排放速率计算

B.1 某排气筒高度处于表列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率http://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.html，按式（B.1）计算：

Q=Qa  (Qa 1-Q a )(h-ha )/(ha 1-h a ) ............................ （B.1） 式中：

Q ——某排气筒最高允许排放速率，kg/h；

Q a ——对应于排气筒h a 的表列排放速率限值，kg/h； Q a 1——对应于排气筒h a 1的表列排放速率限值，kg/h； h ——某排气筒的几何高度，m ；

h a ——比某排气筒低的表列高度中的最大值，m ； h a 1——比某排气筒高的表列高度中的最小值，m 。

B.2 某排气筒高度高于本标准表列排气筒高度的最高值或低于本标准表列排气筒高度的最低值时，用外推法计算其排放速率限值。按式（B.2）计算：

Q=Qb ?(h/hb )  ................................... （B.2） 式中：

Q ——某排气筒排放速率限值，kg/h；

Q b ——表列排气筒最高或最低高度对应的最高允许排放速率，kg/h； h ——某排气筒的几何高度，m ；

h b ——表列排气筒的最高或最低高度，m 。

2

DB11/ 501—2017

附 录 C

（规范性附录） 污染控制的记录要求

C.1 颗粒物污染控制的记录要求

C.1.1 安装在线监控的除尘设备，应记录除尘设备的进出口颗粒物浓度、废气流量。

C.1.2 检修和维护，应记录布袋或电极等耗材的更换情况，设施检修、停运等非正常情况，以及除尘器维护情况等。

C.2 VOCs 污染控制的记录要求

C.2.1 使用含VOCs 物料的排污单位需要做以下记录。记录包括但不限于以下内容：

a ）每月各种含挥发性有机物原辅材料的名称、使用量、回收量、处置量和产品产量； b ）每种含挥发性有机物原辅材料及产品中挥发性有机http://doc.xuehai.net/b4a025ec3dff847ba3800eece776daa00fab92116.html物的含量。 C.2.2 排污单位应对VOCs 治理设施做以下记录。记录包括但不限于以下内容：

a ）吸附装置，应每日记录吸附剂种类、更换/再生周期、更换量； b ）燃烧装置，应每日记录运行时操作温度；

c ）采用其他VOCs 污染控制设备，应记录保养维护事项，并每日记录主要操作参数； d ）应记录VOCs 污染治理设施及排污工艺设施的运转时间。 C.3 其他污染控制设备，应记录主要操作参数及保养维护事项。 C.4 污染控制记录的保存时间不得低于三年。

_________________________________

18

文档下载网是专业的免费文档搜索与下载网站，提供行业资料，考试资料，教学课件，学术论文，技术资料，研究报告，工作范文，资格考试，word文档，专业文献，应用文书，行业论文等文档搜索与文档下载，是您文档写作和查找参考资料的必备网站。

文档下载 http://doc.wendoc.com/

亿万文档资料，等你来免费下载