使用说明书

第一章 安装

将文件夹拷贝到计算机硬盘，打开文件夹对应软件（软件名称与文件夹名称相同），软件会自动创建快捷方式到桌面。

视频解码器：全彩显示屏需要安装视频解码器播放视频。具体步骤详看最后一页。

第二章 软件界面介绍

2.1 常用功能

2.2 显示屏列表

2.3显示屏显示区域

2.4 属性区域

2.5 文字编辑区域

第三章 菜单介绍

3.1 文件（F）

新建：重新建立显示屏项目档案，保存类型为“project files（*.mcp）”，系统默认档案名称为“Prjct1.mcp”。

打开：打开保存的显示屏项目档案。

保存：保存正在操作的显示屏项目档案。

另存为：重新保存显示屏项目档案到其他位置。

3.2 设置（S）

屏参设置：设置显示屏参数，详见第四章。

系统复位：软件生成系统复位文件，可以通过有线、U盘、无线等方式发送到显示屏，系统复位后，显示屏显示状态将会变成测试状态。

更新升级：【类似于手机刷机】硬件系统升级后，会有新功能加入或者完善。通过有线方式连接到产品，获取到产品对应升级文件，可直接发送到硬件产品。通过U盘可将升级文件拷贝到U盘，将U盘与显示屏控制系统连接，通电（产品为5V直流电）后，系统将会自动读取升级文件。

智能扫描：详见第四章4.7。

集群锁定：当使用集群功能，并且为集群中的显示屏配置好后。为防止误修改屏配置及IP等，可使用集群锁定功能，使用集群锁定后，将无法打开屏配置窗口，如果需要修改可使用集群解锁功能。

3.3 节目(P)

添加节目：在一个显示屏列表内可以有多个节目，每个节目下可以添加不同节目元素配合使用，每次预览只能预览一个节目内容，实际显示屏播放是所有节目按照次序轮流播放。【节目元素包括动画、字库、字幕、文本、表格、图片、时钟、表盘、计时、温度、农历。不同产品可使用的节目元素不同，具体查看产品功能介绍。】

添加动画：详见第六章6.4。

添加字库：详见第五章5.2。

添加字幕：详见第五章5.1。

添加文本：详见第五章5.1。

添加表格：详见第五章5.3。

添加图片：详见第六章6.5。

添加时钟：详见第六章6.6。

添加表盘：详见第六章6.7。

添加计时：详见第六章6.8。

添加温度：详见第六章6.9。

添加农历：详见第六章6.10。

删除：删除节目及节目元素功能。

3.4 发送(T)

发送数据：详见第七章7.1。

集群发送：详见第四章4.9。

导出数据：详见第七章7.2。

时钟校正：校正控制系统时钟，与当前计算机时间一致，详见第四章4.10。

亮度设置：调整显示屏亮度，1为最暗。

强制关机：通讯为有线连接时，可将显示屏显示功能关闭，控制卡处于休眠状态。

强制开机：通讯为有线连接时，可将显示屏休眠状态的控制系统唤醒，进入工作状态。

定时开关机：详见第四章4.11。

数据格式化：大存储控制系统升级后需要将控制系统内存格式化。

3.5 语言(L)

语言切换：本软件支持中文、西文、阿拉伯文，以及指定国家语言。

3.6 帮助(H)

关于：软件名称及图标、版本等信息。

第四章  设置

4.1 显示屏添加删除

添加：增加显示屏数量，每增加一个显示屏，需要设置完成后点击【确定】才能添加完成，每次只能添加一个显示屏。

删除：删除显示屏，可一次删除多个显示屏。

4.2 基本设置

屏名称：显示屏名称，可根据需要修改。

说明：显示屏备注。

屏色彩：显示屏可显示颜色，单色（单基色：红色、绿色、色蓝、白色、黄色、粉色等，红色为最常用产品），双色（双基色：常用为红绿双基色，可显示红色、绿色、黄色三种颜色），七彩（三基色：可显示红色、绿色、蓝色、黄色、紫色、青色、白色七种颜色），全彩（三基色：可显示16777216种颜色，用于显示图片、视频）。

控制卡：控制卡型号请参看控制系统标记，不同控制卡可以控制不同的单元板（模组）。

单元板：单元板分为单色、双色、彩色（七彩和全彩为同样单元板）。常规单元板12接口和08接口是单双色单元板，75、74为彩色单元板。目前市场上同样存在08接口全彩P16/P13.33/P20特殊单元板。

屏宽、屏高：单元板的数量。

尺寸（点）：设置的显示屏点数。

通讯方式：设置当前选中显示屏所要使用的通讯方式。

4.3 高级设置

屏类型：通常选用模式1，模式2、3用于部分特殊单元板；

模式1，有138译码，正序；模式2，无138译码，正序；模式3，有138译码，倒序。

亮度100%：用于部分特殊P10单红板调试；

消除锯齿：显示文字时无锯齿边缘，但是文字会发生稍微的倾斜。不勾选消除锯齿文字不会发生倾斜，但是文字边缘会有锯齿效果。

时钟频率：调节控制卡的刷新频率，主要用于超长显示屏的调试；时钟频率越大，走字越稳；时钟频率越小，带载长度越长。

扫描周期：屏面刷新频率，如果发生屏闪，可使用此功能。(只对老版本控制卡起作用)

数据极性：如果文字出现挖空效果，可调整数据极性解决。

OE极性：如果显示屏有虚亮点，可调整OE极性来解决。

颜色排序：在使用双色或彩色显示屏时，出现文字颜色与显示屏上显示的文字颜色不符合，可使用颜色排序功能。

例如：文字输入的是绿色，显示屏上显示的是蓝色，可调G值为蓝色，B值为绿色，即可现实正常。

占空比：当显示屏尾部出现花屏时，可调整占空比来解决此问题。

4.4 通讯设置

USB移动硬盘：U盘传输内容，忽略此步设置即可

Wireless:台式机（加无线网卡）或者笔记本通过无线连接wifi控制卡使用

RS232直通：2-2、3-3、5-5直通线，选择端口检测可确认连接

以太网通讯接口：网口通讯使用

默认模式（即固定IP不打勾）为单机直连：主要用于控制卡与电脑直连；如果使用路由器，也可使用此功能。但通讯效果会略差。

固定IP：当知道显示屏的IP地址时，可使用此功能,控制卡默认IP为192.168.2.203。（使用此功能计算机必须和显示屏处于同一网段或者上下级关系）

4.5 参数回读

参数回读：用于回读显示屏所用卡型号、单元板规格、以及屏大小。

4.6 自动扫描

自动扫描：用于有线通讯下，自动扫描单元板，当显示屏出现LED字样时，说明此单元板适合当前显示屏。

4.7 智能扫描：当自带软件中没有正确单元板，可使用智能扫描功能，智能扫描需要计算机与控制卡连接，保证通讯畅通。

根据实际单元板选择以上数据参数。

根据显示屏显示状态选择，数据流向根据示意图对比。扫描完毕，单元板会在基本设置单元板内现在在最后位置。

4.8 集群发送

4.9 校时

校时分为三种方式。

有线方式：连接好控制系统后，直接在常用功能选择校时。

U盘方式：导出数据时，点击高级设置，选中校时，导出到U盘。传输节目到控制系统，完成校时。

4.10定时开关机

定时开关机分为两种方式。

有线方式：开始时间和结束时间需要在00:00:00-23:59:59之间，否则无效。

U盘方式：导出数据时，点击高级设置，选中定时开关机，开始时间和结束时间需要在00:00:00-23:59:59之间，否则无效，导出到U盘。传输节目到控制系统，完成定时。

注：使用定时开关机前，请先校时。

第五章 编辑功能

5.1 文字编辑功能说明

字幕：

文本：

：新建、打开、保存文字格式为”RFT(*.rft)”。

：文字剪切、复制、粘贴。

：撤销、恢复。

：间距方式、行间距、字间距。（间距方式分为四种，标准、倍距、最小值、固定值。）

：文字全选。

：文字向上微调、向下微调、删除调整。

：字体加粗、斜体、下划线。

：文字居左、居中、居右、分散对齐。

：文字颜色、文字背景颜色、字体、字号、加大字号、减小字号、字体随机颜色。

5.2 字库属性及编辑

字库仅支持英文。

单行显示：显示单行英文。

多行显示：显示多行英文。

：新建、打开、保存文字格式

：文字剪切、复制、粘贴

：字库支持7x6和16x8两种字库。

：文字居左、居中、居右、分散对齐、随机颜色、字体上下移动。

5.3 表格编辑功能

：新建、打开、保存表格。格式为“Worksheet Files(*.xls)”和“GRD（*.grd）”两种格式。也可以调用外部表格进行修改调整。

：在选中的表格上方插入一行表格、删除所选中行表格、在选中表格左方插入一列表格、删除所选中列表格、合并单元格、拆分单元格。

：字体、字号、字体颜色。

：行高、列宽、背景颜色、表格颜色。

：加粗、斜体、下划线、居左、居中、居右。

第六章 属性介绍

6.1 通用属性

名称：节目元素名称。

X：区域的起点纵向坐标位置

Y：区域的起点横向坐标位置

宽度：元素区域宽度点数。

高度：元素区域高度点数。

背景特效：背景特效使用于字幕、文本等节目元素，叠加使用。背景特效分为单双色七彩和全彩两种。单双色七彩直接选择使用。全彩背景特效选择后，需要使用【透明显示】、【镂空显示】、【余留显示】其中一种。

背景速度：如果背景为动画时，可修改背景动画的播放速度。

边框特效：边框方式选择。

显示方式：文字、图片等节目元素的显示方式。

显示速度：文字、图片等节目元素的显示方式的变化速度。

停留时间：文字、图片等节目元素的显示方式的停留时间。

透明显示：文字与背景透明显示后可以叠加显示。

镂空显示：文字与背景叠加后，文字部分显示背景效果。

余留显示：上一屏内容余留，不立即清除为黑屏。

特殊字：文字特殊处理，比如文字描边，文字空心。

边宽：特殊字体的边框宽度。

6.2 显示屏属性

6.3 节目

名称：节目的名称。

播放次数：在显示屏多个节目中，每次轮流播放时的播放次数。

播放时长：在显示屏多个节目中，每次轮流播放时的播放时间长度，单位秒。

定时播放：定时播放可在一周内进行定时编排节目播放。开始时间和结束时间需要在00:00:00-23:59:59之间，否则无效。

6.4动画属性

动画文件：动画文件格式为GIF和AVI两个格式。AVI需要未压缩的视频。

填充方式：填充方式有普通、平铺、居中、拉伸、缩放五种，根据不同尺寸的动画可选择合适的填充方式。常用的为缩放。

旋转角度：旋转可90度、180度、270度、水平翻转、垂直翻转五种。

显示方式：动画的显示方式为静止显示。

可播放帧数：当动画太大超出控制卡存储容量时，会自动截取可播放的大小。

背景透明：当使用图片或者动画时，出现红字蓝背景，可选择背景透明为蓝色，显示屏效果将只显示红色文字。

颜色过滤：调整画面颜色。

6.5 图片属性

图片文件：图片支持【*.bmp / *.jpg / *.jpeg / *.png / *.ico】五种格式。

余留显示：多张图片播放时前一张图片作为后一张图片的背景。

使用图片包：使用一个文件夹内的所有图片。

填充方式：填充方式有普通、平铺、居中、拉伸、缩放五种，根据不同尺寸的动画可选择合适的填充方式。常用的为缩放。

旋转角度：旋转可90度、180度、270度、水平翻转、垂直翻转五种。

色阶校正：在使用全彩显示屏时，调整显示屏画面的对比度。

背景透明：当使用图片或者动画时，出现红字蓝背景，可选择背景透明为蓝色，显示屏效果将只显示红色文字。

颜色过滤：调整画面颜色。

6.6 时钟

单行显示：如图。

多行显示：如图。

固定文字：可添加需要文字。

透明显示：可添加背景。

6.7 表盘

6.8 计时

目标时间：设定的目标到达时间。

6.9 温湿度

6.10 农历

第七章 数据传输功能

7.1有线传输

连接好控制系统后，点击发送。

7.2 U盘传输

点击导出。

亮度设置：显示屏亮度调节，1为最暗。

导出位置：导出到U盘或者导出到本地磁盘，将导出的文件拷贝到U盘。

第八章 案例分享

8.1 单色显示屏

效果：

时钟+文字+特殊字符

文字+特殊字符 分散对齐效果

制作步骤：

8.2 双色显示屏

效果：

文字+图片+表格+倒计时+边框

不同场合适用不同字体，根据需要选择效果更好。

制作步骤：

8.3 七彩显示屏

七彩显示屏效果比单双色颜色更多，所使用元素和方法相同，请参照单双色显示屏制作。

8.4 全彩显示屏

效果及制作简介1：

效果及制作简介2：

视频解码器安装步骤：