## 串口红外触摸屏说明书

## 注意事项

安装触摸屏时要注意不要使触摸屏变形，触摸屏变形会使触摸屏不能正常工作。

如果您的触摸屏工作不正常，特别是从内部发出不正常的气味时要立即拔下插头，并与厂家联系。

不要频繁带电插拔插头。

在安装触摸屏前，要把触摸屏的背面和显示器的屏幕擦拭干净，否则会影响触摸屏的使用效果。

## 2. 触摸屏组件

红外触摸屏（图1）

串口连接线 （图2）

(说明：串口连接线组件插头包括： RJ45母头、DB9孔头、USB公头，USB插头主要用于从计算机USB口取+5V电源给触摸屏供电)

## 3. 安装和接线

串口线连接方法如图4： 
  (1). DB9孔头接到主机的COM口。 
  (2). USB口插头接到主机的USB接口。 
  (3). RJ45母头通过网线和触摸屏的RJ45母头连接。 
  (4). 网线两头的水晶头线序做成一致，推荐线序为：黄白、黄、蓝白、蓝、绿白、绿、棕白、棕。

图（4）

## 4. 安装驱动程序及串口设置

（1）双击可执行文件“HH touchscreen”，进入驱动程序安装界面，按照提示安装驱动；

（2）触摸屏串口设置：装了串口驱动后，在“开始”――>“所有程序”――>“HH touchscreen”目录下会有“HHPortCfg.exe”一项，点击“HHPortCfg.exe”打开串口触摸屏管理器（如图5）；

图（5）

点击 [Install] 按钮安装触摸屏串口（如图6）；选中触摸屏所连接的串口，然后点击“OK”进行安装。

图（6）

## 5. 红外触摸屏的校准

双击桌面上的快捷方式，或者在“开始”——>“所有程序”——>“HH touchscreen”里点击“HH touchscreen.exe”打开触摸屏的控制面板程序（如图7）。

图（7）

点击[Calibrate]按钮进行校准，校准完成后该触摸屏信息的“Calibrated”列会显示为“Yes”校准的操作步骤：在触摸屏信息列表框中选择要校准的触摸屏，点击“Calibrate”按钮，这时就进入校准界面，本程序采用四点校准法，只需依次点击显示出来的靶心中央即可，因为在校准时是采用“抬笔模式”，所以如果触摸物体没有点中靶心可以把触摸物体移至靶心中央再抬起。如果在校准时不想校准该触摸屏可以按键盘上的“Esc”键退出本次校准操作，当校准完四个点后会在界面中显示三个按钮，分别是：“ReCalibrate”、“OK”、“Cancel”，如果想重新校准就按“ReCalibrate”按钮，按“OK”按钮保存校准信息并退出，按“Cancel”按钮退出但不保存校准信息。

### 5. 模式设置（Modes）

在触摸屏的控制面板程序窗口中“Modes”页面分成7个部分(如图8)：第1部分是触摸方式选择、第2部分是功能选项、第3部分是双击及延迟触摸测试、第4部分是延迟触摸设置、第5部分是双击设置、第6部分是右键功能设置，第7部分是按下灵敏度调节；

图（8）

(a). 触摸方式（Modes）

包括三种触摸方式：落笔模式(Click On Touch)，抬笔模式(Click On Release)，模拟鼠标(Mouse Emulation)；

落笔模式（Click On Touch）：     当触摸物体接触到红外触摸屏时立即触发鼠标按下事件，该模式只适用于点击目标，不能拖拽目标。在这个模式下触摸响应速度非常快，一般应用于点击大按钮。

抬笔模式（Click On Release）：当触摸物体离开红外触摸屏时才触发鼠标按下事件，在这个模式下可以把触摸物体精确地移动到要点击的目标上再离开红外触摸屏。所以，这个模式适用于点击小按钮和点击网页上的超链接，主要应用于POS机和Web应用。

模拟鼠标（Mouse Emulation）：这是驱动程序的默认模式，该模式完全模拟鼠标功能，包括左键点击，移动，抬起事件，可以进行目标拖拽。用于书写，画画，拖拽地图时，这是最佳的模式。

(b). 选项（Options）

开启触摸屏（Enable Touch）：开启/关闭红外触摸屏，程序默认是开启红外触摸屏；

隐藏鼠标（Hide Cursor）：隐藏鼠标，该功能仅把鼠标指针隐藏，并没有关闭鼠标功能，因为在有些应用中不需要出现鼠标指针，通常会在落笔模式下应用于一些像点击大按钮、游戏、儿童教育等各方面；

右键功能（Send Right Click）：默认是开启右键功能，在触摸屏的任意地方按住两秒，就弹出右键菜单，该功能只能在鼠标模式下使用。如果觉得弹出菜单的时间太快或太慢，可以在“Right Click Settings”中对“Delay”的数值进行调整，“Delay”的数值单位是“毫秒”，数值越大右键菜单的弹出速度就越慢。“Area”是用来调节触摸体接触触摸平面所允许的抖动范围的大小，单位是“像素”，数值越大触摸抖动范围就越大，只要触摸物体在抖动范围内与触摸屏接触一定时间，右键菜单就会弹出；

开启双击功能（Enable Double Click）：开启/关闭双击功能，该功能完全和鼠标双击功能一样，只要在足够短的时间内双击目标里的同一个区域就能很容易地打开双击的目标。如果感觉双击响应不够灵敏，可以在“Double Click Settings”里进行设置，以便达到最佳的双击效果。其中“Double Click Settings” 里“Speed”的单位为“毫秒”，数值设定越大，则引发双击的两次点击的有效时间间隔就越长；Area是用来放大缩小双击区域，单位为“像素”，数值越大双击响应越灵敏。双击功能可以在“落笔模式”，“抬笔模式”和“模拟鼠标”下使用；

开启延时触摸（Enable Delay Click）：当选择开启这项功能后，快速地在触摸屏上点击或划动都将视为无效点击，只能在一定的时间内稳定地停留在规定区域内的触摸才是有效的。这个功能一般应用于银行和工业控制，比如ATM，工业控制设备等。该功能只能在落笔模式和抬笔模式下使用，用户可以根据使用需要在“Delay Touch Setting”里进行设置，其中“Delay”项的单位为“毫秒”，数值越大触摸延时就越长；“Area”是用来调节触摸体在触摸平面中的有效停留区域，单位为“像素”，数值越大则有效停留区域就越大；

阻止待机功能（Prevent System To Standby）：系统默认不启用，启用该功能可以防止系统进入待机状态，通常只有在把装有串口接口的红外触摸屏作为唯一的输入设备时，防止计算机自动待机后，无法从待机状态中恢复；

按下灵敏度调节（Touch Down Sensitive）：该设置一般适用于大尺寸系列触摸屏，相对于小尺寸触摸屏来说，大尺寸触摸屏的触摸高度要比小尺寸的触摸高度要稍微高一些，当触摸体还未接触到触摸平面时，就发生按下事件，此时可以把按下灵敏度调低一些就能更方便地进行单双击动作，该数值越大则灵敏度越低。

（3）.  触摸蜂鸣设置页（Beep ）
在触摸屏的控制面板程序窗口中 “Beep”页面用于打开/关闭触摸时发出的蜂鸣声和设置声响的周期及频率。钩选 [Beep on touch] 后，按[Apply] 按钮即可打开蜂鸣声；清除“Beep on touch”前面的“√”，按 [Apply] 按钮后关闭蜂鸣声（如图9）。您可以在“Frequency”和“Duration”中调节蜂鸣器的发声周期和频率，以改变蜂鸣声。

图（9）