# 高清行车记录仪

本产品采用高性能芯片，提供高清晰度视频，无缝动态画面。通过欧洲CE、美国FCC的严格认证，支持FHD1080P真正全高清摄像。使用前请仔细阅读本手册并妥善保存，我们希望本产品能满足您的需求并长期服务于您！

外观及按键功能描述

1,菜单键 2, 上翻键3, 电源键 4, 下翻键 5，确认键  6,USB接口7,后拉摄像头接口8,TF卡槽9,AVOUT接口10,复位键 11，喇叭  12，前摄像头

#### 1. 电源键/屏保功能

功能一：开关机功能

在关机状态下，长按【电源键】并保持3秒钟可开启本机电源，机器自动开始工作。在开机状态下长按【电源键】并保持3秒钟本机自动保存录像文件及用户设置并关机。

功能二：屏保功能

在待机、录像状态下，短按【电源键】可关闭显示屏的显示，进入屏保功能模式。

2. 菜单键/紧急锁键/模式键

功能一：菜单功能

在待机状态下，短按【菜单键】进入主菜单功能设置表，短按【上翻键】或【下翻键】，选择需要设置的选项，短按【确定键】确认。设置完成后短按【菜单键】直至退出菜单设置功能。（菜单设置方法在录像模式、拍照模式、回放模式中均相同）

功能二：紧急锁定功能

在录像模式中，如果想保护当前视频不会被覆盖，短按【菜单键】启动紧急锁定功能，此时屏幕上方出现锁文件图标，则将事故发生时的前10秒和后20秒保存为一个特殊影像，这个影像不会被覆盖。

功能三：切换模式功能

在待机状态下，短按【模式键】可在不同模式（录像/拍照/回放）之间进行切换。

3.上翻/快退/屏幕开关

功能一：上翻页功能

在菜单设置和回放模式中为上翻页功能。

功能二：快退

在回放模式下，短按【上翻键】可以快退。

功能三：移动侦测

在待机模式中，长按【上翻键】可切换至移动侦测模式（机器内有可以正常使用的TF卡）。长按【上翻键】即可退出移动侦测模式。

功能四：摄像头切换功能

在接入外置后摄像头后，会自动显示双摄像头。录像模式下，短按【上翻键】可以在前摄像头、后摄像头、画中画之间切换；拍照模式下，短按【上翻键】可以切换前摄像头、后摄像头。

4.录音键/下翻/快进/停车监控

功能一：关闭录音功能

在录像模式中，短按【下翻键】可关闭录音功能，此时屏幕右下方话筒变为禁止图标，表示已经关闭录音功能。再次短按可开启录音，图标显示为开启录音。

功能二：下翻页功能

在菜单设置和回放模式中为下翻页功能。

功能三：快进

在回放模式下，短按【下翻键】可以快进。短按【确认键】退出快进模式。

功能四：停车监控

在待机模式中，长按【下翻键】可打开或关闭停车监控功能，图标会有相应的变化。

5.录像键/拍照键/确认键/全屏显示

功能一：启动/关闭录像功能

在录像模式下，短按【确认键】开始录像，再次短按【确认键】可停止录像。

功能二：拍照键

在拍照模式下，短按【确认键】一下可拍摄一张照片。

功能三：文件播放键

在文件浏览模式下，短按【确认键】可播放视频。

功能四：确认键

在待机录像模式/拍照模式/回放模式的状态下；短按【菜单键】，进入菜单模式，短按【上翻键/下翻键】来浏览，短按【确认键】来进行确定。

功能五：全屏显示

在待机、录像状态下，长按【确认键】进入全屏显示。

## 二、安装指南

1.关闭汽车发动机。

2.将TF卡插入记录仪卡槽中。

【注意】请使用高速TF卡（Class6 以上），容量不小于 2GB，TF卡最大支持32GB。

3.将记录仪固定于汽车的原后视镜上。

4.将车载充电器插入汽车点烟器中。

5.用充电延长线将记录仪的USB接口和车载充电器连接起来。

【注意】布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。

6.将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪后置摄像头接口。

7.调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。

8.发动引擎，检查机器是否已安装正确。

【注意】当机器安装正确，机器启动进入开机记录状态，录像指示图标闪烁，电池图标显示充电状态。请注意检查显示屏上的画面是否正常，如显示画面为倒像，请及时与我们联络。

## 三、功能简介

#### 1. 使用自动记录功能

启动汽车发动机，记录仪自动启动并开启记录功能，电池符号显示在充电状态，录像指示图标闪烁，录像时间由白色字体变成红色字体，并由00：00：01开始计时。关闭汽车发动机，记录仪自动保存记录内容并关机。记录的影像分段保存于TF卡上，当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像。记录的时间段可自行在菜单中设置，范围为1分钟/2分钟/5分钟/关闭四个档。

【注意】

- 如果选择为“1/2/5”分钟这三个档中的任意一档时，当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像；

b.如果选择“关闭”，则以10分钟一个文件进行保存，当卡满后不会继续录像。

c.前、后摄像头的录像分别保存于TF卡的“DCIMA”与“DCIMB”文件夹中。

#### 2. 使用手动记录功能

长按记录仪【电源键】3秒，记录仪启动并开始自动记录，录像图标闪烁。如需关机则再次长按【电源键】3秒，记录仪即可自动保存记录并关机。

#### 3. 使用拍照功能

在开机状态下，长按【模式键】进入拍照模式，显示屏左上角图示已由摄像机转换为照相机，短按【确认键】即可拍照。如需切换回录像模式，长按【模式键】两次即可。

#### 4. 碰撞感应功能

本机内置碰撞感应器(G-sensor)，如果发生严重车辆碰撞，记录仪会锁定事故发生时的前10秒和后20秒并保存为一个特殊影像，同时显示屏左下方显示锁的图标。被锁定的影像不会被循环覆盖。

【提示】

a.锁定的录像文件名为SOS开头，普通记录文件为AW开头。

b.碰撞感应器（G-sensor）支持灵敏度调节，根据实际需要在设置菜单中自行更改设置。

#### 5. 一键锁定功能

本机具备一键锁定功能，可将需要保留的影像锁定而不会被循环覆盖。在录像模式中，短按【菜单键】，记录仪会将前10秒和后20秒的影像锁定。

#### 6. 日期及时间设定

在待机状态中短按【菜单键】进入系统设置菜单，短按【上翻键】/【下翻键】将光标移动至设置日期选项。短按【确认键】进入菜单设置即可。

【注意】为了有效记录行车安全事故的取证的日期和时间，在使用本机前请设置正确的日期和时间。设置后请手动关机保存所设置的内容。

#### 7. 一键静音功能

在工作状态下，短按【下翻键】，屏幕左下方话筒变为禁止图标，表示录像录音功能已关闭，此时记录仪只记录图像而不记录声音。再次短按【下翻键】时屏幕下方话筒变为录音图标，表示恢复录音功能。

【提示】设置会自动保存，再次开机后无需设置静音功能。

#### 8. U盘模式

将记录仪通过数据线连接计算机USB接口，屏幕显示磁盘、摄像头、充电三种可选模式。短按【上翻键】/【下翻键】，选择磁盘选项，然后短按【确认键】进入U盘模式。

#### 9. 拍摄文件回放

开机状态下长按【模式键】两次，切换至回放模式。短按【上翻键】/【下翻键】，找到要回放的文件，短按【确认键】即可播放。退出回放模式，再长按【模式键】即可。

#### 10. 倒车可视

首先，必须把车充连接好记录仪，拉线摄像头上的黑红线连接倒车灯。插车充机器会自动启动录像状态，在此状态下如果有倒车，会显示倒车影像。结束倒车后机器自动返回录像模式。在倒车影像状态下，使用【上翻键】/【下翻键】可调整参考线的位置，调整完会被保存下来。

#### 11. 停车监控

当打开停车监控功能时，在关机状态下，如果车有轻微振动，那么记录仪会自动开机录像，此时如果是在熄火状态下则会录20秒然后关机。

## 四、产品规格

| 内置图像传感器 | 120W |
| --- | --- |
| 后置摄像头分辨率 | 1280×720 |
| 镜头视角 | 170度 |
| 录像分辨率 | 1080P(FHD1920x1080),25FPS 720P(HD1280x720),30FPS VGA(640×480)，30FPS |
| 拍照分辨率 | 1M(1280x960), 2M(1600x1200), 3M(2048x1536) |
| 存储压缩方式 | H.264 |
| 视频格式 | MOV |
| 图片格式 | JPEG |
| 储藏温度 | -30℃~70℃ |
| 操作温度 | 0℃~50℃ |
| 操作湿度 | 15-65%RH |
| 储存卡容量 | 最大支持32GB |
| 标准电压 | DC5V |

## 五、简单故障排除

| 不录像 | 1，检查一下内存卡是否完成格式化操作 2，更换一张全新的内存卡（原装正品卡6以上） |
| --- | --- |
| 录像没声音 | 1.检查是否把麦克风关掉（短按“下翻键”开关麦克风） |
| 不充电 | 1.重新插拔一下车充 2.尝试更换一个新车充 |
| 不开机 | - 手动开机，长按电源按键2-3秒 - 拔掉内存卡，尝试长按电源键开机 - 尝试按一下机器后面“RESET”按键，复位一下。 |