产 品 说 明

产  品:  IEC61032测试指B

型  号： TP-B

一、产品概述

根据IEC61032测试指B要求设计、生产TP-B测试指，TP-B测试指同时符合GB4706.1-2005、GB2099.1-2008及IEC60335等标准要求。适用于对电器的外壳进行防触电试验。

二、技术规格

| 弯指直径 | 12mm |
| --- | --- |
| 弯指长度 | 80mm（三节总长度） |
| 挡板直径 | 50mm |
| 挡板长度 | 100mm |

三、使用方法

3.1测试样品的带电体是否可触及，可以用测试指TP-B通过样品的开孔，插入到能使测试指到达的任何深度，并在插入过程中，转动或改变测试指插入角度；如果测试指不能进入开孔，则将沿测试指方向的作用力增加到标准要求的力度，从不同的角度用测试指反复试验。

3.2 测试带电体是否带电，可以用测试指TP-B去接触每一个可能触及的带电部位所在的位置，测试指与防触电探针电源箱（或万用表）连接，来显示与带电体的接触情况，当防触电探针电源箱灯亮时表示带电体被触及，当防触电探针电源箱灯不亮时表示带电部件未被触及。

注：请在测试前详细阅读相关标准，操作时严格按照标准的要求进行正确操作，以获取正确的试验结果。