HTV USB PCI系列卡软件详解

第一步：软件安装。

第二步：进入监控界面。

第三步：系统的配置

第四步：录像的回放

第五步：IE远程网络监控

第一步：软件安装。

- 打开软件如下图。

- 打开htvsetu安装程序获得如下图标。

- 安装软件。

- 安装板卡驱动（板卡驱动必须要装）

- 安装数字监控系统（主监控系统必须要装的）

- 安装数字分控系统（此系统是控制网络的总控制器，可根据需求选择性安装。）

- 安装播放器（安装后桌面会出现两个播放器，一个是多通道播放器，一个是单通道播放器。可根据需求选择性安装。）

- 安装监控IE插件（此插件是IE远程必须安装的。）

- 退出

- 以上软件安装好之后退出（建议重启电脑）。

第二步：进入监控界面。

1打开桌面图标进入到监控界面。

2打开监控软件会要你输入用户名和密码。还有语言的选择。

用户名和密码都是默认的：admin  语言默认的是简体中文，可以根据你的需要进行选择。

3监控界面的认识。我用A,B,C,D,E来表示5个区域。

A：板卡列表及此板卡的通道数量。

B：录像通道数量及录像状态。点击1234···图标变成红色就表示正在录像。前提是你必须装上摄像机才能录像。

C：云台控制及色彩调节。

D：监控画面显示界面。

E:监控系统的主要设置区域。系统的配置，回放，手动录像，拍照，轮循，摄像机名称配置及画面窗口数量的选择。

第三步：系统的配置

1：点击监控界面的进入到系统配置设置界面。

我同样用A,B,C,D,E,F表示6个区域。

①：系统状态界面认识。

A:系统配置的菜单选择框。

①：系统状态。打开配置就看见的这个界面。

②：摄像机设置。

③：移动侦测调节。

④：云台设置。

⑤：录像设置。★

⑥：本地录像路径和用户设置。★

⑦：网络设置。★

加星星的是重点设置请大家必须阅读。

B:退出和最小化按钮。

C：摄像机制式选择，随机启动，自动登录，启动自动录像和取消自动录像按钮。

D：使用时间显示。

E:内外网络的IP状态。

F：网络几服务器状态显示。

②：摄像机设置界面认识。

A: 系统状态。

B: 退出和最小化按钮。

C:摄像机图像显示区域。

D:录像计设置区域。（单击绿色区域可根据需要选择录像计划。选择后所选区域会变成红色。）

E:通道，预设点，亮度，对比度，灰度，色度U，调用TZ选项按钮。可根据摄像机去调节相关的设置。

F:画面的上下左右移动调节按钮。

③：移动侦测调节界面认识。

A: 系统状态。

B: 退出和最小化按钮。

C:通道选择开关及关联报警输出。（可根据需求进行选择性设置）。

D：侦测计划。（单击绿色区域可根据需要选择录像计划。选择后所选区域会变成红色。红色区域为移动侦测区域。）

E:检测区域设置。（出现图像后，可用鼠标随意选择区域进行侦测）。

F：设置侦测参数的保存按钮。设置之后必须点击此区域的按钮才能生效。

④：云台设置界面认识。

A: 系统状态。

B: 退出和最小化按钮。

C:串口号，波特，校验位，数据位，停止位设置及参数设置。

D：云台画面显示界面。

E：云台测试操作及设置和调用。

F:保存设置按钮。

⑤：录像设置界面认识。

A: 系统状态。

B: 退出和最小化按钮。

C:录像参数设置。（这个设置是非常重要的。在这里设置录像的打包时间，覆盖。）

D:码流配置和OSD配置。（码流配置关系的图像质量的好坏。）。

E：录像计划。（单击绿色区域可根据需要选择录像计划。选择后所选区域会变成红色。）。

F:保存设置按钮。可选保存单个通道和保存所有通道。

⑥：本地录像路径和用户设置界面认识。

A: 系统状态。

B: 退出和最小化按钮。

C:录像存储的硬盘选择及保存按钮。（这个很重要，必须打勾选择所存的硬盘，否则回放会找不到录像，录像也录不了。）。

D:管理员用户，云台用户及视频用户的密码设置。

⑦：网络设置界面认识。

A: 系统状态。

B: 退出和最小化按钮。

C:远程监控ID申请栏。（填入你想要申请的ID号。单击申请网络，会弹出一个对话框。当然会遇到多种情况，⑴.你的ID号被占用。也就是表示这个ID号服务器上别人已经申请了，在使用。你就必须换个ID号，重新申请了。⑵.未知错误。当弹出这个对话框的时候，你就得检查你的网络是否正常运行。以及你的路由是否设置了防火墙之类的。解决办法，初始化监控软件。检查路由。关闭防火墙等等。⑶天眼申请成功。这就表示你的ID号已经申请成功了。可以正常使用了。如何使用？方法很简单，进入www.htvchina.com/p2p输入你的ID就可以进行远程监控了。）

D：平台服务器设置。

E:网络IP和端口设置。（这里一般情况下都是默认状态的就可以了。无需更改。）

第四步：录像的回放

A:通道选择框，1到32个录像通道。单击选择你想要回放的通道。那个字会变成红色的。也就表示你已经选择了。

B：时间选择。选择你想要观看的时间。

C：日期的选择。可以选择你需要观看的日期。单击选择。再单击搜索就会看到E去有一条绿色的。

D:回放画面显示。

E：有绿色表示有录像，上图所示是1通道有录像。

第五步：IE远程网络监控

在监控软件里的网络设置里面申请了ID号之后进入到www.htvchina.com/p2p就会弹出如下图对话框。在对话框的HTVID或者IP栏输入你申请的ID号，点击下面的确定按钮进入到IE监控界面。