第四章  操作与显示

4.1 操作与显示界面介绍

用操作面板，可对变频器进行功能参数设定，修改、变频器工作状态监控和变频器运行控制（起动、停止）等操作，其外型及功能如下图所示：

图4-1操作面板示意图

1）功能指示灯说明：

RUN：正向运行指示。

正向运行中长亮，缓停中闪动，停止熄灭，含点动。

REV：反向运行指示。

反向运行中长亮，缓停中闪动，停止熄灭，含点动。、

ALM：保护锁定状态指示。

发生故障保护停机时，该灯闪动，直到保护状态解除并复位，该灯熄灭。

KEY：‘键盘起停’指示。

当启动方式设定或切换为‘键盘起停’状态时长亮。

TEM：‘端子起停’指示。

当启动方式设定或切换为‘端子起停’状态时长亮。

COM：‘通讯起停’指示

当启动方式设定或切换为‘通讯起停’状态时长亮。

KSV：‘键盘设定值’界面指示。

当界面处于‘键盘设定值’界面时，该灯长亮。

2）单位指示灯：

Hz：频率单位；

A：电流单位；

V：电压单位

RPM：转速单位

％：百分比单位

3）数码显示区：

双排5位LED显示，可显示输出频率、设定频率、输出电流各种监视数据以及报警代码等。

A窗口（上排）：默认设置为运行频率，可以通过移位键、UP 键、DOWN 键快速切换32-00 组设定的巡视参数，对应单位指示灯亮。

B窗口（下排）：默认设置为给定频率，可以通过参数32-10设置为监控参数，用于设定第二行LED显示内容，0~31分别对应从LED显示参数1的最低位~ LED显示参数7的十位。

4）键盘按钮说明表

表4-1键盘功能表

| 按键 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| PAR | 编程键 | 一级菜单进入或退出 |
| ENT | 确认键 | 逐级进入菜单画面、设定参数确认 |
|  | 递增键 | 数据或功能码的递增，切换巡视参数组。 |
|  | 递减键 | 数据或功能码的递减，切换巡视参数组。 |
|  | 移位键 | 在停机显示界面和运行显示界面下，可循环选择显示参数； 在修改参数时，可以选择参数的修改位。 |
| RUN | 运行键 | 在键盘操作方式下，用于运行操作。 |
| STOP/RST | 停止/复位 | 运行状态时，按此键可用于停止运行操作；故障报警状态时，可用来复位操作，该键的特性受功能码00-03制约。 |
| M/JOG | 多功能选择/点动 | 根据00-09作功能切换选择 |
| KSV | 键盘设定值键 | 给定频率设定。 |

4.2 功能码查看、修改方法说明

KV3000变频器的操作面板采用双排数码管显示结构进行参数设置等操作。菜单分别为：A窗口：功能参数组  B窗口：功能码设定值。操作流程如图4-2所示：

图4-2菜单操作流程图

说明：在菜单操作时，可按PAR键返回零级菜单。进入一级菜单后按ENT键可在A、B窗口切换设定光标位置，修改参数按ENT键确认。

在菜单状态下，若参数没有闪烁光标，表示该功能码不能修改，可能原因有：

1）该功能码为不可修改参数。如实际检测参数、运行记录参数等。

2）该功能码在运行状态下不可修改，需停机后才能进行修改。

4.3 参数显示方式

## 0B图4-3 参数显示方式

4.4用户定制参数操作方式

用户定制菜单的设立主要是方便用户对常用的功能参数进行快捷查看和修改。用户定制菜单中参数的显示形式为“0E0.02”，它表示的是功能参数00-02，在用户定制菜单中修改参数与在普通编程状态下修改相应的参数效果是一样的。

用户定制菜单功能参数来源于0E组，由0E组选择功能参数，设为00-00则表示未选择，共可设置30个；若进入菜单时显示“NULL”，表示用户定制菜单为空。

4.5 状态参数的查看方法

在停机或运行状态下，通过移位键“>”可分别显示多种状态参数。由功能码由功能码32-03（运行参数4）、32-05（运行参数6）、按二进制的位选择该参数是否显示。

在停机状态下，共有十六个停机状态参数可以选择是否显示，分别为：设定频率、母线电压、VI输入状态、DO输出状态、模拟输入VI1电压、模拟输入VI2电压、模拟输入VI3电压、实际计数值、实际长度值、PLC运行步数、负载速度显示、PID设定、HDI输入脉冲频率及3个保留参数，按键顺序切换显示选中的参数。

在运行状态下，五个运行状态参数：运行频率，设定频率，母线电压，输出电压，输出电流为默认显示，其他的显示参数：输出功率、输出转矩、X输入状态、DO输出状态、模拟输入VI1 电压、模拟输入VI2电压、模拟输入VI3电压、实际计数值、实际长度值、线速度、PID设定、PID反馈等是否显示由功能码32-03、32-05按位（转化为二进制）选择，按键顺序切换显示选中的参数。

变频器断电后再上电，显示的参数被默认为变频器掉电前选择的参数。

4.6 密码设置

变频器提供了用户密码保护功能，当00-00设为非零时，即为用户密码，退出功能码编辑状态密码保护即生效，再次按PAR键，将显示“-----”，必须正确输入用户密码，才能进入普通菜单，否则无法进入。

若要取消密码保护功能，只有通过密码进入，并将00-00设为0才行。

4.7 电机参数自动调谐

选择矢量控制运行方式,在变频器运行前，必须准确输入电机的铭牌参数，KV3000变频器据此铭牌参数匹配标准电机参数；矢量控制方式对电机参数依赖性很强，要获得良好的控制性能，必须获得被控电机的准确参数。

电机参数自动调谐步骤如下：

首先将命令源（01-08）选择为操作面板命令通道。然后请按电机实际参数输入下面的参数（根据当前电机选择）：

| 参 数 |  |
| --- | --- |
| 05-02：电机额定电压 05-01电机额定功率 | 05-01：电机额定功率 05-03：电机额定电流 05-05：电机额定转速 |

交流异步电机调谐

如果是电机可和负载完全脱开，则05-00请选择2（异步电机完整调谐），然后按键盘面板上RUN键，变频器会自动算出电机的下列参数：

| 参数 |  |
| --- | --- |
| 05-06：异步机定子电阻 05-08：异步电机漏感 05-10：异步电机空载电流 | 05-07：异步电机转子电阻 05-09：异步电机互感 |

完成电机参数自动调谐。

如果电机不可和负载完全脱开，则05-00请选择1（异步电机静态调谐），然后按键盘面板上RUN键。

变频器会自动算出电机的下列参数：

| 参数 |  |
| --- | --- |
| 05-06：异步机定子电阻 05-08：异步电机漏感 | 05-07：异步电机转子电阻 |

完成电机参数自动调谐。

如果电机不可和负载完全脱开且必须要有准确的电机参数（如起重），则05-00请选择3（异步机静态完整辩识）此时使用该参数调谐，将获得（异步机完整调谐）同样的效果。