MC100监控编辑软件使用手册（V1.98）

一、LED显示屏超级主控连接、接口说明

（标准版不带HDMI、AV输入）：

【LED显示屏超级主控拓扑图】

拓扑图说明：

--  AUDIO：接功放、音响；

--  DVI OUT：接外置发送卡或显示器（可以查看LED播放内容）；

--  USB：可以接U盘（数据上传）、无线WIFI（用于无线控制）；

--  10/100MB ETH：直连电脑，可接交换机、路由器（局域网控制）、3G、4G路由器（跨网段远距离控制）；

--  TO LED RCB：接LED显示屏接收卡（支持灵星雨、卡莱特、德普达、诺瓦、聚诚、德利等支持千兆技术的接收卡）；

--  SD卡：盒子内置2GB存储容量，加SD卡可以扩容盒子存储容量(最大支持256GB)；

--  5-12V电源输入；

--  HDMI/AV信号源输入；

--  HDMI/AV信号源切换；

特别说明：1、先用发送卡(或千兆网卡)将接收卡参数以及显示屏连接设置好，再连接MC100；

2、MC100，出厂IP地址为自动获取，无法获取时，IP默认为192.168.0.77。

二、MC100软件使用说明：

1、软件的下载和安装：

官网（http://www.mc100.com.cn）下载MC100监控编辑软件（以下简称MC100软件），下载后运行MC100编辑监控软件安装文件。安装后桌面会有个的图标，双击即可运行。

2、MC100软件主界面按钮说明：

（MC100软件初始界面）

3、大屏幕参数设置

3.1）点击管理中的一键连接播放盒或直接点击进入快速连接播放盒（如下图所示）；

3.2）点击”开始连接”， 进入下图所示

点击”设置屏幕参数”，输入密码“168”，进入屏幕设置：

3.2.1）基本设置（如下图所示），输入LED名称、大小，点击”上传设置”

（基本设置界面）

3.2.2）有线网络设置（如下图所示），如选择”屏幕自动获取IP”则LED显示屏超级主控在每次重新启动都会由网络路由器自动分配IP，建议选择使用固定IP，输入固定IP和网关后点击”上传设置”即可修改LED显示屏超级主控的IP地址。

（有线网络设置界面）

3.2.3）无线设置（如下图所示），此设置需要连接USB无线WIFI模块，在窗口中输入相应的wifi名称、加密方式、入网wifi密码后点击上传设置即可。

（无线设置界面）

3.2.4）自动连接（如下图所示），

如果在局域网内，可选择”通过本机IP自动连接”

广域网内，可以选择”通过入网证书连接”

说明：选择远程连接则需要在监控的电脑上传

相同的入网证书，才能通过远程设置进行统一

管理屏幕，可以在”监控中心”的在线状况中等

待在线的LED显示屏超级主控（大约80秒左

右的扫描时间）。

3.2.5）WIFI热点设置窗口（如下图所示），可设置盒子自己做为热点时名称、密码。

3.2.6）发送卡设置窗口（如下图所示），根据用户实际采用的接收卡类型选择对应的接收卡类型，选择启用外接发送卡（HDMI/DVI输出）则是在用户采用DVI/HDMI输出时选择；

（发送卡设置窗口界面）

3.2.7）亮度设置窗口（如下图所示），根据用户使用场合的特殊情况，可以定制时间来设定LED显示屏的亮度；

（亮度设置窗口界面）

3.2.8）继电器设置窗口（如下图所示），根据用户使用场合的特殊情况，通过两路继电器，可以定制时间来设定LED显示屏的开启和关闭时间；

（继电器设置窗口界面）

3.2.9）更新软件（如下图所示），此设置窗口主要用与给LED显示屏超级主控进行硬件升级用，注意LED当前版本号：1981；要用厂家提供的专用升级包进行升级。

（更新软件界面）

3.2.10）音量设置窗口（如下图所示），此窗口主要用于调整播放盒的声音大小，可定时控制；

（音量设置窗口界面）

3.2.11）其它设置窗口（如下图所示），此窗口主要用于校正时间、查看大屏幕MAC地址、软件重新启动播放盒；

（其它设置窗口界面）

3.3、用U盘设置大屏幕相关参数，如下图所示（以LED显示屏分辨率为640x360为例）

1）点击管理中的”用U盘设置LED屏”，输入‘168’后即可进入参数设置，设置办法与网络连接类似，只是把上传设置改为U盘上传即可（如下图所示），所有的参数根据实际需要一次性都改好后点击”U盘上传”即可将所有参数保存到U盘里，插到盒子的USB接口即可设置盒子的所有参数；

4、MC100软件节目的制作流程：

4.1 节目框介绍（如下图所示），节目框分文字框、广告框(文件框)、图片框、影视框、音乐框、信息框、模拟时钟；

4.2文字框的使用（如下图所示）：可以修改文字显示的位置、大小，字体的颜色、大小，文字的动画（选择静止、向左走字、向上滑入、向右走字、向下滑入等）播放方式，文字的背景颜色，是否透明背景等，直接在下方的窗口中输入文字即可。

（注意：这里只能处理单行文字。如果是多行文本请用广告框）。

4.3广告框的使用（如下图所示）：可以增加各种文本、word、ppt、图片、视频等播放文件并修改其显示的位置、大小、播放方式等（类似混播功能）。

4.4 图片框的使用（如下图所示）：可以调整图片框的坐标、大小，添加各种格式的图片文件；

4.5 影视框的使用（如下图所示）：可以调整影视框的坐标、大小，添加各种格式的影视文件（部分格式的文件上传时会自动转换成MP4格式），格式转换；

4.6 音乐盒的使用（如下图所示）：可以添加MP3音乐作为背景声音使用；

4.7 信息框（如下图所示）：信息类型主要分时间、天气、倒计时、正计时4种（如要同时显示时间和天气则需要同时建立多个信息框）。

4.7.1 时间的设置方法（如下图所示）：可以修改播放的坐标、大小、字体、背景颜色等。

4.7.2 信息类型为天气的设置办法（如下图所示）：可以修改天气窗口的坐标、播放大小、字体、背景颜色等，县市直接通过输入城市名称后回车即可（如需要显示北京的天气，只要在县市的窗口中输入“北京“后回车即可）。

5、节目的上传和管理

5.1 节目的上传（网络方式）：所有的节目制作完毕后，点击保存，然后在菜单中选择管理监控LED屏或直接点击，打开监控中心，然后输入对应的IP进行连接后，点击”上传节目”（如下图所示），打开节目管理窗口，根据用户的不同需求选择相应的功能，最后点击”开始上传”即可，上传后就会自动播放当前上传的节目。

5.2 节目的上传（U盘方式）：点击，打开U盘传输界面，选择U盘后点击确定即可把节目传到U盘中，然后把U盘插到LED显示屏超级主控的USB接口后，并会自动将U盘中的节目上传到LED显示屏超级主控中并播放当前节目。

5.3 节目管理（如下图所示）： 根据用户的要求进行节目的切换和删除，点击节目右键可以给当前节目设定定时播放，也可以选择轮流播放所有节目；

6、信号源的切换（视频版专用）：在管理监控中心选择”切信号源”，可以启动HDMI/AV视频输入信号；

6.1定时插播功能（视频版专用）：可以定时插播视频输入信号源的插播，设定插播后点击上传该设置即可完成插播功能的设置。

三、更多功能正在不断完善中…….多谢大家的支持和关注。