PhoenixUSBPro量产指南

目录

1．安装量产软件	1

1.1 安装	1

1.2 程序位置	2

2．运行量产软件	2

2.1 运行量产软件	2

2.2 文件选择	3

2.3 启动量产	4

2.4 注意事项	4

3. 设备烧录	4

3.1. 使用PC USB口量产	4

3.2. 使用USB Hub量产	7

3.3 判断设备升级状态	7

3.3.1 烧写成功	7

3.3.2 烧写失败	8

4．注意事项	9

4.1 插入设备	9

4.2 拔出设备	9

5. 停止量产软件	10

附录：烧写失败常见问题及处理方法	10

# 1．安装量产软件

## 1.1 安装

双击图标运行量产软件安装程序PhoenixPacket.exe，如图1.1所示

图 1.1

注意：在运行安装过程中可能会出现如图1.2所示，请选 仍然继续（C）。

图1.2

## 1.2 程序位置

安装提示界面自动关闭后，在桌面上将看到量产软件图标，如图1.3所示。

图1.3

# 2．运行量产软件

## 2.1 运行量产软件

在桌面上打开量产软件，接下来会出现主界面，如下图（图2.1）所示。

图2.1

## 2.2 文件选择

A.单击按钮，会弹出下图所示界面，点击选择后缀为.Key的文件；

B.点击 按钮，弹出下图所示界面，点击选择后缀为.Img的文件；

## 2.3 启动量产

点击按钮，这时你会看到在主界面的右上方指示灯由变成

## 2.4 注意

a. 在启动量产软件前，必须要把所有设备拔出。

b．当指示灯是，请不要插入任何设备。

# 3. 设备烧录

## 3.1. 使用PC USB口量产

A．检查每一个 USB 端口是否正常工作。如果不能正常工作，请做上标记，量产时不要使用此端口。

B．在桌面打开量产软件后，点击按钮，当主界面的右上方指示灯变成时，向电脑上的USB口插入设备。

如果USB端口是第一次插入设备时可能会出现如下图（图3.1，图3.2）所示。请按照红色圈的选择操作。

图3.1

图3.2

C．插入设备后出现如下图（图 3.3） 所示，出现橙红色的设备指示。软件会给每个USB口的设备分配ID，如图中的ID为9，表示该USB口的设备ID都是9。请用标签标记对应的USB线的ID号（此操作只需做一次）。在量产完成后，要此凭标签的ID号进行拔设备。

图3.3

D．量产完成后，出现下图（图3.4）提示。此时可以拔出标签的ID号为9的设备。

图3.4

注意：

1) 只有指示灯为时才可以插入新设备。

2) 插入设备后，会出指示灯会出现5至6秒时间，之后再变为 。

3) 如果一直保持，表示设备有问题，详细问题请查看附录的烧写失败常见问题及处理方法。

## 3.2. 使用USB Hub量产

A．关闭量产软件，再将USB HUB插在电脑的后置 USB口上。请注意：不要插在前置 USB口上。如果HUB有电源，请连接上电源。

B．启动量产软件，点击按钮，进入等待量产状态，在主界面的右上方指示灯变成时向电脑上的USB口插入设备。在第一次插入设备时可能会出现如图3.5所示。按照红色圈的选择操作即可。

图3.5

C．接下来的操作与使用PC USB口量产操作一样。请参照3.1的 C~D步骤。

## 3.3 判断设备升级状态

### 3.3.1 烧写成功

当结果和设备列表指示的设备是绿色时，表示该设备烧写成功，如图3.6所示，ID_9设备烧写成功。

图3.6

### 3.3.2 烧写失败

当结果和设备列表指示红色的话，表示设备烧写，失败。如下图（图3.7）所示。

图3.7

# 4．注意事项

## 4.1 插入设备

在点击按钮后, 只有指示灯是 表示此时可以插入一台新设备。 表示此时不可以加入新设备，若此时插入 USB 线，量产软件会报错，并且自动退出。此时需要重新启动。

## 4.2 拔出设备

当设备烧写成功与否，都会在软件的右边的结果列表中显示出来，用户可以根据软件右边的 ID，拔出相应的设备。烧写结果会通过不同颜色表示成功与否：

绿色表示烧写成功。

表示烧写失败。具体失败原因可以查看该栏目的文字说明。

如下图（图4.1） 中，ID为 9 的设备已经完成量产，用户可以拔出 ID为 9 的设备。

图4.1

注意

- 在量产软件打开后，不能拔出Hub，否则会造成系统崩溃。

- 在设备没有升级烧写过程中，禁止拔出升级设备。只有等待结果列表中出现成功或者失败的提示后方可拔出设备。

# 5. 停止量产软件

1. 只有当所有设备升级完毕，并且指示灯为时才能有效停止。

2．当还有设备没有升级完毕时，点击按钮，会出现如下图（图5.1）所示，无法停止。

图5.1

# 附录：烧写失败常见问题及处理方法

1 为什么插入新设备后指示灯一直是？

有几个可能由如下原因造成：

- 插入设备的Dram初始化失败。因此无法进入升级状态。

- 插入设备带电池，并且升级过后没有断电

解决方法：

1）确认Dram是否工作正常，检查电路。

2）拔掉电池，重新进入升级模式插入到PC中

2 为什么新插入的HUB无法在量产工具里显示？

解决方法步骤：

- 关闭量产工具

- 重新连接USB Hub，确保电源连接并通电

- 拔出所有连接在USB Hub上的设备

- 重新启动量产工具

3 为什么插入新设备后某些设备会自动弹出？

可能是由于USB连接了过多设备造成供电不足造成。建议减少同时量产的台数，并保证USB供电充足。

4 常见烧写错误编号以及说明：

| 错误号 | 错误说明 |
| --- | --- |
| 0X100 | 系统参数加载异常 |
| 0X101 | 打包固件包失败 |
| 0X103 | 打开USB设备失败 |
| 0X105 | 创建MBR失败 |
| 0X120 | 存储介质扫描失败 |
| 0X160 | 下载boot0失败 |
| 0X161 | 下载boot1失败 |
| 0X162 | 下载fed失败 |
| 0x163 | 烧写镜像失败 |
| 0X167 | 下载MBR分区失败 |
| 0X168 | 下载结束标志失败 |
| 0X190 | 系统复位失败 |
| 0X104 | 关闭USB设备失败 |
| 0X102 | 关闭固件包失败 |