3D打印店的3D打印机ReplicatorG软件入门指南

my3DP我的3D打印店 http://my3dp.cn/  2013/1/16

ReplicatorG软件是帮您把3D设计软件或网上下载的3D设计文件转换成Creator三维打印机能识别的各种控制指令。

ReplicatorG的下载和安装
您可以到 在本网站下载ReplicatorG软件。Mac 和Windows 版本都提供了安装文件，您可以根据提示自行安装。如果您安装过程上有问题，您与闪铸的客服联系。

注意：一定要使用0034版本的ReplicatorG软件，其他版本的软件与机器所使用的固件不一定兼容！

从较早版本的ReplicatorG升级 my3DP,我的3D打印店 http://my3dp.cn/
如果您已经拥有较早版本的ReplicatorG，那么在您升级后需要清除一些旧的设置。最简单的方法就是重置所有参数为默认值。如果您使用的是Mac系统，打开ReplicatorG的菜单，选择“Preferences…”, 点击“Restore all defaults”按钮。在Windows系统，进入File菜单点击“Restore all preferences to defaults”。
如果您保持原来的设置，或您还要运行老的设备，您可以通过把G代码生成器——在G代码菜单里——切换为最新版本的Skeinforge，并重置老设备的设置为默认值。

安装Python

程序的刀路生成模块（它把一个3维模型转化为一个可打印的刀路）叫做Skeinforge，它是用您所要安装的Python编写的。从python.org网站下载和安装说明，建议安装python2.6版本。另外还建议安装python的psyco模块，该模块可以显著提升python程序的运行速度。

ReplicatorG的使用

设置
请确认Creator已经通过USB电缆和你的电脑连接。
双击打开ReplicatorG软件，ReplicatorG会尝试连接打印机。如果所有东西都没问题，您会看到按钮下面的显示带转换为亮绿色。
如果您的机器连接不成功，进入菜单Machine->Machine Type(Driver)，选择您的配置。双喷头Creator对应的是“The Replicator Dual”。
下一步，进入菜单Machine ->Connection(Serial Port)，在Windows系统，尝试选择最高的端口号，然后点击“Connect”按钮。

控制面板
ReplicatorG的控制面板是一个让您测试设备所有功能的便捷工具。你可以在ReplicatorG的主屏幕的上部中间找到一个四个箭头的按钮，点击这个按钮进入控制面板。在这里，你可以移动X、Y和Z轴，控制喷头和平台加热，正反转喷头电机等等。您可以通过加热喷头并利用喷头电机更换和装载丝材。

在控制面板窗口的左边，你可以通过点击图像上的轴方向按钮来移动每个轴。图标上的方向和设备上的控制方向是一致，+和-符号和您在G代码中看到的方向是一致的。
在窗口右边下部，你会看到温度设置。有一个温度实时曲线图，通过颜色标识各个喷头和加热平台的温度。只要输入目标温度（摄氏度）到左边的输入框然后按Enter键，就可以为各部分设置不同的目标温度。
要装载或卸载丝材，把相应的喷头目标温度设置到约225℃。当喷头加热到目标温度，您就可以装载或卸载丝材了。在装载或卸载丝材之前，你需要先松开丝线导套。压住喷头顶部的蓝色环，把导套拉出来。
如果要卸载丝材，只要把相应的喷头的转速设为3rpm，持续时间为30秒到一分钟，然后点击反转，你就可以把丝材轻易拔出。如果要装载丝材，让喷头在3rpm的转速下正转，插入丝线，直到喷头吸住丝线了才松手。

加速
如果您使用的Creator固件是5.5版本的，Creator可以在打印时使用加速功能。这个功能默认是关闭的，但您可以通过Machine菜单下的Onboard Preferences窗口里打开它。或者通过Creator机器上的Gerneral Settings menu菜单。如果您使用的是较早版本的固件，您可以通过最新版本的ReplicatorG升级固件。

移动、缩放、旋转
虽然ReplicatorG的主要功能是把您的模型转换为打印机能识别的格式，但您也可以用它对您的模型做一些基本的修改，使打印的效果更好。
首先，确保您的模型的朝向是正确的。按下ReplicatorG软件右边下部的“rotate”按钮进入旋转模式。您可以通过鼠标点击或控制模型来进行调整，但更简单的方法是仅用按键。旋转模式的按钮可以把您的模型绕x、y或z轴旋转90度。使用以上功能的时候，要保证以模型最平整的一面作为底面，而且模型不能悬空。
下一步，确保模型位置是放在平台的平面上，不是悬浮在平台上方或下方。点击“put on platform”按钮后，点击“move”按钮。这时，您可以按“center“按钮，让您的模型位置居中。
当您把模型的位置固定好，您可以点击“scale“按钮放大或缩小它。如果您想进行精确的比例缩放，您可以在输入框中输入缩放倍率，然后点击”scale“。如果输入0.5，模型缩小一半；如果输入2.0，模型将放大一倍。

切片
当您的模型已经调整好，您需要对它进行切片操作。
切片，就是把您的设计转换为一组三维打印机打印所需的移动指令。这些指令叫G代码，它告诉设备如何控制喷头的移动，一层一层地打印您的作品。ReplicatorG的主要工作就是把您的3D模式转换为一组一步一步执行的指令。点击“Generate GCode“按钮，软件开始对模型切片。
在您生产G代码之前，请确认您的G代码生成器——在G代码菜单里——设置为最新的版本。

首先，您根据您的设备选择合适的基本描述文件（Base Profile），开始时先选择对应您设备的默认描述文件。
您还可以通过“Use Raft/Support“选项来选择是否需要在您的作品底部打印底板基座，这个基座以后可以从您的作品上剥离。对于又高又瘦的设计作品来说，底板基座有助于使其能够可靠地粘在打印平台上。支撑材料是一种细带塑料结构，有助于作品中悬空结构的打印。我们现在先不使用这个选项，但别忘了它。
现在，您要选择“use machine-specific start/end GCode”和”use Print-O-Matic”，这样您的设备就会按照默认设置来进行打印了。您可能注意到当您选择”use Print-O-Matic”会出现一个菜单，上面有很多有趣的选项。Print-O-Matic选项可以修改填充形状、层厚和打印速度等。从这里可以了解更多关于这个选项的用途。
当您完成设置，只要点击“Generate GCode“按钮，您的电脑就会开始处理这个繁重的任务。

现在，您已经生成G代码了。您有两种方法把代码输入到您的设备。如果您的电脑和设备相连，你可以直接点击“Build“按钮。这个按钮在左上方，是一个箭头指向一个扁豆的图案。另外一个方法是点击”Build to file“按钮（第三个按钮，图案是一个箭头指向一张纸），把G代码导出为s3g格式文件存到您的SD卡。这样，你只要把SD卡插入到打印机的SD卡座，通过LCD操作界面来开始打印！Creator三维打印机所支持的文件名长度不超过26个字母，如果您碰到问题，尝试把文件名改短一点。
记住，如果打印过程中您改变主意要打印别的东西，您可以先按中间的M键，然后通过方向键进行取消操作。