ICR-100M智能接口

身份证阅读器使用手册

北京中盾安全技术开发公司

2010年06月

本公司生产的身份证阅读器是通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSMS职业安全卫生管理体系认证覆盖的产品。

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目   录

版　本	4

出版日期	4

声　明	4

商　标	4

联系方式	4

1.	产品概述	5

2.	工作原理	6

3.	主要技术指标	6

4.	连接与安装	6

4.1.	连接线结构说明	7

4.1.1.	专用通讯电缆（标配）	7

4.1.2.	专用USB供电电缆（标配）	7

4.1.3.	专用PS/2供电电缆（选配）	7

4.2.	阅读器与PC机的连接	7

4.2.1.	采用RS-232C串口通讯方式与PC机的连接	7

4.2.2.	采用USB通讯方式与PC机的连接	8

4.3.	ICR阅读演示软件安装	8

4.3.1.	正常安装	8

4.3.2.	安装阅读程序可能出现的问题及故障排除	9

4.4.	USB驱动程序的安装	10

5.	USB设备配置工具	10

6.	第二代居民身份证核验软件操作	11

7.	注意事项	11

ICR-100M智能接口身份证阅读器

使用手册

- 版　本

1.3.0

- 出版日期

2010年6月

- 声　明

- 本书版权为北京中盾安全技术开发公司和其设计开发单位公安部第一研究所共同所有。未经北京中盾安全技术开发公司和公安部第一研究所书面同意，任何公司、单位或个人，不得用任何手段复制本手册的部分或全部内容。

对印刷错误的更正，所述信息谬误的勘误，以及产品的改进，均由北京中盾安全技术开发公司和公安部第一研究所随时作出解释，恕不预先通知，修正内容将编入再版说明书中。

- 商　标

- 所有在本手册使用的商标为该商标所有人的资产。

# 产品概述

- 产品概述

ICR-100M智能接口身份证阅读器是联机使用的身份证专用阅读设备，采用拥有国家专利（实用新型专利号ZL 200620000992.9，发明专利号ZL 200610001034.8）的智能识别技术，能自动识别计算机通讯端口、自动设置通讯参数、自动读卡。

该设备采用国际上先进的TypeB非接触IC卡阅读技术，以无线传输方式与第二代居民身份证内的专用芯片进行数据交换，可以将芯片内的个人信息资料读出，再通过计算机通讯接口，将此信息上传至计算机。

随机提供的安装软件通过ICR-100M可以完成读取身份证芯片内个人信息资料操作，并且该随机软件还可以将这些信息解码成文字和相片进行显示和存储，进行“人证同一性”认定。

该设备兼容ISO14443（TypeB）标准，可根据用户需要读取其他符合ISO14443（TypeB）标准的非接触IC卡。

同时，该产品还可提供开放的应用程序接口（API）函数，供系统集成商进行二次开发。

该设备可采用计算机端口取电，体积小巧，既支持RS-232C通讯又支持USB通讯，操作灵活简便，可应用于公安、民政、银行、宾馆、邮局、证券等场所进行身份核验。

- 智能接口技术

智能接口技术是集USB/RS-232C两种通讯方式和多种取电方式于一体，能自动识别计算机通讯端口、自动设置通讯参数、自动读卡的新技术。

采用智能接口技术的ICR-100M身份证阅读器包括智能接口控制板、阅读器控制板、安全控制模块、阅读器天线、信号传输电缆、电源管理模块、专用通讯电缆及运行在阅读器控制板上的阅读器硬件程序和运行在计算机上的阅读程序。该阅读器可同时支持USB和RS-232C两种通讯方式，并可以在不作任何硬件更改的情况下智能查找通讯方式和通讯端口。

本设备支持USB计算机端口、PS/2计算机端口以及外接直流电源多种供电方式，大大增强了设备使用的灵活性，方便用户根据自身情况做出选择，满足了用户的多样化需求。

ICR-100M智能接口身份证阅读器产品外形如下：

注：以上产品为示意图，实际外形请以实物为准。

# 工作原理

ICR-100M智能接口身份证阅读器的工作原理是计算机通过RS-232C串行口或USB口向身份证阅读器发送指令。指令经身份证阅读器内嵌的验证SAM进行安全处理后再通过身份证阅读器的发射天线发送出去与身份证卡进行数据通信。从身份证卡返回的数据经身份证卡读写器内嵌的验证SAM处理后传回计算机。

工作原理框图为：

# 主要技术指标

- 符合公安部《GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》和《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第1号修改单》行业标准，兼容ISO14443（TypeB）标准

- 通讯接口：智能型，同时支持RS-232C和USB

注意：实际使用时用户要选择其中一种通讯方式

- 阅读距离：0-5cm

- 读卡时间：≤1s

- 提供身份证阅读系统及开发套件

应用平台：WINDOWS/LINUX

开发工具：API支持VC/DEPHI/VB/PB等

- 供电方式：计算机端口取电或外接电源适配器（DC 5V，功率≥2.5W）

- 使用环境：

温度：0ºC～50ºC

湿度：20%～90%RH

- 主机重量：约380g

- 外形尺寸：185(L)X130(W)X40(H) mm

注：产品重量和外形尺寸可能发生变化，实际使用请以实物为准。

# 连接与安装

连接与安装时所用设备与配件详见装箱单。

## 连接线结构说明

### 专用通讯电缆（标配）

### 专用USB供电电缆（标配）

直流电源输出端接设备的电源接口，USB端接PC机的USB端。

### 专用PS/2供电电缆（选配）

直流电源输出端接设备的电源接口，PS/2端接PC机的PS/2端。

## 阅读器与PC机的连接

### 采用RS-232C串口通讯方式与PC机的连接

将专用通讯电缆的九芯D型插头插入PC机的RS-232C端口，标准USB接头悬空，然后将专用通讯电缆的六芯插头插入阅读器的“通讯”口。

若选择使用专用供电电缆（USB型），则将专用供电电缆的USB接头插入计算机USB端口，另一端插入阅读器的“电源”口。

若选择使用专用供电电缆（PS/2型），则将专用供电电缆的PS/2接头插入计算机PS/2端口，另一端插入阅读器的“电源”口。

### 采用USB通讯方式与PC机的连接

将专用电缆的标准USB接头插入PC机的USB端口，九芯D型插头悬空，然后将专用电缆的六芯插头插入阅读器的 “通讯”口。

若选择使用专用供电电缆（USB型），则将专用供电电缆的USB接头插入计算机USB端口，另一端插入阅读器的“电源”口。

若选择使用专用供电电缆（PS/2型），则将专用供电电缆的PS/2接头插入计算机PS/2端口，另一端插入阅读器的“电源”口。

注意：若进行RS-232C和USB的切换，需重新启动设备以及阅读软件

## ICR阅读演示软件安装

### 正常安装

- 将随机光盘放入PC机的光驱，运行光盘上的安装程序setup.exe，画面提示如下：

- 点击“确定”按钮，出现以下提示画面：

- 缺省的安装路径是c:\Program Files\ICR，若不想更改，可单击左上角的安装按钮执行步骤4；若想修改安装路径，可点击“更改目录”按钮，则出现以下画面：

在“路径”栏输入新的路径名后，点击“确定”，返回步骤2的画面，单击左上角的安装按钮；

- 安装成功后，出现以下提示：

安装完毕后，在程序组出现“ICR阅读程序”项。

### 安装阅读程序可能出现的问题及故障排除

安装应用程序时，出现如下提示框：

说明系统中存在其他版本的IDCard.dll，请选择“否”，覆盖系统中已有的IDCard.dll，以便更新。

安装应用程序时，出现如下提示框：

表示系统本身的系统文件版本比较新，请选择“是”，保留系统原有的系统文件。

如果遇见其他的“版本冲突”提示，请选择系统的默认选择

## USB驱动程序的安装

具体操作见随机光盘中《二代证读验机具USB驱动安装手册》

# USB设备配置工具

具体操作参见随机光盘中《USB设备配置使用手册1.1》

# 第二代居民身份证核验软件操作

具体操作参见随机光盘中《第二代居民身份证核验软件使用说明书》

# 注意事项

- 本机型为PC机专用，若用户使用银行终端取电，则建议使用厂家提供的外接电源供电。

- 本机型为PC机专用，若由于计算机原因无法进行计算机端口取电，则要采用厂家提供的外接电源方式供电。

- 采用USB供电电缆给设备供电时，建议使用PC机主板上的USB口，而不是前端的扩展口。

- 在启动阅读程序前请确认阅读器使用的通讯端口没有被占用，如果阅读器使用的通讯端口被占用，则阅读程序会提示“设备无法识别或通讯口错误！”或者弹出“端口运行错误”，这时只需关闭与身份证阅读器相冲突的设备，按正确的启动顺序，重新启动阅读器即可。

- 阅读器通电前请确认所有的连接可靠。

- 注意若采用外接方式供电，只能使用厂家提供的电源适配器和供电电缆向阅读器供电，其他方式不能正常为您的阅读器服务，甚至会损坏阅读器。

- 请确认阅读程序只被打开了一次，如果不慎打开多次，请关闭运行不正常的程序，或者关闭所有阅读程序重新启动。

- 随机阅读软件只能和ICR-100M系列身份证阅读器配套使用，不能用于其他厂家的阅读设备。

- 当出现读卡错误时，请务必移开卡片，重新放置。

- 若出现异常原因导致死机时，可退出阅读软件，拔下阅读器电源直流端插头，重新插入加电。操作系统导致的死机需重新启动PC机。

- 启动阅读程序时，若出现“设备无法识别或通讯口错误”，请仔细检查通讯线连接是否牢靠，设备状态是否正常，是否使用了正版软件。若出现“SAM状态异常”，可断电后重新加电。若仍出现，请立即与设备提供商联系。

- 阅读器周围50cm内不能有金属物体。

- 本阅读器内嵌安全加密模块，属商用密码产品，根据中华人民共和国第273号国务院令，使用本阅读器者务必对安全模块严加管理，如用户遗失、损坏安全模块，请立即报告主管部门（当地密码管理机构）及我公司。

该产品在寿命终止需报废处理时，应遵守国家及所在地方的法律法规要求，进行安全、环保处置。解剖产品分类回收，亦可交经销商或我单位联系统一处理。