考勤机简单操作说明书

目录： ●一、【按键的作用】

●二、【需要设置的项目】

●三 【某公司上/下班的时间】

●四、【具体设置方法】

一、按键的作用

1、正常“打卡”时，按键的作用：

| 从左到右的六个键为 （当哪一个按键亮时，即打印到哪一个按键的位置） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 键号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 按键执行 的功能 | 打印位置为第1栏 | 打印位置为第2栏 | 打印位置为第3栏 | 打印位置为第4栏 | 打印位置为第5栏 | 打印位置为第6栏 |

2、需要“设置”时，按键的作用：

| 从左到右的六个键为 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 键号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 按键执行 的功能 | .Color 变色 | Music 响铃 | Column 移位 | － 减号 | + 加号 | ENTER 确定 |
| 使用说明 | 按此键进入“变色”时间设定 | 按此键进入Music音乐响铃时间设定 | 按此键进入Column移位时间设定 | 按此键对闪烁的数字进行减 一 操作 | 按此键对闪烁的数字进行加 一 操作 | 按此键对当前的设定确认保存，并进入下一个功能设定 |
| 机器内部开关的作用：【左一键】清除设置数据；【右一键】固定在右边为打卡状态，拨到左边为设置状态。 |  |  |  |  |  |  |

二、需要设置的项目

以下三项功能 对考勤有帮忙，建议设置好，设置方法见 第四点：

第一项：自动变色，即迟到或早退打红色卡，正常上/下班时间打黑色卡，方便统计人员直观考勤异常。

第二项：自动响铃，即上/下班自动响钤，提示上/下班的时间已到。

第三项：自动移位，即上班时，自动跳到上班打卡的位置，下班时，自动跳到下班打卡的位置，不需要手动按 按键。

三、某公司上/下班的时间

某公司2008年8月18日8点18分需要使用一台考勤机，公司上班、下班时间如下 （设置时将 案例的时间 改为 实际上下班的时间即可，设置方法见第四点）

| 上午上班 | 上午下班 | 下午上班 | 下午下班 | 加班上班 | 加班下班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8：00 | 12：00 | 14：00 | 18：00 | 19：00 | 21：00 |

四、具体设置方法

1 将上盖用钥匙打开，将“SETUP/设置”开关 拨到左边即可设置；（机器必须插上电源）

2 液晶屏显示的数字意义，如在进行“时间设定”时显示 ，中上方的“01”，代表“年份设置”，右边的数字代表“具体的年份”。设置方法：当“01”闪烁时，按“ENTER/ 确定”键确认后进入后面的数字设定，当数字闪烁时才能用“+”/“-”按键进行修改，设定正确后，再按“ENTER/ 确定”进入下一步操作。

3 如果在设置时发现前面设置的项目有错，需要修改。首先需要将正在设置的项目设置完毕后，经确认，直到中上方的数字闪烁时，按减号键，直到需要修改的项目后再按确认进行修改。

4 以下明细中未说明的显示项目，直接按确认键跳过本项设置，设置好后将“设置”键拨到右边。

| 自动 变色 | 当有3个或以上 指示灯同时闪烁，按下第1键，指示灯1、4、5、6闪烁时即可设置。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液晶屏中上方显示 | 01 （第1项） | 02 （第2项） | 03 （第3项） | 04 （第4项） | 05 （第5项） | 06 （第6项） |
|  | 将右边显示的数字设置为（上班超过1分变红色，下班准时变黑色） | 08:01 | 12:00 | 14:01 | 18:00 | 19:01 | 21:00 |
|  | 将时间确认后，对再出现的数字设置为 | 02（红色） | 01（黑色） | 02（红色） | 01（黑色） | 02（红色） | 01（黑色） |
| 自动 响铃 | 当有3个或以上 指示灯同时闪烁，按下第2键，即2、4、5、6指示灯闪烁时即可设置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液晶屏中上方显示 | 01 （第1项） | 02 （第2项） | 03 （第3项） | 04 （第4项） | 05 （第5项） | 06 （第6项） |
|  | 将右边显示的数字设置为（上下班准时响铃） | 8:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 |
| 自动 移位 | 当有3个或以上 指示灯同时闪烁，按下第2键，即3、4、5、6指示灯闪烁时即可设置。（如果一天只打卡两次，设置01、04后即可） |  |  |  |  |  |  |
|  | 液晶屏中上方显示 | 01 （第1项） | 02 （第2项） | 03 （第3项） | 04 （第4项） | 05 （第5项） | 06 （第6项） |
|  | 将右边显示的数字设置为（取两个时间的中间值移位到下次打卡的位置） | 03:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 18:30 | 20:00 |
|  | 将时间确认后将对再出现的数字设置为 | 01 （第一栏） | 02 （第二栏） | 03 （第三栏） | 04 （第四栏） | 05 （第五栏） | 06 （第六栏） |
| 时间 设定 | 本机器自动显示北京时间，如果时间有错乱的情况才作调整， 当指示灯4、5、6指示灯闪烁时，即可设置。（注：如果有其它指示灯在闪烁，需将设置开关拨到最右边，然后再拨到左边进行设置） |  |  |  |  |  |  |
|  | 液晶屏中上方显示 | 01 （第1项） | 02 （第2项） |  | 03 （第3项） |  | 04—11（第N项） |
|  | 液晶屏右边显示 | 0000 （年） | 00 （月） | 00 （日） | 00 （小时） | 00 （分钟） | 已默 认好 |
|  | 将右边的数字设置为 | 2008 | 08 | 18 | 08 | 18 | 不需 设置 |
|  | 特别说明：液晶屏中上方显示“04”时，一般不要设置时间（正常默认换日时间是00：00）； 特殊情况才设置（从第一天上班 到 第二天凌晨才下班，但卡又要打到第一天，此时设置有作用。 |  |  |  |  |  |  |