12G服务器安装Windows 2003

- 汪胜杰/赵翔/鲍荣钦

- 已测试成功R620服务器配置：

H310/H710卡：可以安装Windows 2003 (5.2.3790.3959)

Intel i350网卡：可以安装Windows 2003 (5.2.3790.3959)

内置光驱：可以安装Windows 2003，需要在BIOS里改成ATA模式(谢谢Danny Liu建议)

处理器：XEON E5-2609 2.4G

- 不支持安装Windows 2003的配置：

Broadcom57800网卡：不支持Windows 2003

Broadcom5720网卡：不支持Windows 2003

- 测试windows 2003的列表

Windows 2003 sp2企业中文版 32bit (5.2.3790.3959) 驱动文件：5.2.103_Windows_Signed_Driver.zip 支持

Windows 2003 sp1企业中文版 32bit (5.2.3790.1830) 驱动文件：5.1.112_Windows_Signed_Driver.zip 支持

Windows 2003 sp2企业英文版64bit (5.2.3790.3959)  驱动文件：5.1.112_Windows_Signed_Driver.zip 支持 （谢谢Zhao, Kevin建议）

注意上述驱动程序具体版本,而且上述驱动同时支持H310/H710阵列卡

- 驱动安装：

Windows 2003 R2 sp2 x86 (5.2.3790)

H710驱动：

5.2.103_Windows_Signed_Driver.zip

5.1.112_Windows_Signed_Driver.zip

http://www.lsi.com/channel/products/storagecomponents/Pages/MegaRAIDSAS9285-8e.aspx

Intel_Chipset_infinst_autol_9301019.zip

MEI_allOS_7.1.21.1134_PV.exe

intel_rst_3101068.exe

Nlite 1.4.9.1

或者

win2003-driver.rar

该驱动包从R720（H310+intel i350）安装windows 2003 R2 sp2 x86成功后，然后提取驱动，包括：系统设备、光驱、网卡、raid卡等

以上文件，已上传到网盘，可以直接下载：

http://u.xunzai.com/fileview_1217086.html

http://u.xunzai.com/fileview_1217094.html

http://u.xunzai.com/fileview_1217096.html

http://u.xunzai.com/fileview_1217084.html

http://u.xunzai.com/fileview_1217118.html

http://u.xunzai.com/fileview_1221476.html

- 安装过程（nlite只整合raid卡驱动情况下）

- 用Nlite工具将H310/H710卡驱动整合到windows 2003 R2的介质中。

- 在BIOS里把内置光驱改成ATA模式，直接安装windows 2003

- 驱动安装方法一（nlite整合win2003-driver.rar驱动包情况下）

Windows 2003安装好后，已经直接安装好所有驱动。

- 驱动安装方法二（nlite只整合raid卡驱动情况下）

- 安装intel sata（intel_rst_3101068.exe, 不要使用新版本rst驱动）驱动包 (必须先安装，否则安装intel芯片组驱动出现如下截图错误)

Intel Rapid Storage Technology是Intel针对自己的芯片组开发的RAID、SATA、AHCI驱动，同时还附带一个设备控制台，可以很方便的查看和管理各个驱动器的情况。

安装驱动后，如下图：

- Intel芯片组驱动安装（Intel_Chipset_infinst_autol_9301019）

- Intel(R) Management Engine software components安装 （MEI_allOS_7.1.21.1134_PV）

- intel i350网卡驱动安装

- 安装完成后，如下图：

- 已知问题及注意事项：

- Broadcom 57800网卡目前驱动不支持windows 2003。

- Broadcom 5720网卡目前驱动不支持windows 2003。

- 目前测试通过的网卡是Intel i350网卡，可以支持Windows 2003。

- 在安装windows 2003时，需要在BIOS里把内置SATA 光驱改成ATA模式。