- 产品概述；

Led DramaPlayer字幕软件是灵信视觉2016年最新推出的适用于各种文艺汇演的操作系统软件，能够将歌词及剧本实时显示到LED显示屏上，为观众展示实时歌词及剧本，也可作为演员提词器，同时此软件可导入酷狗MP3文件及歌词，即可词曲音同步自动播放。

- 功能概述；

支持单双色及全彩各类显示屏；

支持系统开机LOGO及信息设置；

支持各种文字特效及炫彩文字；

支持空格敲击切换字幕；

支持发送临时信息；

支持显示单行、多行文本；

支持手动亮度调节及定时亮度调节

支持剧本录制，实现自动播放剧本功能；

支持MP3文件播放，达到KTV效果；

支持各种常规显示屏、竖放显示屏、横屏竖放显示屏等多种组合模式；

- 系统要求；

操作电脑必须配备千兆网卡（可外接USB转千兆网卡）；

Led DramaPlayer字幕软件必须配套相应加密狗方可打开使用；

硬件部分需配套灵信视觉LS-Q1系列控制卡使用；

测试软件只能打开三十次，且每次十分钟；

四、调试步骤；

1.安装打开Led DramaPlayer字幕软件，进入软件主界面：（如下图）

2.点击软件上方设置按钮（如下图①），根据现场实际需求进行显示屏选择设置（如下图②）

（1）Led DramaPlayer字幕软件最多可添加三个显示屏；

（2）根据不同显示屏安装方式进行选择设置；

（3）Led DramaPlayer字幕软件具备多种设置模式组合（如下图）

3.点击软件设置—屏参设置—密码：888进行显示屏调试；（如下图红色部分）

4.基本设置，宽度以三屏宽度中最大为基准，高度以三屏高度总和进行计算

(软件自动计算宽度高度)

5. 级联设置，点击下图右下角中的“刷新级联”；

（软件会自动计算每一块屏的级联宽高，级联序号以实际级联顺序为准）

6．控制卡设置，根据提示选择LED屏配置 ；

（详情参阅LS-Q1设置步骤，屏幕显示正常即可）

五．节目设置

1.返回软件主界面，即可看到LED显示屏预览情况。（如下图）

2.点击软件上方“字体”即可进入字体属性修改，可对每块显示屏字体进行分别调试；

3. 点击软件“打开剧本文件”，导入剧本后，点击电脑回车键或者空格键，LED显示屏就可以实时显示戏曲数据或歌词；

（蓝色部分为：预显示数据）

4.点击软件“录制”按钮，即可进入词曲录制状态；

此时软件会记录数据在屏上显示的时间；

录制完成后需要保存成录制文件；

只有载入的是录制文件就可以达到自动播放功能；

5.发送临时消息；

需要取消自动播放和连续左移的临时信息，只需要按空格或者回车键即可；

六．MP3文件与歌词自动播放设置；

1.打开酷狗播放器，点击喜欢的歌曲进行下载，后进入下载设置，找到已下载的歌曲及歌词文件；（如下图）

2. 要播放歌词，需要两个文件：krc文件和MP3文件（必须在同一个目录）

3.打开Led DramaPlayer字幕软件，点击“打开剧本文件”导入下载的KRC歌词文件，点击“开启自动播放”即可曲词音完全自动同步播报。