手机监控软件使用说明书

要求使用具有Windows Mobile 5.0以上操作系统的智能手机

安装方法：

通过与电脑相连接，把手机监控软件导入到手机的任何一个地方，然后运行里面的”InitResource.exe”,对系统进行检测和配置。

操作步骤：

一．点击软件进入软件可以看到一个列表，一个列表项是Name,一个列表项是Address。在Name列表项里可以填入你的DVR名称，便于记忆，在Address选项中你填入的就是服务器对应的实际IP地址或者是域名，方便确认。

二． 点击Add New Server进行添加服务器地址。

点击后会出现一个DVR信息设置框。其中的几个条目说明如下：

Display：对应上图中在Name中的内容，主要用于识别各DVR；

URL：对应上图中Address的内容，要填入预先设定好的域名或IP地址；

Port 1，Port2：对应要监控的DVR系统设置中的端口；

Account：对应要监控的DVR系统设置的用户名；

Password：对应要监控的DVR系统设置的密码；

需要注意的是Account 和 Password 是区分大小写的。

设置完成后，点击OK保存即可（如果不保存则点击Cancel取消设置），然后在开始的画面中就出现了刚才增加的DVR服务器。

三．点击已经设置好的DVR条目。

点击后会出现三个选项：Connect（连接） ，Delete（删除）， Properties（编辑）。

选择Connect, 开始和DVR通讯；

选择Delete, 删除选中DVR的信息

选择Properties, 出现DVR信息设置框，显示DVR的信息。

四．选择Connect 连接DVR,连接之后的画面是：

在上面的界面中，用户可以选择通道索引进行各通道的视频切换和监控。点击”Start”按钮开始视频监看，再次点击停止视频显示。点击”Audio”按钮监听当前通道的声音。

通过云台控制按钮可以进行云台控制。