前       言

关于平差易（PA2005）

平差易（Power Adjust 2005，简称PA2005），它是在Windows系统下用VC 开发的控制测量数据处理软件，也是南方测绘PA2002的升级产品。它一改过去单一的表格输入，采用了Ｗindows风格的数据输入技术和多种数据接口（南方系列产品接口、其他软件文件接口），同时辅以网图动态显示，实现了从数据采集、数据处理和成果打印的一体化。成果输出丰富强大、多种多样，平差报告完整详细，报告内容也可根据用户需要自行定制，另有详细的精度统计和网形分析信息等。其界面友好，功能强大，操作简便，是控制测量理想的数据处理工具。

开发商

PA2005由南方测绘仪器公司开发，软件产品以及说明文档版权属广州南方测绘仪器公司，受著作权法保护，任何未经广州南方测绘仪器公司书面同意的修改、复制和反编译均属违法行为，由于非法使用本软件产生的后果，南方测绘仪器公司不承担任何法律责任，南方测绘仪器公司保留对软件产品的解释权限。

版权及注册商标

AutoCAD、Arc/Info、MapInfo、MGE、Nikon、Leica、Geodimeter、Sokkia、Topcon、Pentax等分别为软件和相关公司的专用名称或注册商标，本手册仅为引用。

本公司相关产品

作为政府信息产业部门认定的软件企业，南方测绘仪器公司一直致力于地理信息采集、成图及管理软件的开发与方案提供。目前，公司的主要软件产品有：

CASS是本公司开发的数字化地形地籍成图软件，该产品无论技术还是市场都已稳居国内同类产品的领先地位。

CLC为本公司开发的基于MapINFO平台的地籍信息管理专用软件，已在土地行业得到了广泛的应用。

CASSCAN为本公司的地图扫描矢量化专用软件，主要用于栅格地图的矢量化处理，是已有白纸地图进入GIS的必备软件，它与CASS、CLC及本软件都具有完美的数据接口。

SHIS for SM是本公司开发的房产信息系统（测绘版），主要用于房产图测绘、房产勘丈，房屋面积分摊、各种房产图件制作等工作，是房产测绘部门的首选软件。

“测图精灵”（MG2005）、“工程精灵”（EG2005）是南方测绘仪器公司开发的“测绘通”系统产品，分别用于数字测图与工程测量的外业数据采集与处理。

与本软件平行，本公司还发布“控制精灵”（CG2005）。它是一个基于掌上机的控制测量外业的采集与记录工具，它所的数据可以直接导入本软件中，从而实现控制测量内、外业的一体化。

本公司还提供房产、土地等行业信息系统的构建与开发方案。

南方测绘仪器公司对以上产品及命名享有版权。

产品构成

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平差易软件光盘 | 1 | 张 |
| 2 | 平差易软件狗 | 1 | 个 |
| 3 | 平差易软件说明书 | 1 | 本 |
| 4 | 软件保修卡 | 1 | 张 |

技术服务

用户在购买PA2005正版软件并成为注册用户之日起，将长期享受南方测绘仪器公司的技术服务及升级政策。用户应及时填写和回寄软件包装盒中的“用户注册卡”，以便成为PA2005的注册用户。

您可以通过下述方式的任何一种享受南方公司快捷的技术服务：

热线电话：(020)855829100－612

传真：(020)85529456,

通讯地址：广州市中山大道西天河软件园建工路八号海旺大厦三层南方数码

邮政编码 510665

电子邮件：softspt@southsurvey.com或 softspt@vip.sina.com

公司网站（http://www.southsurvey.com）设有“软件园地”，用户可以在该园地中获得快捷的技术支持，并可参与用户、开发人员、技术服务人员之间的讨论与交流。用户还可以在该园地内了解到南方软件的最新动态、下载有关产品的最新版本及相关技术资料。

您还可以与当地分公司联系，南方公司各地的分公司都具有软件技术服务能力。

谢谢您的选择，我们的目标是让您的选择成为您的自豪。

如何安装平差易

平差易可在Windows95、98、2000和XP下安装运行。

安装步骤

平差易（PA2005）的安装光盘中有PA2005文件夹，打开此文件夹并找到setup.exe文件，双击setup.exe后屏幕上将出现下图的界面。

平差易的安装准备

等待2秒钟，平差易的安装准备完成后即进入平差易的安装。

平差易的安装

点击“Next”进入软件安装“用户须知”界面

用户须知

如果同意安装许可，请点击“yes”。

安装路径

在上图“安装路径”中设置PA2005的安装目录。安装软件给出了默认的安装位置c:\Program Files\South Survey Office\Power Adjust，用户也可以通过单击Browse按钮从弹出的对话框中修改软件的文件夹。如果已选择好了文件夹，则可以单击Next按钮开始进行安装。此时平差易的主体程序已安装完毕。

安装完成后屏幕弹出以下界面，确定是否要安装软件狗的驱动程序。

驱动程序的安装

点击“English”和“Chinese”可实现安装说明的英文与中文的切换。如果要安装软件狗的驱动程序就点击“继续”，如果不安装就点击“退出”即可。第一次安装此软件时必须安装软件狗。

软件狗驱动状态

此界面中有当前计算机系统和软件狗驱动程序状态说明。点击“继续”来替换以前的驱动程序。在安装过程中有以下提示：

系统提示为“是否安装支持16位驱动”，如点击“是”则此软件可在Windows95、98、2000和XP下安装和运行，如点击“否”则此软件只能在Windows95、98下运行，否则它将无法读到软件狗。

点击“是”，继续软件狗驱动程序的安装。

驱动程序安装完成

点击“完成”结束驱动程序的安装。

浏览平差易

启动平差易

启动方式有三种：

第一种：直接在桌面上双击平差易的图标“南方平差易2005”。

第二种：点击“开始\程序\South Survey Office\南方平差易2005”。

第三种：点击“C:\Program Files\South Survey Office\Power Adjust\PA.exe”

主界面

启动后即可进入平差易的主界面。

PA2005的操作界面主要分为两部分——顶部下拉菜单和工具条，如下图“PA2005主界面”所示：

测站信息区

观测信息区

图形

显示

区

顶部下拉菜单

工具条单

PA2005主界面

主界面中包括测站信息区、观测信息区、图形显示区以及顶部下拉菜单和工具条。

下拉菜单

所有PA2005的功能都包含在顶部的下拉菜单中，可以通过操作平差易下拉菜单来完成平差计算的所有工作。例如文件读入和保存、平差计算、成果输出等。

文件：包含文件的新建、打开、保存、导入、平差向导和打印等。如下图“文件菜单”所示：

文件菜单

编辑：查找记录、删除记录，如下图“编辑”所示：

编辑

平差：控制网属性、计算方案、闭合差计算、坐标推算、选择概算和平差计算等。如下图“平差菜单”所示：

平差菜单

成果：精度统计、图形分析、CASS输出、WORD输出、略图输出和闭合差输出等。

当没有平差结果时该对话框为灰色。如下图“成果菜单”所示：

成果菜单

窗口：平差报告、网图、报表显示比例、平差属性、网图属性等。

窗口菜单

工具：坐标换算、解析交会、大地正反算、坐标反算等。

工具菜单

工具条：保存、打印、视图显示、平差和查看平差报告等功能。

工具条

新建文件     打开文件    保存文件      平差向导

显示整页    打印        图形放大       图形缩小

图形平移    窗口放大    显示整个网图  标定控制点

全屏显示    计算方案    计算闭合差    显示闭合差

坐标推算    平差计算     精度统计     显示平差报告

显示网图      转到第一页  前一页        后一页

转到最后一页                 帮助

由观测数据到平差成果

用平差易做控制网平差的过程

第一步：控制网数据录入

第二步：坐标推算

第三步：坐标概算

第四步：选择计算方案

第五步：闭合差计算与检核

第六步：平差计算

第七步：平差报告的生成和输出

作业流程图：

控制网数据的录入

闭合差计算与检核

坐标推算

是否概算

平差

否

选择计算方案

平差报告的生成和输出

是

坐标概算

向导式平差

向导即是按照应用程序的文字提示一步一步操作下去，最终达到应用目的。PA2005提供了向导式平差，根据向导的中文提示点击相应的信息即可完成全部的操作。它对PA2005的初学者有着极大的帮助，建议PA2005的初学者先应用向导来熟悉PA2005数据处理的全部操作过程。

本平差向导只适用于对已经编辑好的平差数据文件进行平差。

向导式平差的应用

向导式平差需要事先编辑好数据文件，这里我们就以demo中的“边角网4.txt”文件为例来说明。

第一步：进入平差向导

首先启动“南方平差易2005”，然后用鼠标点击下拉菜单“文件\平差向导”。如下图“平差向导”所示：

平差向导

请注意平差向导的中文提示和应用说明，并依据提示进行。

第二步：选择平差数据文件

点击“下一步”进入平差数据文件的选择页面。如下图“选择平差数据”所示：

选择平差数据

点击“浏览”来选择要平差的数据文件。

所选择的对象必须是已经编辑好的平差数据文件，如PA2005的Demo中“边角网4”。对于数据文件的建立，PA2005 提供了两种方式，一是启动系统后，在指定表格中手工输入数据，然后点击“文件\保存”生成数据文件；二是依照附录A中文件格式，在Windows的“记事本”里手工编辑生成。

打开数据文件

点击“打开”即可调入该数据文件。如下图“调入平差数据文件”所示：

调入平差数据文件

第三步：控制网属性设置

调入平差数据后点击“下一步”即可进入控制网属性设置界面，如下图：

该功能将自动调入平差数据文件中控制网的设置参数，如果数据文件中没有设置参数则此对话框为空，同时也可对控制网属性进行添加和修改，向导处理完后该属性将自动保存在平差数据文件中。

点击“下一步”进入计算方案的设置界面。如下图“控制网属性设置”所示：

控制网属性设置

第四步：设置计算方案

设置平差计算的一系列参数，包括验前单位权中误差、测距仪固定误差、测距仪比例误差等，如下图“计算方案设置”所示。该向导将自动调入平差数据文件中计算方案的设置参数，如果数据文件中没有该参数则此对话框为默认参数（2.5、5、5），同时也可对该参数进行编辑和修改，向导处理完后该参数将自动保存在平差数据文件中。

计算方案设置

点击“下一步”进入坐标概算界面。

第五步：选择概算

选择概算

概算是对观测值的改化包括边长、方向和高程的改正等。当需要概算时就在“概算”前打“”，然后选择需要概算的内容。

点击“完成”则整个向导的数据处理完毕，随后就回到南方平差易2005的界面，在此界面中就可查看该数据的平差报告以及打印和输出。

控制网数据的录入

控制网的数据录入分数据文件读入和直接键入两种。

凡符合PA2005文件格式（格式内容详见附录A）的数据均可直接读入。

读入后PA2005自动推算坐标和绘制网图。PA2005为手工数据键入提供了一个电子表格, 以“测站”为基本单元进行操作, 键入过程中PA2005将自动推算其近似坐标和绘制网图。如下图“电子表格输入1”所示：

测站信息区

观测信息区

电子表格输入1

下面我们介绍如何在电子表格中输入数据。首先，在测站信息区中输入已知点信息（点名、属性、坐标）和测站点信息（点名）；然后，在观测信息区中输入每个测站点的观测信息。如下图“电子表格输入2”所示：

测站信息

观测信息

电子表格输入2

测站信息

“序号”：指已输测站点个数，它会自动叠加。

“点名”：指已知点或测站点的名称。

“属性”：用以区别已知点与未知点：00表示该点是未知点，10表示该点是平面坐标而无高程的已知点，01表示该点是无平面坐标而有高程的已知点，11表示该已知点既有平面坐标也有高程。

“X、Y、H”：分别指该点的纵、横坐标及高程（X:纵坐标，Y:横坐标）。

“仪器高”：指该测站点的仪器高度，它只有在三角高程的计算中才使用。

“偏心距、偏心角”：指该点测站偏心时的偏心距和偏心角。（不需要偏心改正时则可不输入数值）

观测信息

观测信息与测站信息是相互对应的，当某测站点被选中时，观测信息区中就会显示当该点为测站点时所有的观测数据。故当输入了测站点时需要在观测信息区的电子表格中输入其观测数值。第一个照准点即为定向，其方向值必须为0，而且定向点必须是唯一的。

“照准名”：指照准点的名称。

“方向值”：指观测照准点时的方向观测值。

“观测边长”：指测站点到照准点之间的平距。（在观测边长中只能输入平距）

“高差”：指测站点到观测点之间的高差。

“垂直角”：指以水平方向为零度时的仰角或俯角。

“站标高”：指测站点观测照准点时的棱镜高度。

“偏心距、偏心角、零方向角”：指该点照准偏心时的偏心距和偏心角。（不需要偏心改正时则可不输入数值）

“温度”：指测站点观测照准点时的当地实际温度。

“气压”：指测站点观测照准点时的当地实际气压。（温度和气压只参入概算中的气象改正计算）

下面分别通过实例来介绍导线、水准、三角高程的数据输入方法。

导线实例

这是一条符合导线的测量数据和简图，A、B、C和D是已知坐标点，2、3和4是待测的控制点。

原始测量数据如下：

| 测站点 | 角度(°′″) | 距离（米） | X (米) | Y（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B |  |  | 8345.8709 | 5216.6021 |
| A | 85.30211 | 1474.4440 | 7396.2520 | 5530.0090 |
| 2 | 254.32322 | 1424.7170 |  |  |
| 3 | 131.04333 | 1749.3220 |  |  |
| 4 | 272.20202 | 1950.4120 |  |  |
| C | 244.18300 |  | 4817.6050 | 9341.4820 |
| D |  |  | 4467.5243 | 8404.7624 |

导线原始数据表

导线图如下：

导线图

在平差易软件中输入以上数据，如下图“数据输入”所示：

数据输入

在测站信息区中输入A、B、C、D、2、3和4号测站点，其中A、B、C、D为已知坐标点，其属性为10，其坐标如“原始数据表”；2、3、4点为待测点，其属性为00，其它信息为空。如果要考虑温度、气压对边长的影响，就需要在观测信息区中输入每条边的实际温度、气压值，然后通过概算来进行改正。

根据控制网的类型选择数据输入格式，此控制网为边角网，选择边角格式。

如下图“选择格式”所示：

选择格式

在观测信息区中输入每一个测站点的观测信息，为了节省空间只截取观测信息的部分表格示意图，如下表

B、D作为定向点，它没有设站，所以无观测信息，但在测站信息区中必须输入它们的坐标。

以A为测站点，B为定向点时（定向点的方向值必须为零），照准2号点的数据输入如下图“测站A的观测信息”所示：

测站A的观测信息

以C为测站点，以4号点为定向点时，照准D点的数据输入如下图“测站C的观测信息”所示：

测站C的观测信息

2号点作为测站点时，以A为定向点，照准3号点，如下图“测站2的观测信息”所示：

测站2的观测信息

以3号点为测站点，以2号点为定向点时，照准4号点的数据输入如下图“测站3的观测信息”所示：

测站3的观测信息

以4号点为测站点，以3号点为定向点时，照准C点的数据输入如下图“测站4的观测信息”所示：

测站4的观测信息

说明：①数据为空或前面已输入过时可以不输入（对向观测例外）

②在电子表格中输入数据时，所有零值可以省略不输。

以上数据输入完后，点击菜单“文件\另存为”，将输入的数据保存为平差易数据格式文件（格式内容详见附录A）：

[STATION] （测站信息）

B,10,8345.870900,5216.602100

A,10,7396.252000,5530.009000

C,10,4817.605000,9341.482000

D,10,4467.524300,8404.762400

2,00

3,00

4,00

[OBSER] （观测信息）

A,B,,1000.0000

A,2,85.302110,1474.4440

C,4

C,D,244.183000,1000.0000

2,A

2,3,254.323220,1424.7170

3,2

3,4,131.043330,1749.3220

4,3

4,C,272.202020,1950.4120

上面[STATION]（测站点）是测站信息区中的数据，[OBSER]（照准点）是观测信息区中的数据。

水准实例

这是一条符合水准的测量数据和简图，A和B是已知高程点，2、3和4是待测的高程点。

原始测量数据如下：

| 测站点 | 高差(米) | 距离（米） | 高程 (米) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | -50.440 | 1474.4440 | 96.0620 |
| 2 | 3.252 | 1424.7170 |  |
| 3 | -0.908 | 1749.3220 |  |
| 4 | 40.218 | 1950.4120 |  |
| B |  |  | 88.1830 |

水准原始数据表

水准路线图（模拟）

图中h为高差。

在平差易中输入以上数据，如下图“水准数据输入”所示：

水准数据输入

在测站信息区中输入A、B、2、3和4号测站点，其中A、B为已知高程点，其属性为01，其高程如“水准原始数据表”；2、3、4点为待测高程点，其属性为00，其它信息为空。因为没有平面坐标数据，故在平差易软件中没有网图显示。

根据控制网的类型选择数据输入格式，此控制网为水准网，选择水准格式，如下图“选择格式”所示：

选择格式

注意：

1、在“计算方案”中要选择“一般水准”，而不是“三角高程”。

“一般水准”所需要输入的观测数据为：观测边长和高差。

“三角高程”所需要输入的观测数据为：观测边长、垂直角、站标高、仪器高。

2、在一般水准的观测数据中输入了测段高差就必须要输入相对应的观测边长，否则平差计算时该测段的权为零，因此导致计算结果错误。

在观测信息区中输入每一组水准观测数据

测段A点至2号点的观测数据输入（观测边长为平距）如下图“A－>2观测数据”所示：

A－>2观测数据

测段2号点至3号点的观测数据输入如下图“2－>3观测数据”所示：

2－>3观测数据

测段3号点至4号点的观测数据输入如下图“3－>4观测数据”所示：

3－>4观测数据

测段4号点至B点的观测数据输入如下图“4－>B观测数据”所示：

4－>B观测数据

以上数据输入完后，点击菜单“文件\另存为”，将输入的数据保存为平差易数据格式文件（格式内容详见附录A）：

[STATION]

A,01,,,96.062000

B,01,,,88.183000

2,00

3,00

4,00

[OBSER]

A,2,,1474.444000,-50.4400

2,3,,1424.717000,3.2520

3,4,,1749.322000,-0.9080

4,B,,1950.412000,40.2180

三角高程实例

这是三角高程的测量数据和简图，A和B是已知高程点，2、3和4是待测的高程点。

原始测量数据如下图“三角高程原始数据表”所示：

| 测站点 | 距离（米） | 垂直角 (°′″) | 仪器高 (米) | 站标高 （米） | 高程 （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1474.4440 | 1.0440 | 1.30 |  | 96.0620 |
| 2 | 1424.7170 | 3.2521 | 1.30 | 1.34 |  |
| 3 | 1749.3220 | -0.3808 | 1.35 | 1.35 |  |
| 4 | 1950.4120 | -2.4537 | 1.45 | 1.50 |  |
| B |  |  |  | 1.52 | 95.9716 |

三角高程原始数据表

三角高程路线图（模拟）

上图中r为垂直角

在平差易中输入以上数据，如下图“三角高程数据输入”所示：

三角高程数据输入

在测站信息区中输入A、B、2、3和4号测站点，其中A、B为已知高程点，其属性为01，其高程如“三角高程原始数据表”；2、3、4点为待测高程点，其属性为00，其它信息为空。因为没有平面坐标数据，故在平差易软件中也没有网图显示。

此控制网为三角高程，选择三角高程格式。如下图“选择格式”所示：

选择格式

注意：在“计算方案”中要选择“三角高程”，而不是“一般水准”。

在观测信息区中输入每一个测站的三角高程观测数据

测段A点至2号点的观测数据输入如下图“A－>2观测数据”所示：

A－>2观测数据

测段2点至3号点的观测数据输入如下图“2－>3观测数据”所示：

A－>2观测数据

测段3点至4号点的观测数据输入如下图“3－>4观测数据”所示：

A－>2观测数据

测段4点至B点的观测数据输入如下图“4－>B观测数据”所示：

4－>B观测数据

以上数据输入完后，点击“文件\另存为”，将输入的数据保存为平差易格式文件（格式内容详见附录A）为：

[STATION]

A,01,,,96.062000,1.30

B,01,,,95.97160,

2,00,,,,1.30

3,00,,,,1.35

4,00,,,,1.45

[OBSER]

A,2,,1474.444000,27.842040,,1.044000,1.340

2,3,,1424.717000,85.289093,,3.252100,1.350

3,4,,1749.322000,-19.353448,,-0.380800,1.500

4,B,,1950.412000,-93.760085,,-2.452700,1.520

平差易软件中也可进行导线水准和三角高程导线的平差计算，数据输入的方法与上述的几乎一样，但要注意将控制网的类型格式选择为“（6）导线水准”或“（7）三角高程导线”。

以上介绍了电子表格的数据录入方法，为了便于讲解PA2005的平差操作全过程，这里我们以Demo下的“三角高程导线.txt”文件为例讲解平差操作过程。

平差过程操作

打开数据文件

点击菜单“文件\打开”，在下图“打开文件”对话框中找到三角高程导线.txt。

打开文件

近似坐标推算

根据已知条件（测站点信息和观测信息）推算出待测点的近似坐标，作为构成动态网图和导线平差作基础。

用鼠标点击菜单“平差\推算坐标”即可进行坐标的推算。如下图“坐标推算”所示：

坐标推算

推算坐标的结果如下：

注意：每次打开一个已有数据文件时，PA2005会自动推算各个待测点的近似坐标，并把近似坐标显示在测站信息区内。当数据输入或修改原始数据时则需要用此功能重新进行坐标推算。

选择概算

主要对观测数据进行一系列的改化，根据实际的需要来选择其概算的内容并进行坐标的概算。如下图“选择概算”所示：

选择概算

选择概算的项目有：归心改正、气象改正、方向改化、边长投影改正、边长高斯改化、边长加乘常数改正和Y含500公里。需要参入概算时就在项目前打“”即可。

归心改正

归心改正根据归心元素对控制网中的相应方向做归心计算。在平差易软件中只有在输入了测站偏心或照准偏心的偏心角和偏心距等信息时才能够进行此项改正。如没有进行偏心测量，则概算时就不进行此项改正。

此实例数据中没有输入偏心信息所以不用选择此概算项目。

气象改正

气象改正就是改正测量时温度、气压和湿度等因素对测距边的影响。

实际气象条件（外业控制测量时的气象条件）

每条边的温度和气压在测站的观测信息区中输入。

绝对湿度：控制测量时的当地湿度，单位为mmHg。此项改正值非常小一般不参入改正。

测距仪波长：测距仪发射的电子波波长，单位为µm。此实例数据中的电子波波长为0.91µm

参考气象条件（在此条件下测距仪所测的距离为真值，没有误差，也是标定的气象条件）

摄氏温度：测距仪的标定温度，单位为℃。此实例数据中的标定温度为15℃。

绝对湿度：测距仪的标定湿度，单位为mmHg。此实例数据中的标定湿度为3332mmHg。

大气压强：测距仪的标定气压。单位为百Pa。此实例数据中的标定气压为1030Pa。

注意：如果外业作业时已经对边长进行了气象改正或忽略气象条件对测距边的影响，那么就不用选择此项改正。如果选择了气象改正就必须输入每条观测边的温度和气压值，否则将每条边的温度和气压分别当作零来处理。

方向改化

方向改化：将椭球面上方向值归算到高斯平面上。

公式：&”1，2＝ρ”2Rm2.Ym. △X,

其中&”1，2为方向改正数；

ρ”2Rm2为由《高斯—克吕格投影计算用表》按两点间平均纬度Bm查取；

Ym＝2Y1+Y2；

△X＝X2-X1；

X,Y均为推算的近似坐标。

Rm地球曲率半径。

边长投影改正

边长投影改正的方法有两种：一种为已知测距边所在地区大地水准面对于参考椭球面的高度而对测距边进行投影改正；另一种为将测距边投影到城市平均高程面的高程上。

当在“测距边水平距离的高程归化”中选择“测距边所在地区大地水准面对于参考椭球面的高度”并输入高度值时，边长投影改正计算方法如下：

公式为：S=D｛1-Hm+hgRn＋(Hm+hg)2Rn2｝；

D为测距边水平距离，单位为m；

Hm是测距边高出大地水准面（黄海平均海水面）的平均高程，单位为m；

S是大地线长度；

hg是测距边所在地区大地水准面对于参考椭球面的高度，单位为m，可由相应测区大地水准面差距图中查取；

Rn是测距边方向参考椭球面法截弧的曲率半径，单位为m。

当在“测距边水平距离的高程归化化”中选择“城市平均高程面的高程”并输入其高程值时，边长投影改正计算方法如下：

此时测距边长度的归算改正数H

H＝－Hu－HmRnD  ；S＝H＋D

Hu是城市平均高程面的高程，单位为m；

Hm是测距边高出大地水准面（黄海平均海水面）的平均高程，单位为m；

Rn是测距边方向参考椭球面法截弧的曲率半径，单位为m；

D为测距边水平距离。

此实例数据选择的是后者的改正。城市平均高程面的高程为1200米。

边长高斯改化

边长高斯改化也有两种方法，它是根据“测距边水平距离的高程归化”的选择不同而不同。

当在“测距边水平距离的高程归化”中选择“测距边所在地区大地水准面对于参考椭球面的高度”时，高斯改化计算方法如下：

第一步：先将测距边水平距离D归算到参考椭球面上的边长S

公式为：S=D｛1-Hm+hgRn＋(Hm+hg)2Rn2｝；

D为测距边水平距离，单位为m；

Hm是测距边高出大地水准面（黄海平均海水面）的平均高程，单位为m；

S是大地线长度；

hg是测距边所在地区大地水准面对于参考椭球面的高度，单位为m，可由相应测区大地水准面差距图中查取；

Rn是测距边方向参考椭球面法截弧的曲率半径，单位为m。

第二步：将S再归算到高斯平面的测距边S0

S0＝（1＋Ym22Rm2+ΔY224Rm2）*S,

S为椭球面上大地线长度；

S0为高斯平面上长度；

Ym＝Y1+Y22,Y1、Y1抄自近似坐标计算；

△Y为Y1-Y2；

Rm也可在地球平均曲率半径以Bm为引数从《测量计算用表集》中查取。

改化的大小与子午线有关，距子午线越远改化的距离就越大。

当在“测距边水平距离的高程归化”中选择“城市平均高程面的高程”时，高斯改化计算方法如下：

第一步：先将测距边投影测区选定的城市平均高程面上。

此时测距边长度的归算改正数H

H＝－Hu－HmRnD  ；S＝H＋D

Hu是城市平均高程面的高程，单位为m；

Hm是测距边高出大地水准面（黄海平均海水面）的平均高程，单位为m；

Rn是测距边方向参考椭球面法截弧的曲率半径，单位为m；

D为测距边水平距离。

第二步：将S再归算到高斯平面的测距边S0

S0＝（1＋Ym22Rm2+ΔY224Rm2）*S,

S为椭球面上大地线长度；

S0为高斯平面上长度；

Ym＝Y1+Y22,Y1、Y1抄自近似坐标计算；

△Y为Y1-Y2；

Rm也可在地球平均曲率半径以Bm为引数从《测量计算用表集》中查取。

改化的大小与子午线有关，距子午线越远改化的距离就越大。

此实例数据不进行边长高斯改化。

边长加乘常数改正

利用测距仪的加乘常数对测边进行改正。

改正数：△S=a＋b×S

其中a为固定误差值，其值在“计算方案”的“测距仪固定误差”中输入。b为比例误差值，其值在“计算方案”的“测距仪比例误差”中输入。

此实例数据不进行边长加乘常数改正。

Y含500公里

若Y坐标包含了500公里常数，则在高斯改化时，软件将Y坐标减去500公里后再进行相关的改化和平差。

坐标系：54系（54年坐标系）；80系（80年坐标系）；84系（84年坐标系）。

概算结束后提示如下：

点击“是”后，可将概算结果保存为txt文本，结果如下

边长改化概算成果表

测站       照准           边长(m)        改正数(m)      改正后边长(m)

A          2              1474.4440      -0.0084        1474.4356

2          3              1424.7170      -0.0161        1424.7009

3          4              1749.3220      -0.0191        1749.3029

4          C              1950.4120      -0.0356        1950.3764

边长气象改正成果表

测站       照准           边长(m)        改正数(m)      改正后边长(m)

A           2              1474.4356      0.0339         1474.4695

2           3              1424.7009      0.0287         1424.7295

3           4              1749.3029      0.0335         1749.3364

4           C              1950.3764      0.0348         1950.4113

计算方案的选择

选择控制网的等级、参数和平差方法。

注意：对于同时包含了平面数据和高程数据的控制网, 如三角网和三角高程网并存的控制网, 一般处理过程应为：先进行平面网处理, 然后在高程网处理时PA2005会使用已经较为准确的平面数据, 如距离等, 来处理高程数据。对精度要求很高的平面高程混合网, 您也可以在平面和高程处理间多次切换, 迭代出精确的结果。

用鼠标点击菜单“平差\平差方案”即可进行参数的设置。如下图“参数设置”所示：

参数设置

首先选择平面控制网的等级：

PA2005提供的平面控制网等级有：国家二等、三等、四等，城市一级、二级，图根及自定义。此等级与它的验前单位权中误差是一一对应的。如平面控制网等级为城市二级时它的验前单位权中误差为8″，当选择自定义时验前单位权中误差可任意输入。

边长定权方式：包括测距仪、等精度观测和自定义。根据实际情况选择定权方式。

测距仪定权：通过测距仪的固定误差和比例误差计算出边长的权。

“测距仪固定误差”和“测距仪比例误差”是测距仪的检测常数，它根据测距仪的实际检测数值（单位为毫米）来输入的（此值不能为零或空）。

等精度观测：各条边的观测精度相同，权也相同。

自定义：自定义边长中误差。此中误差为整个网的边长中误差，它可以通过每条边的中误差来计算。

平差方法有单次平差和迭代平差两种。

单次平差：进行一次普通平差, 不进行粗差分析。

迭代平差：不修改权而仅由新坐标修正误差方程。

高程平差：包括一般水准测量平差和三角高程测量平差。当选择水准测量时其定权方式有两种按距离定权和按测站数定权。

按距离定权：按照测段的距离来定权。

按测站定权：按照测段内的测站数（即设站数）来定权，在观测信息区的“观测边长”框中输入测站数。注意：软件中观测边长和测站数不能同时存在。

单向观测：每一条边只测一次。一般只有直觇没有反觇。

对向观测：每一条边都要往返测。既有直觇又有反觇。

（单向观测和对象观测只在高程平差时有效）

闭合差计算限差倍数：闭合导线的闭合差容许超过限差（MN）的最大倍数。

水准高差闭合差限差：规范容许的最大水准高差闭合差。其计算公式：n×L,其中n为可变的系数，L为闭合路线总长，以公里为单位。如果在“水准高差闭合差限差”前打“”可输入一个高程固定值作为水准高差闭合差。

三角高程闭合差限差：规范容许的最大三角高程闭合差。其计算公式：n×[N2],其中n为可变的系数，N为测段长，以公里为单位，〔N2〕为测段距离平方和。

大气折光系数：改正大气折光对三角高程的影响，其计算公式：△H=1−K2RS2,其中K为大气垂直折光系数（一般为0.10～0.14），S为两点之间的水平距离，R为地球曲率半径。此项改正只对三角高程起作用。

闭合差计算与检核

根据观测值和“计算方案”中的设定参数来计算控制网的闭合差和限差，从而来检查控制网的角度闭合差或高差闭合差是否超限，同时检查分析观测粗差或误差。点击“平差\闭合差计算”，如下图“闭合差计算”所示：

闭合差计算

左边的闭合差计算结果与右边的控制网图是动态相连的（右图中用红色表示闭合导线或中点多边形），它将数和图有机的结合在一起，使计算更加直观、检测更加方便。

“闭合差”：表示该导线或导线网的观测角度闭合差。

“权倒数”：即是导线测角的个数。

“限差”：其值为权倒数开方×限差倍数×单位权中误差(平面网为测角中误差)。

对导线网, 闭合差信息区包括fx,、fy、 fd、 K、最大边长, 平均边长以及角度闭合差等信息。若为无定向导线则无fx,、fy、fd,、K等项。闭合导线中若边长或角度输入不全也没有fx、fy、fd,、K等项。

在闭合差计算过程中“序号”前面“！”表示该导线或网的闭合差超限，“” 表示该导线或网的闭合差合格。“X”则表示该导线没有闭合差。

此实例数据的角度闭合差和高差闭合差都合格。

在平差易的闭合差计算中提供了粗差检测报告。

具体操作：

第一步：打开数据文件并计算该导线或导线网的闭合差。

第二步：点击某条闭合差的计算记录，显示出该闭合差的详细信息。（该粗差检测只针对导线或导线网而言，并且必须有该闭合差的详细信息。）

第三步：在闭合差信息区内点击鼠标的右键，即可显示“平面查错”和“闭合差信息”两个选项。

第四步：点击“平面查错”项即可显示“平面角度、边长查错信息”。

角检系数：指闭合导线或附合导线在往返推算时点位的偏移量。偏移量越小该点的粗差越大，偏移量越大该点的粗差越小。

边检系数：指闭合导线或附合导线的全长闭合差的坐标方位角与各条导线方位角的差值。差值越小该点的粗差越大，差值越大该点的粗差越小。

注意：

A、在角度闭合差没有超限时才进行边长检查。

B、当只存在一个角度或一条边长粗差时才能进行平面查错，当存在两个或两个以上的粗差时它的检测结果就不十分准确。

C、如各检测系数相同或相差不大时闭合导线或附合导线就没有粗差。

[闭合差统计表]

==========================================

序号:<1>	几何条件:附合导线

路径:D-C-4-3-2-A-B

角度闭合差=3.90,限差=±11.18fx=0.014(m),fy=0.008(m),fd=0.016(m)

[s]=6598.947(m),k=1/409531,平均边长=1649.737(m)

==================================================

序号:<2>	几何条件:三角高程

路径:C-4-3-2-A

高差闭合差=-28.67(mm),限差=±50 X SQRT(11.068)=±166.34(mm)

(统计表详细格式内容见附录A)

注意：闭合导线中没有fx、fy、fd、[s]、k和平均边长的原因为该闭合导线数据输入中边长或角度输入不全（要输入所有的边长和角度）。

通过闭合差可以检核闭合导线是否超限，甚至可检查到某个点的角度输入是否有错。

平差计算

用鼠标点击菜单“平差\平差计算”即可进行控制网的平差计算。如下图“平差计算”所示：

平差计算

平面网可按“方向”或“角度”进行平差，它根据验前单位权中误差 (单位: 度.分秒) 和测距的固定误差(单位: 米)及比例误差 (单位: 百万分之一PPM)来计算。

平差报告的生成与输出

1、精度统计表

点击菜单“成果\精度统计”即可进行该数据的精度分析，如下图“精度统计菜单”所示：

精度统计菜单

精度统计结果如下图“精度统计”所示：

精度统计

精度统计主要统计在某一误差分配的范围内点的个数。在此直方图统计表中可以看出在误差2-3CM区分配的点最多为11个点，在0-1CM区分配的点有3个。线形图统计表中有误差点的线性变化。如下图“精度统计图”所示：

精度统计图

2、网形分析

点击菜单“成果\网形分析”即可进行网形分析。如下图“网图信息分析”所示：

网图信息分析

对网图的信息进行分析：

最弱信息：最弱点（离已知点最远的点），最弱边（离起算数据最远的边）。

边长信息：总边长，平均边长，最短边长，最大边长。

角度信息：最小角度，最大角度。（测量的最小或最大夹角）

3、 平差报告

平差报告包括控制网属性、控制网概况、闭合差统计表、方向观测成果表、距离观测成果表、高差观测成果表、平面点位误差表、点间误差表、控制点成果表等。也可根据自己的需要选择显示或打印其中某一项，成果表打印时其页面也可自由设置。它不仅能在PA2005中浏览和打印还可输入到Word中进行保存和管理。

输出平差报告之前可进行报告属性的设置：

用鼠标点击菜单“窗口\报告属性”，如下图“报告属性菜单”所示：

报告属性菜单

设置内容有：

成果输出：统计页、观测值、精度表、坐标表、闭合差等，需要打印某种成果表时就在相应的成果表前打“”即可。如下图“平差报告属性”所示：

平差报告属性

输出精度：可根据需要设置平差报告中坐标、距离、高程和角度的小数位数。

打印页面设置：打印的长和宽的设置。

报表模板定制

可自定义平差报告的输出格式。

流程如下：

第一步：在“报表设置”中选中“自定义表格”。如下图“自定义报表”所示：

自定义报表

“添加模板”：添加已定义的模板，其文件格式为*.tem。

“删除模板”：删除已有的模板。

“定义模板”：自定义表格输出模板。

第二步：定义模板。在自定义报表中点击“定义模板”。如下图“定义模板”所示：

定义模板

报表输出的类型分为两类：一类表格中涉及一点的内容，另一类表格中涉及两点的内容。

涉及一点的内容：坐标、高程、坐标中误差、高程中误差、点位误差长轴、点位误差短轴、点位y方向误差、点位x方向误差、点位误差方位角和备注。

涉及两点的内容：方向观测值、方向改正数、方向平差值、方位角、边长观测、边长改正数、边长平差值、测段距离、测段高差、高差改正数、高差平差值、坐标、高程和备注。

第三步：定义表格内容。

先选择“输出类型定义”如“表格中内容涉及一点”，再选取表格内容项如“点位误差短轴”，点击“增加”，根据需要将左框中的内容项移到“输出表格内容”中，这些内容就构成了自定义表格输出的内容。最后点击“保存模板”将此自定义表格内容保存为*.tem文件，以便以后调用。同时也可将此模板通过“载入模板”功能加载到软件中。

第四步：添加模板。

点击“添加模板”，选择模板文件（*.tem），点击“打开”即可。如下图“添加模板”所示：

添加模板

以后生成的平差报告中即有此定义表格的内容。

控制网平差报告

[控制网概况]

1，、本成果为按[平面]网处理的平差成果

计算软件：南方平差易2002

网名   计算日期:2004-11-30

观测人:

记录人:

计算者:

测量单位:

备注:

2、平面控制网等级：国家三等，验前单位权中误差：2.50(s)

高程控制网等级：国家四等

3、控制网数据统计结果

[边长统计结果]总边长：6598.8950,平均边长：1649.7238,最小边长：1424.7170,最大边长：1950.4120

[角度统计结果]控制网中最小角度：85.3021,最大角度：272.2020

4、控制网中最大误差情况

最大点位误差[3] =  0.0094 (m)

最大点间误差 =  0.0116 (m)

最大边长比例误差 =  378378

5、精度统计情况

平面网验后单位权中误差 =  1.12 (s)

每公里高差中误差 =  11.16 (mm)

最弱点高程中误差[3] = 10.06 (mm)

规范允许每公里高差中误差 = 10(mm)

起始点高程

B               1106.0620(m)

A               1201.1430(m)

C               1365.6236(m)

D               1390.5685(m)

[闭合差统计报告]

几何条件:附合导线

路径：[D-C-4-3-2-A-B]

角度闭合差=3.90,限差=±11.18

fx=0.014(m),fy=0.008(m),fd=0.016(m)

[s]=6598.947(m),k=1/409531,平均边长=1649.737(m)

几何条件:三角高程

路径：[C-4-3-2-A]

高差闭合差=-28.67(mm),限差=±50 X SQRT(11.068)=±166.34(mm)

路线长度=6.599(km)

[方向观测成果表]

| 测站 | 照准 | 方向值(dms) | 改正数(s) | 平差后值(dms) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 0.000000 |  |  |  |
| A | 2 | 85.302110 | 0.28 | 85.302138 |  |
| C | 4 | 0.000000 |  |  |  |
| C | D | 244.183000 | 1.28 | 244.183128 |  |
| 2 | A | 0.000000 |  |  |  |
| 2 | 3 | 254.323220 | 0.48 | 254.323268 |  |
| 3 | 2 | 0.000000 |  |  |  |
| 3 | 4 | 131.043330 | 0.76 | 131.043406 |  |
| 4 | 3 | 0.000000 |  |  |  |
| 4 | C | 272.202020 | 1.10 | 272.202130 |  |

[三角高程观测成果表]

| 测站 | 照准 | 距离(m) | 垂直角(dms) | 仪器高(m) | 觇标高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 1474.44400 | 2.4319 | 1.34000 | 1.30000 |
| 2 | 3 | 1424.71700 | 0.0145 | 1.42500 | 1.28000 |
| 3 | 4 | 1749.32200 | -0.1246 | 1.35400 | 1.30000 |
| 4 | C | 1950.41200 | 2.5421 | 1.51000 | 1.30000 |

[高差观测成果表]

| 测段起点号 | 测段终点号 | 测段距离(m) | 测段高差(m) | 高差较差(m) | 较差限差(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 1474.44400 | 70.2823 |  |  |
| 2 | 3 | 1424.71700 | 1.0041 |  |  |
| 3 | 4 | 1749.32200 | -6.2407 |  |  |
| 4 | C | 1950.41200 | 99.4635 |  |  |

[平面点位误差表]

| 点名 | 长轴(m) | 短轴(m) | 长轴方位(dms) | 点位中误差(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.00636 | 0.00390 | 157.430845 | 0.0075 |  |
| 3 | 0.00726 | 0.00599 | 18.393618 | 0.0094 |  |
| 4 | 0.00669 | 0.00478 | 95.573888 | 0.0082 |  |

[高程平差结果表]

| 点号 | 高差改正数(m) | 改正后高差(m) | 高程中误差(m) | 平差后高程(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | 0.0000 | 1201.1430 | 已知点 |
| 2 | -0.0064 | 70.2759 | 0.0084 | 1271.4189 |  |
| 2 |  |  | 0.0084 | 1271.4189 |  |
| 3 | -0.0062 | 0.9979 | 0.0101 | 1272.4168 |  |
| 3 |  |  | 0.0101 | 1272.4168 |  |
| 4 | -0.0076 | -6.2483 | 0.0093 | 1266.1686 |  |
| 4 |  |  | 0.0093 | 1266.1686 |  |
| C | -0.0085 | 99.4550 | 0.0000 | 1365.6236 | 已知点 |

[平面点间误差表]

| 点名 | 点名 | 长轴MT(m) | 短轴MD(m) | D/MD | 长轴方位T(dms) | 平距D(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 0.00746 | 0.00390 | 378378.31 | 157.430845 | 1474.46972 |  |
| C | 4 | 0.00822 | 0.00478 | 408109.67 | 95.573888 | 1950.41087 |  |
| 2 | A | 0.00746 | 0.00390 | 378378.31 | 157.430845 | 1474.46972 |  |
| 2 | 3 | 0.00710 | 0.00373 | 381603.27 | 7.545532 | 1424.72943 |  |
| 3 | 2 | 0.00710 | 0.00373 | 381603.27 | 7.545532 | 1424.72943 |  |
| 3 | 4 | 0.00817 | 0.00428 | 408421.42 | 92.411244 | 1749.33661 |  |
| 4 | 3 | 0.00817 | 0.00428 | 408421.42 | 92.411244 | 1749.33661 |  |
| 4 | C | 0.00822 | 0.00478 | 408109.67 | 95.573888 | 1950.41087 |  |

[控制点成果表]

| 点名 | X(m) | Y(m) | H(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 8345.8709 | 5216.6021 | 1106.0620 | 已知点 |
| A | 7396.2520 | 5530.0090 | 1201.1430 | 已知点 |
| C | 4817.6050 | 9341.4820 | 1365.6236 | 已知点 |
| D | 4467.5243 | 8404.7624 | 1390.5685 | 已知点 |
| 2 | 7966.6527 | 6889.6795 | 1271.4189 |  |
| 3 | 6847.2703 | 7771.0630 | 1272.4168 |  |
| 4 | 6759.9917 | 9518.2210 | 1266.1686 |  |

打印

第一步：选取打印对象。在平差报告属性中设置打印内容，如下图“报告属性”所示：

报告属性

第二步：激活平差报告。在平差报告区中点击一下鼠标即可激活平差报告。

第三步：打印设置。设置打印机的路径以及打印纸张大小和方向。如下图“打印设置”所示：

打印设置

第四步：打印预览

打印预览

第五步：打印。设置打印的页码和打印的份数后点击打印即可。如下图“打印”所示：

打印

控制网网图显示：

第一步：网图属性设置：（点击“窗口\网图属性”）

设置网图显示的内容，如点位和点间误差椭圆等。

网图属性中可设置的参数有：

“显示网格”、“显示比例尺”、“点位和点间误差椭圆”、“误差椭圆比例”，以及各种图形的颜色的设置。如下图：

网图属性设置

第二步：绘控制网网图(点击“窗口\网图显示”)

根据用户的需要将网图放大、缩小、平移、全图显示等。如下图“控制网网图”所示：

控制网网图

网图打印：（具体操作同平差报告的打印）

第一步：选取打印对象。（“窗口\网图属性”）

第二步：激活网图。在网图区中点击一下鼠标即可激活平差报告。

第三步：打印设置。设置打印机的路径以及打印纸张大小和方向。

第四步：打印预览。对打印内容进行整体浏览。

第五步：打印。

高级应用

各种工具的使用

1、坐标换算：任意坐标系之间的坐标换算。（必须要有公共点坐标且公共点必须要有两个或两个以上。）如下图“坐标换算”所示：

坐标换算

在“公共点坐标”对话框中输入已知公共点的转换前坐标（旧坐标）和转换后坐标（新坐标），至少需要两个公共点坐标；在“转换点坐标”对话框中输入需转换的坐标（旧坐标），然后点击“转换”键即可。

打开：导入坐标转换文件，实现批量数据的坐标转换。

保存：将坐标转换的数据保存为*.txt文件。

转换：实现坐标转换计算的功能。

打印：对坐标转换的数据包括结果进行输出打印。

提取坐标：从平差易软件中提取同名点的坐标。“转换点坐标”中的点名必须与平差易软件“测站信息区”中的点名完全相同，才能从信息区中提取该点的坐标。

计算示例：

公共点坐标：          旧坐标                         新坐标

点名     X       Y                     X       Y

1       50      60                     70      80

2       25      41                     67      90

待转换的点：

转换前坐标（旧坐标）：3      X= 10     Y= 20

计算结果：

计算后的转换参数：平移X0=57.150，平移Y0=102.566，转换角度（弧度）T=1.2123826718，尺度K=0.33248

第3点的转换后坐标（新坐标）为62.211，97.1197

转换成果打印：点击“打印”即可。

2、解析交会

角度前方交会：已知三个点坐标和四个交会角求其交会点P坐标。如下图“角度前方交会”所示：

角度前方交会

如图已知3个点坐标（A、B、C）和相对应的交会角（a1、b1、a2、b2为内角）求其交会点P坐标。

计算示例

已知数据：

A      1      100     100

B      2      20      400

C      3      120     700

A的交会角为a1：45°，B的交会角为b1：38°，a2：39°

C的交会角为b2：60°

将已知数据输入到相应的窗口中，然后点击“计算”键即可。

计算结果：

P点坐标为：225.0879，407.9580

边长后方交会：已知三点 A、B、C 坐标和边长（S1、S2、S3）求其交会点P点坐标。如下图“边长后方交会”所示：

边长后方交会

计算示例

已知数据：

A    100    100

B    120    130

C    130    150

A的交会边为：100；B的交会边为：120； C的交会边为：110。

将已知数据输入到相应的窗口中，然后点击“计算”键即可。

计算结果：P的坐标为239.5642，140.2179

边角后方交会：已知两点坐标、两个交会边和一个交会角求其交会点P坐标。

计算示例

已知数据：

A    0    0

B    0    170

A的交会边为：100；B的交会边为：100； P的交会角为：120

将已知数据输入到相应的窗口中，然后点击“计算”键即可。

计算结果：P的坐标为50.9427，85.0000

侧方交会：已知两点坐标和两个交会角（a1、b1）求交会点P。如下图“侧方交会”所示：

侧方交会

计算示例

已知数据：

A   1     100      100

B   2     200      300

A的交会角为45°，P的交会角为108°

将已知数据输入到相应的窗口中，然后点击“计算”键即可。

计算结果：P的坐标为：201.2620，133.7540

单三角：已知两点（A、B）和交会角(a、b)求其交会点P坐标。

单三角

计算示例

已知数据：

A    1      100      100

B    2      200      400

交会角a为：45°，交会角b为：78°

将已知数据输入到相应的窗口中，然后点击“计算”键即可。

计算结果：P点坐标为：429.8815，264.9408

3、大地正反算：大地正算、大地反算和换带计算。

注意：大地正反算中无论是换算前的直角坐标还是换算后的直角坐标都不包含带号。

大地正算：大地坐标（B、L）转换为直角坐标（X、Y）。如下图“大地正算”所示：

大地正反算

先在“计算方案”中选取“正算”，然后在“坐标系统”中选择转换后的坐标系以及投影带后，最后输入需要转换的大地坐标并点击“计算”即可。

转换坐标系有：北京54坐标系、国家80坐标系、WGS84坐标系和自定义坐标系。当是自定义坐标系时需要输入地球椭球的长半轴和短半轴。

投影带有：6°带、3°带和1.5°带，正算时不能选任意带。

计算示例

已知数据：

大地坐标B：31.0444421     L：117.0325407

转换后坐标系统：北京54坐标系     投影带：3度带     Y坐标含500公里

将已知数据输入到相应的窗口中，然后点击“计算”键即可。

计算结果：X：3439796.2163   Y：505444.8286

打开：导入坐标转换文件，实现批量数据的坐标转换。

保存：将坐标转换的数据保存为*.txt文件。

计算：执行坐标转换计算功能。

打印：对坐标转换的数据包括结果进行输出打印。

清空：清空已知数据。

提取坐标：从平差易软件中提取同名点的坐标。

大地反算：通过高斯投影坐标计算它的大地坐标。如下图“大地反算”所示：

大地反算

先在“计算方案”中选取“反算”，然后在“坐标系统”中选择转换前的坐标系和中央子午线经度，最后输入需要转换的高斯投影坐标并点击“计算”即可。

转换前坐标系有：北京54坐标系、国家80坐标系、WGS84坐标系和自定义坐标系。当是自定义坐标系时需要输入地球椭球的长半轴和短半轴。

投影带有：6°带、3°带、1.5°带和任意带。

注意：计算时要先输入换算前数据的中央子午线经度。换算前的直角坐标不包含带号。

计算示例

已知数据：

高斯坐标X：3439796.2163   Y：505444.8286

坐标系统：北京54坐标系     投影带：3度带

中央子午线：117

将已知数据输入到相应的窗口中，然后点击“计算”键即可。

计算结果：B：31.0444421     L：117.0325407

换带计算：

换带计算中可以实现任意带之间的坐标换算，换算时只要输入换带前的中央子午线和换带后的中央子午线即可。如下图“换带计算”所示：

注意：无论是换算前的直角坐标还是换算后的直角坐标都不包含带号。

换带计算

先在“计算方案”中选取“换带计算”，然后在“坐标系统”中选择转换前的坐标系和转换后的坐标系，并输入换带前的中央子午线经度和换带后的中央子午线经度，最后输入需要转换的高斯投影坐标并点击“计算”即可。

转换坐标系有：北京54坐标系、国家80坐标系、WGS84坐标系和自定义坐标系。当是自定义坐标系时需要输入地球椭球的长半轴和短半轴。

计算示例

已知数据：

换带前坐标：X：3439796.21633   Y：505444.828565

坐标系统：北京54坐标系

换带前中央子午线：117

换带后中央子午线：119

将已知数据输入到相应的窗口中，然后点击“换带计算”键即可。

计算结果：X：3441418.181379   Y：314574.031749（包含500公里）

4、坐标正算：通过坐标、方位角和距离来计算下一点坐标。

坐标正反算

提取坐标：从平差易软件中提取同名点的坐标。“转换点坐标”中的点名必须与平差易软件“测站信息区”中的点名完全相同，才能从信息区中提取该点的坐标。

写入坐标：将反算坐标写入平差易软件的测站信息区中。注意：“反算坐标”中的点名必须与平差易软件“测站信息区”中的点名完全相同。

计算示例

已知数据：

坐标：X：100，Y：100

方位角：60°

距离：200米

将已知数据输入到相应的窗口中，然后点击“计算”键即可。

计算结果：X：200，Y：273.2051

反算方位角：通过两点求其方位角和距离。如下图“反算方位角”所示：

反算方位角

已知数据：

1点坐标：X：100    Y：100

2点坐标：X：60     Y：200

将已知数据输入到相应的窗口中，然后点击“计算”键即可。

计算结果：方位角为：11.480507   距离：107.7033

从控制精灵中导入数据

先将控制精灵中的数据导入到台式计算机中，然后通过“导入控制精灵”来读入控制精灵格式的数据。如下图“导入控制精灵菜单”所示：

导入控制精灵菜单

平差易可直接读取控制精灵的测量数据，从而实现了从数据采集，数据处理和成果打印的一体化。

将平差成果导入CASS、工程精灵和房产信息系统

可将控制点坐标成果转化为*.dat格式的数据，转化后此数据可CASS、工程精灵和房产信息系统中打开，并与这些软件完全兼容。

菜单功能说明

文件菜单

文件子菜单

新建：建立一个新的控制网。

使用此项命令时如果用户没有保存正在编辑的控制网，则系统会根据情况自动弹出如下对话框，询问是否保存修改。如下图“信息提示”所示：

信息提示

选择是，把正在编辑的控制网保存到指定目录，再新建一个控制网。

打开：打开一个已存的控制网，并自动完成近似坐标的推算以及展绘控制网略图。

保存：将当前控制网数据以文本文件的形式存盘。

另存为：以另外的名字存储当前控制网。

打印：打印当前状态的平差报告和平差略图。如果当前右视图显示的是平差报告则打印平差报告，如果是平差略图则打印平差略图，用户可根据情况控制打印输出的内容

打印预览：打印前的预显，可显示打印的总页数，每页的内容和排版情况等，以检查是否满足要求.。如下图。

打印设置：选择或设置打印机

退出：退出程序。如果没有保存数据，则系统自动提示用户保存数据。

打印预览

打印设置

平差菜单

平差子菜单

控制网属性：设置控制网的基本特征，有网名、日期、观测人、记录人、计算者、计算软件、测量单位、备注。这些控制网基本特征在平差报告中首页有显示。

控制网属性

计算方案：确定控制网的性质和处理方法，一般是控制网处理的第一步。打开计算方案对话框决定了你要如何处理控制网。如下图“计算方案”所示：

计算方案

边长定权方式：包括测距仪、等精度观测和自定义。

测距仪定权：通过测距仪的固定误差和比例误差计算出边长的权。

“测距仪固定误差”和“测距仪比例误差”是测距仪的检测常数，它根据测距仪的实际检测数值（单位为毫米）来输入的（此值不能为零或空）。

等精度观测：各条边的观测精度相同，权也相同。

自定义：自定义边长中误差。

平差方法有单次平差和迭代平差两种。

单次平差：进行一次普通平差, 不进行粗差分析。

迭代平差：不修改权而仅由新坐标修正误差方程。

高程平差：包括一般水准测量平差和三角高程测量平差。当选择水准测量时其定权方式有两种按距离定权和按测站数定权。

按距离定权：按照测段的距离来定权。

按测站定权：按照测段内的测站数（即设站数）来定权，在观测信息区的“观测边长”框中输入测站数。

单向观测：每一条边只测一次。一般只有直觇没有反觇。

对向观测：每一条边都要往返测。既有直觇又有反觇。

（单向观测和对象观测只在高程平差时有效）

闭合差计算限差倍数：闭合导线的闭合差容许超过限差（MN）的最大倍数。

水准高差闭合差限差：规范容许的最大水准高差闭合差。其计算公式：n×L,其中n为可变的系数，L为闭合路线总长，以公里为单位。如果在“水准高差闭合差限差”前打“”可输入一个高程固定值作为水准高差闭合差。

三角高程闭合差限差：规范容许的最大三角高程闭合差。其计算公式：n×[N2],其中n为可变的系数，N为测段长，以公里为单位，〔N2〕为测段距离平方和。

大气折光系数：改正大气折光对三角高程的影响，其计算公式：△H=1−K2RS2,其中K为大气垂直折光系数，S为两点之间的水平距离，R为地球曲率半径。此项改正只对三角高程起作用。

平面控制网等级：设定平差的控制网的等级，由此可以确定验前单位权中误差。

闭合差计算：控制网的闭合差计算, 包括限差等, 可用于粗差定位。

计算并统计控制网的每一项闭合差，权倒数，限差。虽然在数据输入中对点和观测值无编码无顺序要求，但却能自动搜索出任意控制网的所有条件路线，计算出闭合差、权倒数、限差，并以列表、图形的形式，供用户查询和输出。进入闭合差运算功能时，系统已经完成了各基本闭合差、权倒数、限差、属性的计算。

限差=权倒数开方×限差倍数×单位权中误差(平面网为角度)

在辅助区中显示误差的路线组成，对极条件则显示构成条件的三角形路线和闭合差；对导线，辅助区还显示fx,、fy、fd,、[s]、k、平均边长。

注：若在列表中显示error提示, 则表明搜索的这个闭合条件在计算闭合差时，由于边长和角度条件不够而无法计算出闭合差。

坐标推算：由观测值自动推算近似坐标或近似高程。如下图“坐标推算”所示：

坐标推算

用鼠表点击坐标推算，系统先进行观测数据检查，无误后根据观测数据自动进行坐标推算。在坐标推算中可能会出现以下两种情况：（1）缺少测站点。（2）观测数据不够，无法推算出坐标。如下图所示。

错误提示1

错误提示2

在测边网的坐标推算中要通过信息提示来确定待测点的位置。如下图“测边网信息

“所示：

测边网信息

人为确定该点的位置，“是”表示该点在某条边的右边，“否”表示该点在某条边的左边。

三角锁坐标推算

三角锁的近似坐标是通过边长前方交会或角度前方交会得到的，因此当两已知点没有构成三角形的一条边时它，就要点击此项功能来实现三角锁的坐标推算，推算出待测点的近似坐标。如下图“三角锁坐标推算”所示：

三角锁坐标推算

无定向坐标推算

实现无定向导线的平差计算。在输入区内输入相应的观测值，用鼠标点击此菜单项，开始进行无定向导线的坐标计算。

无定向导线

注意：无定向导线的数据输入时，测站信息区中的测站点必须按照导线的顺序来输入，并在未设站的测站点上输入该点的连接方向（输入连接的点名即可）。如下图“数据输入”所示：

数据输入

所有无定向导线都要通过此项功能来进行坐标推算，推算出待测点的坐标，然后再进行平差计算。

选择概算：选择各种概算。选择概算的项目有：归心改正、气象改正、方向改化、边长投影改正、边长高斯改化、边长加乘常数改正和Y含500公里。

概算

归心改正

归心改正根据归心元素对控制网中的相应方向做归心计算。在平差易软件中只有在输入了测站偏心或照准偏心的偏心角和偏心距等信息时才能够进行此项改正。如没有进行偏心测量，则概算时就不进行此项改正。

气象改正

气象改正就是测量时温度、气压和湿度等因素对测距边的影响。

实际气象条件（外业控制测量时的气象条件）

每条边的温度和气压在测站的观测信息区中输入。

绝对湿度：控制测量时的当地湿度，单位为mmHg。

测距仪波长：测距仪发射的电子波波长，单位为µm。

参考气象条件（在此条件下测距仪所测的距离为真值，没有误差，也是标定的气象条件）

摄氏温度：测距仪的标定温度，单位为℃。

绝对湿度：测距仪的标定湿度，单位为mmHg。

大气压强：测距仪的标定气压。单位为百Pa。

方向改化

方向改化：将椭球面上方向值归算到高斯平面上。

公式：&”1，2＝ρ”2Rm2.Ym. △X,

其中&”1，2为方向改正数；

ρ”2Rm2为由《高斯—克吕格投影计算用表》按两点间平均纬度Bm查取；

Ym＝2Y1+Y2；

△X＝X2-X1；

X,Y均为推算的近似坐标。

Rm地球曲率半径。

边长投影改正

边长投影改正的方法有两种：一种为已知测距边所在地区大地水准面对于参考椭球面的高度而对测距边进行投影改正；另一种为将测距边投影到城市平均高程面的高程上。

当在“测距边水平距离的高程归化”中选择“测距边所在地区大地水准面对于参考椭球面的高度”并输入高度值时，边长投影改正计算方法如下：

公式为：S=D｛1-Hm+hgRn＋(Hm+hg)2Rn2｝；

D为测距边水平距离，单位为m；

Hm是测距边高出大地水准面（黄海平均海水面）的平均高程，单位为m；

S是大地线长度；

hg是测距边所在地区大地水准面对于参考椭球面的高度，单位为m，可由相应测区大地水准面差距图中查取；

Rn是测距边方向参考椭球面法截弧的曲率半径，单位为m。

当在“测距边水平距离的高程归化化”中选择“城市平均高程面的高程”并输入其高程值时，边长投影改正计算方法如下：

此时测距边长度的归算改正数H

H＝－Hu－HmRnD  ；S＝H＋D

Hu是城市平均高程面的高程，单位为m；

Hm是测距边高出大地水准面（黄海平均海水面）的平均高程，单位为m；

Rn是测距边方向参考椭球面法截弧的曲率半径，单位为m；

D为测距边水平距离。

边长高斯改化

边长高斯改化也有两种方法，它是根据“测距边水平距离的高程归化”的选择不同而不同。

当在“测距边水平距离的高程归化”中选择“测距边所在地区大地水准面对于参考椭球面的高度”时，高斯改化计算方法如下：

第一步：先将测距边水平距离D归算到参考椭球面上的边长S

公式为：S=D｛1-Hm+hgRn＋(Hm+hg)2Rn2｝；

D为测距边水平距离，单位为m；

Hm是测距边高出大地水准面（黄海平均海水面）的平均高程，单位为m；

S是大地线长度；

hg是测距边所在地区大地水准面对于参考椭球面的高度，单位为m，可由相应测区大地水准面差距图中查取；

Rn是测距边方向参考椭球面法截弧的曲率半径，单位为m。

第二步：将S再归算到高斯平面的测距边S0

S0＝（1＋Ym22Rm2+ΔY224Rm2）*S,

S为椭球面上大地线长度；

S0为高斯平面上长度；

Ym＝Y1+Y22,Y1、Y1抄自近似坐标计算；

△Y为Y1-Y2；

Rm也可在地球平均曲率半径以Bm为引数从《测量计算用表集》中查取。

改化的大小与子午线有关，距子午线越远改化的距离就越大。

当在“测距边水平距离的高程归化”中选择“城市平均高程面的高程”时，高斯改化计算方法如下：

第一步：先将测距边投影测区选定的城市平均高程面上。

此时测距边长度的归算改正数H

H＝－Hu－HmRnD  ；S＝H＋D

Hu是城市平均高程面的高程，单位为m；

Hm是测距边高出大地水准面（黄海平均海水面）的平均高程，单位为m；

Rn是测距边方向参考椭球面法截弧的曲率半径，单位为m；

D为测距边水平距离。

第二步：将S再归算到高斯平面的测距边S0

S0＝（1＋Ym22Rm2+ΔY224Rm2）*S,

S为椭球面上大地线长度；

S0为高斯平面上长度；

Ym＝Y1+Y22,Y1、Y1抄自近似坐标计算；

△Y为Y1-Y2；

Rm也可在地球平均曲率半径以Bm为引数从《测量计算用表集》中查取。

改化的大小与子午线有关，距子午线越远改化的距离就越大。

边长加乘常数改正

利用测距仪的加乘常数对测边进行改正。

改正数：△S=a＋b×S

其中a为固定误差值，其值在“计算方案”的“测距仪固定误差”中输入。b为比例误差值，其值在“计算方案”的“测距仪比例误差”中输入。

Y含500公里

若Y坐标包含了500公里常数，则在高斯改化时，软件将Y坐标减去500公里后再进行相关的改化和平差。

坐标系：54系（54年坐标系）；80系（80年坐标系）；84系（84年坐标系）。

平差计算：根据不同的网形自动进行平差计算。在平差计算前需要先设置先验的方向中误差和测距的固定误差及比例误差，以及进行坐标推算。如下图“平差计算”所示：

平差计算

用鼠标点击平差计算菜单项，首先系统自动进行观测数据的检查，如果无误则进行平差反之退出平差计算功能，并有数据错误提示，如下图“数据检查错误提示”所示：

数据检查错误提示

成果菜单

成果菜单

精度统计：统计控制网中，点位精度分布情况以直方图或线型图显示。如下图所示，绿色方柱表示在控制网中点位误差在0-1厘米的点有两个。此项功能必须在平差后才能进行。

精度统计直方图

精度统计线形图

网型分析：统计出控制网中的最弱点、最弱边、总边长、平均边长、最短边长、最短边长、最大边长、最小角度，最大角度。此项功能必须在平差后才能进行。

网型分析

输出闭合差统计表：输出闭合差统计表到文本文件中，用鼠表点击此菜单项，出现保存对话框，提示用户输入闭合差文件保存路径，并以文件形式保存闭合差统计表。如下图“闭合差文件”所示：

闭合差文件

输出CASS坐标文件：把平差后控制点坐标输出到CASS文件。此项功能在平差结束后才能进行。如下图“CASS坐标文件”所示：

CASS坐标文件

输出到WORD：把平差报告输出到WORD文件中，方便用户排版打印。如下图是在WORD中的平差报告的一部分。点击输出到WORD菜单，系统自动启动WORD程序，并实时传送平差报告数据到WORD中。使用此项功能必须保证用户电脑中安装有WORD。

窗口菜单

窗口菜单

平差报告：显示平差结果，及其精度统计，控制网概况等详细内容。根据控制网类型的不同系统自动判断该输出的数据。如导线网则全部输出内容为：控制网概算、方向观测成果表、距离观测成果表、平面点位误差表、平面点间误差表、控制点成果表。如下图“平差报告”所示：

平差报告

网图显示：显示控制网略图。用户可用网图属性菜单项设置网图显示的内容。

控制网略图

报告属性：用于设置平差报告显示的内容。用鼠标点击报告属性菜单项，弹出以下对话框，可以在此对话框内设置平差报告的属性。如下图“平差报告属性”所示：

平差报告属性

在“成果输出”项，选择相应的项目则在平差报告中显示对应的统计页。输出精度也可人为设置。

网图属性：设置控制网略图内容显示及颜色设置。

显示网格：在控制网略图中绘制网格。

显示比例尺：在控制网略图中打印出比例尺。

不显示误差椭圆：平差结束后在控制网略图中不显示误差椭圆。

点位误差椭圆：平差结束后在控制网略图中显示点位误差椭圆。

点间误差椭圆：平差结束后在控制网略图中显示点间误差椭圆。

误差椭圆比例：设置误差椭圆显示的大小，比例尺越大显示的误差椭圆越小。

颜色设置：设置网图显示效果。

网图属性

工具栏：此菜单项被选中，显示工具栏，反之不显示工具栏。

状态栏：菜单项被选中，显示状态栏，反之不显示状态栏。

分隔：用于控制各显示区的大小。

工具菜单

工具菜单

坐标变换：将一坐标系中的控制点换算到另一坐标系中。至少要有两个公共点，才能进行坐标变换。如下图“坐标变换”所示：

坐标变换

解析交会：解析交会分为：角度前方交会、边长后方交会、边角后方交会、侧方交会、单三角形。

大地正反算：分为高斯投影正反算和换带计算。如下图“大地正反算”所示：

大地正反算

大地坐标->高斯坐标：

在大地坐标数据输入框内，输入大地经纬度（B，L，以度分秒为单位），选择坐标系统以及投影带，鼠标点击“正算”，完成大地坐标到高斯坐标的计算。注：计算出的Y坐标不包含500公里。

高斯坐标->大地坐标：

在高斯坐标数据输入框内，输入高斯平面坐标，选择坐标系统以及投影带，输入中央子午线经度，鼠标点击“正算”，完成高斯坐标到大地坐标的计算。计算出的大地坐标以度、分、秒为单位。

换带计算：

可进行不同带间的坐标换算，以及相邻带的坐标换算。输入换带前坐标，选择换带前投影带，再选择换代后投影带，开始换带计算。

坐标反算：根据已知点坐标和方位角、距离计算出另外一点坐标，或根据两点坐标，计算出一点到另一点的方位角和距离。	如下图“坐标反算”所示：

坐标反算

帮助菜单

帮助菜单

帮助：获得在线帮助。

关于：有关软件版本信息。

工具条

常规工具条：

如上图从左到右分别是：新建、打开、保存、剪切、复制、粘贴、打印、关于。

新建：和菜单项的“新建”相同

打开：和菜单项的“打开”相同

保存：和菜单项的“保存”相同

剪切：把选定数据剪切到剪贴板，同时选定的数据被删除。

复制：把选定数据剪复制剪贴板，选定的数据不被删除。

粘贴：把剪贴板中的数据内容粘贴到光标所在位置。

打印：直接打印平差报告或平常略图。

关于：有关软件版本信息。

图形操作工具条

如上图，按从左到右顺序分别为：放大、缩小、移动、窗选放大、显示网图、控制点标记、全屏显示。

放大：用于网图的放大操作。

缩小：用于网图的缩小操作。

窗选放大：用鼠标拉窗选取一个区域，进行放大。

显示网图：把平差网图全部显示于当前屏幕。

控制点标记：当此按钮被选中，则可以用鼠标在控制网略图中选择控制点，当一个控制点被选中，此控制点被做上标记。

全屏显示：此按钮被按下，全屏显示平差报告或平差略图，当按钮被释放恢复以前视窗。

其它工具条

如上图，按从左到右顺序分别为：计算方案、闭合差计算、显示闭合差、坐标概算、平差计算、精度统计、平差报告、平差略图、转到第一页、前一页、下一页和转到最后一页。

计算方案：和菜单项的“计算方案”相同。

闭合差计算：和菜单项的“闭合差计算”相同。

显示闭合差：和菜单项的“显示闭合差”相同。

坐标推算：和菜单项的“坐标推算”相同。

平差计算：菜单项的“平差计算”相同。

精度统计：和菜单项的“精度统计”相同。

平差报告：和菜单项的“平差报告”相同。

平差略图：和菜单项的“平差略图”相同。

附录A:文件格式介绍

控制网数据文件（接口文件）

存放整个控制网的所有数据, 包括坐标高程, 观测数据, 控制网属性, 处理参数等等. 是一基本工作文件，其文件格式是txt，为纯文本文件，可以用记事本打开编辑此文件。

文件格式如下：

[NET]						——文件头，保存控制网属性

Name:						——控制网名

Organ:						——单位名称

Obser:						——观测者

Computer:					——计算者

Recorder:						——记录者

Remark:						——备注

Software:南方平差易2005		——计算软件

[PARA]						——文件头，保存控制网基本参数

MO:							——验前单位权中误差

MS:							——测距仪固定误差

MR:							——测距仪比例误差

DistanceError:                ——边长中误差

DistanceMethod:              ——边长定权方式

LevelMethod:               ——水准定权方式

Mothed:					——平差方法（0表示单次平差，1表示迭代平差）

LevelTrigon:               ——水准测量或三角高程测量

TrigonObser:                 ——单向或对向观测

Times:						——平差次数

Level:                    ——平面网等级

Level1:						——水准网等级

Limit:						——限差倍数

Format:                   ——格式（如：1全部；2边角等）

[STATION]					——文件头，保存测站点数据

测站点名, 点属性, X, Y, H, 偏心距, 偏心角

[OBSER]						——文件头，保存观测数据

照准点, 方向值, 观测边长, 高差, 斜距, 垂直角, 偏心距, 偏心角, 零方向值

注：[STATION]中的点属性表示控制点的属性，00表示高程、坐标都未知的点，01表示高程已知坐标未知的点，10表示坐标已知高程未知的点，11表示高程坐标都已知的点。

在输入测站点数据和观测数据中，中间空的数据用“，”分隔，如果在最后一个数据后面已没有观测数据，可以省略“，”。例如观测数据：A, ,100,1.023表示照准点是A点，观测边长为100m，观测高差为1.023m。可以看出观测高差后的其余观测数据省略，而方向值用“，”分隔。

按此格式完整编辑好的数据文件，读入PA2005后，即可直接进行平差。用户也可不编辑[NET]，[PARA]的内容，只编辑[STATION] 和[OBSER]的内容，将数据读入到PA2005中后，在PA2005中进行诸如网名、平差次数等参数的设置，设置完后再进行平差计算。

演示实例文件如下：

[NET]

name:bjw3

Organ:SOUTH SURVEY

Obser:SOUTH

Computer:SOUTH

Recorder:SOUTH

Remark:BJW

Software:南方平差易2005

[PARA]

MO:2.5

MS:5.0

MR:5.0

Mothed:0

Times:1

Level:4

Limit:3

[STATION]

1,10,31250.25,11500.41,

2,10,33256.57,10900.84,

3,00,32993.898,13000.394,

4,00,30895.205,14570.302,

5,00,34800.602,14200.698,

[OBSER]

1,2,,,,,

1,3,57.20321,2300.060,,,

1,4,113.140635,3090.353,,,

2,5,,3643.234,,,

2,3,32.122292,2115.919,,,

2,4,57.501530,4363.611,,,

2,1,98.261273,,,,

3,1,,,,,

3,2,56.253779,,,,

3,5,172.533944,2169.073,,,

3,4,282.295383,2620.909,,,

4,1,,,,,

4,2,26.095412,,,,

4,3,46.361798,,,,

4,5,77.594671,3922.86,,,

5,4,,,,,

5,3,39.001779,,,,

5,2,70.195151,,,,

此网的平差略图如下所示

坐标文件

CASS坐标文件，系统的输出成果文件，文件格式是.dat。

格式如下：

总点数

点名, 编号, X , Y, H

演示实例文件如下：

5

1,131100,11500.410,31250.250,0.000

2,131100,10900.840,33256.570,0.000

3,131100,13000.396,32993.902,0.000

4,131100,14570.302,30895.196,0.000

5,131100,14200.696,34800.604,0.000

闭合差文件

闭合差成果输出文件，以纯文本格式保存。存放整个控制网的闭合差情况。

文件格式：

序号:< >	几何条件:	——序号闭合差的序号，几何条件是构成闭合差的图形条件

路径:					——构成图形条件所经过的控制点

闭合差 , 限差			——闭合差，根据闭合差条件不同显示不同的闭合差

fx ,fy , fd				——fx纵坐标差，fy横坐标差，fd相对闭合差

[s] ,k , 平均边长		——[s]闭合导线总长度，k为全长导线全长相对闭合差

演示实例文件如下：

[闭合差统计表]

序号:<1>	几何条件:中点多边形

路径:yjs-gd1-gd2-gsj-wzj-jh-sqz-xfd

极条件闭合差=0,限差=4

序号:<2>	几何条件:中点多边形

路径:bc-sqz-xfd-wzj-zzc-jh

极条件闭合差=-2,限差=4

序号:<3>	几何条件:闭合导线

路径:xfd-gsj-wzj

角度闭合差=-3.1(s),限差=13.0(s)

-------

序号:<15>	几何条件:闭合导线

路径:hbl-xh-spgs-wzj-gsj

角度闭合差=-2.9(s),限差=16.8(s)

fx=-0.023(m),fy=-0.044(m),fd=0.049(m)

[s]=5818.824(m),k=1/117756,平均边长=1163.765(m)

附录B: 常见故障与诊断

1、平差报告无法打印（打印功能是灰色，没有变亮）？

原因：打印对象没被激活。如平差报告，在平差报告区点击一下鼠标即可激活平差报告。

2、有时在“闭合差”计算中闭合导线没有Fx、Fy的计算值原因是什么？

原因：该闭合导线的角度和边长输入不完整，所有数据都要输入，包括该闭合导线所有的角和所有的边长。如上图闭合导线14中就没有gd2---gsj的边长，因此闭合差信息中就没有fx、fy等信息。而闭合导线15中所有的边和角的信息都有因此就有fx、fy等信息。

3、在闭合差的计算结果中“序号”前面出现“！”、“”、“X”，这些符号代表是什么意思？

原因：闭合差的计算中用“！”、“”、“X”表示该导线或网的闭合差是否超限。“！”表示该导线或网的闭合差超限，“” 表示该导线或网的闭合差合格，“X”则表示该导线没有闭合差。

4、闭合差计算后，怎样将闭合差的界面切换到原始数据输入的界面？

解答：点击“平差\闭合差计算”或点击工具条上的“  ”即可。

5、数据输入过程中存盘退出（数据未输入完），再重新打开输入时提示“数据不够，至少有一个点无法推算出坐标”。

原因：每次重新打开此类文件（数据不全）时，PA2005都会自动按照已知条件推算坐标，因此当数据不足时有此类提示。继续输完数据并保存后平差计算即可。

注意事项：

- 无定向导线的数据输入时，测站信息区中的测站点必须按照导线的顺序来输入，并在未设站的测站点上输入该点的连接方向（输入连接的点名即可）。

2、在水准平差或三角高程平差中输入了高差的观测数据的点都必须要输入边长或测站数，否则水准将无法计算。

3、支导线平差时应注意什么？

在输入支导线点的观测数据时（此时观测数据为空）一定要输入该点的连接方向（只需输入连接方向点的点名即可）。

4、在平差易的闭合差计算中提供了粗差检测报告。

操作：

第一步：打开数据文件并计算该导线或导线网的闭合差。

第二步：点击某条闭合差的计算记录，显示出该闭合差的详细信息。（该粗差检测只针对导线或导线网而言，并且必须有该闭合差的详细信息。）

第三步：在闭合差信息区内点击鼠标的右键，即可显示“平面查错”和“闭合差信息”两个选项。

第四步：点击“平面查错”项即可显示“平面角度、边长查错信息”。

角检系数：指闭合导线或附合导线在往返推算时点位的偏移量。偏移量越小该点的粗差越大，偏移量越大该点的粗差越小。

边检系数：指闭合导线或附合导线的全长闭合差的坐标方位角与各条导线方位角的差值。差值越小该点的粗差越大，差值越大该点的粗差越小。

注意：A、在角度闭合差没有超限时才进行边长检查。B、当只存在一个角度或一条边长粗差时才能进行平面查错，当存在两个或两个以上的粗差时它的检测结果就不十分准确。C、如各检测系数相同或相差不大时闭合导线或附合导线就没有粗差。

5、在三角高程测量中观测的角度为垂直角（以水平方向为零方向）而不是竖直角（以天顶距为零）。因此在平差易中要求输入垂直角。在三角高程计算中还必须输入观测边长（平距），否则不能平差计算。（它是用边长来定权来分配误差的）