【简单说明】
线刷或者也叫量产，是通过电脑为机顶盒强制输入系统的一种方式，有点类似于电脑的一键Ghost安装系统。
线刷可以解决机顶盒的各种非硬件问题，比如开机后停留在logo或者开机动画界面无法正常进入系统、进入系统后频繁出现进程报错、非硬件问题造成的无信号输出，等等等等。
线刷需要有线刷的工具软件、双公头USB数据线。

【线刷工具和固件包、驱动下载】
线刷工具：AndroidTool_Release_v2.33.zip
线刷工具下载地址：http://pan.baidu.com/s/1sjHiTad
下载以后请解压缩，然后可以得到AndroidTool文件，AndroidTool就是量产工具（如下图图A）。


驱动程序下载： http://pan.baidu.com/s/1mgFYiPq 瑞芯微驱动
下载文件以后，解压，会得到一个名为“Release_DriverAssitant”的文件夹，打开后双击DriverInstall根据提示安装一下(如下图，图B)。安装驱动以后，机顶盒连接电脑会自动被识别，否则无法识别也无法刷机，第一次刷机需要安装一下驱动程序，以后无需再次安装。

图A

图B

【线刷步骤】

1、打开AndroidTool，如图1

图1

2、打开“升级固件”，点击“固件”，然后选择下载到的固件包（如图2），固件加载以后会显示固件版本等基础信息（如图3）

图2

图3

3、用双公头USB数据线一端连接电脑，然后用笔或者针住机顶盒两个USB接口中间的复位键不松手，然后把USB数据线的另一端插入机顶盒上靠近网口的那个USB接口，此时，刷机工具界面会提示“发现一个LOADER设备”（如图4），此时可松开复位键，选择刷机工具上的“升级”，开始进入刷机过程（图5）

图4

图5

4、刷机过程大约要持续2-3分钟，首先从电脑中把固件刷入机顶盒（图5），固件刷入完毕以后，会进行固件的校验（图6），校验通过以后，量产工具会重启一次机顶盒，重启以后自动断开机顶盒（如图7）。

图6

图7

5、显示重启设备成功以后，可以把USB数据线从机顶盒上移除，机顶盒正常连接电视即可使用。

【注意事项】

1、如果线刷使用的是台式电脑，请把USB线接入台式电脑机箱后边的USB接口以保证稳定供电，尽可能移除除了鼠标键盘以外的其他所有USB设备。
2、线刷不需要给机顶盒接电源线。
3、若线刷不能解决问题，建议尽快联系经销商或者售后进行处理。