RK3128刷机（方法：线刷）

准备双头usb数据线一根（自己做线不要太长50CM）

步骤：1、下载附件中的工具解压得到几个文件

步骤：2、下载固件(解压后)格式为img

步骤：3、安装驱动

直接安装驱动，直到提示“安装驱动成功”

步骤4：USB数据线一头先连接电脑，用针向下斜插机顶盒子的reset键（两个USB口中间），

然后另外一头接盒子的USB2(网线接口边)，再接通电源(有些盒子不用电源).看到右下角提示安装驱动时可以放开reset按钮，等待安装完成；

接着右键打开我的电脑---管理-设备管理器，查看是否安装成功

如果驱动显示黄色感叹号，请重新安装驱动；

一定要等连接稳定后才刷机

步骤5：开始刷机

Step1:点击运行

Step2：选择固件并打开（固件格式为IMG），等待加载完成

Step3：固件自动加载完成后，选《修复》按钮（就是格式化以前的系统），再按《启动》按钮。

注：如果是相同固件只是升级就选《升级》

Step4：刷机中

Step5：刷机完成，停止-退出

开博尔F1 RK3128-512M版 救砖教程

刷机不正确刷成砖（电脑无法识别，机顶盒无法开机），终于通过短接法救砖成功。

1、拔掉电源后拆机

2、用双头USB线连接电脑和F1机顶盒的USB2（网线接口边）

3、用绣花针短接镁光闪存芯片的D6和D5的针脚（见图），接通电源。短接正确的话，只要几秒电脑就可识别。

4、电脑可以识别，打开量产软件刷机。如果电脑没有相关驱动，请先安装驱动（用瑞芯微驱动安装助手RK3288）