应用层规范

2.1概述

ZigBee栈体系包含一系列的层元件，包含IEEE802.15.4 2003标准MAC层和PHY层，当然也包括ZigBee的NWK层。每个层的元件提供相关的服务功能。虽然本节描述了ZigBee栈的其他部分但主要描述图1.1中的APL层。图1为ZigBee栈结构框图。

如图1.1所示，ZigBee应用层由三个部分组成，APS子层、ZDO（包含ZDO管理平台）和制造商定义的应用对象。

2.1.1应用支持子层

APS提供了这样的接口：在NWK层和APL层之间，从ZDO到供应商的应用对象的通用服务集。这服务由两个实体实现：APS数据实体（APSDE）和APS管理实体（APSME）。

(1)APSDE通过APSDE服务接入点(APSDE-SAP)；

（2）APSME通过APSME服务接入点（APSME-SAP）。

APSDE提供在同一个网络中的两个或者更多的应用实体之间的数据通信。

APSME提供多种服务给应用对象，这些服务包含安全服务和绑定设备，并维护管理对象的数据库，也就是我们常说的AIB。

2.1.2应用层框架

ZigBee中的应用框架是为驻扎在ZigBee设备中的应用对象提供活动的环境。

最多可以定义240个相对独立的应用程序对象，任何一个对象的端点编号从1到240。还有两个附加的终端节点为了APSDE-SAP的使用：端点号0固定用于ZDO数据接口；另外一个端点255固定用于所有应用对象广播数据的数据接口功能。端点241-254保留（给为了扩展使用）。

2.1.2.1应用Profiles

应用profiles是一组统一的消息，消息格式和处理方法，允许开发者建立一个可以共同使用的、分布式应用程序，这些应用是使用驻扎在独立设备中的应用实体。这些应用profiles允许应用程序发送命令、请求数据和处理命令和请求。

2.1.2.2簇

簇标识符可用来区分不同的簇，簇标识符联系着数据从设备流出，和向设备流入。在特殊的应用profiles范围内，簇标识符是唯一的。

2.1.3ZigBee设备对象

ZigBee设备对象（ZDO），描述了一个基本的功能函数，这个功能在应用对象、设备profile和APS之间的提供了一个接口。ZDO位于应用框架和应用支持子层之间。它满足所有在ZigBee协议栈中应用操作的一般需要。ZDO还有以下作用：

（1）初始化应用支持子层（APS），网络层（NWK），安全服务规范（SSS）。

（2）从终端应用中集合配置信息来确定和执行发现、安全管理、网络管理、以及绑定管理。

ZDO描述了应用框架层的应用对象的公用接口以控制设备和应用对象的网络功能。在终端节点0, ZDO提供了与协议栈中低一层相接的接口，如果是数据是通过APSDE-SAP，如果是控制信息则通过APSME-SAP。在ZigBee协议栈的应用框架中，ZDO公用接口提供设备、发现、绑定、以及安全等功能的地址管理。ＺＤＯ的具体描述在2.5节。

2.1.3设备发现

设备发现是ZigBee设备为什么能发现其他设备的过程。这有两种形式的设备发现请求：IEEE地址请求和网络地址请求。IEEE地址请求是单播到一个特殊的设备且假定网络地址已经知道。网络地址请求是广播且携带一个已知的IEEE地址作为负载。

2.1.3.2服务发现

服务发现是为什么一个已给设备被其他设备发现的能力的过程。服务发现通过在一个已给设备的每一个端点发送询问或通过使用一个匹配服务性质（广播或者单播）。服务发现方便定义和使用各种描述来概述一个设备的能力。

服务发现信息在网络中也许被隐藏，在这种情况下，设备提供的特殊服务可能不好到达在发现操作发生的时候。

2.2 ZigBee应用支持子层

2.2.1 范围

这一小节描述了应用层部分提供的服务规范和生产商定义的应用对象与ZigBee设备对象之间的接口。规范定义了允许应用对象传输数据的数据服务和提供绑定机制的管理服务。另外，它还定义了应用支持子层的帧格式和帧类型。

2.2.2 目的

这小节的目的是定义ZigBee应用支持子层的功能。该功能建立在两个基础之上，一是正确运行ZigBee网络层的驱动功能，二是制造商定义的应用对象所需要的功能。

2.2.3 应用支持子层简介

应用支持子层给网络层和应用层通过ZigBee设备对象和制造商定义的应用对象使用的一组服务提供了接口，该接口提供了ZigBee设备对象和制造商定义的应用对象使用的一组服务。通过两个实体提供这些服务：数据服务和管理服务。APS数据实体(APSDE)通过与之连接的SAP，即APSDE-SAP提供数据传输服务。APS管理实体(APSME)通过与之连接的SAP，即APSME-SAP提供管理服务，并且维护一个管理实体数据库，即APS信息库（NIB）。

2.2.3.1 应用支持子层的数据实体（APSDE）

APSDE向网络层提供数据服务，并且为ZDO和应用对象提供服务，完成两个或多个设备之间传输应用层PDU。这些设备本身必须在同一个网络。

APSDU将提供如下服务：

生成应用层的协议数据单元（APDU）：APSDE将应用层协议数据单元（PDU）加上适当的协议帧头生成应用子层的协议数据单元（PDU）。

绑定：两个设备服务和需求相匹配的能力。一旦两个设备绑定了，APSDE将可以把从一个绑定设备接受到的信息传送给另一个设备。

组地址过滤：提供了基于终点组成员的过滤组地址信息的能力。

可靠传输：比从网络层仅仅通过端对端的传输增加了可靠性

拒绝重复：提供传送的信息不会被重复接收

支持大批量的传输：提供两个设备间顺序传输大批量的数据的能力。

碎片：当消息的长度大于单个网络层帧时，可以分割并重组消息。

流控制：APS提供避免传输消息淹没接收者的措施。

阻塞控制：APS层使用“尽力”原则，提供措施避免传输消息淹没中间网络。

2.2.3.2 应用支持子层的管理实体（APSME）

APSME应提供管理服务支持应用程序符合堆栈。

APSME应具有基于两个设备的服务和需求向匹配的能力。该服务称为绑定服务，APSME应具有能力来构建和维护绑定表来存储这些信息。

另外，APSME应提供如下服务：

1 应用层信息库管理：读取与设置设备应用层信息库属性的能力

2 安全：与其他设备通过使用安全密钥建立可信关系的能力

2.2.4 服务规范

应用支持子层为上层实体（NHLE）与网络层提供了一个接口。APS层理论上包含一个管理实体称为APS层管理实体（APSME）。这个实体通过调用子层的管理函数来提供服务接口。APSME还负责维护一个关于APS子层管理实体的数据库。这个数据库关于APS子层信息库（AIB）.图2.1描述了APS子层的构成和接口。

APS子层通过两个服务指针（SAPs）提供两种服务。APS数据服务通过APS子层数据实体服务指针SAP（APSDE-SAP），APS管理服务通过APS则层管理实体服务指针SAP(APSME-SAP).这两个服务通过NLDE-SAP和NLME-SAP 接口 (见3.2小节)提供了NHLE和网络层之间的接口。网络层和APS子层之间的NLME-SAP接口只支持NLME-GET 和 NLME-SET原语，其他的NLME-SAP原语只可以通过ZDO实现（见2.5小节）。除了这些外部接口以外，在APSME和APSDE之间还有一个内部的接口，支持APSME使用APS数据服务。

2.2.4.1 APS数据服务

APS子层数据实体SAP（APSDE-SAP）支持在两个同等的应用实体之间传输应用协议数据单元。表2.1列出了APSDE-SAP支持的原语。每一个原语将在下面的小节论述。

2.2.4.1.1 APSDE-DATA.request

该原语请求从本地NHLE向一个同等的NHLE实体传输NHLE PDU(ASDU)。

2.2.4.1.1.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.2详细说明了APSDE-DATA.request原语的参数。

2.2.4.1.1.2 产生

当有一个数据PDU(ASDU)由本地NHLE向一个同等的NHLE传输时，由本地NHLE生成该原语。

2.2.4.1.1.3 2

当APS子层实体接收到该原语时，便开始传输提供的ASDU。

如果DstAddrMode参数为0x00，并且接收该原语的设备的APSDE支持绑定表，那么在绑定表中根据参数SrcEndpoint和ClusterId所指定的endpoint和cluster identifiers寻找相关联的绑定表入口。如果没有绑定表入口，APSDE将发送状态参数为NO_BOUND_DEVICE 的语APSDE-DATA.confirm原语。如果找到了一个或多个绑定表入口，APSDE将构建APDU，其endpoint信息从绑定表入口获得，当通过网络层传输信息帧时，其destination address信息从绑定表入口获得。如果存在多于一个绑定表入口，当接收到相应的NLDE-DATA.confirm原语，按上面描述的，APSDE将构建并向下一个绑定表入口传输APDU，直到没有绑定表入口剩余。如果接收到该原语设备的APSDE不支持绑定表，那么APSDE将发送状态参数为NOT_SUPPORTED的APSDE-DATA.confirm原语。

如果DstAddrMode参数为0x02，DstAddress参数包含扩展的64位IEEE地址，首次必须使用NIB（见表2.24）属性中的nwkAddressMap映射相应的16位网络地址。如果找不到相应的16位网络地址，那么APSDE将发送状态参数为NO_SHORT_ADDRESS的APSDE-DATA.confirm原语。如果找到了相应的16位网络地址，其值将被用在NLDE-DATA.request原语中，参数DstEndpoint将被置在作为结果的APDU中。如果DstAddrMode参数为0x01，表明为群地址，参数DstAddress将被解释为16位的全地址。这个地址将被放置在APS头中的群地址域，参数DstEndpoint将被忽略，APS头中的destination endpoint域将被省略。APS头中的帧控制域的delivery mode子域值在这种情况下为0x03.

如果DstAddrMode参数为0x02，DstAddress参数包含16位的网络地址，并且提供参数DstEndpoint，当目的网络地址用于应用响应，并且网络地址部位后面的数据传输请求保留时，上层只能使用DstAddrMode为0x02.

应用程序可以通过使用参数RadiusCounter来限制在网络中传输数据帧的跳数。如果参数RadiusCounter为0x00，网络层在网络中传输信息帧没有约束。如果参数RadiusCounter为非零，则网络层将允许信息帧在网络中传输存在最多RadiusCounter跳。

如果DstAddrMode参数为0x01，表明为群地址，或者DstAddrMode参数为0x00，并且相应的绑定表入口包含哪一个群地址，那么APSME将检查NIB（见表3.42）中的属性nwkUseMulticast值。如果属性值为FALSE，那么输出帧的帧控制域中的delivery mode子域设为0b11，16位的目的群地址将设置输出帧APS头中的group address域，该帧将以广播方式传输。传输该帧的原语NLDE-DATA.request的DstAddr参数设置为值0xfffd，广播给所有RxOnWhenIdle=TRUE的设备。如果属性nwkUseMulticast值为TRUE，那么该帧将使用网络层多点传送方式传输，群地址不用放置在输出帧的APS头中。

如果参数TxOptions指定使用安全传输，则APS子层将使用安全服务为ASDU提供安全（见4.2.4小节）。如果安全处理失败，则APSDE发送状态参数为SECURITY_FAIL的APSDE-DATA.confirm原语。

APSDE使用NLDE-DATA.request原语向网络层传输构造帧。当接收到NLDE-DATA.confirm原语，APSDE则发送APSDE-DATA.confirm原语，其状态参数值域从网络层接收到的一致。

APSDE通过每次发送使NLDE-DATA.request原语的DiscoverRoute参数值为0x01确保网络层中的路由发现始终激活。

如果传输的ASDU大于合适的单个帧，当没有请求确认传输或者在TxOptions域的fragmentation permitted标志位设为0时，则放弃传输ASDU，APSDE将发送状态参数为INVALID_REQUEST的APSDE-DATA.confirm原语。

如果传输的ASDU大于合适的单个帧，当请求确认传输并且在TxOptions域的fragmentation permitted标志位设为1时，ASDU将按照2.2.8.3.5小节所述分裂为多个APDU。如果请求传输和安全处理，那么每一个APDU都要进行处理。注意不要使用分裂处理，除非相应的上层文件或者相互明确表明帧的传输允许分裂处理，并且说明了块的数量和总共传输的大小。

2.2.4.1.2 APSDE-DATA.confirm

该原语报告从本地NHLE向一个同等的NHLE传输PDU数据的结果。

2.2.4.1.2.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.3详细介绍了APSDE-DATA.confirm原语的参数。

2.2.4.1.2.2 产生

该原语有本地APS子层产生作为对APSDE-DATA.request原语的响应。该原语返回的状态参数值为SUCCESS，表明请求传输成功，或者为错误代码NO_SHORT_ADDRESS , NO_BOUND_DEVICE 或SECURITY_FAIL或者为任何NLDE-DATA.confirm原语返回的状态值。这些状态值的路由在2.2.4.1.2小节中进行了详细的描述。

2.2.4.1.2.3 接收

接收到该原语，发起设备的上层被通报请求传输的结果。如果传输成功，状态参数值设置为SUCCESS。否则，状态参数表明错误。

2.2.4.1.3 APSDE-DATA.indication

该原语表明一个PDU数据向本地应用实体的APS子层传输。

2.2.4.1.3.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.4详细描述了APSDE-DATA.indication原语的参数。

2.2.4.1.3.2 产生

该原语由APS子层产生，当从本地网络层实体接收到适当地址的数据帧时，APS子层向上层发送该原语。如果ASDU头的帧控制域表明该帧安全保护，则按照4.2.4小节的描述进行安全处理。

该原语由APS子层产生，当通过NLDE-DATA.indication原语从网络层接收到适当地址的数据帧时，发送给上层实体。如果APDU头的帧控制域表明该帧安全保护，则按照4.2.4小节的描述进行安全处理。

接收到的帧的源地址必须通过NIB（见表2.24）中的属性nwkAddressMap映射为相应的扩展的64位IEEE地址。如果能找到相应的64为IEEE地址，则APSDE发送该原语，其参数SrcAddrMode设为0x02，SrcAddress参数设为相应的64位IEEE地址。如果找不到相应的64位IEEE地址，APSDE将发送该原语，其参数SrcAddrMode设为0x01，参数SrcAddress设为接收帧包含的16位源地址。

2.2.4.1.3.3 接收

接收到该原语，上层被通报有数据到达该设备。

2.2.4.2 APS管理服务

APS管理实体SAP(APSME-SAP)支持上层和APSME层之间传输管理命令。表2.5总结了APSME通过APSME-SAP接口支持的原语。各原语的详细描述见下面小节。

2.2.4.3 绑定原语

这组原语定义了设备上层如何将一个绑定记录加入（提交）其本地绑定表或将绑定记录从本地绑定表中移除。

只有支持绑定表或者绑定表存储器的设备支持这些原语。如果其他设备从上层接收到这些原语，那么这些原语将被忽略。

2.2.4.3.1 APSME-BIND.request

该原语允许支持绑定的设备上层通过在本地绑定表中建立一个入口请求将两个设备绑定。

2.2.4.6.1.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.6详细描述了APSME-BIND.request原语的参数。

2.2.4.3.1.2 产生

该原语由上层产生发送给APS子层，在支持绑定表的设备上发起绑定操作。

2.2.4.3.1.3 接收

一旦被当前没有加入到网络或不支持绑定表的设备接收到该原语，那么APSME将发送状态参数为ILLEGAL_REQUEST的APSME-BIND.confirm原语。

如果支持绑定表的设备的APS子层从NHLE接收该原语，APSME将试图直接从其绑定表中建立指定的入口。如果可以建立入口，APSME将发送状态参数为SUCCESS的APSME-BIND.confirm原语。如果因为其绑定表缺乏能力而无法建立入口，APSME将发送状态参数为TABLE_FULL的APSME-BIND.confirm原语。

2.2.4.3.2 APSME-BIND.confirm

该原语使设备得到其上层请求绑定两个设备的结果。

2.2.4.3.2.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.7详细描述了APSME-BIND.confirm原语的语法。

2.2.4.3.2.2 产生

该原语由APSME产生作为APSME-BIND.request原语的响应发送给NHLE。如果请求成功，那么状态参数将表明一个成功的绑定请求。否则，状态参数则为错误码ILLEGAL_DEVICE、 ILLEGAL_REQUEST 或TABLE_FULL。

2.2.4.3.2.3 接收

接收到该原语，上层就被通知其绑定请求的结果。如果绑定请求成功，状态参数设置为SUCCESS。否则，状态参数表明错误。

2.2.4.3.3 APSME-UNBIND.request

该原语允许支持绑定的设备上层通过在本地绑定表中移除一个入口请求将两个设备解除绑定。

2.2.4.3.3.1 服务原语的语法：

表2.8详细描述了APSME-UNBIND.request原语的参数。

2.2.4.3.3.2 产生

该原语有上层产生发送给APS子层，在支持绑定表的设备上发起解除绑定操作。

2.2.4.3.3.3 接收

一旦被当前没有加入到网络或不支持绑定表的设备接收到该原语，那么APSME将发送状态参数为ILLEGAL_REQUEST的APSME-UNBIND.confirm原语。

如果支持绑定表的设备的APS子层从NHLE接收该原语，APSME将在绑定表中查找指定的入口。如果入口存在，APSME将移除这个入口并发送状态参数为SUCCESS的APSME-UNBIND.confirm原语（见2.2.4.3.4小节）。如果没有找到入口，APSME将发送状态参数为INVALID_BINDING的APSME-UNBIND.confirm原语。如果该设备不在网络中，APSME将发送状态参数为ILLEGAL_DEVICE的APSME-BIND.confirm原语。

2.2.4.3.4 APSME-UNBIND.confirm

该原语使设备得到其上层请求解除两个设备绑定的结果。

2.2.4.3.4.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.9详细描述了APSME-UNBIND.confirm原语的语法。

2.2.4.3.4.2 产生

该原语由APSME产生作为APSME-UNBIND.request原语的响应发送给NHLE。如果请求成功，那么状态参数将表明一个成功的解除绑定请求。否则，状态参数则为错误码ILLEGAL_DEVICE、 ILLEGAL_REQUEST 或INVALID_BINDING。

2.2.4.3.4.3 接收

接收到该原语，上层就被通知其解除绑定请求的结果。如果解除绑定请求成功，状态参数设置为SUCCESS。否则，状态参数表明错误。

2.2.4.4 信息库的维护

这组原语定义了设备上层如何读取和写入AIB中的属性。

2.2.4.4.1 APSME-GET.request

该原语允许设备上层从AIB中读取属性值。

2.2.4.4.1.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.10描述了该原语的参数。

2.2.4.4.1.2 产生

该原语由上层产生并发送给APSME来读取AIB中的属性。

2.2.4.4.1.3 接收

接收到该原语，APSME试图从数据库中得到AIB属性。如果在数据库中没有相应的AIB属性表标识符，APSME将发送状态参数为UNSUPPORTED_ATTRIBUTE的APSME-GET.confirm原语。

如果成功得到了AIB属性，APSME将发送状态参数为SUCCESS，包含AIB属性标识符和属性值的APSME-GET.confirm原语。

2.2.4.4.2 APSME-GET.confirm

该原语向上层报告从AIB中读取属性值的结果。

2.2.4.4.2.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.11描述了该原语的参数。

2.2.4.4.2.2 产生

该原语由APSME产生，发送给上层作为对APSME-GET.request原语的响应。该原语返回状态SUCCESS，表明请求读取AIB属性请求成功，或者返回错误码UNSUPPORTED_ATTRIBUTE.这些状态在2.2.4.4.1.3小节进行了描述。

2.2.4.4.2.3 接收

接收到该原语，上层得知读取AIB属性请求的结果。如果读取AIB属性请求成功，状态参数设置为SUCCESS。否则，状态参数表明错误。

2.2.4.4.3 ASPME-SET.request

该原语允许设备上层将属性值写入AIB。

2.2.4.4.3.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.12描述了该原语的参数。

2.2.4.4.3.2 产生

该原语由上层产生并发送给APSME在AIB中写入一个属性值。

2.2.4.4.3.3 接收

接收到该原语，APSME试图将给定的数据库中的值写入AIB属性。如果在数据库中没有AIB属性参数指定的属性，APSME将发送状态参数为UNSUPPORTED_ATTRIBUTE的APSME-SET.confirm原语。如果AIB属性值参数给定的值超过了有效的属性范围，APSME将发送状态参数为INVALID_PARAMETER的APSME-SET.confirm原语。

如果成功写入了AIB属性，APSME将发送状态参数为SUCCESS的APSME-SET.confirm原语。

2.2.4.4.4 APSME-SET.confirm

该原语向上层报告向AIB属性中写入属性值的结果。

2.2.4.4.4.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.13描述了该原语的参数。

2.2.4.4.4.2 产生

该原语由APSME产生，发送给上层作为对APSME-SET.request原语的响应。该原语返回状态SUCCESS，表明将属性值写入AIB属性的请求成功，或者返回错误码INVALID_PARAMETER或UNSUPPORTED_ATTRIBUTE.这些状态在2.2.4.4.3.3小节进行了描述。

2.2.4.4.4.3 接收

接收到该原语，上层得知写入AIB属性请求的结果。如果写入AIB属性请求成功，状态参数设置为SUCCESS。否则，状态参数表明错误。

2.2.4.5 组管理

这组原语允许上层在当前设备中通过在组表中添加和移除入口来管理每个端点的组关系。

2.2.4.5.1 APSME-ADD-GROUP.request

该原语允许上层请求一个特定的组的组关系加入到特定的端点。

2.2.4.5.1.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.14描述了该原语的参数。

2.2.4.5.1.2 产生

当上层要将一个特定组的关系加入一个端点时产生该原语，设置了组地址的帧将被传送给该端点。

2.2.4.5.1.3 接收

如果接收到该原语，其GroupAddress参数的值超出了有效范围，APSME将向上层发送状态参数为INVALID_PARAMETER的APSME-ADD-GROUP.condirm原语。同样，如果Endpoint参数值为0x00或当前设备的其它没有执行的端点，APSME将发送状态参数为INVALID_PARAMETER的APSME-ADD-GRROUP.confirm原语。

完成上述参数检测后,APSME将检查组表中是否存在包含给定参数GroupAddress和Endpoint的入口。如果该入口已存在于组表中，APSME将向上层发送状态参数为SUCCESS的APSME-ADD-GROUP.confirm原语。如果没有该入口，表中还有入口空间，APSME将在组表中建立一个新的入口，其参数为给定的GroupAddress和Endpoint值。入口加入到APS组表后，APSME将发送NLME-SET.request原语来确保相应的网络层组表中的nwkGroupIDTable属性与APS子层中的组表包含的组地址列表相一致。一旦两个表一致了，APSME将向上层发送状态参数为SUCCESS的APSME-ADD-GROUP.confirm原语。如果没有给定参数GroupAddress和Endpoint的入口并且组表中没有建立另一个入口的空间，APSME将向上层发送状态参数为TABLE_FULL的APSME-ADD-GROUP.confirm原语。

2.2.4.5.2 APSME-ADD-GROUP.confirm

该原语使得设备得知其将一个组添加到端点的请求结果。

2.2.4.5.2.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.15描述了该原语的参数。

2.2.4.5.2.2 产生

该原语由APSME产生并发送给上层作为对APSME-ADD-GROUP.request原语的响应。如果APSME-ADD-GROUP.request成功，那么状态参数值为SUCCESS。如果APSME-ADD-GROUP.request中的参数为无效值，那么状态产生设置为INVALID_PARAMETER。如果APSME试图加入一个组表入口，但表中已没有加入其它入口的空间，状态参数设置为TABLE_FULL。

2.2.4.5.2.3 接收

上层接收到该原语，则得知添加组请求的结果。状态参数值如上面所述。

2.2.4.5.3 APSME-REMOVE-GROUP.request

该原语允许上层请求将一个特定的组的组关系从特定的端点中移除。

2.2.4.5.3.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.16描述了该原语的参数。

2.2.4.5.3.2 产生

当上层要将一个特定组的关系从一个端点中移除时产生该原语，设置了组地址的帧将不被传送给该端点。

2.2.4.5.3.3 接收

如果接收到该原语，其GroupAddress参数的值超出了有效范围，APSME将向上层发送状态参数为INVALID_PARAMETER的APSME-REMOVE-GROUP.condirm原语。同样，如果Endpoint参数值为0x00或当前设备的其它没有执行的端点，APSME将发送状态参数为INVALID_PARAMETER的APSME-REMOVE-GRROUP.confirm原语。

完成上述参数检测后,APSME将检查组表中是否存在包含给定参数GroupAddress和Endpoint的入口。如果该入口已存在于组表中，该入口将被移除。APSME将发送NLME-SET.request原语来确保相应的网络层组表中的nwkGroupIDTable属性与APS子层中的组表包含的组地址列表相一致。一旦两个表一致了，APSME将向上层发送状态参数为SUCCESS的APSME-REMOVE-GROUP.confirm原语。如果没有该入口，APSME将向上层发送状态参数为SUCCESS的APSME-REMOVE-GROUP.confirm原语。

2.2.4.5.4 APSME-REMOVE-GROUP.confirm

该原语使得设备得知其将一个组从端点中移除的请求结果。

2.2.4.5.4.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.17描述了该原语的参数。

2.2.4.5.4.2 产生

该原语由APSME产生并发送给上层作为对APSME-REMOVE-GROUP.request原语的响应。如果APSME-REMOVE-GROUP.request成功，那么状态参数值为SUCCESS。如果APSME-REMOVE-GROUP.request中有参数为无效值，那么状态产生设置为INVALID_PARAMETER。

2.2.4.5.4.3 接收

上层接收到该原语，则得知移除组请求的结果。状态参数值如上面所述。

2.2.4.5.5 APSME-REMOVE-ALL-GROUP.request

当上层想要将所有组中的关系从端点中移除时产生该原语，因此，没有组地址的帧传送给端点。

2.2.4.5.5.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.18描述了该原语的参数。

2.2.4.5.5.2 产生

当上层想要将所有组中的关系从端点中移除时产生该原语，因此，没有组地址的帧传送给端点。

2.2.4.5.5.3 接收

接收到该原语，如果Endpoint参数值为0x00或当前设备的其它没有执行的端点，APSME将发送状态参数为INVALID_PARAMETER的APSME-REMOVE-ALL-GRROUP.confirm原语。

完成上述参数Endpoint检测后,APSME将从组表中移除所有与该端点相关的入口。APSME将发送NLME-SET.request原语来确保相应的网络层组表中的nwkGroupIDTable属性与APS子层中的组表包含的组地址列表相一致。一旦两个表一致了，APSME将向上层发送状态参数为SUCCESS的APSME-REMOVE-ALL-GROUP.confirm原语。

2.2.4.5.6 APSME-REMOVE-ALL-GROUP.confirm

该原语使得设备得知其从一个端点中移除所有组的请求结果。

2.2.4.5.6.1 服务原语的语法

该原语的语法如下：

表2.19描述了该原语的参数。

2.2.4.5.6.2 产生

该原语由APSME产生并发送给上层作为对APSME-REMOVE-ALL-GROUP.request原语的响应。如果APSME-REMOVE-ALL-GROUP.request成功，那么状态参数值为SUCCESS。如果APSME-REMOVE-ALL-GROUP.request中有参数为无效值，那么状态产生设置为INVALID_PARAMETER。

2.2.4.5.6.3 接收

上层接收到该原语，则得知从端点中移除所有组请求的结果。状态参数值如上面所述。

2.2.5 帧格式

这小节描述了APS层的帧格式（APDU）。每一个APS帧包含如下的基本组成：

1、APS头，由帧控制和地址信息组成。

2、APS有效载荷，变长，包含帧类型指定的信息。

APS子层的帧作为有序域按照指定的顺序进行描述。这小节的所有帧格式都按照网络层的传输顺序进行描述，从左至右，最左的位最先传输。每个域中的长度为k位都从0（最左、最低）至k-1（最右、最高）排号。域中长度小于一个字节的值都按照从最低位至最高位的顺序向网络层传输。

2.2.5.1 常规的APDU帧格式

APS帧格式由一个APS帧头和APS有效载荷组成。APS帧头域有固定的顺序，在帧中可以不包含地址域。常规的APS帧格式如表2.2所示。

2.2.5.1.1 帧控制域

帧控制域8比特长，包含定义的帧类型、地址域和其它控制标志信息。帧控制域如表2.3所示的格式。

2.2.5.1.1.1 帧类型子域

帧类型子域为2比特长，可设置为表2.20所列出的值。

2.2.5.1.1.2 传输模式子域

传输模式子域2比特长，可设置为表2.21所列出的值。

如果值为0b00，帧将被发送给接收设备给定的端点。

如果值为0b10，消息为广播发送。在这种情况下，消息将被发送给所选择的使用的广播地址的所有设备和所有端点，见3.7.5小节。

如果值为0b11，将使用组地址，帧只被发送给APS头中组地址域所确定的在组中表示组成员的设备端点。注意，源设备的其它端点可能是输出帧组地址的成员。帧将被发送给指定组的成员，包括源设备的其它端点。

2.2.5.1.1.3 安全子域

安全服务提供者（见4章）管理安全子域。

2.2.5.1.1.4 确认请求子域

确认请求子域1比特长，指定了当前的传输是否要求接收者接收到帧后发送确认帧。如果该子域设置为1，确定接收的为有效帧后，接收者需要构建并向发起者发送确认帧。如果该子域为0，确定接收的为有效帧后，接收者不向发起者发送确认帧。

2.2.5.1.1.5 延长头存在

延长头存在子域为1比特长，指定在帧中是否包含延长头。如果该子域设置为1，那么延长头包含在帧中。否则，不包含在帧中。

2.2.5.1.2 目的端点域

目的端点8比特长，指定帧的最终接收端点。如果帧控制域中的传输模式子域为0b00（标准单播发送），那么帧中包含该域。

目的端点值为0x00，该帧的目的地址为每个设备的ZOD。目的端点值为0x01-0xf0，帧目的地址为操作的端点。目的端点值为0xff，帧目的地址为除了端点0x00的所有活跃的端点。端点（0xf1-0xfe）保留。

2.2.5.1.3 组地址域

组地址域16比特长，只有当帧控制中的传输模式子域为0b11时存在该域。在这种情况下，目的端点不存在。如果帧中的APS头包含组地址域，帧将被发送设备中组表中由组地址域确定的所有端点。

设备的nwkUseMukticast设置为TRUE，输出帧不设置组地址域。

2.2.5.1.4 簇标识符域

簇标识符16比特长，指定由请求中SrcAddr所指示的用于设备绑定操作的簇标识符。帧控制域的帧类型子域指定簇标识符域是否存在。该域只用于数据帧，不用于命令帧。

2.2.5.1.5 Profile标识符域

Profile标识符2字节长，指定在传输帧的过程中，用于设备过滤消息和帧的Profile标识符。该域之用于数据帧和确认镇。

2.2.5.1.6 源端点域

源端点域8比特长，指定发起者帧的端点。源端点值为0x00，表明从每个设备的ZDO发起。源端点值为0x01-0xf0，表明帧从应用操作的端点发起。其它的端点（0xf1-0xfe）保留。

2.2.5.1.7 APS计数器

该域8比特长，用于防止接收重复帧，如2.2.8.4.2小节。每新传输一次该值加一。

2.2.5.1.8 延长头子域

延长头子域包含深层子域，格式如表2.4所示。

2.2.5.1.8.1延长帧控制域

延长帧控制域长8比特，包含使用分裂的定义信息。延长帧控制域的格式如表2.5所示。

分裂子域2比特长，值为表2.22所列出的任意值。

2.2.5.1.8.2 块序号

块序号域为1字节长，用于如下所述的分裂控制：如果分裂子域的设置表示不是分裂传输，那么子域中不包含块序号域。如果分裂域设置为01，那么子域中包含块序号域，并且该域表示在分裂传输中块的序号。如果分裂域设置为10，那么子域中包含块序号域，并且表示当前帧传输的块序号，用值0x02表示第二个分裂块，0x03表示第三个，等等。

2.2.5.1.8.3 应答位域

应答位域为1字节长，用于2.2.8.4.3小节所描述的APS确认，表示成功传输哪个ASDU分裂块。该域只有在帧类型域表明为确认帧并且分裂子域表明是分裂传输使才出现。

2.2.5.1.9 帧有效载荷域

帧有效载荷域为变长，包含各个帧类型指定的信息。

2.2.5.2 个别帧类型的格式

定义了三种帧类型：数据、APS命令和确认帧。每一个帧类型都在下面的小节进行讨论。

2.2.5.2.1 数据帧格式

数据帧的格式如表2.6所示。

数据帧中域的顺序如表2.2所示的APS帧顺序。

2.2.5.2.1.1 数据帧APS帧头域

数据帧的APS帧头域包含帧控制、簇标识符、Profile标识符、源端点和APS计数器域。数据帧是否包含目的端点和延长头域则各自按照帧控制域中的传输模式和延长头存在域的规定。

在帧控制域中，帧类型应包含如表2.20所示的表示数据帧的值。源端点存在域设置为1.所有其它域根据使用数据帧的意图设置。

2.2.5.2.1.2 数据有效载荷域

对于输出的数据帧，数据有效载荷应包含部分或全部上层请求APS数据服务传输的字节序列。对于输入数据帧，数据有效载荷域应包含APS数据服务接收到的转发给目的设备或如果协调器是其中的目的地发送给上层字节序列。

2.2.5.2.2 APS命令帧格式

APS命令帧格式如表2.7所示。

APS命令帧中域的顺序如表2.7所示的APS帧顺序。

2.2.5.2.2.1 APS命令你帧APS头域

APS命令帧的APS头域应包含帧控制和APS计数器域。如果帧控制域中的传输模式子域表明为组地址，则帧中应包含组地址域。在该版本的规范中，APS命令帧不能分裂，并且没有延长头域。

在帧控制域中，帧类型子域应包含表明是APS命令帧的值，如表2.20所示。APS命令有效载荷应根据使用APS命令帧的意图进行适当的设置。

2.2.5.2.2.2 APS命令标识符域

APS命令标识符域表明正在使用APS命令。

2.2.5.2.2.3 APS命令有效载荷域

APS命令帧的APS命令有效载荷域应包含APS命令本身。

2.2.5.2.3 确认帧格式

确认帧格式如表2.8所示。

确认帧中域的顺序应与表2.8所示的APS帧中域顺序一致。

2.2.5.2.3.1 确认帧APS头域

确认帧的APS头域应包含帧控制、簇标识符、Profile标识符和APS计数器。源和目的端点都应包含在确认帧中。是否包含延长头域则按照帧控制域中延长头存在子域的要求设备。

在帧控制域中，帧类型子域应包含如表2020所示的表示为确认帧的值。延长头存在域应包含同样表明为确认帧的值。所有其它子域则根据使用确认帧的意图进行适当的设置。

确认帧源端点的值反映了要求进行确认的帧的目的端点的值。同样，确认帧目的端点的值反映了要求进行确认的帧的源端点的值。

APS计数器域包含与确认的帧相一致的值。

如果延长头域存在，延长的帧控制域的分裂域应包含域确认的帧一致的值。如果该帧使用分裂，那么应包含块序号和请求域。如果传输的使分裂的第一个帧，那么块序号应为0，否则应包含域确认的帧一致的值。

2.2.6 命令帧

这部分规范没有命令帧。APS命令帧和原语的相关安全问题见4.5.9小节。

2.2.7 常数和PIB属性

2.2.7.1 APS常数

APS子层常量的定义与描述见表2.23.

2.2.7.2 APS信息数据库

APS信息数据库包含管理设备APS层需要的属性。AIB属性如表2.24所示。AIB还包含一些管理安全服务的属性。这些属性在4.5.10小节列出。

2.2.8 功能描述

2.3ZigBee应用程序框架

2.3.1建立一个ZigBee Profile

在ZigBee网络中两个设备之间通信的关键是统一一个profile。

Profile的一个例子就是只能家居。这个ZigBee profile允许一系列设备类型交换控制消息来构造一个无线智能家居应用。这些设备被设计成很好的交换已知信息来实现这些控制，如控制灯的开和关，发送一个亮度传感器测量给一个照明设备控制器或者如果已有的传感器检测到移动就发送一个警告信息。

Profile另一个类型的例子是在连个ZigBee设备间定义了普通行为。为了举例说明，无线网络在网络中依靠自制设备的能力来同网络连接和发现其他设备和在设备上的服务。设备和服务发现是在设备的profile中支持的特性。

2.3.1.1从ZigBee联盟获得的Profile标识符

ZigBee在两个分开的等级定义Profile，这两个等级是：私人的和公开的。这些等级的精确定义和标准是在ZigBee联盟和在这个文件范围之外的一个管理问题。为了这个技术规范的目的，对Profile标识符标准是唯一的。到最后，对一个Profile标识符的应用程序，每一个Profile必须以向ZigBee联盟的一个请求开始。一旦获得Profile标识符，Profile标识符允许Profile设计者有如小定义：

- 设备描述

- 簇标识符

Profile标识符的应用的市场空间对从ZigBee联盟发行Profile标识符是一个关键的标准。Profile需要覆盖一个足够宽的设备范围来允许互动性来发生在没有过度范围设备之间，且导致用来描述它们接口的一个簇标识符的不足。相反的。Profile不能被定义的太狭窄导致很多被个人Profile标识符描述的设备导致Profile标识符寻址空间的浪费，且在描述设备如何接口时产生互操作性。在ZigBee联盟里的政策组将就如何定义Profile建立标准，且帮助请求者制作它们的Profile标识符请求。

2.3.1.2定义设备描述和簇

Profile标识符是在ZigBee协议中主要的主要枚举量。每一个唯一的Profile标识符定义了设备描述和簇标识符的一个联合的枚举量。例如，对Profile标识符“1”，存在一些被16位值描述的设备描述（就是说在每一个Profile中可能有65536个设备描述）和一些被16位值描述的簇标识符（就是说在每一个Profile中可能有65536个标识符）。每一个簇标识符也支持一些被16位值描述的属性。例如，每一个Profile标识符最多有65536格簇标识符且每一个这样的标识符最多又可以包含65536格属性。Profile开发者的责任就是定义和分配设备描述，簇标识符和在它们已分配的Profile标识符里的属性。注意设备描述、簇标识符和属性标识符的定义必须很小心的采用以保证简单描述的有效建立和当交换消息时单一化处理。

设备描述和簇标识符必须通过将被处理的已知的profile标识符来完成。在任何消息被定向到一个设备之前，ZigBee协议采用已经使用服务发现确定profile在设备和端点的支持。同样的，绑定处理采用相似的服务发现，且profile发生，由于作为结果的匹配提取到源地址、源端点、簇标识符、目的地址和目的端点。

2.3.1.3在端点配置profile

在一个单独的ZigBee设备也许包含许多的profile的维持，这些profile是由在这些profile定义的各种簇标识符的子集提供的，且维持多样的设备描述。在设备里使用一个分层寻址定义的能力如下：

- 设备：设备是由有唯一的IEEE和网络地址的单个无线电来维持的。

- 端点：这是一个8位的域，描述了不同的应用程序，这些应用都是由单个无线电来维持的。端点0x00用来寻址设备profile，设备profile是每个ZigBee设备必须使用的；端点0xff用来寻址所有活动的端点（广播端点），且端点0xf1-0xfe保留。结果，一个单独的物理ZigBee无线电能维持最多240个应用程序在端点0x01-0xf0.

应用程序决定关于如何造设备端点配置应用程序和哪个端点来广播（advertise）。唯一的要求是每个端点都建立简单的描述符，且这些描述符对于服务发现是有效的。

2.3.1.4激活安全发现

一旦设备被建立维护特殊的profile且同簇描述符使用一致，簇描述符使用是为在这些profile中的设备描述，那么应用程序能被配置。为了达到这一点，每一个应用程序被分配给个别的端点，且每一个都使用简单描述符来描述。通过简单描述和在ZigBee设被profile中描述的其他服务发现机制，激活服务发现，设备的绑定被维持和在补充的设备间应用程序的通知。

重要的一点是服务发现是以profile标识符、输入簇标识符列表和输出簇标识符列表（设备描述很明显的丢失了）为基础构成的。设备描述是在表示profile的类型的设备里规定必选的和可选的簇标识符维持的一个简单的协定。另外，期望设备描述枚举在PDA里使用或者其他辅助的绑定设备提供设备能力的额外描述。

2.3.1.5混合标准和所有权Profile

一个例子，ZigBee设备能被建立带有一个为了一个标准而写的单独的端点应用程序，公开的ZigBee profile标识符“XX”。如果生产商想配置一个ZigBee设备支持的标准profile“XX”，且提供给卖主特殊的扩展名，这些扩展名将被advertised在一个孤立的端点。维持标准的profile标识符“XX”，但生产时没有卖主扩展名的设备将仅仅advertised维持单独的profile标识符“XX”，且不能使用卖主扩展名响应或者建立消息。

2.3.1.6激活相反的兼容性

在先前的例子中，使用一个标准建立一个设备，这个标准公布ZigBee profile标识符“XX”，它包含了标准的profile的最初版本。如果ZigBee联盟将更新这个标准profile来建立新的特性和加法（additions），修订本将组合成一个新的标准profile，这个新的标准profile有一个新的profile标识符（即“XY”）。有profile标识符“XX”的设备应域新设备兼容，这新的设备对于profile标识符“XX”和profile标识符“XY”有新设备advertised维持。以这种方式，新设备使用profile标识符“XX”与旧设备通信，然而，也可以使用profile标识符“XY”与旧设备通信在相同的应用程序里。在ZigBee中的服务发现特性激活网络中的设备来确定维持级别。

2.3.2ZigBee描述

ZigBee设备使用描述符数据结构来描述它们自己。包含在这些描述符里的实际数据被定义在个人的设备描述符里。有五个描述符：节点、节点电源、简单的、复杂的和使用者，如表2.25所示。

表2.25ZigBee描述符

| 描述符名称 | 状态 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Node | M | 节点的类型和能力 |
| Node power | M | 节点电源特性 |
| Simple | M | 包含在节点里的设备描述 |
| Complex | O | 设备描述的进一步信息 |
| User | O | 定义的使用者的描述符 |

2.3.2.1描述符传送

节点、节点电源、简单的和使用者描述符按它们出现在各自的表中的顺序传送，也就是，在表头的域第一个传送，表底的域最后传送。每一个individual域按第一章规定的顺序传送。复杂的描述符的格式和传送如图2.15所示。

| 字节：1 | 可变长 | … | 可变长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 域计数器 | 域1 | … | 域n |

图2.15复杂描述符的格式

包含在复杂标识符里的每一个域的格式如图2.16所示。

| 字节：1 | 可变长 |
| --- | --- |
| 压缩的XML标志 | 域数据 |

图2.16individual复杂描述符域的格式

2.3.2.1.1域计数器域

域计数器域长度为1字节，且规定包含在描述符里的域的数值，每一个格式描述如图。

2.3.2.1.1压缩的XML标志域

压缩的XML标志域长度为1字节，且规定当前域的XML标志。复杂标识符的压缩XML标志如表2.37所示。

2.3.2.1.1域数据域

域数据域是可变长且包含当前域的信息规定，如压缩XML标志域表明的。

2.3.2.2经由描述符发现

在ZDO管理实体设备中询问标识符信息，且使用ZigBee设备标识符请求原语的服务发现寻址到端点0。发现操作的详细描述见2.4.2.1节。信息通过ZigBee设备profile指示（indication）原语返回。

节点、节点电源、复杂和使用者标识符应用于完整节点。简单标识符必须为了每个被定义的端点在节点里而被规定。如果一个节点包含多个子组，这些将在孤立的端点上，且对于这些特殊的描述符通过在ZigBee设备profile里包含的相关的端点数来读取。

2.3.2.3复合设备（Composite Devices）

一个ZigBee节点包含分开的子组的数，每一个都有它自己的简单标识符。对于发现机制是在ZigBee设备profile发现部分描述。

2.3.4节点描述符

节点描述符包含ZigBee节点能力的信息，且对于每个节点都是必选的。在一个节点里仅仅有一个节点描述符。

节点描述符的域如表2.26所示，是按照传送的顺序。

表2.26节点描述符域

| 域名 | 长度（bit） |
| --- | --- |
| 逻辑类型 | 3 |
| 有效复杂描述符 | 1 |
| 有效使用者描述符 | 1 |
| 保留 | 3 |
| APS标志 | 3 |
| 频率组合（Frequency band） | 5 |
| MAC能力标志 | 8 |
| 生产商代码 | 16 |
| 最大缓冲值 | 8 |
| 最大转换值（Maximum transfer size） | 16 |
| 服务器MASK | 16 |

2.3.2.4.1逻辑类型域

节点的逻辑类型域是3个bit长，且规定ZigBee节点的设备类型，逻辑类型域设置为表2.27的一个非保留值。

表2.27逻辑类型域的值

| 逻辑类型域值b2b1b0 | 描述 |
| --- | --- |
| 000 | ZigBee协调器 |
| 001 | ZigBee路由器 |
| 010 | ZigBee终端设备 |
| 011-111 | 保留 |

2.3.2.4.2有效复杂描述符域

节点描述符的有效复杂描述符域是1bit长，且规定一个复杂描述符在这个设备上是否有效。如果这个域设置为1，复杂描述符有效；如果这个域设置为0，复杂描述符无效。

2.3.2.4.3有效使用者描述符域

节点描述符的有效使用者描述符域是1bit长，且规定一个使用描述符在这个设备上是否有效。如果这个域设置为1，使用者描述符有效；如果这个域设置为0，使用者描述符无效。

2.3.2.4.4APS标志域

节点描述符的APS标志域是3bit长，且规定节点的应用支持子层的能力。

这个域是普遍的不维持且设置为0。（This field is currently not supported and shall be set to zero.）

2.3.2.4.5频率组合域

节点描述符的频率组合域是5bit长，且规定节点使用的IEEE802.15.4支持的频率组合。对每一个IEEE802.15.4支持的频率组合，频率组合域都有相应位，如表2.28所示，使用哪个频率组合相应位设置为1，其他位设置为0。

表2.28频率组合域的值

| 频率组合域位数 | 支持的频率组合 |
| --- | --- |
| 0 | 868- 868.6 MHz |
| 1 | 保留 |
| 2 | 902- 928 MHz |
| 3 | 2400 -2483.5 MHz |
| 4 | 保留 |

2.3.2.4.6MAC层能力标志域

MAC层能力标志域长度为8bit，且规定了节点的能力，是IEEE802.15.4MAC子层所要求的。MAC层能力标志域格式如图2.27所示。

| 比特：0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可选的PAN协调器 | 设备类型 | 电源源 | 空闲时接收机开 | 安全能力 | 分配地址 |  |

图2.17MAC层能力标志域格式

可选的PAN协调器子域长度是1位，且如果这个节点有成为PAN协调器的能力，该域设置为1。否则设置为0。

设备类型子域1位长，且如果这个节点是一个全功能设备（FFD），该域设置为1。否则设置为0，表明是一个简化功能设备（RFD）。

电源源子域长度是1位，且如果当前的电源源是主电源，该域设置为1。否则该域设置为0。这个信息是从节点电源（power）描述符的节点当前电源源域获得的。

空闲时接收机开子域长度是1位，且如果在空闲周期时设备使能它的接收机保存电源，该域设置为1。否则该域设置为0（参见2.3.2.5节）

安全能力子域长度是1位，且如果设备有使用【B1】规定的安全组使发送和接收帧安全的能力，该域设置为1。否则该域设置为0。

分配地址子域长度是1位，且总设置为1。

2.3.2.4.7生产商代码域

节点描述符生产商代码域长度是16位，且规定了一个由ZigBee联盟分配的生产商代码，与设备相关。

2.3.2.4.8最大缓冲值子域

节点描述符的最大缓冲域值长度8位，有效范围是0x00-0x7f，且规定了节点的应用支持子层（ASDU）的最大值，是以字节的方式。在分裂或者重新组合之前，这是要传输到应用层或者从应用层过来的数据或者命令的最大值。

这个域为了网络管理被作为高水平表示使用。

2.3.2.4.9最大转换值

节点描述符的最大转换值长度是16位，有效值范围是0x0000-0x7ffff，且以字节形式规定了转换到这个节点或从这个节点转换的最大值在一个单个消息转换里。这个值能超过节点最大缓冲值域的值（参见2.3.2.4.8）。

2.3.2.4.10服务Mask域

节点描述符的服务Mask域长度是16位，位设置表示这个节点的系统服务能力。系统里的其他节点使用这个使特殊系统服务发现便利。位设置如表2.29定义。

表2.29服务Mask位分配

| 位数 | 分配 |
| --- | --- |
| 0 | 主要信托中心 |
| 1 | 备份信托中心 |
| 2 | 主要绑定表高速缓冲存储器 |
| 3 | 备份绑定表高速缓冲存储器 |
| 4 | 主要发现高速缓冲存储器 |
| 5 | 备份发现高速缓冲存储器 |
| 6 | 网络管理 |
| 7-15 | 保留 |

2.3.2.5节点电源描述符

节点电源描述符给节点的电源状态一个动态表示，且对每一个节点都是必须有的。在一个节点里就只有一个节点电源描述符。

节点电源描述域如表2.30所示，按照传输的顺序。

表2.30节点电源描述域

| 域名 | 长度（bit） |
| --- | --- |
| 当前电源模式 | 4 |
| 有效的电源源 | 4 |
| 当前的电源源 | 4 |
| 当前电源源级别 | 4 |

2.3.2.5.1当前电源模式域

节点电源描述符的当前电源模式域长4位，且规定了节点的当前休眠/省电模式。当前节点模式域设置为表2.31所列的一个非保留值。

表2.31当前电源模式域的值

| 当前电源模式值b3b2b1b0 | 描述 |
| --- | --- |
| 0000 | 接收机与节点描述符的空闲时接收机开子域同步 |
| 0001 | 接收机如节点电源描述符定义的那样周期性的开始 |
| 0010 | 当有激励是接收机开，举例来说是使用者按下按钮 |
| 0011-1111 | 保留 |

2.3.2.5.2有效电源源域

节点描述符的有效电源源域长度4位，且规定了在这个节点的有效电源源。对于每个节点支持的电源源，有效的电源源域的相应的位如表2.32所列，设置为1，其他位设置为0。

表2.32有效电源源域的值

| 有效电源源域位数 | 支持的电源源 |
| --- | --- |
| 0 | 持续的电源（主要的）（Constant (mains) power） |
| 1 | 可充电电池 |
| 2 | 可任意使用的电池（Disposable battery） |
| 3 | 保留 |

2.3.2.5.3当前电源源域

节点描述符的当前电源源域长度4位，且规定节点使用的当前电源源。对于所选择当前电源源，当前电源源域相应的位如表2.23所列设置为1.其他位设置为0。

表2.23当前电源源域的值

| 当前电源源域位数 | 当前电源源 |
| --- | --- |
| 0 | 持续的电源（主要的）（Constant (mains) pow |
| 1 | 可充电电池 |
| 2 | 可任意使用的电池（Disposable battery） |
| 3 | 保留 |

2.3.2.5.4当前电源源级别域

节点描述符的当前电源源级别域长度4位，且规定了电源源负荷的级别。当前电源源域设置成表2.34所列的非保留值之一。

表2.34当前电源源级别域的值

| 当前电源源级别域b3b2b1b0 | 负荷水平 |
| --- | --- |
| 0000 | 危急的（Critical）没有电？？ |
| 0100 | 33% |
| 1000 | 66% |
| 1100 | 100% |
| 其他值 | 保留 |

2.3.2.6简单描述符

简单描述符包含节点里的每一个端点的特定信息。简单描述符在节点里存在的每一个端点是必选的。

简单描述符域如表2.35所示，是按照传输的顺序。这个描述符在整个空间进行传输，简单描述符的全部长度应小于等于maxCommandSize。

表2.35简单描述符域

| 域名 | 长度（bits） |
| --- | --- |
| 端点 | 8 |
| 应用profile标识符 | 16 |
| 应用设备标识符 | 16 |
| 应用设备版本 | 4 |
| 保留 | 4 |
| 应用输入簇计数器 | 8 |
| 应用输入簇列表器 | 16*i（i是应用输入簇计数器的值） |
| 应用输出簇计数器 | 8 |
| 应用输出簇列表器 | 16*o（o是应用输出簇计器的值） |

2.3.2.6.1端点域

简单描述符的端点域长度是8位，且规定在这个描述相关的节点里的端点。应用只用端点1-240。

2.3.2.6.2应用profile标识符域

简单描述符的应用profile标识符域长度是16位，且规定在这个端点上支持的profile。Profile标识符从ZigBee联盟处获得。

2.3.2.6.3应用设备标识符域

简单描述符的应用设备标识符域长度是16位，且规定在这个端点上支持的设备描述符。设备描述符从ZigBee联盟处获得。

2.3.2.6.4应用设备版本域

简单描述符的应用设备版本域长度是4位，且规定在这个端点上支持的设备描述符的版本。设备描述符的版本设置为表2.36所列的非保留值之一。

表2.36应用设备版本域的值

| 6应用设备版本域的值b3b2b1b0 | 描述 |
| --- | --- |
| 0000 | 版本1.0 |
| 0001-1111 | 保留 |

2.3.2.6.5应用输入簇计数器域

简单描述符的应用输入簇计数器域长度是8位，且规定在这个端点上支持的输入簇数，将出现在应用输入簇列表域。如果这个域的是0，应用输入列表域不被包含。

3.2.2.6.6应用输入簇列表

简单描述符的应用输入簇列表长度为16*i，i是应用输入簇计数器域的值，且规定了在这个端点上支持的输入列表，在绑定程序期间使用。

应用输入簇列表仅仅在输入簇计数器域的值大于0是才有。

2.3.2.6.7应用输出簇计数器域

简单描述符的应用输出簇计数器域长度是8位，且规定在这个端点上支持的输出簇数，将出现在应用输出簇列表域。如果这个域的是0，应用输出列表域不被包含。

3.2.2.6.6应用输出簇列表

简单描述符的应用输出簇列表长度为16*o，o是应用输出簇计数器域的值，且规定了在这个端点上支持的输出列表，在绑定程序期间使用。

应用输出簇列表仅仅在输出簇计数器域的值大于0是才有。

2.3.2.7复杂描述符

复杂描述包含在节点里的每一个复杂描述符的扩展信息。复杂描述的使用是可选的。

由于在这个描述符里的扩展的和复杂的特性，它使用压缩的XML标志以XML格式存在。描述符的每个域如表2.37所示，可以以任何顺序传输。作为这个标识符需要在整个空间传输，复杂描述符的全部长度应小于等于maxCommandSize。

表2.37复杂描述符域

| 域名 | XML标志 | 复杂XML标志值b3b2b1b0 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保留 | - | 0000 | - |
| 语言和字符设置 | <语言代码> | 0001 | 参见2.3.2.7.1 |
| 生产商名称 | <生产商名称> | 0010 | 字符串 |
| 模型名称 | <模型名称> | 0011 | 字符串 |
| 连续数 | <连续数> | 0100 | 字符串 |
| 设备URL | <设备URL > | 0101 | 字符串 |
| 图标（Icon） | <图标> | 0110 | 字节串 |
| 图标URL | <大纲 > | 0111 | 字符串 |
| 保留 | - | 1000-1111 | - |

2.3.2.7.1语言和特性设置域

语言和字符设置域是3字节长，且规定了在复杂描述符里的字符字节串使用的语言和字符设置。语言和字符设置域的格式如图2.18所示。

| 字节：2 | 1 |
| --- | --- |
| ISO639-1语言代码 | 字符设置标识符 |

图2.18语言和字符设置域格式

ISO639-1语言代码域是2字节长，且规定了为字符串使用的语言，如【B5】定义。

字符设置标识符子域长度是1字节，且规定了在字符设置里的字符使用的编码。这个子域设置为表2.38所列的非保留值之一。

表2.38字符设置标识符子域的值

| 字符设置标识符值 | 每个标识符的比特数 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 8 | ISO646，ASCII字符设置。每一个特性都适合一个字节的最没有意义的7 bit，带有最有意义bit设置为0（见【B6】）?? |
| 0x01-0xff | - | 保留 |

如果语言和字符设置都没有规定，语言默认为英语（语言代码=“EN”）且字符设置为ISO 646。

2.3.2.7.2生产商名称域

生产商名称域是可变长，且包含字符串表明设备生产商的名称。

2.3.2.7.3模型名称域

模型名称域是可变长，且包含字符串表明设备生产商模型的名称。

2.3.2.7.4连续数域

连续数域是可变长，且包含字符串表明设备生产商连续数。

2.3.2.7.5设备URL域

设备URL是可变长，且包含字符串表明URL，通过它更多的关于设备的信息可以获得。

2.3.2.7.6图标域

图标域是可变长，且包含一个字节串，这个字节串携带一个图标数据，能表明在计算机、网关或者PDA上的设备。图标的格式是32*32像素的PNG图像。

2.3.2.7.7图标URL域

图标URL域是可变长，且包含字符串表明URL，通过它可以获得设备的图标。

2.3.2.8使用者标识符

使用者标识符包含允许使用者使用user-friendly字符标识符来识别设备的信息，这些字符串如“Bedroom TV”或者“Stairs light”。使用者标识符的使用是可选的。这个标识符包括一个单独的域，使用ASCII字符设置，且包含一个16个字符的最大值。

使用者标识符域如表2.39所示，按照它们传输的顺序。

表2.39使用者标识符域

| 域名 | 长度（字节） |
| --- | --- |
| 使用者标识符 | 16 |

2.3.3功能描述

2.3.3.1接受和拒绝

应用程序框架能通过APS子层的数据服务过滤到达的帧，且仅存在对在每个活动的（active）端点上执行的应用有影响的帧。

应用程序框架通过APSDEDATA.indication原语从APS子层接收数据，且被标定为一个特殊的端点（DstEndpoint参数）和一个特殊的profile（ProfileId参数）。

如果应用程序框架为一个不活动的端点接收一个帧，丢弃该帧。否则，应用程序框架应确定是否规定profile标识符与在规定的端点上执行的profile标识相匹配。如果profile标识符不匹配，那么应用程序框架拒绝该帧。反之，应用程序框架应传递接收到的帧的载荷到执行在规定端点的应用。

2.5ZigBee设备对象（ZDO）

2.5.1范围

本小节介绍在ZigBee应用支持子层和网络层顶端执行ZigBee设备对性应用需要的概念、结构和原语。

ZDO是使用网络和应用支持层原语执行ZigBee终端设备、路由器和协调器的一个应用。

ZDOProfile使用簇来描述它的原语。ZigBee设备Profile簇不使用属性，且同在消息传输协议里的消息类似。在ZigBee设备中使用簇标识符来列举在ZDO中使用的消息。

ZDO也使用配置属性。这些属性不是任何簇的元素。在ZDO中的配置属性是由应用或者是栈Profile设置的配置参数。虽然配置属性和ZigBee设备Profile都由ZDO来使用，但是配置属性和ZigBee设备Profile无关。

2.5.2设备对象描述

ZDO是应用解决方案，驻扎在ZigBee协议栈中的APL层和APS层之上，如图1.1所示。

ZDO有以下功能：

（1）初始化应用支持子层（APS），网络层（NWK），安全服务提供（SSP）和任何其他ZigBee设备层而不是驻扎在端点1-240的终端应用。

（2）从终端应用中集合配置信息来确定和执行下节描述的功能。

2.5.2.1最初的发现高速缓冲器设备操作（Primary Discovery Cache）

最初的发现高速缓冲器设备是通过设备的配置和在节点描述符里的advertisement来指定的。最初的发现高速缓冲器设备操作作为一个状态机，这个状态机是关于客户机希望使用最初的发现高速缓冲器。如下的状态和操作，如图2.99描述的，应被最初的发现高速缓冲器设备支持：

1.未发现的：

客户使用有限的半径广播到所有的RxOnWhenIdle设备消息Discovery Register请求来定位在请求提供的半径范围内的Primary Discovery Cache设备

2. 发现的：

客户使用单播发现高速缓存器请求，这个请求是定向到Discovery Cache设备，这个设备白含它愿意存储的发现高速缓存器信息的大小。Discovery Cache Device将响应，参数是SUCCESS或者TABLE_FULL。

3.已注册的：

当客户从Discovery Cache设备接收到SUCCESS状态，这个状态就从先前的Discovery Cache请求处到达。客户现在必须使用节点描述符（NodeDescriptor）存储请求、电源描述符存储请求、活动的端点存储请求和简单描述符存储请求上载它的发现信息来激活Primary Discovery Cache设备为了它自己的利益来充分的响应。

4.未注册的：

客户（或任何其他设备）也许请求不被注册。移动节点高速缓存器（Remove Node Cache）请求移动设备从Primary Discovery Cache设备。

Primary Discovery Cache设备响应设备和它支持的所有注册的客户的服务发现请求。Find Node Cache请求被想定位设备和为了已给设备的服务发现请求的客户使用。注意如果发现信息被设备本身保持，设备也必须响应来确认它自己作为发现信息的储藏。见图2.99为状态机处理Primary Discovery Cache设备的详细信息。

2.5.2.2设备和服务发现

在一个单独的PAN里，这个功能将支持设备和服务发现。另外，对于ZigBee协调器、ZigBee路由器和ZigBee终端设备类型，这个功能将做如下处理：

（1）在每一使用休眠的ZigBee终端设备、ZigBee路由器（或ZigBee协调器）的网络，必须被设计作为如它们的节点描述符描述的Primary Discovery Cache Devices。这些Primary Cache Devices 是它们自己可发现的，且提供服务器服务来上载和存储代表休眠的ZigBee终端设备的发现信息。另外Primary Cache Devices响应代表休眠Zigbee]终端设备的发现请求。每一个Primary Discovery Cache Device是ZigBee路由器或者ZigBee协调器。

（2）对于被:Config_Node_Power,设备和服务发现指示想要休眠的ZigBee终端设备将管理被ZigBee终端设备选择的Primary Discovery Cache设备上的网络地址、IEEE地址、活动节点、简单描述符、节点描述符和电源描述符的上载和存储来允许在这些休眠设备上的设备和服务发现操作。

（3）对于被设计作为Primary Discovery Cache Device的ZigBee协调器和ZigBee路由器，这个功能将代表休眠ZigBee终端设备响应发现请求，这些终端设备已经注册和上载了它们的发现信息。

（4）对于所有的ZigBee设备、设备和服务发现将支持设备和从其他设备过过来的服务发现请求，且允许从其他本地的应用对象过来的请求的产生。注意设备和服务发现服务是由Primary Discovery Cache设备代表其他ZigBee终端设备提供的。万一Primary Discovery Cache Device是请求的目标，那么NWKAddrOfInterest或者Interest域的设备将被请求和/或响应填满来区分从设备来的请求的目标，这个设备是发现的目标。将支持下边的发现特性：

（1）设备发现：

——以ZigBee协调器或者路由器IEEE地址的一个单播询问为基础，被请求设备的IEEE地址，随机的，所有联合设备的网络地址将被返回。

——以ZigBee终端设备的IEEE地址的一个单播询问为基础，被请求的设备的IEEE地址被返回。

——以ZigBee协调器或者带有一个已经提供的IEEE地址的路由器网络地址的一个多播询问（任何广播地址类型）为基础，被请求的设备的网络地址，随机的，所有联合设备的网络地址将被返回。

——以带有已经提供的IEEE地址的ZigBee终端设备的网络地址的广播查询（任何广播地址类型）为基础。被请求设备的网络地址被返回。响应的设备将使用APS层为单播响应已知的服务来广播查询。

（2）服务发现：以如下的输入为基础，相应的响应被提供：

——网络层地址加上（plus）活动的端点查询类型——指定设备将返回在那个设备里的所有应用的端点数。

——网络层地址或广播地址（任何广播地址类型）加上服务匹配，这些匹配包括Profile ID和随意的，输入和输出簇——指定的设备匹配带有所有活动的端点的Profile ID来确定一个匹配。如果没有输入或者输出簇被规定，匹配请求的端点被返回。如果那些匹配的输入和/或输出簇在请求里被提供，且任何匹配在带有提供匹配的设备上的端点列表的响应里被提供。响应的设备应该使用APS层已知的服务，这服务是为了单播响应到广播查询的。万一应用profiles想列举输入簇和它们的带有相同簇标识符的响应输出簇，应用profile将仅仅在为服务发现目的的简单标识符里列出输入簇。在这些情况下它将被采用，应用profile提供关于输入和响应输出的簇标识符的使用的细节。

——网络层地址加上节点标识符或标识符查询类型——指定的地址将为设备返回联合端点的简单标识符。

——随意的，网络层地址加上复杂或者使用者标识符查询类型——如果支持，指定的地址将为设备返回复杂或者使用者标识符。

2.5.2.3安全管理

这个功能确定是否使能安全，如果使能，将做如下处理：

建立钥匙

传输钥匙

请求钥匙

更新设备

移动设备

转换钥匙

安全管理功能按安全服务规范执行。安全管理由ZDO发出APSME原语来执行，步骤如下:

与信托中心通信（假定是ZigBee协调器）来获得Master Key，在设备和信托中心之间（如果设备是ZigBee协调器或者信托中心的Master Key被重新分配这一步忽略）。这一步使用传输钥匙原语。

与信托中心建立一个Link Key。这一步使用APSMEEstablish-Key原语。

从信托中心获得网络钥匙使用安全的通信与信托中心。这一步使用APSME-TRANSPORT-KEY原语。

作为必须的，建立Link Key和Master Key与在网络中被确定为消息的目的的指定的设备。这步使用APSMEESTABLISH-KEY和/或APSME-REQUEST-KEY原语。

使用APSMEDEVICE-UPDATE通知任何一个设备的信托中心连接网络。这个功能只有设备是ZigBee路由器时才执行。

允许设备使用APSMEREQUEST-KEY原语从信托中心获得钥匙。

允许信托中心从网络中移动设备，使用APSME-REMOVE-DEVICE原语。

允许信托中心转换active的网络钥匙，使用APSMESWITCH-KEY原语。

2.5.2.4网络管理

这个功能将执行ZigBee协调器、ZigBee路由器或者ZigBee终端设备逻辑设备类型根据已确定的配置设置，通过程序应用或者在安装期间。如果设备类型是一个ZigBee协调器或者Zigbee终端设备，这个功能将提供选择一个存在的PAN来加入和如果网络通信断开执行允许设备重新加入的程序的能力。如果设备类型是ZigBee协调器或者是Zigbee路由器，这个功能将提供为一个新的PAN建立选择一个未用的信道。注意在没有一个设备是预先指定为协调器的情况下，配置一个网络是可能的，这时，第一个全功能设备（FFD）被确定为ZigBee协调器的角色。网络管理做如下处理：

允许为网络信道列表的规定扫描程序。缺省值是规定在已选择的操作联合的所有信道的使用。

管理网络扫描程序来确定邻居网络和它们协调器和路由器的一致性。

允许一个信道的选择来启动一个PAN（ZigBee协调器）或者一个存在的PAN的选择来连接（ZigBee路由器或者Zigbee终端设备）。

支持孤点和扩展的程序来重新连接网络，包括支持可携带的内部PAN。

也许支持直接连接。对于ZigBee协调器和ZigBee路由器，直接连接的一个本地版本被支持来使能设备通过孤点或者重新连接流程来加入网络。

2.5.2.5绑定管理

绑定管理执行下列任务：

为绑定表建立一个资源值。这个资源值是通过程序应用或通过一个在安装期间定义的配置参数确定的。

从APS绑定表增加或者减少实体处理绑定请求。

从外部应用支持绑定和解绑定命令，如那些是主机在一个PDA上来支持协助绑定。绑定和解绑定命令将通过ZigBee设备Profile（见2.4节）被支持。

对于ZigBee协调器，支持终端设备绑定，这绑定允许以按钮按压或其他手动菜单为基础的绑定。

2.5.2.6节点管理

对于Zigbee协调器和路由器，节点管理功能执行以下步骤：

允许遥控操作命令来执行网络发现

提供遥控操作命令来重新获得路由表

提供遥控操作命令来重新获得绑定表

提供一个遥控操作命令来使一个设备离开网络或者是命令另一个设备离开网络

提供一个遥控操作命令来重新获得LQI，是为这个遥远的设备的邻居获得的。

允许源设备向一个初始化绑定表高速缓冲寄存器登记的能力来保持他们自己绑定表

允许配置工具把一个设备换成另一个设备，这个设备是在所有的绑定表入口中，这个入口涉及到他。

允许初始化绑定表高速缓冲寄存器备份和恢复个人绑定入口或者入口绑定表或者保持他们自己绑定表的源设备的表

提供一个遥控操作命令来允许或者禁止连接一个特殊的路由器；或者通常允许或者禁止通过信托中心连接

2.5.3层接口描述

不像对于应用居住的上述的端点1-240的其他设备描述，Zigbee设备对象（ZDO）接口除了APSDE-SAP之外，通过APSME-SAP到APS，通过NLME-SAP到NWK。ZDO在端点0上通信像所有其他应用一样通过Profiles使用APSDE-SAP。ZDO使用的Profile是ZigBee	设备Profile（见2.4节）

2.5.4系统使用方法

标题在协议版本发布的图表的同一页。

2.5.5对象定义和行为

2.5.5.1对象概述

ZigBee设备对象包括五个对象：

设备和服务发现

网络管理

绑定管理

安全管理

节点管理

表2.132描述这些ZigBee设备对象

表2.132 ZigBee设备对象

| 对象 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 状态 |  |
| :Device_and_Service_Discovery | M | 处理设备和安全发现 |
| :Network_Manager | M | 处理网络行为，如网络发现，断开/加入网络，重新设置一个网络连接和建立一个网络 |
| :Binding_Manager | O | 处理终端设备绑定，绑定和解绑行为 |
| :Security_Manager | O | 处理安全服务，如钥匙装载，钥匙建立，钥匙传输和认证 |
| :Node_Manager | O | 处理操作功能 |

2.5.5.2可选的和强制的对象和属性

作为强制的列出的对象将在所有ZigBee设备中存在。然而，对于确定的ZigBee逻辑类型，对于所有ZigBee设备作为可选的列出的对象对于特殊的逻辑设备类型也许是强制的。例如，在网络管理对象中的NLMENETWORK-FORMATION.request原语是强制对象且是可选属性，尽管对于Zigbee协调器逻辑设备类型属性是必需的。每一个设备类型部分的介绍将详细说明逻辑设备类型的对象和属性支持的必要条件。

2.5.5.3安全钥匙使用方法

ZigBee设备对象也许为了由ZigBee设备Profile原语建立的数据包使用安全。这些在端点使用APSDE的应用数据包将使用网络钥匙，不使用个人连接钥匙。

2.5.5.4公共的和私人的方法

能够到达设备的任何端点应用的方法叫做公共方法。私人方法是仅仅可以到达端点0的设备应用，且不是到达终端设备（运行在端点1到240）

2.5.5.5状态机功能描述

2.5.5.5.1ZigBee协调器

2.5.5.5.1.1初始化

在执行中应该安排供应（Provision）来提供期望网络配置参数（:Config_NWK_Mode_and_Params）的一个单独复制到ZigBee设备对象的网络对象。另外，安排供应来提供配置元素来描述节点描述符，电源描述符，简单描述符为每一个活动的端点，和应用加上活动端点的列举。？？？这些配置将包括在:Config_Node_Descriptor,:Config_Power_Descriptor 和 :Config_Simple_Descriptors里，如果:Config_Node_Descriptor配置对象表明这个设备是Primary Discovery Cache设备，那么这个设备将被配置成处理服务器命令，是为了联合请求Primary Discovery Cache 的ZigBee设备Profile。且将会根据2.5.2.1节提供的状态机描述符来处理。

如果支持，将安排供应为复杂描述符，使用者描述符，绑定入口最大值和master key 提供配置元素。这些元素将包含在:Config_Complex_Descriptor，:Config_User_Descriptor，:Config_Max_Bind 和:Config_Master_Key里。

设备应用使用NLME-NETWORK-DISCOVERY.request原语，其中:Config NWK Mode and Params的ChannelList部分能扫描指定的信道。作为结果的NLME-NETWORK-DISCOVERY.confirm原语将提供一个网络清单，这个网络清单详细描述了在这个范围内的活动的PANs。设备应用将比较信道清单和网络清单，且选择一个未使用过的信道。

未使用信道选择的运算法则的规定将留给工具（implementer？）。一旦未使用的信道被确定，设备应用将设置nwkSecurityLevel和nwkSecureAllFrames的NIB属性，是根据设备使用的堆栈Profile里的规定建立的值来设置的。它将使用NLME-NETWORK-FORMATION.request原语，原语使用在:Config NWK Mode and Params规定的参数来建立一个PAN在那个信道。在nwkExtendedPANID里，扩展的PANID域将被设置。设备应用将通过NLME-NETWORK-FORMATION.confirm原语来核对返回的状态来检查PAN的成功建立。:Config_Permit_Join_Duration将根据使用NLME-PERMIT-JOINING.request原语提供的缺省参数值来设置。另外， nwkNetworkBroadcastDeliveryTime和nwkTransactionPersistenceTime网络信息块参数将分别的设置为with :Config NWK BroadcastDeliveryTime 和:Config NWK TransactionPersistenceTime（参见第三章）

应该安排供应来确保从端点0到240的终端设备的APS原语命令返回合适的错误状态值，是在ZigBee设备对象的初始化状态完成之前，且转换正常的操作状态。

2.5.5.1.2正常的操作状态

在这个状态中，Zigbee协调器将处理直接连接地址清单，是在:Config_NWK_Join_Direct_Addrs里，通过为每个仔清单里包含的地址产生NLME-DIRECTJOIN.request原语。直接连接地址处理过程将使用:Config_Max_Assoc参数来测试在:Config_NWK_Join_Direct_Addrs里是否成功处理直接连接地址。

ZigBee协调器将响应任何的设备发现或者服务发现操作，是由它自己设备请求的，且如果他被指定作为一个Primary Discovery Cache设备，也将代表注册的设备响应，这些设备已经存储了发现信息。设备应用将确保绑定入口数不超过:Config_Max_Bind属性。

ZigBee协调器将支持NLME-PERMIT-JOINING.request原语和NLME-PERMIT-JOINING.confirm原语允许网络连接处理的应用控制。

ZigBee协调器将支持NLME-LEAVE.request和NLMELEAVE.indication原语，原语使用:Config_NWK_Leave_removeChildren属性，在这个属性里适当允许在应用控制下的联合设备的移除。导致移除的条件也许包括缺少安全信任，设备的移除是通过一个有特权的应用或者是例外的发现。

ZigBee协调器应包含当前联合的设备的清单，且方便了孤点扫描的支持，并且重新连接处理使能先前的联合设备来重新连接到网络。ZigBee协调器也许为设备维持直接包含在网络中的能力，是通过NLME-DIRECTJOIN.request和NLME-DIRECT-JOIN.confirm原语。这个特性应允许ZigBee IEEE 地址清单被提供给Zigbee协调器，因为那些地址被包含作为先前的联合设备。对于由这些地址的ZigBee设备通过孤点或者重新连接程序而不是联合的直接的连接到网络是可能的。

ZigBee协调器应处理End_Device_Bind_req从ZigBee路由器和终端设备。一旦接收到一个End_Device_Bind_req，ZigBee协调器将使用属性中的:Config_EndDev_Bind_Timeout的值，且等待第二个End_Device_Bind_req的到来。第二个指示在timeout期间到达，ZigBee协调器将在两个指示之间匹配Profile ID。如果在两个指示中的Profile IDs不匹配，一个适当的错误状态将通过End_Device_Bind_req返回到每个设备，。如果Profile IDs匹配，ZigBee协调器将匹配两个指示里的AppInClusterLists和AppOutClusterLists。第一个指示的AppInClusterLists的Cluster IDs和第二个指示里的AppOutClusterLists的Cluster IDs匹配将被保存在一个清单里为指示End_Device_Bind_req。

ZigBee协调器将处理从其它ZigBee设备来的Device_annce信息。一旦接收到Device_annce，ZigBee协调器将检查所有的内部表，这些内部表是为PAN中设备维持64位IEEE地址为了与在Device_annce信息中提供的地址相匹配。如果匹配存在，ZigBee协调器将根据匹配的64位IEEE地址更新它的nwkAddressMapNIB属性来反映包含在Device_annce中的更新的16位网络地址。

2.5.5.5.1.3信托中心操作

当网络中安全使能时，ZigBee协调器将行使一个信托中心的功能。

信托中心被网络中的新设备通知，是通过APSMEDEVICE-UPDATE .indication原语。信托中心也能选择允许设备保持在网络中或者是强迫他离开网络，是通过APSMEREMOVE-

DEVICE.request原语。这个选择是使用网络控制原则制定的，是在这个协议范围外的。

如果信托中心决定允许设备保持在网络中，他将和设备建立一个master key，是通过APSME-TRANSPORTKEY.request原语，除非master key已经在两个设备中可用，且信托中心使用out-of-band机制来保证安全和认证。一旦交换了master key，信托中心将使用APSMEESTABLISH-KEY.request原语与设备建立一个link key，且将使用APSME-ESTABLISHKEY.response原语相应link key建立的请求。

信托中心将提供给设备网络钥匙，是通过使用APSMETRANSPORT-KEY.request.原语。一旦通过APSME-REQUEST-KEY.indication原语从设备接收到一个请求，他将提供网络钥匙。

信托中心再任何两个设备间将支持link keys的建立，是通过提供给他们一个共同的钥匙。一旦接收到APSMEREQUEST-KEY.indication原语请求一个应用钥匙，信托中心将建立一个master key或者link key，并且使用the APSMETRANSPORT-KEY.request.原语传输它到两个设备。

信托中心将周期性的更新网络钥匙，是根据一个原则，这个原则的详细内容在本协议范围外。网络中的所有设备将被更新新的网络钥匙，是通过APSME-TRANSPORT-KEY.request原语。

2.5.5.5.2ZigBee路由器

2.5.5.5.2.1初始化

在执行中应该安排供应（Provision）来提供期望网络配置参数（:Config_NWK_Mode_and_Params）的一个单独复制到ZigBee设备对象的网络对象。如果:Config_Node_Descriptor配置对象表明这个设备是Primary Discovery Cache设备，设备将被配置成处理服务器命令为联合了请求Primary Discovery Cache的ZigBee设备Profile，且将根据2.5.2.1节提供的状态机描述来操作。

如果支持，将安排供应来为复杂描述符，使用者描述符，绑定入口最大值和master key提供配置元素。这些元素将被包含在:Config_Complex_Descriptor, :Config_User_Descriptor, :Config_Max_Bind 和:Config_Master_Key里。

设备应用将使用带有:Config_NWK_Mode_and_Params的ChannelList选项的NLME-NETWORK-DISCOVERY.request原语，然后使用NLME-NETWORK-DISCOVERY.request原语属性来扫描特殊的信道。作为结果的NLME-NETWORK-DISCOVERY.confirm原语将提供一个详细描述在那个范围内的活跃的PANs的网络清单（NetworkList）。NLME-NETWORKDISCOVERY.request程序将被:Config_NWK_Scan_Attempts执行，每一个被:Config_NWK_Time_btwn_Scans及时的分离。重复NLMENETWORK-DISCOVERY.request原语的目的是提供一个更正确的邻居列表和到网络层的联合的连接质量指示。设备应用将比较信道清单（ChannelList）和网络清单（NetworkList），且选择一个存在的PAN来连接。PAN选择的运算法则的规范将留给profile 描述，而且也许包含扩展的PAN ID，PAN ID，网络操作模式的使用，ZigBee路由器