技  术  文  件

技术文件名称：TD-U880售后单路软件操作说明

版        本：A

共  12  页

(包括封面)

拟  制         李大鹏

审  核

会  签

标准化

批  准

中兴通讯股份有限公司

修改记录

| 文件编号 | 版本号 | 拟制人/修改人 | 拟制/修改日期 | 更改理由 | 主要更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 李大鹏 |  | 拟制 |  |
| 注1：每次更改归档文件（指归档到事业部或公司档案室的文件）时，需填写此表。 注2：文件第一次归档时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。 |  |  |  |  |  |

1	适用范围	4

2	术语、定义和缩略语	4

3	操作步骤	4

# 适用范围

本《U880售后升级软件操作说明》适用于TD－U880手机售后下载软件的使用，适用于Windows XP简体中文系统。

# 术语、定义和缩略语

无。

# 操作步骤

驱动安装步骤:

- 打开下载工具，并选择好软件版本路径。

（2）把电池装入手机，同时按住“音量键+”和“开机键”进入蓝屏下载模式。此时手机显示“Flash Mode”

（3）将手机连接电脑，此时弹出发现新硬件。

（4）点击“从列表或指定位置安装”并选择“下一步”

（5）选择“不要搜索”并点击“下一步”

（6）选择“通用串行总线控制器”并点击“下一步”

（7）点击“从磁盘安装”

（8）在弹出的界面中，点击“浏览”

（9）选择到驱动路径下的“WTPTP.INF”并点击打开。驱动路径：

C:\Program Files\ZTE\Sales_DL_MarvellV1.00.00\USB驱动\DL_MARVELL_Driver

(10)点击“确定”

（11）点击“下一步”

（12）驱动安装完成

（13）此时，在设备管理器中可以看到下载端口已经被电脑识别。

下载步骤：

- 开启程序后进入如下界面

(2)  点击“打开”，选择需要下载的文件路径。

（3）确保电池已拔出，插入手机USB线。点击开始下载按钮进行下载。

（4）下载结束。

（5）拔除USB线，关闭下载软件。

（6）清除记录。

如果你要清除当前的成功次数请点击清零按钮。

# 注意事项

- 请先打开软件，再选择正确的版本文件，然后插入USB进行下载。

- 下载前需注意先备份必要的个人资料。

- 打开软件，并插入手机后，请不要在IMEI号显示出来前拔除设备，否则可能导致软件卡死。IMEI号显示后，在不点击升级按钮的情况下，直接拔出USB线，则对设备和软件没有任何影响。

- 软件不支持窗口多开功能，只能打开一个界面。

- 如果您需要驱动，请到C:\Program Files\ZTE\Sales_DL_U880V1.00.00路径下获取。

NOTES:如果有任何问题，请访问售后技术网站。

http://ensupport.zte.com.cn