维修电工实训仿真软件使用说明书

一、概述

本软件为维修电工实验装置的配套仿真软件，利用多媒体技术提高学生对实验的兴趣，促进学生对维修电工知识的掌握，软件中每个实验分为对实验器材的介绍，对实验原理的简单仿真，实验的模拟仿真，以及实验线路的设置故障和排除故障等几部分组成。

二、操作说明

首先运行本公司提供的“维修电工实训仿真软件”光盘，运行“维修电工”安装文件，安装完毕。

点击桌面的“维修电工.swf”，进入主菜单，如下图：

在界面左侧中部是实验仿真项目选择，一共可以进行15个实验项目的仿真，点击其中一个进入某一个仿真实验界面如下图：

默认进入所选择实验项目的“实验目的”页面，点击页面左下侧的实验步骤选择按钮或者页面正下部分的箭头，可以分别进入“实验器材”、“实验原理”、“实验操作”、“设故排故障”页面分别进行操作。

以下分别为“工作台自动往返运动控制线路实验”的实验器材页面、实验原理页面、实验操作页面和设故排故页面：

实验器材                                  实验原理

实验操作                                  设故排故

实验目的页面：说明本次实验的目的；

实验器材页面：对实验所需要用到的实验器材进行图片展示和文字说明，移动鼠标到相应的图片均会出现相对应的文字说明；

实验原理页面：本软件的实验项目分为电力拖动系列和模拟电路系列，其中电力拖动系列的实验原理为对实验原理图进行操作仿真，使用者可以对其中的开关、按钮进行操作，模拟电路系列为实验原理动画播放方式浏览；

实验操作页面：对实验现象进行交互式设计，使用者可对线路的原件进行操作仿真，模拟现实实验现象（注：当鼠标移动至可操作位置将会有声音提示）；

设故排故页面：使用者可以手动设置故障，根据对故障现象的文字说明，判断线路的具体故障点，然后使用万用表的两个探针放置在可疑故障点两端，如果判断正确，系统会给出判断结果并停止倒计时，如错误就继续测试，直至检测出故障点。

三、实验项目：

(一) 电力拖动实训项目：

- 三相异步电动机接触器自锁控制

- Y-△启动自动控制

- 双重联锁的三相异步电动机正反装控制

- 三相异步电动机的多地控制

- 工作台自动往返控制

- 双速异步电动机的控制

- C620型车床的接线、故障与维修

- 三相鼠笼式异步电动机能耗制动

(二) 电子技术实训项目：

- 单相桥式整流电路

- 单结晶体触发电路

- 台灯调光电路

- 智力抢答题电路

- 延时开关电路

- 接近开关电路

- 日光灯电路

四、设故排故故障点列表

实验一、三相异步电动机接触器自锁控制线路

故障现象1

按压SB2时电机能转动，放开电机即停转

故障原因

继电器自锁常开开关与按钮SB1、SB2之间的连线断线

故障现象2

按压SB2时电机不会转动，电流指示约为3A，电机发出嗡嗡的电磁噪声

故障原因

熔断器FU中的熔丝断

故障现象3

电机原在转动，但负载指示值在0，电流却升为约0.6A

故障原因

熔断器FU中的右侧的熔丝断

实验二、Y-△启动自动控制线路

故障现象1

按压SB2绿色按钮，电机不会转动，电流表为 0，电机发出嗡嗡声

故障原因

U相（U11与U12之间）熔丝断

故障现象2

电机能起动运转（为Y接法）但时间继电器延时3秒动作后，电机反而停转

故障原因

KT常开触头接的9号线断线

故障现象3

电机能起动运转，但时间继电器不会动作，使电机始终为Y接法运转

故障原因

接KT线圈的5号线断线

故障现象4

电机能起动并按Y接法运转，但自动转为△接法时，电机空载运转却发出不正常噪声，电流表指示为 0

故障原因

接在KM△的U2线断线

实验三、双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路

故障现象1

按压SB2电机会正向旋转，按压SB3电机停转但不反向旋转

故障原因

连接KM1与KM2的8号线断线

故障现象2

按压SB2或者按压SB3，电机都不会转动，电机也无电磁噪声

故障原因

- 电机频繁正反转，使FR热继电器的常闭触头动作

- FR常闭触头接SB1按钮的一号线断线

故障现象3

按压SB2或者按下SB3，电机都不会转动，电机发出电磁噪声

故障原因

电机频繁正反转，使熔丝FU（W11-W12）断

故障现象4

按压SB2电机会正向旋转，按压SB3电机反转，但发出不正常的电磁噪声

故障原因

KM2与KM1常开触头间的连接线U13断线

实验四、三相异步电动机的多地控制

故障现象1

按压SB11或SB21，电机都会正常运转，但手放开按钮，则电机就停转

故障原因

KM连接SB11的自锁触头接线断开

故障现象2

按压SB11或SB21，接触器KM都不动作

故障原因

热继电器常闭触头断开

故障现象3

SB11、SB21可控制电机的运转及停止，但按压SB21却不能控制电机的起动

故障原因

SB21连接KM线圈的7号线断开

实验五、工作台自动往返控制线路

故障现象1

按压SB2，工作台向右运动，撞块碰SQ1后，工作台停止移动

故障原因

接SQ1的7号线断线

故障现象2

工作台左移，撞块碰SQ2后，左移停止，然后右移回碰SQ2后工作台停止移动

故障原因

KM1的自锁触头3号线断线

故障现象3

按压SB2	，工作台可向右移动，但撞块碰SQ1，工作台不能向左移动

故障原因

KM1的联锁触头10号线断线

故障现象4

工作台重负载往返移动一段时间后停止移动，用手按压SB2或者SB3电机都不转动

故障原因

热继电器动作，需要手动复位或者等待自动复位

实验六、双速异步电动机的控制线路

故障现象1

按压SB2，接触器KM1动作，电机为△接法（四极）运转，放开SB2，KM1不工作，

电机降速停止转动

故障原因

KM1自锁触头的3号线断线

故障现象2

按压SB2，电机为△接法（四极）运转，再按压SB3，接触器KM2、KM3都不动作,

电机降速停止转动

故障原因

接SB3常开触头的4号线断线

故障现象3

电机原△接法（四极）运转，按压SB3，电机能YY接法（二极）运转，但放开SB3按钮，KM2、KM3两只接触器失电，电机降速直至停转

故障原因

KM2自锁触头的4号线断线

故障现象4

电机原△接法（四极）运转，按住SB3，接触器KM1失电、KM3动作，

KM2不动作，电机降速停止转动

故障原因

接KM2线圈的10号连接线断开

故障现象5

电机原△接法（四极）运转，按压SB3，接触器KM1失电，KM2、

KM3都不动作，电机降速停止转动

故障原因

接KM1联锁触头的10号连接线断开

实验七、C620型车床的接线、故障与维修

故障现象1

热继电器动作后，经过60秒按压SB2，仍不能使M1起动运转

故障原因

FR1动作，需手动复位

故障现象2

主轴电机运转后，拨动QS2，冷却泵电机不转，仅发出嗡嗡声

故障原因

FU1右边的熔丝断

故障现象3

闭合QS1后，拨动QS3，照明灯不亮

故障原因

连接变压器的2号线断线

实验八、三相鼠笼式异步电动机能耗制动

故障现象1

按压SB2电机能起动运转，按压SB1，KM2接触器不动作，电机大于20秒才停转

故障原因

接SB1按钮的5号线断线

故障现象2

按压SB1使电机能耗制动后，KM2接触器始终工作，直流电流表值停在某点无变化

故障原因

接KT线圈的5号线断线

故障现象3

按压SB2，KM1接触器不工作，但按压SB1按钮，KM2及KT都能工作

故障原因

接KM1线圈的8号线断线

故障现象4

电机运转后，按压SB1按钮，KM2、KT及全波整流都能工作，但直流电流表指示

为0，电机大于20S才停转

故障原因

接可调电阻R 的16号线断线

实验九、单相桥式整流电路

故障现象1

空载无直流电压输出，发光二极管不亮

故障原因

FU2熔丝断

故障现象2

空载通电发光二极管亮，无直流输出

故障原因

R2开路

故障现象3

空载通电时FU2立即熔断

故障原因

TP1对地短路

故障现象4

加载通电时FU1立即熔断

故障原因

整流二极管D1\D2\D3\D4随机短路（可能一个或者多个）

实验十、单结晶体触发电路

故障现象1

TP1处无波形输出

故障原因

二极管D1损坏

故障现象2

TP2有梯形波，TP3处无梯形波

故障原因

此处V3被击穿

故障现象3

TP4处无锯齿波

故障原因

电容C开路

故障现象4

TP5处无脉冲

故障原因

脉冲变压器原边开路

实验十一、台灯调光电路

故障现象1

灯泡不亮

故障原因

灯泡灯丝断

故障现象2

灯泡亮，不能调光

故障原因

电位器RP故障，中心抽头浮空

实验十二、智力抢答题

（无）

实验十三、延时开关线路

故障现象1

按压按钮SB灯无法点亮

故障原因

D1断路，使电路直流部分无电源

故障现象2

按压按钮SB灯无法点亮

故障原因

D1击穿，直流部分无法工作

故障现象3

按压按钮SB灯无法点亮

故障原因

J损坏

故障现象4

SB按下灯亮，一旦SB释放灯立即熄灭

故障原因

C3断路

实验十四、接近开关

故障现象1

不起振

故障原因

磁头线圈短路

故障现象2

无输出

故障原因

R6虚焊，当V3截止瞬间，使继电器线圈两端产生高压而击穿V3

故障现象3

LED常亮

故障原因

继电器线圈开路

实验十五、日光灯电路

（无）

五、使用须知

如软件不能正常使用，请双击SAFlashPlayer文件然后重新打开仿真平台，并确保播放器版本为FLASH PLAYER 8.0

维修电工软件为便于学生观察实验仿真现象，所有的可交互实验操作所引起的实验改变均延时0.2秒触发，所以实验者在按动按钮时请停留0.2秒再松开按钮