手机监控设置

序列号连接方式：

- 将随机配带的光盘放到光驱里面读取数据，打开光盘，在里面选择中文-配套工具-手机软件-P2P穿透手机软件，将里面的xmeye.apk这个文件复制到手机上或是手机内存卡上(也可以在网址www.xmeye.net上直接扫描二维码图标下载)。

- 打开手机，从手机的文件管理里面找到复制到手机上的手机软件xmeye，并进行安装，安装完成之后会提示打开或是点击完成，安装完成之后会形成一个快捷方式，名称为监控眼，如图

- 打开安装好的xmeye文件，点击“本地登录”，在显示的页面上点击左上角的按序列号，输入相应的主机信息并且点添加进行保存，保存完成之后点击列表里面的序列号进行连接设备登录，然后在显示的页面上点击连接的通道即可远程监控观看图像，如图：

如何查找设备的序列号：方法一   给设备连接上外网网络后，先从局域网里面通过电脑的浏览器连接到网络摄像机的监控画面后，在显示的页面上点设备配置按钮进入摄像机的菜单页面，在显示的页面里面点右下角的图标进入系统信息子菜单，如图：

点击版本信息，就可以看到设备的版本信息，从里面可以看到设备的基本信息，从页面上就可以看到序列号了，如图：

方法二  用CMS软件在同一个局域网里面连接到网络摄像机后，在图像画面上用鼠标右键单击，选设备配置，进入摄像机的菜单，点右下角的图标进入系统信息菜单选项，选中版本信息在显示的页面上就可以看到设备的序列号了。

方法三  在跟设备同一个局域网里面的电脑上安装一个升级以及ip搜索工具，点击搜索设备，在搜索到的设备ip地址上点击设备ip，在右边的菜单上就可以看到设备的序列号了，如图：