网络摄像机使用说明书

欢迎访问在线下载地址：http://pan.baidu.com/s/1dDxkqi9

手机软件可以扫描上面的二维码图标下载

如何使用网络摄像机组件一个简单的监控系统呢，很多客户都不会怎么操作，觉得网络摄像机设置很复杂，不知道如何下手，那下面就跟随我们的设置步骤，自己动手操作组建一个简单网络摄像机监控系统。

测试准备工作：电脑一台、网线两根、交换机或是路由器一台，摄像机一台；

把摄像机从包装盒里面取出来，同时检查配件是否齐全，把WIFI天线接到摄像机的无线接口上固定好，用网线把摄像机跟电脑接到路由器上，然后给电脑、路由器、摄像机通电启动机器。

局域网搜索和链接

设备启动正常后，摄像机，电脑，路由器通过网线就组成了一个简单的局域网网络，用摄像机带的光盘放到电脑光驱上，读取光盘资料；

一 ip搜索及网页链接

1 打开光盘带的配套工具，找到升级ip搜索工具，双击打开安装，在电脑桌面会形成一个启动快捷方式，用鼠标左键双击这个图标，打开升级搜索工具，如图：

显示界面上可以大致分成三个部分：标“1”部分为设备列表栏，搜索到的设备ip地址都在这个位置列出显示；标“2”的是设备信息栏，从这可以看到设备的ip地址、子网掩码、网关、端口、物理地址以及序列号等，还具备修改设备的网络信息功能；标“3”位置为功能按钮，可以对未知的设备搜索、添加或是访问链接；

2 点击功能栏的搜索设备按钮，软件会给局域网里面的ip地址发送一个连接请求，收到回复后把所有设备在设备列表栏里面列出显示，选中搜索到的ip地址，在右边会显示该设备的网络信息，可保持默认或是修改成自己设定的网段，如图：

点击web访问（或是直接把设备的ip地址手动输入到浏览器的地址栏里面进行连接），工具会自动打开浏览器并且把设备的ip地址输入到地址栏进行连接，正常连接后，会显示设备的登陆界面，在输入设备的登陆用户名和密码，点登陆就可以进入画面连接码流选择，可按照需求选择不同码流（主码流观看图像清晰，数据包大，要求网络带宽高，远程会卡；副码流刚好相反。），再点确定就可以进入画面观看的页面了，如图：

二 CMS软件局域网连接

1 CMS软件安装：打开光盘，在配套工具里面找到CMS集中管理软件，用鼠标左键双击软件安装文件，弹出安装对话框，按照提示连续点下一步直至安装完成，如下图：

安装完成后，在电脑的桌面会自动形成一个启动快捷图标并且会显示一个语言选择选项，在下拉列表里面选择简体中文，再点OK进入登陆的界面，如图：

CMS软件的用户名默认为super，没有密码，直接点登陆进入CMS软件的操作界面，界面如下图：

2软件设置及图像连接：第一次进入的时候由于没有对软件进行配置，会提示如下对话框，点确定后对软件进行配置，如图:

点击右下角菜单区的系统设置，在菜单区上方会显示系统设置子菜单，点击监控点管理，弹出监控点管理界面，如图：

用鼠标左键点击第一个按钮添加区域进行添加第一个管理区域，输入一个区域的名称，点确定进行保存，区域添加完成后，会在区域列表里面显示一个名称，如图：。

鼠标左键点击一下添加的区域名称（蓝底表示选中），再选中页面上的添加设备进行设备添加操作，在弹出来的对话框里面点击IP搜索，软件会从局域网里面搜索在线的设备并显示设备的ip地址，如图：

选中要添加的设备ip地址（蓝底表示选中），在下面的参数选项中会显示设备的网络信息，如图：

设备添加编辑页面下面的参数更改成跟设备一致后，我们点击确定，对设置进行保存，保存成功后，会在设备列表框的区域名称下显示一个设备表示添加完成，同时会在CMS软件的左上角显示区域跟设备，如图：

设置完成后，在CMS软件左上角的设备列表上用鼠标左键双击设备名称进行设备登陆，操作信息栏提示连接成功后在设备名称下边显示同到的名称，如图：

再用鼠标双击CAM01进行图像画面的连接，或是用鼠标右键在设备名称上单击，在显示的菜单里面选“连接所有视频（主码流）”进行图像连接就可以完成图像的连接了，如图：

远程链接

1网页连接： 给设备连接上外网的网络网线后，在远程要观看远程监控的电脑的浏览器地址栏里输入服务器的连接网址：www.xmeye.net并连接，进入远程服务器的登陆界面，如图：

在显示的页面上点按设备，在页面上输入设备的序列号，以及显示的动态验证码，再点登陆就进入监控连接码流选择界面，选一个码流类型再点击确定连接即可（主码流数据包大，画面清晰，网络带宽要求高，图像传输画面会出现卡的情况；而副码流刚好相反。），如图：

2 CMS集中管理远程连接

打开电脑上安装的CMS软件，在显示的页面上点右下角菜单选项里面的系统设置，在显示的子菜单里面点击客户端配置，弹出如下图对话框：

点击DDNS服务器选项，在显示的菜单里面把服务器地址改成www.xmeye.net，端口 15000，再点应用保存，如图：

客户端配置完成后，关掉设置界面，点击监控点管理，弹出监控点管理界面，如图：

用鼠标左键点击第一个按钮添加区域进行添加第一个管理区域，输入一个区域的名称，点确定进行保存，区域添加完成后，会在区域列表里面显示一个名称，如图：。

鼠标左键点击一下添加的区域名称（蓝底表示选中），再选中页面上的添加设备进行设备添加操作，在弹出来的如下编辑对话框中更改“设备名称”，登陆类型选成“云”，再把摄像机的序列号输入到序列号输入框中，如图：

输入完成后，点解确定对设备进行保存，保存成功后，会在CMS软件左上角的设备列表框的区域名称下面显示编辑的设备名称，用鼠标左键升级对设备进行登陆连接，在显示的通道名称上面再双击或是用右键单击，选主、辅码流连接就可以看到监控画面了，如图：

手机监控设置

序列号连接方式：

- 将随机配带的光盘放到光驱里面读取数据，打开光盘，在里面选择中文-配套工具-手机软件-P2P穿透手机软件，将里面的xmeye.apk这个文件复制到手机上或是手机内存卡上(也可以在网址www.xmeye.net上直接扫描二维码图标下载)。

- 打开手机，从手机的文件管理里面找到复制到手机上的手机软件xmeye，并进行安装，安装完成之后会提示打开或是点击完成，安装完成之后会形成一个快捷方式，名称为监控眼，如图

- 打开安装好的xmeye文件，点击“本地登录”，在显示的页面上点击左上角的按序列号，输入相应的主机信息并且点添加进行保存，保存完成之后点击列表里面的序列号进行连接设备登录，然后在显示的页面上点击连接的通道即可远程监控观看图像，如图：

如何查找设备的序列号：方法一   给设备连接上外网网络后，先从局域网里面通过电脑的浏览器连接到网络摄像机的监控画面后，在显示的页面上点设备配置按钮进入摄像机的菜单页面，在显示的页面里面点右下角的图标进入系统信息子菜单，如图：

点击版本信息，就可以看到设备的版本信息，从里面可以看到设备的基本信息，从页面上就可以看到序列号了，如图：

方法二  用CMS软件在同一个局域网里面连接到网络摄像机后，在图像画面上用鼠标右键单击，选设备配置，进入摄像机的菜单，点右下角的图标进入系统信息菜单选项，选中版本信息在显示的页面上就可以看到设备的序列号了。

方法三  在跟设备同一个局域网里面的电脑上安装一个升级以及ip搜索工具，点击搜索设备，在搜索到的设备ip地址上点击设备ip，在右边的菜单上就可以看到设备的序列号了，如图：

WIFI启用设置

在摄像机的监控画面页面上点菜单的设备配置进入摄像机的菜单页面，在显示的对话框中点击系统设置进入系统设置的界面，点击网络服务，在显示的页面列表中有一个WIFI选项，双击鼠标打开WIFI设置界面，如图：

在wifi设置的界面上，我们在启用选项后面的框格中打钩选中启动，点击搜索，搜索到无线路由器的信号后，会在列表框中显示无线路由器的SSID号，如图：

用鼠标左键选中要连接的无线路由器的SSID号，下面的参数设置SSID和加密方式会自动更改成跟路由器里面设置的参数一致，同时在输入无线路由器信号连接的密码，连续点击确定进行保存设置，设置保存成功，会弹出保存成功的提示，如图：

最后点击确定后，在显示的菜单页面上点击管理工具，在显示的菜单中选中重启进行重启设备，在重启的过程中，把网线拔掉，当设备重启成功后WIFI就启动成功了，就可以通过WIFI的ip地址连接看图像画面，如图：

移动侦测录像

摄像机断电后，插上内存卡，通道重新开机，机器启动成功后，在局域网里面用电脑连接到摄像机的监控画面，选设备配置进入摄像机的菜单，点报警功能进入菜单页面，点移动侦测，在显示的设置界面里面勾选启用，同是设置灵敏度、检测区域、录像通道以及连接功能，如图：

设置完成后，点确定保存当前设置，返回到菜单页面后点击录像功能进入录像机设置的界面，选录像设置进入录像机设置的界面，将录像模式点到配置，星期改成全，在下边的时间段里面设置录像的启动时间，在时间段后面的检测下边勾选选中，设置完成后点确定保存，有物体移动的时候就会进行录像并且保存到摄像机的内存卡上，如图：