如 何 安 装type3

一.装type3

1．放入光盘于光驱中

2．打开“我的电脑”，选择光盘并双击

3．双击“TYPE3V4200”

4．双击“SETUP”

5．双击“NEXT”

6．双击“YES”

7．双击“NEXT”

8．双击“NEXT”

9．双击“NEXT”

10．双击“NEXT”

11．双击“NEXT”

12．双击“NEXT”，此时电脑会自动安装，可以休息一会儿

13．单击“FINISH”,电脑重新启动

二．解压

1．打开“我的电脑”，选择光盘并双击

2．双击“TYPE3V4200”

3．双击“crack1”

4．单击“APPLY”

5．单击“确定”

6．双击“crack2”

7．单击“APPLY”

8．单击“确定”，此时解压已经完成

三．改“后处理器”

1．回到桌面，双击type3图标

2．点“加入机器”前面的加号“+”

3．点“CNC机器”前面的加号“+”

4．选择“Fanuc 16M/Fanuc 0M”，使其成为绿色底

5．单击右下角的“加入”

6．单击任一“确认”

7．单击右边的“后处理器……”

8．把滚动条往下拉，将Nmax=999999中的6个“9”改为10个“9”

9．把滚动条往下拉，将HeadpcrSz0=p中的“p”改为大写“/ROC/0”

HeadpcrSz1=G91。G28

HeadpcrSz2=t               等于号“=”

HeadpcrSz3=M6             后面删除．

10. 将EndpcrSz0=M17中的“17”改为“05”

11．单击右上角的“确认”

12．将 最小X：-200.000mm           最大  ：200.000mm

改为：-2000.00mm             改为：2000.00mm

最小Y：-200.000mm           最大Y：200.000mm

改为：-2000.00mm             改为：2000.00mm

最小  ：-100.000mm           最大  ：100.000mm

改为：-50.00mm              改为：50.00mm

13．单击“确认”

14．单击“退出”  （此时会自动弹出type3界面）

四．更改可雕刻页及选项

以“RS-1208”为例（根据自己的机型设置，深度都一样）

按F10，需改以下参数

a.通用       取消步数：   10改为30

自动保存：   20改为3

单击“声音”：将勾号去掉

b.显示       单击“显示浮雕”：将勾号去掉

c.可雕刻页

宽度改为“1200mm”     （L）左留边：0mm

（R）右留边：0mm

高度改为“800mm”      （B）底留边：0mm

（T）顶留边：0mm

深度改为“150mm”             顶边：0mm

底边：0mm

d.计算参数：单击“人工”，使其选中，0p1改为“2”。

新建一个页，此时已是你雕刻机的实际台面

五．更改“机器工作”

1．画一个框，进入CAM模块，创建刀具路径，进入“机器工作”

2．点击下面一个锁，使其打开

3．点击“文件”，使其选中

4．点击右边的“份额”：单击“曲线线段化”，使其打勾

Z安全起始位：0.000mm改为1.000mm

点击“确认”

5．单击“确认”、“执行”，关闭type3，并保存

恭喜你，你已经成功安装了type3!