A-8007打印机手动添加驱动操作方法

安装驱动之前，先在机器上操作一下。

第一步：装纸：

把盖子打开，然后将机器里面的黑色挂纸轴穿过纸，如下图显示：

然后再将整一卷纸放到机器里面，如下图操作：

第二步： 插电源线，操作自检打印：

A-8007自检打印，操作：

先把打印机【关机】 ，然后一直按住【FEED】键(不放手) ，同时去把打印机【开机】 ，等待大约2秒后马上松开手 ，机器就会自动打印出一些英文的内容了。

正常自检页，如下图：

第三步：机器保持 开机状态，先用USB数据线连接电脑，准备安装驱动。

但在有一些电脑上直接去安装打印机驱动的程序，会出现一些检测不到打印机的连接，或安装的时候出错等情况，那么这个时候我们就可以尝试去使用 手动添加的方式去安装一下。

提示出错的地方， 如下图：

打印机使用USB线连接电脑，再去安装驱动，到点击检测USB端口，就提示没有连接，如下图：

或者 直接点击 【开始安装】按钮的时候，也会提示，如下图：

手动添加，操作：

1、先点击电脑左下角的【开始】菜单，再点击【打印机和传真】这个选项，如下图：

2、弹出窗口后，点击 窗口左边的【添加打印机】这个选项，如下图：

3、弹出添加向导窗口，直接点击【下一步】 ，如下图：

4、直接选择【连接到此计算机的本地打印机】 ，然后把下面有一个‘自动检测’的选项前面的勾 需要去掉 ，再点击【下一步】 ，如下图：

5、直接默认LPT端口，直接点击【下一步】 ，如下图：

6、这个时候就需要点击【从磁盘安装】这个选项按钮，如下图：

7、弹出一个小窗口，直接点击【浏览】这个按钮，如下图：

8、浏览到安装包，选择好对应系统位数的文件夹，然后点击【打开】按钮，如下图：

注：x86代表是32位系统，比如Wind XP， Windows 7、8等系统；x64代表是64位系统，比如Windows 7、8等系统

9、我这里是 XP 系统，就选择x86这个文件夹进去后，选中后缀名是.inf 的文件，再点击【打开】按钮，如下图：

10、然后直接点击右上角的【确定】按钮，如下图：

11、先选择好驱动名称：POS-80C，再点击下一步，如下图：

注：驱动名称后面带有“C”是代表有切刀机型。

12、提示是否默认打印机，根据自己的需要，一般是默认是，直接点击【下一步】按钮，如下图：

13、是否要打印测试页，可以选择否，也可以默认，直接点击【下一步】按钮，如下图：

14、最后点击【完成】按钮，，如下图：

15、如果在安装的过程或最后点击完成的时候 提示这个，那么就需要点击【仍然继续】按钮，继续安装，如下图：

如果中途也有杀毒软件提示的话，也是一样的 需要点击“允许程序所有操作”安装在这台电脑上，否则安装不上驱动的，如下图：

16、添加成功后，驱动图标会在【打印机和传真】里面显示的，如下图：

17、安装好后驱动还需要去驱动上进行调试【端口】 ，鼠标右击打印机图标，选择【属性】这个选项，如下图：

18、弹出属性窗口，点击上面菜单的【端口】按钮，如下图：

19、然后在中间的框框 右边用鼠标左键点住【下拉条】往下拉，然后选择【USB虚拟端口】 ，再点击右下角的【应用】按钮，如下图：

20、 再点击属性窗口上的 【常规】菜单按钮，用鼠标点击一下右下角的【打印测试页】按钮，如下图：

21、最后看看打印机能不能打印出 Windows信息来？如下图显示：

可以打印出来 那就说明驱动安装成功，而且打印机和这台电脑可以连接打印了。

22、如果还想设置一下机器打印之前“滴滴”报警声音，那就需要点击属性窗口的【设备设置】菜单按钮，再在“可安装选项”里面从上往下的‘第四个选项’里面选择 “[Eorm]ALARM Before Printing” ，如下图箭头操作：

23、如果安装好驱动也可以打印测试页，但是没有切纸怎么办？

也是一样的需要点击属性窗口的【设备设置】菜单按钮，再在“可安装选项”里面从上往下的‘第2个选项’里面选择“Form[Cut]”代表切纸了 ，如下图箭头操作：

24、其他的设置，比如打印之后空走纸，是在哪里设置，但是一般是默认【None】这个选项的，有需要的话，就如下图操作设置：