A-8007打印机如何修改IP地址

由于打印机出厂的时候的默认IP 地址是 192.168.123.100 的，

跟我们电脑或路由器 的 192.168.1.xxx 不一样，那这样的话我们就需要进行把打印机的IP修改为 192.168.1 前面的一样 。

修改之前我们先自检打印出打印机的IP 查看一下看看：

自检打印：

先把打印机【关机】 ，再一直按住【FEED】键(不放手) ，同时马上去把打印机【开机】 ，等待大约2秒后就松开手，就会打印出以Selftst开头的自检页出来了，如下图：

好了，知道打印机的IP 了。

我们直接将打印机 和 电脑直接对连，就是说将网线的一头插打印机，另一头插电脑主机后面的网口。(因为如果连接路由器或交换机的话，有可能修改不了。)

那这样我们还需要将电脑的IP 修改跟打印机的IP 网段一样的192.168.123.xxx 。(注：x 代表数字 2-254的其中一个。)

操作：

1、可以打开控制面板，快速双击【网络连接】这个图标，如下图：

2、弹出窗口后，就可以看到一个【本地连接】 的图标显示，如下图：

3、再用鼠标右击【本地连接】图标，选择【属性】选项，如下图：

4、弹出属性窗口后，在中间上 点击一下选中【Internet 协议 (TCP/IP)】这个选项，再点击右下边的【属性】选项，如下图：

5、又弹出一个属性窗口，那么我们就选择手动输入 IP  等信息，比如：IP是192.168.123.117 ，子码是255.255.255.0 ，默认网关也是192.168.123.1  ；如下图：

最后点击 关闭，如下图：

6、然后我们就去ping 一下IP 看看是否可以ping 通。

我们可以去打开一下光盘或下载下来的IP修改工具，然后选中【网口】 ，再选中【POS-80】类型，然后再刷新一下，最后手动输入打印机的IP：192.168.123.100 ，如下图操作：

再点击一下【连接测试】 ，就会提示成功 ，然后点击 【确定】，如下图：

最后点击 一下【ping】 的按钮 ，就会出现下图一样的提示，如下图

或者去开始 找到【运行】 输入cmd ，按回车，弹出一个窗口再输入ping  192.168.123.100 (注意ping后面还有一个空格 )，按回车，出现下图的提示，如下图：

操作都是提示以上截图的信息，那就说明 打印机跟电脑连接成功，那就可以去修改 打印机的IP 了。

7、然后在“ IP 修改器 ”里面的 【新的IP地址】选项里面自己输入192.168.1.xxx ( x输入的是数字2-254的其中一个数字，这个是不能跟电脑的IP一样，也不能跟其他的电脑有重复，否则会冲突的)，输入好IP后直接点击一下【设置IP】按钮，如下图：

8、点击【设置IP】的时候，打印机会“滴滴”的叫2声的，并且 IP修改器里面会自动刷新 显示打印机当前设置好的IP 的，也弹出“设置成功”的提示，直接点击【确定】就行了。如下图：

9、这个时候我们就去打印机上重新自检打印一下看看 IP ，如下图：

自检页打印出来的IP 跟我们刚才修改的IP 是一样的，那就说明修改成功了。

10、打印机已经正常修改好IP了，连接打印机的这边的网线可以拔掉了，而且刚才我们修改的电脑IP 也要重新修改回去的哦，操作方法跟之前修改IP 的步骤是一样的。