A-8007打印机手动添加驱动操作方法

安装驱动之前，先在机器上操作一下。

第一步：装纸：

把盖子打开，然后将机器里面的黑色挂纸轴穿过纸，如下图显示：

然后再将整一卷纸放到机器里面，如下图操作：

第二步： 插电源线，操作自检打印：

A-8007自检打印，操作：

先把打印机【关机】 ，然后一直按住【FEED】键(不放手) ，同时去把打印机【开机】 ，等待大约2秒后马上松开手 ，机器就会自动打印出一些英文的内容了。

正常自检页，如下图：

第三步：机器保持 开机状态，先用USB数据线连接电脑，准备安装驱动。

但在有一些电脑上直接去安装打印机驱动的程序，会出现一些检测不到打印机的连接，或安装的时候出错等情况，那么这个时候我们就可以尝试去使用 手动添加的方式去安装一下。

Windows 7系统 手动添加驱动，操作：

1、 打开设备和打印机，如下图：

2、 点击添加打印机，选择一个本地打印机，下一步

3、默认PLT端口，直接点击下一步，如下图：

4、 选择从磁盘安装如下图：

5、选择【浏览】 ，如下图：

6、 浏览到” 我的电脑”C 盘，如图所示文件

7、 双击打开 POS Printer Driver V7.01 选择对应的操作系统类型 32 位与 64 位如下图：

8、继续选择 inf 文件，如下图：

9、 选择确定，如下图：

10、选择对应类型的打印机驱动名称【POS-80C】，再点击 下一步 ，如下图：

11、	默认驱动名称，直接点击下一步 ，如下图：

12、默认不共享，直接点击下一步，如下图：

13、	默认打印机可选、点击完成安装，如下图：

14、打印机添加成功，在【设备和打印机】这个窗口上显示出对应的驱动图标，如下图：

15、	然后鼠标右击打印机驱动图标，选择【打印机属性】这个选项，如下：

16、弹出打印机属性窗口，点击上面菜单的【端口】 ，再在中间上选择“USB虚拟端口”，点击右下角的【应用】 ，如下图：

17、再点击菜单的【常规】 ，点击右下角的【打印测试页】 ，如下图：

如有打印出来测试页就说明驱动已安装成功了。

正常测试页，如下图：