iDVR

数字视频监控系统

使用说明书

注意事项

★ 在使用本监控系统之前,请详细阅读本说明书所涉及的相关事项;熟悉系统各部分的功能后,方能使用，以确保该系统为您发挥最佳功能。否则一切后果自负。

★ 本系统工作主机供电电压为220伏+10%，如果在电压不稳或者干扰大的场合，请您选用优质稳压电源（即UPS），保证系统正常良好的工作状态。

★ 本系统主机工作于常温(-10+3℃ - 55+2℃)、清洁的环境,并且保持良好的通风状态。

★ 本系统软件属于我公司专有产品，未经同意，请勿复制，否则影响机器稳定概不负责，并将通过有关法律渠道追究盗版责任。

硬件配置要求

服务端

CPU： 赛扬 2G 以上（推荐双核1.8G以上）

内存：256M以上（推荐DDR 1G）

显卡：32M 支持Overlay (推荐256M)

网卡：10－100M

分辨率：1024*768(32位色) / 1280*1024(32位色) / 1440*900(32位色)

客户端

CPU：P4 1.7G以上

内存：DDR 256M

显卡：64M

网卡：10－100M

分辨率：1024*768(32位色) / 1280*1024(32位色) / 1440*900(32位色)

功能特点（H.264硬压缩）

操作系统Windows XP/VISTA/WIN7，压缩方式H.264。

显示分辨率支持1024 x 768、1280 x 1024、1440 x 900；

录像分辨率352 x 288（PAL制式）， 352 x 240（NTSC制式）或320 x 240，640 x 480（D1）。

一套系统最大支持32路。

支持单画面、4画面、8画面、9画面、10画面、12画面、16画面、20画面、25画面、36画面显示，可全屏显示，支持自动翻页，可多级放大。

多画面实时显示/录像/回放功能，支持多种云镜控制，支持多种报警盒。

连续录像、定时录像、动态录像、事件录像、联动报警录像等录像方式。

可以设置每个镜头的显示名称。

NTSC/PAL两种视频显示制式可选，25帧/秒实时预览、近实时回放。

视频图像属性调节功能，使图像更清晰。

视频录像图像质量有多种等级可调，以改变存储文件大小，方便不同场合应用。

视频移动报警录像功能，报警录像灵敏度、预录像时间、延迟录像时间可调，支持声音报警输出。

智能检索，可按摄像镜头、年/月/日/、某一指定的时间段或长时间连续检索回放，自动检索报警录像，能区分录像事件。

具有单/多画面同时回放。

具有局部放大功能，可逐帧回放，快速播放，慢速播放，常规播放。

回放时可进行图片抓拍功能，回放时文件备份功能、文件剪辑功能。

可进行远程监控，远程控制云镜、色彩、手动录像、布撤防、重启计算机等控制工作。

支持现今最大容量的硬盘，并支持安装多个大容量的硬盘。

硬盘管理可以通过对最大使用硬盘和硬盘最小预留空间的设置使硬盘能够得到充分合理的使用。

自动创建日志文件（用户操作日志、系统日志、远程控制日志），便于查询操作记录。

系统可任意设置定时关机，定时重启功能，保证系统运行的高稳定性。

可设定开机自动运行监控软件，断电自动关闭程序，来电自动重启，自动恢复录像。

系统经过严格的拷机试验，稳定可靠。

系统硬件配置要求低，32路同时录像显示时，CPU的占用率低于50％。

系统能有效防止用户多次重复运行监控系统导致系统崩溃的情况。

目录

第一部分 服务端操作系统	1

一、界面主按钮介绍	3

1.1	云镜控制按钮介绍	5

1.2	登录系统	6

1.3	系统鼠标右键功能介绍	7

二、监控系统设置	10

2.1	设置视频卡属性	10

2.2	设置录像存储	12

2.3	设置运动侦测参数	14

2.4	设置网络参数	15

2.5	设置云台参数	17

2.6	设置报警参数	18

2.7	用户管理与系统	20

2.8	系统设置和信息	20

第二部分 客户端操作系统	23

一、	启动程序	23

1.1	按钮功能介绍	23

1.2	云镜控制按钮介绍	25

1.3	登录系统	26

1.4	系统鼠标右键功能介绍	26

二、	设置系统	28

2.1	监控点列表设置	28

2.2	监控画面分组设置	29

2.3	系统设置页	30

2.4	用户设置	31

第三部分 回放V3.0使用说明书	33

一、文件播放方式	38

1.1	本地播放	38

1.2	网络播放	38

1.3	本地浏览播放	38

1.4	本地多路同时播放	38

1.5	时间线播放	38

二、文 件 剪 辑	40

第四部分 技术参数	42

# 第一部分 服务端操作系统

注意事项

使用之前请先详细阅读操作说明书。

在软件使用的过程中请严格按照说明书的操作步骤使用。

在软件设置时请参照说明书中的操作步骤进行设置，特别注意设置过程中的注意事项。第一次使用该软件时系统初始的用户名为“admin”，密码为空，用户登录后请先更改“admin”用户的密码。

在设置时针对某一通道进行的设置都是即时生效的。

第一次使用时请先设置“录像存储”页面，对录像资料的存储磁盘等进行设置，建议用户在设置完成后重新启动监控软件，以后不要随意更改此设置页的选项。此项设置关系到录像资料的完整性。

一定要正确设置解码器和报警器的端口号(默认值解码器采用COM1，报警器采用COM2)，建议用户不要改动。

在添加用户时，请谨慎选择用户的权限，避免添加用户不应有的权限。

为确保系统长期稳定地运行，请在全部设置操作完成后重新启动该软件。

重要申明：

若操作员没有详细阅读操作说明书，没有根据说明书中的操作步骤进行操作，导致系统运行不稳定、录像资料丢失等不正常现象由自己负责，我公司不承担任何责任。

一、 进入监控系统

安装监控系统后，双击Windows桌面上的“iDVR 服务器”图标，进入监控系统启动界面，如图1所示:

(图 1)

在启动画面中用户可以看到系统初始化的步骤，此功能可以在视频卡有问题时即时找出问题所在，初始化完成后成功进入操作界面(如图2)。

(图2)

### 一、界面主按钮介绍

预览视频窗口风格功能区

电视输出选择功能键

系统日志功能键

布防/撤防功能键

抓取并浏览当前选中通道的图像

打开/关闭当前通道声音监听

锁定监控系统

登录监控系统

最小化/隐藏主界面窗口

退出监控系统

进入全屏方式（按ESC键切换）

向前翻页切换监视画面

向后翻页切换监视画面

自动巡视切换监视画面

打开云台控制面板（参见1.1：云台控制按钮介绍）

打开电子地图

进入回放程序

进入设置

### 云镜控制按钮介绍

(图3)

控制云台向上移动

控制云台向下移动

控制云台向左移动

控制云台向右移动

控制云台自动转动

控制镜头聚焦变远

控制镜头聚焦变近

控制镜头光圈变大

控制镜头光圈变小

控制镜头变倍变大

控制镜头变倍变小

控制云台或快球的第一个辅助开关/预置点

控制云台或快球的第二个辅助开关/预置点

控制云台或快球的第三个辅助开关/预置点

### 登录系统

点击按钮出现图4的登录对话框

(图4)

输入用户名： “admin” 不含引号，注意字母大小写

输入密码：   缺省为空（登陆后可在系统设置的用户页面修改）

点击按钮“登录”即可进入系统

※　注意： 第一次登录后请进入用户设置页(如图14)更改“admin”用户密码。

### 系统鼠标右键功能介绍

(图 5)

“全屏”     		全屏监视画面

“上一页”			显示上一页的预览图像

“下一页”			显示下一页的预览图像

“自动循环翻页”	自动循环翻页预览图像

“显示窗口重排”	视频显示窗口恢复默认排列

“监听”     		开始/停止监听当前选中通道的声音

“手动录像”  	当前选中通道开始/停止手动录像

“全部手动录像” 	所有通道开始/停止手动录像

“系统设置”		对监控系统进行设置

“录像回放”		打开播放器，回放录像文件；

“抓图看图”		抓取选中窗口当前画面

“布防”			按报警设置中的设置信息启用布防

“用户注销”		登录监控系统或者注销当前用户

“程序最小化”	最小化主界面窗口，相当于“隐藏”按钮功能

“退出系统”		退出监控系统

“云台设置”		云台信息设置

“快球预置点”	云台预置点设置（参见1.3.0：预置点设置）

“电子地图” 		打开电子地图

“文字通信”     	与连网的客户进行文字联络/聊天

“日志查看”		查看监控系统的日志信息，包括用户、系统、报警、网络日志

“网络连接信息”	显示远程连接消息

“软件版本信息”	显示软件版本信息

※　注意：云镜控制、抓图等功能是针对各个通道而言。例如：当要对第一通道进入操作时，首先点击第一通道画面，然后进行相应操作。

提示：若您不知某个按钮具体功能，可将鼠标移至该按钮稍等5秒后，系统会自动出现该按钮的功能提示。

1.3.0	预置点设置方法：打开预置点设置页面，（如图5.1）

（图5.1）

单击“增加”按纽，增加2个或更多巡航点，并设置相应的时间,然后在预置点下拉菜单选择第一预置点，点“设置”，云台转动到某一角度，再选择第二个预置点，再点“设置”，然后“保存”，勾选上“自动巡航”后，云台将自动旋转，并且在设置的预置点位置停留设置的相应时间；

1.3.1	电子地图设置：单击或鼠标右击选择“电子地图”，进入电子地图设置页面，点击“更换背景图”，可以自定义电子地图背景（支持bmp格式）；通过“添加摄像枪”和“添加报警点”，在电子地图上添加摄像头和报警点，可以根据实际摄像头和报警盒的情况添加，双击已添加的摄像头，则可以预览该通道所对应的图象；

## 二、监控系统设置

点击按钮进入设置 (如图6)，首先是显示视频卡设置页面。

(图6)

### 设置视频卡属性

“预览”部分：

2.1.0 “通道”下拉式菜单：用于选择要修改的通道号

2.1.1 “通道名”：用于修改当前选中通道的显示名称(最多40个英文字符，20个中文字符)

2.1.2 “颜色方案”下拉式菜单：可以选择系统默认的几种常用颜色配置，也可以选择“自定义”,并通过下面的亮度，对比度，色度，锐度等调节滑杆调整到自己需要的效果

2.1.3 “启用预览”

当前选中的通道是否要显示： 打“”即为能监视到此通道画面

不打“”即为不能监视到此通道画面

2.1.4 OSD设置

“显示通道名”:   打“”即为显示已设置的通道名称

不打“”即为不显示已设置的通道名称

“显示时间”:	  打“”即为在画面中显示系统的日期和时间

不打“”即为在画面中不显示系统的日期和时间

“OSD半透明”:    打“”即为显示的通道名称和日期时间为半透明

不打“”即为显示的通道名称和日期时间为不透明

注:   显示通道名称和日期时间的位置可以通过鼠标拖到右面画面中的名称和日期时间

2.1.5 电视输出轮循

通过调节滑杆设置电视轮循输出时间；

2.1.6 按钮功能说明

按钮“缺省值”为把当前选中的通道设置的恢复为系统默认的状态

按钮“复制到所有”为把当前通道所有设置的参数复制到其它所有通道

“录像”部分：

2.1.7 “通道”下拉式菜单：  用于选择要修改的通道号

2.1.8 “无视频信号时声音报警”： 打“”表示当前通道无视频信号发出声音

不打“”表示当前通道无视频信号时不发声音

2.1.9 设置视频质量

码率控制模型： 为当前通道的码率控制的方式

动态码流: 按照视频采集的实际码流进行录像

固定码流: 强制使用设定的码流进行录像

混合码流: 当实际码流大于设定的码流时系统强制降低码流到设定的码流

视频质量:      为当前选中的通道设置录像视频质量(共分为最好、较好、一般、较差、最差等5级,用户可根据不同的环境、不同的需求来设定)

帧率:          为当前选中的通道设置录像帧数(PAL：1-25 帧/秒，NTSC：1－30)

空间限制：     为当前选中的通道设置录像文件占用空间大小的最大值

2.1.10 编码类型

QVGA 设置当前的视频编码方式为QVGA格式，录像分辨率为320*240

CIF  设置当前的视频编码方式为CIF格式，录像分辨率为352*288/240

Half D1设置当前的视频编码方式为D1格式，录像分辨率为640*480/240，需视频卡支持

※　注意： QVGA是默认的录像格式

2.1.11 流类型

视频流：     码流里不包含音频

音视频同步： 码流里包含音频

2.1.12 视频制式

PAL 设置当前的视频制式为PAL制式，CIF分辨率为352*288(中国大陆地区使用)

NTSC 设置当前的视频制式为NTSC制式，CIF分辨率为352*240

※　注意： 具体设置视摄像头支持的制式而定

2.1.13 按钮功能说明

请见2.1.6

### 设置录像存储

点击“录像设置设置”标签进入定时录像和设置设置(如图8)

(图 8)

“计划录像”部分：

2.2.1 “通道”下拉式菜单： 用于选择相应通道

2.2.2 “定时录像”单选框：点击后，后面添加计划录像时，添加的就是定时录像；

2.2.3 “动态录像”单选框：点击后，后面添加计划录像时，添加的就是动态录像；

添加/删除 计划录像方法：

先选择是“定时录像”还是“动态录像”，然后在下面一星期内每天的时间刻度上进行选择，左键点击代表添加该类型录像，右键点击代表删除该类型录像。时间条里，每个格子代表半个小时。

2.2.4 按钮功能说明

按钮“全选”        把该通道当前录像方式复制到该通道全部七天

按钮“全清”          清除该通道全部七天的录像方式

按钮“复制到每天”		把该通道星期日的录像方式复制到该通道其它天

按钮“复制到所有”		把该通道每天录像方式复制到其它所有通道

“选择录像盘”部分：

2.2.5 “选择录像盘”

从列表里勾选用来存储文件的盘

2.2.6 “录像文件长度”

设置录像文件打包长度，缺省值为60分钟

2.2.7 “磁盘保留空间”

设置每个录像盘保留的空间，缺省值为500MB

2.2.8 “启用循环录像”

勾选表示启用，否则不启用

※注：如果选择录像盘列表中没有可勾选的录像盘，则系统默认录像到C盘；

### 设置运动侦测参数

点击“侦测设置”标签进入运动侦测参数设置(如图10)

(图 10)

2.3.1 通道：  用于选择要修改的通道号

2.3.2 运动侦测灵敏度： 系统运动检测的灵敏度(范围1-9,1为最灵敏，9为最迟钝，推荐值为2)

2.3.3 预录像时间长度：    检测到运动之前提前录像的时间(5-20秒)

2.3.4 延时录像时间长度：  当视频运动停止后系统持续录像的时间(5-20秒)

2.3.5 触发声音：当检测到运动时，发出声音

2.3.6 声音一旦触发，永不停止：当触发声音后，需要手动清除声音

2.3.7 抓图：当检测到运动时抓图，点击“抓图设置”进入抓图间隔和数量

2.3.8 写入“报警日志”：当检测到运动时，将该事件写入报警日志

2.3.9 画面放大：当检测到运动时，将画面进行放大

2.3.10 触发报警：当检测到运动时，发出报警

2.3.11 输出到报警盒：勾选触发报警后，点击“输出到报警盒”，弹出报警输出设置页面，选择某一通道号，然后选择该通道输出到的报警通道号，点击“确定”设置生效；依此设置其他通道报警输出；

### 设置网络参数

点击“网络设置”标签进入网络参数设置(如图13)

（图13）

2.4.1 通道：  用于选择要修改的通道号

※　注意：在视频属性设置里，若当前选中的通道没有启用预览,则当前选中的通道也不能通过网络监看

2.4.2 “IP地址验证”：勾选后可以指定允许网络监看当前通道的IP地址，没有添加的IP将不允许监看，点击“复制到所有”可以允许添加的IP地址监看所有通道；

2.4.3 “用户密码验证”：勾选后可以填入用户名和密码,用以在网络连接时校验，点击“复制到所有”可在网络连接其他所有通道时用该用户名和密码通过校验；

2.4.4 “网络端口”： 指定相应端口

服务端：客户端连接到服务器监看的端口号，默认为5060；

客户端报警接收端口：客户端报警的接收端口号，默认为5061；

远程回放端口：远程回放服务器上的录像文件时的端口号，默认为5062；

Web端口：IE客户端访问服务器时的端口号，默认为80，当通过IE客户端访问服务器时，必须勾选“启动Web服务”，否则将无法访问；

2.4.5 “服务器网络域名”：显示服务器的域名，用户可通过该域名访问服务器；如果视频卡异常，则该网络域名也会同样显示异常；

2.4.6 “外网IP地址”：服务器所在的外网IP地址，用户可通过该外网IP访问服务器；在“日志管理”中的“网络日志”中也可查看到该外网IP信息；

2.4.7 “内网IP地址”：服务器所在的内网IP地址，局域网内用户可通过该IP地址访问服务器；

2.4.8 “自动打开端口映射”：勾选“自动打开端口映射”后，用户可通过域名或外网IP地址访问服务器；自动端口映射需打开路由器的UPnP功能；

※注：当客户端无法访问服务器时，请检查是否启动Web服务（IE客户端访问时必须启动Web服务），以及输入的端口号是否与服务器上所填一致；当用户通过内网IP可以访问服务器；而通过域名或者外网IP无法访问时，请检查路由器是否打开UPnP功能，“自动打开端口映射”是否勾选；当外网IP可以访问服务器，而域名无法访问服务器时，请联系销售商确认该域名是否注册；

2.4.9 “当有网络连接时显示“网络连接信息”对话框”： 当有网络连接时，是否显示“网络连接信息”对话框

2.4.10 “报警上传”： 收到报警信号时，是否把报警信号上传

2.4.11 “发送电子邮件”：勾选后系统将会把报警信息发送到指定的邮箱

服务器：		发信人地址所在的邮件服务器；

用户名：		发信人登录发送邮件所在邮箱的账号；

密码：			发信人登录发送邮件所在邮箱的密码；

发信人地址：	发送报警信息的邮件地址；

收信人地址：	接收报警信息的邮件地址；

抄送：			抄送报警信息的邮件地址；

### 设置云台参数

点击“云台设置”标签进入云台控制数设置(如图11)

(图11)

2.5.1 通道：  用于选择要修改的通道号

2.5.2 协议类型：为解码器的解码协议

2.5.3 波特率：为当前选中的通道设置的解码器的波特率

2.5.4 地址:解码器设置地址码时有关参数，其值为第一通道对应的解码器地址码

2.5.5 端口：  为当前解码器连接的串口号

2.5.6 按钮功能说明： 同1.1

### 设置报警参数

点击“报警设置”标签进入报警参数设置(如图12)

(图12)

2.6.1 报警协议:报警设备的通信协议

2.6.2 使用端口:报警设备连接到计算机的串口号

※　注意： 一般云镜使用串口1，报警使用串口2(不要设置为重复的)

2.6.3 报警通道: 选择报警设备的某个通道

2.6.4 “启用这路报警”： 是否启用该通道报警

2.6.5 “报警输入常闭”： 勾选后，报警线路闭合时表示无报警，断开表示报警，否则反之

2.6.6 “报警时触发声音”： 收到报警信号时，发出声音

2.6.7 “报警时弹出电子地图”： 收到报警信号时，弹出电子地图

2.6.8 “报警联动录像”： 该通道报警时，将触发视频卡上哪几个通道录像

2.6.9 “报警联动输出”： 该通道报警时，将触发哪几个报警通道报警

2.6.10  “启用定时布防”: 打“”时由系统自动布撤防

不打“”时由手动布撤防

### 用户管理与系统

点击“用户设置”标签进入用户管理参数设置(如图14)

(图14)

2.7.1 用户列表： 在此列出所有系统中的用户

2.7.2 “用户权限”： 在此选择要添加用户的操作权限

※　注意：在添加用户时要谨慎选择用户权限, admin用户只能改密码,不能删除和修改权限

### 系统设置和信息

点击“系统设置”标签进入系统有关设置并查看系统信息(如图15)

(图15)

“系统”部分：

2.8.1 “定时关机” 当系统时间到了用户设置的定时时间时，系统将会自动执行定时功能

2.8.2 “当退出程序时”

返回桌面：   退出系统时退出到桌面

重启计算机： 退出系统时重启计算机

关闭计算机： 退出系统时关闭计算机

2.8.3 当进入程序时，是否自动登陆：打“”自动使用“用户”和“密码”登陆

不打“”则为不自动登陆系统；

2.8.4 “允许使用任务管理器”:    打“”允许用户使用任务管理器

不打“”不允许用户使用任务管理器

2.8.5 “允许使用WIN键(需要重启系统)”:   打“”为允许使用WIN键

不打“”为不允许使用WIN键

2.8.6 “启动Windows时自动运行”：  打“”为启动Windows时自动运行

不打“”为启动Windows时不自动运行

2.8.7	“不显示面板（嵌入式方式）”：  打“”为启动监控系统时不显示操作面板，全屏显示图像预览；不打“”则显示；

2.8.8 “启动后最小化运行”：打“”为启动监控系统后，最小化到右下角；

2.8.9 “检查程序快捷键”：

当前桌面上：打“”为将快捷方式放到桌面上，否则反之；

启动菜单栏：打“”为将快捷方式添加到启动菜单栏，否则反之；

“系统信息”部分：

此页显示计算机的有关配置和系统运行时间。

“语言信息” 部分

“自动匹配系统语言”：	打“”则为默认匹配操作系统的语言；否则用户可自行选择语言列表中的其它语言，重启DVR监控系统使之生效；如果语言列表中无用户所需语言，则可自行添加语言文件，具体添加方法可参考以下“添加DVR监控系统语言文件”；

添加DVR监控系统语言文件：（以添加法语（French 0x040C）为例）

打开安装目录下的ServerLanguages文件夹，则可看到DVR监控系统现有的语言文件，复制任意一个语言文件添加在该目录下，并将新文件重命名为French.ini,然后打开French.ini文件，修改General字段下的字串Language值为French，修改字串LanguageID为0x040C,并将其他各字段中的字串的值更改为对应的法语，保存退出，重新启动DVR监控系统即可在“系统设置”的“语言信息”下拉列表中找到刚添加的语言French，选择该语言，点击应用，重启DVR监控系统即可生效；

※ 注意：请勿擅自更改ServerLanguages目录下语言文件中各字串的名字，否则软件将显示异常；

查看操作系统语言ID：可通过“系统设置”中“系统信息”里的操作系统信息查看用户所使用的操作系统的的语言代码（如 简体中文为0x0804,英文为0x0409）；

- 第二部分 客户端操作系统

- 启动程序

双击Windows桌面上的“iDVR 客户端”图标，进入客户端监控系统，主界面如下：

  - 按钮功能介绍：

视频窗口个数控制

连接服务器功能按钮

分组连接/控制，如果系统只有一个组，则自动全部连接

打开/关闭当前通道录象

抓取并浏览当前选中通道的图像

打开/关闭当前通道声音监听

登录监控系统

锁定监控系统

最小化/隐藏主界面窗口

退出监控系统

进入全屏方式（按ESC键切换）

向前翻页切换监视画面

向后翻页切换监视画面

自动巡视切换监视画面

打开云台控制面板（参见1.1：云台控制按钮介绍）

打开电子地图(注：当前版本客户端不可用电子地图功能)

进入回放程序

进入设置

### 云镜控制按钮介绍

(图3)

控制云台向上移动

控制云台向下移动

控制云台向左移动

控制云台向右移动

控制云台自动转动

控制镜头聚焦变远

控制镜头聚焦变近

控制镜头光圈变大

控制镜头光圈变小

控制镜头变倍变大

控制镜头变倍变小

控制云台或快球的第一个辅助开关/预置点

控制云台或快球的第二个辅助开关/预置点

控制云台或快球的第三个辅助开关/预置点

  - 登录系统

点击登录按钮出现如下对话框：

当软件第一次使用时只能使用用户名admin登录（缺省密码为空），该帐号具有超级用户权限，登录后即可进入监控点列表设置、监视画面设置、系统设置和用户设置。分别说明如下。

  - 系统鼠标右键功能介绍

“指定服务器连接”	与指定的服务器快速连接（参见1.4.1 指定服务器连接）

“继续上次的连接”	继续与上一次的服务器的相同的通道连接，如果上次是“关闭连接”中断视频传输，则无法进行该操作

“断开连接”			断开该通道的连接

“关闭连接”			关闭该通道的连接

“接收动态侦测”		是否接收动态侦测

“所有通道相同”		所有通道都接收或者都不接收动态侦测；

“全屏/取消全屏”		进入全屏监视或退出全屏

“全部录象”			所有通道开始/停止手动录像

“文字通信”			与连网的客户进行文字联络/聊天

“服务端列表”		显示所有服务器列表，可双击服务器下的通道号进行连接；

“断开全部连接”		断开客户端与所有服务器的连接

“程序最小化”		最小化主界面窗口，相当于“隐藏”功能

1.4.1 指定服务器连接：在“服务端域名或IP”输入快速连接的服务器IP或域名，端口默认为5060，与服务器的“网络参数”中的网络端口对应，选择连接通道，然后在“用户密码校验”输入正确的用户名和密码，点击“确定”即可连接到指定的服务器；

- 设置系统

- 监控点列表设置 (如下图)：

该页面可实现监控服务器和监控点（摄像头）的设置：

（1）添加服务器：

在服务器设置信息栏中分别填入IP地址、服务器名称（可不填）并选择好该服务端通道数后，点击添加按钮。在左边的列表里新增一服务器。按应用按钮。新增服务器完成。

（2）、更新服务器：

在左边列表上选取服务器。在服务器设置信息栏中分别填入IP地址、服务器名称后，点击更新按钮。然后点击应用。更新服务器完成。

（3）、删除服务器：

在左边列表上选取服务器。点击删除按钮。 然后点及应用。删除服务器完成。

- 监控画面分组设置(如下图)：

该页面可实现分组的监控设置：

设置步骤如下：在分组号下拉列表中选择分组号，在服务端名称树状列表中选择服务器，在服务器监控点分列表中选择监控点。点击“修改分组内容”按钮进行监控画面的添加；点击“清空该组”按钮则清除该组所有监控设置。完成某一组的所有监控画面设置后，点击应用生效，重复该步骤进行其他分组的设置。

- 系统设置页(如下图)：

该页面显示计算机系统有关配置和完成系统策略设置：

自动重启：设置自动重启计算机的时间，打钩有效；

自动关机：设置自动关闭计算机的时间，打钩有效；

录像存储盘设置：设置录像文件和抓图文件存盘驱动器，该列表框会自动列出计算机里从C盘开始的硬盘分区。强烈建议把存储盘设为E或其之后的盘符。若选择保存在E盘，则录像文件和抓图文件分别位于E:\ REC_DATA和D:\ DVRCFG\V6\CLIENT\BMP目录下，这两个目录下都有子目录，一级即为文件名.

该页面的设置完成后点击应用生效。

- 用户设置(如下图)：

1）、添加用户：

点击添加用户按钮。 在添加用户对话框里填写用户名、密码、确认密码。选择相应的权限。点击应用。完成该用户的添加。

2）、删除用户：

在用户列表里，选取用户.点击删除用户按钮。 点击应用。完成该用户的删除。

3）、修改权限：

在用户列表里，选取用户。选择相应的权限。 点击应用。 完成该用户权限修改。

4）、修改密码：

在用户列表里，选取用户。点击修改密码按钮。在修改密码对话框里修改密码。确定后。点击应用。 修改该用户密码完成。

各权限说明如下：

录像权限：允许录像；

回放权限：允许播放录像文件；

抓图看图：允许拍照；

消息通信：允许用户给服务器发送消息；

调整色彩：允许用户远程调整色彩；

云镜控制：允许用户远程进行云台控制；

远程控制：允许用户执行一些特殊的远程控制命令（如控制服务端关机）；

监听权限：允许监听服务器声音；

退出程序：允许用户退出程序；

监控点列表设置：允许进行监控点列表设置，没有该权限的用户登录以后，不会出现该设置页；

监视画面分组设置：允许进行监视画面设置，没有该权限的用户登录以后，不会出现该设置页；

系统设置：允许进行系统设置，没有该权限的用户登录以后，不会出现该设置页；

用户管理权限：允许进行用户设置，没有该权限的用户登录以后，不会出现该设置页。

- 第三部分 回放V3.0使用说明书

回放程序的界面如下：

①：播放文件信息显示区域；				②：窗口显示模式以及全屏、放大操作；

③：播放本地、网络文件，备份、抓图；	④：日期选择，选择回放日期；

⑤：时间线，可任意拖拉；				⑥：录像文件信息显示轨道；

⑦：时间刻度尺，随比例尺的变化而变化；⑧：时间比例尺，可任意缩放；

⑨：通道选择区域；						⑩：通道全选、文件截取起始点和结束点；

- 录像文件显示窗口： 程序执行时，默认是显示4个窗口，根据需要，可调整为1个窗口，4个窗口，9个窗口、16个窗口、25个窗口或36个窗口。某个窗口放大时，还会进入文件单窗口模式。在任一时刻，都有一个窗口处于被选中状态，程序界面上显示录像文件信息的地方将显示该窗口播放的文件的有关信息。当一个窗口被选中后，它的四周有一个红色的方框。用鼠标左键点击任一个显示窗口，该窗口就被选中，称为当前播放窗口；

- 视频窗口数量：调整显示路数；

- 全屏：点击此按钮后，显示窗口将进行全屏显示，要退出全屏显示，只需按一下键盘左上角的“Esc”键或者在任一个显示窗口上双击鼠标右键；

- 进度条：显示文件播放进度的进度条。可以用鼠标拖动，来调节文件播放的位置；进度条的右边数字1/2/4/8/16或1/2，1/4，1/8，1/16表示当前的播放速度。

- 播放：以正常速度播放文件；

- 暂停：使一个文件在此处暂停，可通过点击“播放”按钮继续播放该文件；

- 停止：结束播放并关闭文件；

- 到文件头：使文件当前位置定位到文件头开始处，并且文件播放处于暂停状态，可通过点击“播放”按钮继续播放；

- 到文件尾：使文件当前位置位于文件末尾处，并且文件播放处于暂停状态，此时如点击“播放”按钮，将重新播放这个文件。需要注意的是：由于此功能依赖于打开文件时所建立的文件索引，而建立文件索引所需要的时间和文件大小成正比，所以当文件过大时，需要在打开文件一段时间后才能使用此功能。请注意：在“本地连续播放”的时候，点击此按钮，将打开下一个文件，并从下一个文件的开始处进行播放；

- 慢放：减慢文件播放速度。持续点击该按钮，可持续减慢文件播放速度。在正常播放速度的情况下，累计点击4次该按钮后，该按钮变为无效状态；

- 快放：加快文件播放速度。持续点击该按钮，可持续加快文件播放速度。在正常播放速度的情况下，累计点击4次该按钮后，该按钮变为无效状态；

- 前一帧：使“当前播放窗口”播放的文件倒退一帧，如果该窗口处于播放状态，则会自动处于暂停状态，使播放文件停留在倒退一帧之后的画面；

- 后一帧：使“当前播放窗口”播放的影像前进一帧，如果该窗口处于播放状态，则会自动处于暂停状态，使播放文件停留在前进一帧之后的画面；

- 剪辑：把“当前播放窗口”正在播放的影像文件截取一部分并存到用户指定的目录。详细操作请看后面“文件剪辑”；

- 声音开关：打开或者关闭录像文件声音。打开声音后，只有“当前播放窗口”播放的文件会播放声音；

- 备份：文件备份功能，点击“备份”按钮，弹出“DVR录像文件转码备份”对话框，如下图：

点击“源文件输入”按钮，弹出查找输入文件对话框，找到所需转码备份文件，将文件添加到“源文件输入”下面的编辑框中；点击“目标输出”按钮，弹出选择转码文件输出目录， 将目录添加到“目标输出”下面的编辑框中；然后选择输出格式，点击“开始转换”，即可将录像文件转码备份到指定的目录中；

- 抓图：把“当前播放窗口”播放的影像的当前帧截取，存到D:\DVRCFG\V6\REVIEW\BMP目录下，文件名的格式类似“20090325-122341.BMP”，分别代表文件截取的“年月日-时分秒”；

- 本地回放：点击此按钮后，进入“本地回放”模式，这是程序默认的回放模式；

- 网络回放：打开网络播放器，进入“网络回放”模式。

- 浏览：点击此按钮后，弹出如下所示的对话框：

选择想进行回放的文件，点击“打开”按钮，将在“当前播放窗口”回放这个文件；

- 日期选择框：在此框内选择要播放的录像资料的日期；

- 通道选择框：在此框内选择要播放的通道号；

- 时间段：搜索指定时间段内的录像文件；在“时间段”下面有两个时间选取器，分别为开始时间和结束时间（结束时间必须大于开始时间），用户选取时间段后，点击“查找”，则在该时间段内的录像文件将会被添加到右边的录像资料列表框中；

- 录像资料列表框：选择日期和摄像机后，在此框内显示出所有符合条件

的文件，双击要回放的文件，将在“当前播放窗口”播放此文件；

- 选择录像文件类型：在录像资料列表框里显示使用不同方式录像的文件；

- 当前时间显示：以“时：分：秒”的方式显示“当前播放窗口”正在播放的文件画面的现场时间，即该画面录制的真实时间；

- 文件总时间显示：以“时：分：秒”的方式显示“当前播放窗口”正在播放的文件的总时间；

- 已播放时间显示：以“时：分：秒”的方式显示“当前播放窗口”正在播放的文件的已播放时间；

- 当前播放文件显示：“当前播放窗口”正在播放的文件的文件名；

- 退出：点击此按钮，退出回放程序。

- 全选/反选：点击此按钮选择全部通道，再次点击则取消全部选择（如图A中红色框选中部分即为通道全选后的状态）；

图A

- 标记起始点：标记截取录像文件的起始点(见图B)；

- 标记结束点：标记截取录像文件的结束点(见图B)；

● 选择需截取录像文件的通道，然后点击标记文件起始点和结束点按钮，分别设置截取文件的起始点和结束点，再点击备份按钮，（具体操作见第16条的“备份”操作）即可将标记段内的录像文件备份到指定的存储目录中；

图B

- 一、文件播放方式

目前提供了四种播放方式：

- 本地播放：

这是缺省的播放方式。程序进入后，可以看到，在程序的右上角，有一个标记着“日期”的下拉框、一个标记着“通道”的下拉框，下面还有一个文件列表框。程序启动后，会自动搜索本地所有硬盘的录像资料。在“日期”下拉框里可以看到，所有录像文件的日期都被添加进这个下拉框里；在“通道”下拉框里，可以选择想播放哪一个通道；在“日期”和“通道”都选择好后，如果指定的通道在指定日期内有录像文件，则在文件列表里，就可以看到当天该通道的所有录像文件。用鼠标双击文件列表框里任一个文件名，该文件将在“当前播放窗口”播放；也可以先单击文件列表框里任一文件名，如果这时“当前播放窗口”没有播放任何文件，这时再点击“播放”按钮，则先前被单击的文件将被播放；

- 网络播放：

这是针对播放网络其他机器上的文件而提供的一个功能。点击网络播放，弹出“网络播放器”，通过网络播放器的“快速连接”或“地址薄”中的主机列表连接到网络上其他机器，并将搜索到的对应的录象文件显示在播放器右侧的录象列表中，双击录象文件播放；

- 本地浏览播放：

点击程序右上角的“浏览”按钮，会弹出一个“打开文件”对话框，可以选择任一个本程序支持的录像文件，点击“确定”，该文件将被播放；

- 本地多路同时播放：

首先在播放器时间列表框左侧选中同时回放的通道，然后选择时间列表框中有录象文件存在的某一时间段，再点“播放”按纽，则选中的通道在该时间段里的录象文件将被同时播放；

- 时间线播放

- 1.5.1 时间线、刻度尺与时间比例尺的调整方法

打开播放器，可以看到在播放器时间列表框的顶部有时间比例尺，

比例尺默认长度是24，对应着刻度尺显示的时间段为24小时(如图1.5.1)；双击该比例尺，可使它自动进行缩放和拉伸操作，最短为1，对应着刻度尺显示的时间段为一个小时(如图1.5.2)；

图1.5.1

比例尺默认长度为24，对应的时间刻度尺为24小时，如图1.5.1；

图1.5.2

比例尺的长度为1，对应的时间刻度尺为1小时，如图1.5.2；

若想刻度尺显示为某一段时间，即录像文件信息轨道显示该时间段内的录像信息，需要对应调整比例尺的长度，首先将时间线移到该时间段内，然后双击比例尺，则时间刻度尺将会显示为时间线所在位置对应的小时段，移动或者拉伸比例尺，使刻度尺显示的起始时间和终止时间与所需时间段对应；例如：

(1)、若想显示17:00-18：00之间的录像文件信息，首先将时间线移动到刻度尺的17:00-18:00之间(如图1.5.1)，然后双击时间比例尺，则刻度尺显示的时间段为17:00-18:00,对应的录像轨道也显示出该时间段内的录像文件信息(如图1.5.2)；

(2)、若想显示17:10-18:00之间的录像文件信息，按上述(1)操作后，向右移动时间比例尺，让刻度尺的起始时间为17:10，此时录像轨道将显示17:10-18:10时间段内的录像文件信息(由于17:10-18:00不足刻度尺最短显示的一个小时，所以刻度尺默认显示一个小时17:10-18:10)；

(3)、若想显示17:30-19:00之间的录像文件信息，按上述(1)操作后,向右移动时间比例尺，让刻度尺的起始时间为17:30，然后鼠标左键在时间比例尺的最右端按下拉伸比例尺，使其长度变为2，此时时间刻度尺的刻度将显示为17:30-19:30，对应的录像轨道也将显示该时间段内的录像文件信息(由于17:30-19:00超过一个小时不足二个小时，所以刻度尺的刻度显示为二个小时的长度)；

- 1.5.2  时间线播放方式

A、连续播放：选择日期，然后选择回放通道，视频显示窗口将根据所选通道数目自动调整窗口显示模式，再点击播放按钮，则选中通道在该日期中的录像文件将被连续播放；

B、拖拉搜寻定位播放：选择日期，然后选择回放的通道，此时视频显示窗口将根据所选通道数目自动调整窗口显示模式，移动时间线，视频显示窗口将会快速显示录像文件预览信息，移动到需定位的时间点后，松开鼠标左键，点击播放按钮，则选中的通道将从该时间点开始回放；如继续拖拉时间线，回放视频将以快进方式跟随显示预览，停止拖拉后，视频显示将恢复正常状态；

- 二、文 件 剪 辑

在文件进行播放时，点击“剪辑”按钮，弹出下面的对话框：

在“范围”区域内，可以看到以帧和以秒为单位的文件长度。从上面的图片可以看出，该文件共有11497帧，或者是有3546秒的长度。

在“开始点”和“结束点”的右边，都各有一个时间选择框和只读输入框，时间选择框供用户输入要截取的起始位置和结束位置（结束位置必须大于起始位置），右边的只读输入框是程序经过计算后，得出的文件截取的起始位置和结束位置。在实际应用中，用户输入的起始位置和结束位置与程序计算出的起始位置和结束位置可能有约1～2秒的误差。在文件截取时，以程序计算出的位置为准。

点击“储存文件名”右边的“选择目录”按钮，可以打开一个“另存为”对话框，供用户选择文件存放的路径。在“另存为”对话框里修改存放的文件名的操作是无效的，因为程序会自动根据被剪辑文件的录制时间和剪辑起点来计算剪辑后的文件的文件名，保证文件名与文件起始时间一致。

“储存文件名”下面是显示截取文件存放的路径和文件名。

在进行了上述的选择后，点击“查看”按钮，程序就自动计算出文件截取的起始位置和结束位置，并且计算出截取的文件名。

完成上述操作后，点击“另存为”，将进行文件的剪辑，文件剪辑不会对被剪辑的文件造成任何破坏，它只是从被剪辑文件中复制出要剪辑的部分，储存到剪辑文件里；

# 第四部分 技术参数

| 操作平台 | WINDOWS XP/VISTA/WIN7操作系统 |
| --- | --- |
| 视频输入 | 多路PAL/NTSC复合视频输入 |
| 视频输出 | 支持二级显示设备 |
| 音频输入 | 多路音频输入 |
| 音频输出 | 通过声卡、音箱实时播放，可实时监听现场声音 |
| 报警输入 | 8/16路（常开、常闭可选）报警输入，可扩展至32路 |
| 报警输出 | 8/16路（常开、常闭可选）报警输出，可扩展至32路 |
| 通讯接口 | RJ-45标准网络接口 |
| 图像分辨率 | 352*288dpi PAL制式、352*240dpi NTSC制式 |
| 显示模式 | 实时显示，单画面/四画面/六画面/八画面/九画面/十画面/十二画面/十六画面/二十画面/二十五画面/三十六画面/全屏显示等，锁定、保密功能、各画面前后切换功能 |
| 画面信息 | 镜头名称，日期时间，录像状态，报警状态，保密遮盖区域 |
| 时间显示 | 显示当前时间，位置X（0－180）、Y（0－270）可调，保存在录像画面内，时间显示亮度可调，透明度可调 |
| 镜头名称 | 显示镜头名称，位置X（0－280）、Y（0－270）可调，保存在录像画面内，镜头名称显示亮度可调，透明度可调 |
| 屏蔽功能 | 画面可设128＊64和64＊32大小的屏蔽区域，位置X（0－220）、Y（0－220）可调，保存在录像画面内，屏蔽背景色可调 |
| 录像模式 | 定时录像，手动录像，报警录像，动态录像，开机/来电自动启动录像等 |
| 录像质量 | 每路质量最好、较好、一般、较差、最差任意可调 |
| 压缩方式 | H.264压缩方式 |
| 录像介质 | IDE/SATA硬盘，容量不限 |
| 检索回放 | 按日期时间和文件列表方式检索，多画面同时播放、单帧回放、快速播放、慢速播放、按时间连续播放、单画面放大、局部放大等功能，单幅图片保存，远程回放 |
| 备份方式 | 可备份到其他硬盘或刻录盘上、打印图片资料 |
| 云镜控制 | 通过RS－232端子，以485通讯方式，连接控制云台镜头的解码器来达到云镜控制 |
| 动态感知 | 99个感知区域可任意设定，9级灵敏度可调，录像持续时间可调，支持预录像功能 |
| 报警模式 | 视频丢失报警等，报警信号上传，报警可联动多个摄像机，报警持续录像时间可调，报警联动输出，报警可同时连续多个输出，输出时间可调 |
| 电子地图 | 报警时自动弹出电子地图，36个报警区域可任意设定 |
| 远程联网 | PSTN、ISDN、ADSL、DDN、INTENET、光纤 |
| 联网功能 | 即时监看，远程回放，远程录像，远程控制云镜、远程视频属性调节 |
| 远程报警 | 声音提示、图像文字提示 |
| 远程控制 | 远程控制录象、监听、云台等，远程控制各网点服务器的关机或重启 |
| 系统保护 | 多级口令管理，断电自动关机，不丢失录像资料，来电自动启动恢复录像状态，程序关闭自动重启，实现无人值守 |
| 无缝连接 | 更换录像文件时采用无缝连接技术，以保证视频不丢帧。 |