ARM处理器与单片机性能价格比：

| 处理器名称 | 内核类型 | 处理能力（MIPS) | 片内RAM(KByte) | 片内flash(KByte) | 其他资源 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三星440box | 32位ARM7处理器 | 70 | 8KB cache带有SDRAM控制 |  | 片内带有LCD 控制器,5通道可编程PWM,8通道10位A/D | 55元 |
| 三星4510b | 32位ARM7处理器 | 50 | 带有SDRAM控制 |  | 片内自带100M网卡 | 55元 |
| ATMEL9140162 | 32位ARM7处理器 | 70 | 256 KB | 2MB | 32个可编程的I/O口线、3通道的16位定时器/计数器、2个通用同步/异步收发器USART | 8.5美金 |
| AT91RM9200 | 32位ARM9处理器 | 200 | 带有SDRAM控制 |  | 带有USB、乙太网接口 | 12美金 |
| mage128 | 8 | 16 |  | 128kB |  | 100元 |
| p89c51rd2 | 8 | 3 | 1k | 64kB | 计数器阵列 | 50 |
| mb90f549 | 16 | 16 | 6k | 256kB | can口，双串口 | 140元 |

比较之后你立即会发现ARM32位处理器并没有想象中的那样昂贵，相反的ARM处理器不但便宜而且性能较传统的51单片机高得多，集成度也大大提高，为单芯片解决方案提供了非常方便的平台，在很多场合都可以用一个芯片就包容了你所需要的全部资源，根本不用扩展其他资源了。不但电路简单易行风险减小而且产品价格也能控制在最理想状态。这些优势是ARM处理器风靡全球的理由所在。

S3C2410的开发板,内核是ARM920T的,跑200多兆

便携式/PDA系列：Ｓ３Ｃ３４００Ａ／Ｓ３Ｃ３４１０Ａ／Ｓ３Ｃ４４Ａ０Ａ／Ｓ３Ｃ４４Ｂ０／Ｓ３Ｃ４４Ｂ０Ａ等 
网络芯片系列：Ｓ３Ｃ４５１０／Ｓ３Ｃ４５３０／Ｓ３Ｃ４５２０等 
Flash芯片系列：Ｓ３Ｃ４９０９Ａ／Ｓ３Ｃ４９Ｆ９Ｘ等

三星推出SIP处理器

CPU:50MHzS3C4510B(Samsung)，ARM7TDMI

16M字节SDRAM、2个异步串口、2个HDLC、100M以太网口一个、512k字节8位Flash存储器（可扩展为16位1M字节）、2M字节16位Flash存储器、8通用状态指示灯和4个按键