-- ARM7TDMI(Thumb):这是公司授权用户最多的一项产品，将ARM7指令集同Thumb扩展组合在一起，以减少内存容量和系统成本。同时，它还利用嵌入式ICE调试技术来简化系统设计，并用一个DSP增强扩展来改进性能。该产品的典型用途是数字蜂窝电话和硬盘驱动器。

-- Thumb:以16位系统的成本，提供32位RISC性能，特别注意的是它所需的内存容量非常小

嵌入式ICE调试
　　由于集成了类似于ICE的CPU内核调试技术，所以原型设计和系统芯片的调试得到了极大的简化。

为何选用SAMSUNG S3C44B0进行开发？
   目前，ARM7芯片在国内开发的潮流是三星公司的S3C44B0和S3C4510。这两款芯片各有侧重：前者着力于PDA 应用，芯片内部集成了LCD控制器、SDRAM控制器、2个串行接口控制器、PWM控制器、I2C控制器、IIS控制器、实时时钟、AD转换等丰富的外围控制模块；而S3C4510则是一款针对特定网络应用的CPU，缺少了44B0那么丰富的外围控制模块，但是集成了强大的网络控制模块，能够支持100BASE的网络接口。对于一般的用户尤其是初学者来说，S3C44B0无疑是首选，因为丰富的外围接口为系统板集成各种功能提供了可能，而且，通过外接网络控制芯片， 也可以实现各种网络通讯协议。

µCLinux 是为没有MMU的
CPU 简化的Linux

•uCLinux是一个符合GNU/GPL公约的项目，完全开放代码，英文单词中u表示Micro，小的意思，C表示Control，控制的意思，所以uCLinux就是Micro-Control-Linux，字面上的理解就是“微控制领域中的Linux系统”。它专门针对没有MMU的CPU，并专为嵌入式系统做了许多小型化的裁减工作，已支持前面提到的多款CPU。官方主页在 www.uclinux.org

•SnapGear, Arcturus,Samsung公司支持维护

Linux 与 uClinux区别

•uClinux 支持 non-MMU 微处理器

•uClinux 不实现 fork() 而是 vfork(). 父进程锁定直到 子进程 exec() 或 exit().

•多数的针对内核的源代码和二进制代码已经重写，仅可能的缩小尺寸.

•uClinux 是尽可能的小比一般Linux 2.0 kernel

•稳定，超级的网络能力和优秀的文件系统.

uClinux支持

•标准的 Linux API

•完整的 TCP/IP stack支持

–丰富的网络，uClinux 是一个internet-ready OS ，适合 embedded systems.

•File system 支持

–NFS, ext2, MS-DOS, 和FAT16/32已经少数的文件系统

bootloader是很多嵌入系统都要设计的部分，对于其他的开发人员来说相当于pc机的bios，可以屏蔽一些硬件信息，提高移植的成功率。