| 创旭软件 预算报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户姓名：; 地址：; 电话：. 设计：; 现场办公地址：; 电话：. |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 工艺做法 |
| 1.门厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面找平 | 平米 | 18 | ￥40.00 | ￥720.00 | 1.原墙处理（不含铲除旧墙皮）刷美巢界面剂一遍，批刮美巢易刮平2遍，并打磨找平。（以上本公司产品均符合国家环保标准，并给客户提供相应的检测报告） |
| 2 | 顶面刷漆 | 平米 | 3.75 | ￥48.00 | ￥180.00 | 1.原墙处理（不含铲除旧墙皮）刷美巢界面剂一遍，批刮美巢易刮平2遍，并打磨找平。 2.多乐士五合一二代，一遍底漆两遍面漆。 （以上本公司产品均符合国家环保标准，并给客户提供相应的检测报告） |
|  |  |  |  | 小计: | ￥900.00 |  |
| 2.客厅及过道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面找平 | 平米 | 64.27 | ￥40.00 | ￥2,570.80 | 1.原墙处理（不含铲除旧墙皮）刷美巢界面剂一遍，批刮美巢易刮平2遍，并打磨找平。 （以上本公司产品均符合国家环保标准，并给客户提供相应的检测报告） |
| 2 | 顶面刷漆 | 平米 | 33 | ￥48.00 | ￥1,584.00 | 1.原墙处理（不含铲除旧墙皮）刷美巢界面剂一遍，批刮美巢易刮平2遍，并打磨找平。 2.多乐士五合一二代，一遍底漆两遍面漆 3、如颜色超过2种，每加一色另加150元。（以上本公司产品均符合国家环保标准，并给客户提供相应的检测报告） |
| 3 | 餐厅装饰镜 | 项 | 1 | ￥920.00 | ￥920.00 |  |
| 4 | 石膏线 | 米 | 29.4 | ￥20.00 | ￥588.00 | 10cm石膏素线，快粘粉粘帖 |
|  |  |  |  | 小计: | ￥5,662.80 |  |
| 3.主卫 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 贴墙砖 | 平米 | 22.7 | ￥48.00 | ￥1,089.60 | 1.用户提供瓷砖.规格不小于200*200mm， 小于此规格价格另计。 2.原墙面清理干净,挂美巢界面剂,素灰拉毛,水泥砂浆实贴. 3. 钻牌32.5#水泥。沙浆比例约1:1. |
| 2 | 铺地砖 | 平米 | 4.78 | ￥48.00 | ￥229.44 | 1.原地面清扫干净,凿毛处理,水泥浆基底.不包括特殊基层处理. 2.水泥沙浆需加美巢界面剂,(钻石牌)32.5#水泥. |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 平米 | 4.78 | ￥200.00 | ￥956.00 | 国产0.8mm铝扣板 |
| 4 | 包管子 | 根 | 1 | ￥400.00 | ￥400.00 | 红砖砌筑，外面水泥抹灰。 |
|  |  |  |  | 小计: | ￥2,675.04 |  |
| 4.主卧室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面找平 | 平米 | 56.3 | ￥40.00 | ￥2,252.00 | 1.原墙处理（不含铲除旧墙皮）刷美巢界面剂一遍，批刮美巢易刮平2遍，并打磨找平。 （以上本公司产品均符合国家环保标准，并给客户提供相应的检测报告） |
| 2 | 顶面刷漆 | 平米 | 19.74 | ￥48.00 | ￥947.52 | 1.原墙处理（不含铲除旧墙皮）刷美巢界面剂一遍，批刮美巢易刮平2遍，并打磨找平。 2.多乐士五合一二代，一遍底漆两遍面漆 （以上本公司产品均符合国家环保标准，并给客户提供相应的检测报告） |
| 3 | 石膏线 | 米 | 29.4 | ￥20.00 | ￥588.00 | 10cm石膏素线，快粘粉粘帖 |
|  |  |  |  | 小计: | ￥3,787.52 |  |
| 5.次卧室1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面找平 | 平米 | 35.13 | ￥48.00 | ￥1,686.24 | 1.原墙处理（不含铲除旧墙皮）刷美巢界面剂一遍，批刮美巢易刮平2遍，并打磨找平。 （以上本公司产品均符合国家环保标准，并给客户提供相应的检测报告） |
| 2 | 石膏线 | 米 | 14.4 | ￥20.00 | ￥288.00 | 10cm石膏素线，快粘粉粘帖 |
| 3 | 顶面刷漆 | 平米 | 12.86 | ￥48.00 | ￥617.28 | 1.原墙处理（不含铲除旧墙皮）刷美巢界面剂一遍，批刮美巢易刮平2遍，并打磨找平。 2.多乐士金装五合一，一遍底漆两遍面漆 （以上本公司产品均符合国家环保标准，并给客户提供相应的检测报告） |
|  |  |  |  | 小计: | ￥2,591.52 |  |
| 6.次卧室2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面找平 | 平米 | 32.85 | ￥48.00 | ￥1,576.80 | 1.原墙处理（不含铲除旧墙皮）刷美巢界面剂一遍，批刮美巢易刮平2遍，并打磨找平。 （以上本公司产品均符合国家环保标准，并给客户提供相应的检测报告） |
| 2 | 石膏线 | 米 | 13.5 | ￥20.00 | ￥270.00 | 10cm石膏素线，快粘粉粘帖 |
| 3 | 顶面刷漆 | 平米 | 10.8 | ￥48.00 | ￥518.40 | 1.原墙处理（不含铲除旧墙皮）刷美巢界面剂一遍，批刮美巢易刮平2遍，并打磨找平。 2.多乐士金装五合一，一遍底漆两遍面漆 |
|  |  |  |  | 小计: | ￥2,365.20 |  |
| 7.卫生间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 贴墙砖 | 平米 | 21.5 | ￥48.00 | ￥1,032.00 | 1.用户提供瓷砖.规格不小于200*200mm， 小于此规格价格另计。 2.原墙面清理干净,挂美巢界面剂,素灰拉毛,水泥砂浆实贴. 3. 钻牌32.5#水泥。沙浆比例约1:1. |
| 2 | 铺地砖 | 平米 | 4.27 | ￥44.00 | ￥187.88 | 1.原地面清扫干净,凿毛处理,水泥浆基底.不包括特殊基层处理. 2.水泥沙浆需加美巢界面剂,(钻石牌)32.5#水泥. |
| 3 | 包管子 | 根 | 1 | ￥400.00 | ￥400.00 | 红砖砌筑，外面水泥抹灰。 |
| 4 | 铝扣板吊顶 | 平米 | 4.27 | ￥200.00 | ￥854.00 | 国产0.8mm铝扣板 |
|  |  |  |  | 小计: | ￥2,473.88 |  |
| 8.厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面贴砖 | 平米 | 22.7 | ￥48.00 | ￥1,089.60 | 1.原地面清扫干净,凿毛处理,水泥浆基底.不包括特殊基层处理. 2.水泥沙浆需加美巢界面剂,(钻石牌)32.5#水泥. |
| 2 | 地面铺砖 | 平米 | 4.78 | ￥44.00 | ￥210.32 | 1.原地面清扫干净,凿毛处理,水泥浆基底.不包括特殊基层处理. 2.水泥沙浆需加美巢界面剂,(钻石牌)32.5#水泥. |
| 3 | 改门洞 | 项 | 1 | ￥160.00 | ￥160.00 |  |
| 4 | 铝扣板吊顶 | 平米 | 4.78 | ￥200.00 | ￥956.00 | 国产0.8mm铝扣板 |
|  |  |  |  | 小计: | ￥2,415.92 |  |
| 9.其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯具安装 | 项 | 1 | ￥520.00 | ￥520.00 | 清工，安装客户提供的所有灯具，开关面板及排气扇。 |
| 2 | 洁具安装 | 间 | 1 | ￥520.00 | ￥520.00 | 清工，安装客户提供的所有洁具及五金配件。 |
| 3 | 垃圾清运 | 项 | 1 | ￥480.00 | ￥480.00 | 人工．（搬运至小区物业指定堆放地点） |
|  |  |  |  | 小计: | ￥1,520.00 |  |
| 合计 | ￥24,391.88 |  | 贰万肆仟叁佰玖拾壹元捌角捌分 |  |  |  |
| 1、尊敬的客户，为了维护你的利益，请不要接受任何的口头承诺,一切以书面为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、实际发生的项目若如报价不相符时，一切以实际为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、水路改造60元/米(金德牌ppr热熔管)。电路改造（暗）45元/米（开槽为暗线），（明）30元/米（不开槽为明线）。（昆仑2.5平方铜芯线，空调为4平方铜芯线）。防水80元/平米（东方雨虹牌聚胺脂防水涂料）。以上均为按实际发生量计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、以上报价不含物业收取装修压金、装饰公司装修管理费及物业垃圾处理费由客户自理。如因我公司人员的违归施工所造成的损失由本公司承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 5、墙面如加贴的确良布处理，每平米另加10元。 |  |  |  |  |  |  |
| 6、计算乳胶漆（墙砖）面积时，门窗按面积的50%计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 7、增减项费用同二期款一同 结算。 |  |  |  |  |  |  |
| 8、本报价不含墙砖、地砖、灯具、洁具、五金件、面板、开关、插座、大理石台面、地板、玻璃、合金推拉门、家具、电器、背景墙屏风等。 |  |  |  |  |  |  |
| 9、本报价不含税金，如需开正规发票另加5%的税金。 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方签字：; 乙方签字：. 年 月 日; 年 月 日. |