监视卡使用说明

1. 系统登录

系统安装完成后，会在桌面生成〈AOP DVR 监控系统〉图标，请双击运行。或选择 开始-〉所有程序-〉AOP DVR 数字监控系统-〉AOP DVR 数字监控系统 运行程序。

首次运行时，系统会弹出显示模式测试对话框，用户可根据本机的显卡使用情况进行设置，或逐个测试，选择综合性能最优显示方式。设定之后，系统将默认工作在此显示模式下。如有必要，用户也可在〈系统参数设置〉页面中进行修改。

系统每次运行会弹出用户登录窗口，系统默认用户名和密码均为admin（小写），正确输入用户信息后，点击确定即完成登录操作，进入监控程序主界面。用户也可直接在〈系统参数设置〉页面设置默认登录用户名和密码，以跳过该登录操作。

2 .设置

2.1参数设置  单击界面右方“参数设置”按钮进入设置操作。

2.1.1系统参数设置　单击“系统参数设置”标签进入

2.1.1.1用户管理

*系统已内建一名为admin（小写）的超级用户，具有最高管理权限。使用者可根据需要修改用户名、密码，但不能删除和修改其超级用户的管理属性。

*添加用户：管理员可根据需要添加新用户，点击“添加用户”按钮进入〈添加用户〉设置页面，输入用户信息并分配好适当的操作权限后选择确定退出。用户操作权限包括：“用户管理”权限、“系统参数设置”权限、“云台控制”权限、“手动录像”权限、“历史查询”权限、“数据备份”权限、“文件回放”权限、“视频浏览”权限和“远程监控”权限。管理员可通过远程监控通道的合理选择以决定用户远程登陆（包括IE登录和客户端登陆）所能浏览的通道数量和具体配置。另外，需特别说明的是，“视频浏览”权限为用户最低操作权限，每个系统用户都必须拥有此权限才能正常工作，所以系统默认以灰色表示，且不可更改。

*修改用户：修改用户信息，重新分配操作权限，操作方法同上。

*删除用户：删除系统用户信息。超级用户具最高管理权限，不能被其他任何用户删除。

注：以上操作均要求当前登录用户具有“用户管理”权限才能进行。

2.1.1.2快照目录/录像目录

*快照目录：设定系统快照文件的存放路径，需输入包括盘符在内的全路径，默认快照目录为C:\AOPSNAP。

*录像目录：系统默认录像目录为AOPDVR,用户可根据需要进行修改。设定时仅需输入目录名称，系统会结合当前录像磁盘自动创建相应目录。如：当前录像磁盘为D盘，在默认条件下，系统会自动创建D:\AOPDVR目录，并将录像文件保存到该目录。

2.1.1.3显示模式设置

与首次登录时〈显示模式测试对话框〉中模式选择相同，以提供用户重新设置显示模式的方法。

2.1.1.4磁盘管理

用户可根据需要指定录像磁盘并调整其优先次序，操作方法为：在目标磁盘处单击左键选定磁盘，单击右键取消选择；按住左键的同时上下拖动鼠标可调整录像磁盘优先次序。

磁盘保留空间：磁盘保留一定的空间是为确保程序运行的需要，建议保留空间不低于200M。

文件覆盖策略：当所有磁盘空间均已录满视频文件时，系统的默认处理方式。用户可选择在此时停止所有录像或按照时间顺序删除最早的录像文件。系统默认处理方式为删除最早的10个录像文件，以腾出空间继续录像。

2.1.1.5系统设置

*用户可在此处预设自动登录Windows的用户信息（用户名/密码）以及自动登录监控系统的用户信息（用户名/密码）。启用后，程序将使用对应的用户信息登录Windows和监控系统，从而跳过登录界面，实现无人值守的自动启动。该设置将在下次启动时生效。

*自动翻页：方便用户在多通道监控时进行分组轮视，轮视时间以秒为单位可调。

*开启通道定序功能：该功能开启时，用户可在主界面中采用鼠标拖放的方式来重新定义通道次序，以打破以前对硬件定义的通道次序的依赖。该通道次序也将作为其他模块进行通道选择的标准，请在首次使用时设置好合理的通道次序，系统运行过程中最好保持不变。

参数设置完成后单击“应用”保存设置，单击“确定”返回主界面。

2.2媒体参数设置

单击标签“媒体参数设置”进入设置页面

2.2.1预览参数设置

用户可单独对每个通道的预览效果进行设置，可设置的参数包括亮度、色度、对比度、饱和度，用户可通过对这些参数的调节获得满意的图像效果，点击〈默认〉可恢复到系统默认设置。

预览帧率：在一些对画面流畅性要求不是很高的场合，用户可采用调节预览帧率的方式，来合理分配系统资源，达到最佳录像效果。帧率设置分为3个档次：普通-连贯-流畅，从左到右画面流畅性逐步提高。

2.2.2录像参数设置

2.2.2.1 定时录像参数设置：本系统以周为单位进行定时录像任务的调度，用户可根据需要设定录像时间。设定方法：

*录像时段设定：在需设定的日期前面“√”选，设定好录像起止时间后，选择单选钮“选取”，单击“应用”即设定成功。用户可重复此步骤完成其他录像时段的设定。选取后，时间条上用户所选择时段呈现为蓝色。

*录像时段的取消：基本步骤同录像时段设定，在设定好取消时段和相应日期后，选择单选钮“取消”，单击“应用”即可完成操作。用户也可采用将时段设定为00:00:00-23:59:59的方法进行整体取消，操作完成后再重新设定新的录像时段。取消后蓝色时间带消失。

*启用定时录像：控制定时录像任务的开启/关闭。“√”选该项即可按照用户设置时段进行定时录像。

2.2.2.2 压缩参数设置

位率控制：CBR/VBR，即我们通常所说的恒定码流（CBR）和恒定质量(VBR)压缩模式，CBR模式下码流基本为常数，可以帮助我们很好地估计录像所需磁盘空间，而VBR模式则采用恒定质量的方法，将更多的码流分配给运动图像，以提高运动视频的压缩效果。

压缩位率：以M/小时为单位，更多的位率分配可以换取更好的录像效果，用户可根据需要进行选择。

运动预测：P、B帧压缩参数，通过合理选择可适当提高录像质量，降低磁盘占用，但同时也可能消耗更多CPU资源，请谨慎选择。推荐默认值为2。

I帧周期：关键帧使用频率，合理选用可以降低磁盘使用空间，提高录像质量。系统默认值为50。

捕获帧率：设置同预览帧率，系统默认为〈连贯〉

切换周期：录像文件打包时间间隔，通常为40-90分钟。

录像质量：系统将录像质量分为4个级别，由低到高质量逐级提升，该参数直接影响录像效果，但需根据用户机器配置情况和通道数量进行选择，首次使用时，系统会进行自动配置，请小心选择。

建议：一般用户可直接使用系统默认设置值进行工作。

*高级操作：用户也可通过“组选”方式对采集通道进行批量设置。

设定方法为：在单通道选择模式（默认模式）下，设置好相应录像参数、预览参数以及通用属性后，点击“组选”按钮进入批量设置模式，此时通道画面呈现为深蓝色，用户可通过逐一选取，或按住左键拉动鼠标的方式批量选取通道。点击“应用”，将所选参数设置到选择通道。

提示：用鼠标进行批量选取时，起点请选择在通道按钮之间的空白处，按住鼠标右键拉动鼠标可取消通道选择。

2.3 运动侦测设置

单击标签＂运动侦测设置＂进入设置页面

2.3.1检测区域设置

本系统可根据用户需求按区域设置不同的灵敏检测因子，同一通道可创建多个不同检测区域，设定不同的灵敏值。具体设定方法：

*在需设置的视频侦测区域的起点按住鼠标左键并拖动鼠标以确定检测区域，选定后系统会弹出对话框提示用户输入灵敏度值，数值越大灵敏度越低，反之，越小越灵敏。系统默认值为10，按住右键拖动鼠标可取消对该区域的运动侦测设定。

*视觉跟踪：当运动检测功能开启，系统检测到有物体运动时，如此功能启用，在预览状态下系统会用小红点标示出运动区域，方便用户监视。

*定时运动检测：用于设置自动运动侦测的开启/停止时间段。设置方法请参照2.2.2.1定时录像设置。

*如需进行批量设置，请选择〈组选〉功能，设置方法请参照2.2的高级操作部分。

2.4云台参数设置

设置云台参数过程中，请首先确认设备所使用的正确协议，配套波特率，以及所使用的串口号，云台解码器地址。确认以上信息之后就可以进行设置了。

对支持巡航功能的云台协议，用户可通过＂云台调试＂将云台调整到一个期望状态，后利用巡航设置中的〈添加〉功能将其加入为预置点，重复此操作以设定巡航线路。同时，用户也可利用系统提供的〈上移〉〈下移〉功能调整预置点的先后次序，方便对重点设置点的监控。

提示：有些支持巡航的云台协议不提供预置点的调整功能，此时〈上移〉〈下移〉按钮呈现为灰色，巡航次序同预置点编号次序。

2.5报警参数设置

包括邮件报警参数和短信报警参数设置，设置完成后，可以在媒体参数设置和运动侦测设置中启用该功能，触发条件包括视频丢失、物体运动、IO报警等。

- 手动录像

系统将录像优先级别分为4级，由高到低依次为手动录像、IO报警录像、运动侦测录像、定时录像。在主界面左下方的通道状态按钮上，以着色变化的形式反映当前的通道工作状态。

浅蓝　　　　       通道正常工作

浅蓝－绿色交替　　 手动录像

浅蓝－金黄色交替　 运动侦测录像

浅蓝－深蓝交替　   定时录像

*手动录像的通道按钮为开关式按钮，点击需录像的通道从蓝色变为绿色时开启该通道人工录像，再次点击将关闭该通道人工录像。

*也可采用全开、全关方式控制所有通道的手动录像。

- 运动侦测

此处为手动运动侦测，（自动运动侦测见2.3）

操作方法同手动录像。

*跟踪：当手动侦测开启后，系统检测到用户设置区域有物体运动时，会在相应的运动区域以小红点进行标示，当然，用户也可手动关闭此功能。

*

- 色彩调节

在选定通道后对该通道画面色彩可进行调节并保存。也可参见操作：参数设置-媒体参数设置的预览设置项说明。

6．云台操作

该操作作用于当前活动通道（红色方框标示的部分），在用户还没有设置好该通道的云台协议前，该区域功能按钮为禁止态，只有当用户设置好相应的云台参数之后，该组按钮才呈现为使能状态，并按照用户要求动作。

*巡航：开启/关闭巡航功能。仅对支持巡航的云台协议有效，详见云台参数设置中巡航设置部分。

7．功能区

7.1系统锁定

进入“系统锁定”状态后，系统将屏蔽所有的用户输入操作，只有输入用户名/密码进行系统解锁后方可恢复到正常操作状态。

7.2辅助功能

7.2.1历史查询

系统提供按用户名和时间段两种方法进行历史查询，历史记录包括用户的所有操作记录和各种系统事件，点击〈删除〉按钮可删除查询列表中显示的记录。

7.2.2网络状态

7.2.2.1 网络状态：连接列表中列出了所有登入本机的远程客户的连接信息，管理员可选择手动删除已有连接。

7.2.2.2 网络参数设置：

*服务器端口：默认为7000，远程用户连接时需输入此端口值，如有多台主机，推荐选择端口以256为间隔，如7000，7256，等等。

*广域网带宽：广域网上行带宽，如不清楚可向接入服务提供商咨询，也可使用经验值（建议稍大一点）进行设置，默认值为650K bps。

*Web控制端口：本系统支持用户通过IE方式远程浏览画面，通常IE控制端口选择为80，此时远程客户仅需输入主机IP即可访问，如要更改此设置，远程用户访问主机时需作相应变动。例如：本机IP为218.88.127.98，现将端口改为8080，则远程用户须使用如下地址对本机进行访问：http：//218.88.127.98：8080。

*IP禁止呼入：本系统可对某些固定IP进行禁止呼入操作，设置时支持通配符操作，通配符为“*”。

提示：对网络参数的修改需等到下次系统启动时生效，建议用户改变这些参数后立刻重启系统。

7.2.3图片浏览

“图片浏览”以用户设置的快照目录为默认路径，点击进入“图片浏览”后，用户即可浏览快照图片，并对其进行各种操作，包括放大、缩小、全屏显示、幻灯片播放等。用户也可选择其他目录以观看存放于本机的其他图片，系统支持的图片格式包括jpg、bmp、gif等。

7.2.4数据备份

系统提供“媒体数据备份”功能，单击进入数据备份页面后，即可进行备份操作。操作步骤如下：

*确定备份通道、时间范围及录像类型,

单击“搜索”按钮, 列表中即会出现符合条件的所有文件，双击其中任一文件可在预览窗口进行播放，通过单击、全选、反选功能选定需备份文件。

*在目标路径中选取目标盘及文件目录，单击“文件备份”  按钮,即可完成备份操作。

*删除键可对各备份文件进行删除操作。

提示：源文件搜索中对备份通道、时间范围及录像类型的“√”选，表示对该项进行范围限制，反之表示无限制。例如：在“备份通道”前面进行“√”选，表示用户对备份通道进行限制，此时需用户确定相应的备份通道；如不“√”选则表示查找所有通道。

7.2.5电子地图

用以建立监控网络各摄像头分布的直观平面图。

*新建：建立新的电子地图，系统默认会提示要求选择地图背景。

*背景：选取用户制作的监控区域平面图或照片文件。

*操作方法：按住鼠标左键拖动顶部有通道号的摄像头到平面图相应位置即可。点击“关闭”键，弹出保存电子地图文件对话框，确认地图名称后按“确定”键，即完成操作。

7.3录像回放

单击后进入录像回放界面

7.3.1选定回放日期、时间

根据用户需要选定回放的具体日期和时段后，系统会自动查找符合条件的录像文件，并以图形方式显示在下方的时间条内。其中：

蓝色条：表示手工录像文件

红色条：表示报警录像文件

绿色条：表示定时录像文件

此时，可使用播放、暂停、停止等功能进行各种控制操作。

文件列表区将显示活动窗口对应通道符合条件的录像文件列表，单击文件项，系统会将该通道的播放时间定位到文件的起始位置，如此时系统处于播放状态，该通道将从此时间点向后依次播放。

高级回放操作1:

系统设置了两种工作模式：单通道播放模式和成组播放模式。

成组播放模式：系统默认工作在成组播放模式下，此时的所有控制操作均作用于所有通道，用户可通过在时间条中单击鼠标左键的方法来设定所有通道的播放时间，也可单击鼠标右键设定当前活动通道的播放时间，以实现不同需求的播放控制。

单通道播放模式：区别于成组播放模式，单通道模式下，所有控制操作均作用于当前活动通道，操作过程中，其他通道将不受影响。点击“通道选择”按键，在弹出式菜单中选择“清除”即可进入单通道播放模式。此时，时间条前面的所有通道序号颜色将由红变暗。（如需回到成组播放模式，重复上述步骤，在弹出式菜单中选择“所有”即可）

该模式下的操作方法为：

- 单击需播放的通道画面，使之成为活动窗口，使用鼠标左键在时间条中设定通道播放时间。（或在右边的录像文件列表框中选择文件，设定播放操作的起始时间）

- 使用播放控制按钮进行各种播放操作。

3. 如需对其他通道进行操作，可重复上述步骤。

提示：此时的各种操作仅对当前活动通道有效，如需停止播放，则必须将通道设为活动状态方可实现。操作方法遵循上述1-2-3原则。

高级回放操作2:绑定播放

为提高使用灵活性，本系统提供通道-画面邦定功能，系统默认邦定原则为1通道邦定输出到1号显示窗口，2到2，n-n，即按序号实现顺序邦定，用户也可按照自身要求重新确定此邦定次序，以进行关联通道录像对比。具体操作方法如下：

- 取消系统默认邦定。在默认条件下，系统已经实现所有通道和显示窗口的邦定，要取消这种邦定，用户仅需在在界面右上角的通道按钮处进行点击，使之由金黄色变为绿色即可，重复该操作，直到所有通道均取消邦定。

- 重新邦定。先确定邦定输出的视频窗口，使之成为活动窗口，选择界面右上角的通道按钮，即实现该窗口和选择通道之间的重新邦定，此时，通道按钮颜色由绿色再次变为金黄色，所有该通道的视频输出将被重定向到指定的邦定窗口。

- 重复步骤2实现所有通道-窗口的用户邦定。

- 系统将自动保存此邦定策略，直到用户重新进行新的邦定。

7.4报警（暂缺）

7.5电子地图

*单击进入电子地图

*单击地图上用户需观测的摄像头图标,即可直接浏览该监控点的单通道画面。

*双击画面返回电子地图。

*点击右上方的退出按钮退出地图浏览模式。

7.6图片快照

对实时监控的有价值画面快速拍照保存的快捷操作

*系统默认对活动通道进行快照操作，快照前请确认该通道已处于活动状态。

* 快照文件保存在用户设置的快照目录中(参见2.1.1系统参数设置)

*浏览快照，见7.2.3

7.7音频开关

开启／关闭音频输出(只对支持音频采集功能的7134型采集卡有效)

7.8画面分割

设定监控画面的布局 。