| BIOS（basic input output system 即基本输入输出系统）设置程序是被固化到计算机主板上的ROM芯片中的一组程序，其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。BIOS设置程序是储存在BIOS芯片中的，只有在开机时才可以进行设置。CMOS主要用于存储BIOS设置程序所设置的参数与数据，而BIOS设置程序主要对技巧的基本输入输出系统进行管理和设置，是系统运行在最好状态下，使用BIOS设置程序还可以排除系统故障或者诊断系统问题。 在我们计算机上使用的BIOS程序根据制造厂商的不同分为：AWARD BIOS程序、AMI BIOS程序、PHOENIX BIOS程序以及其它的免跳线BIOS程序和品牌机特有的BIOS程序，如IBM等等。 目前主板BIOS有三大类型，即AWARD AMI和PHOENIX三种。不过，PHOENIX已经合并了AWARD，因此在台式机主板方面，其虽然标有AWARD-PHOENIX，其实际还是AWARD的BIOS的. Phoenix BIOS 多用于高档的586原装品牌机和笔记本电脑上，其画面简洁， 便于操作。 AWARD BIOS程序图解教程 一、进入AWARD BIOS设置和基本选项 开启计算机或重新启动计算机后，在屏幕显示“Waiting……”时，按下“Del”键就可以进入CMOS的设置界面（图 1）。要注意的是，如果按得太晚，计算机将会启动系统，这时只有重新启动计算机了。大家可在开机后立刻按住Delete键直到进入CMOS。进入后，你可以用方向键移动光标选择CMOS设置界面上的选项，然后按Enter进入副选单，用ESC键来返回父菜单，用PAGE UP和PAGE DOWN键来选择具体选项，F10键保留并退出BIOS设置。 |  |
| --- | --- |
| 图 1 |  |
| STANDARD CMOS SETUP（标准CMOS设定） 用来设定日期、时间、软硬盘规格、工作类型以及显示器类型 BIOS FEATURES SETUP(BIOS功能设定) 用来设定BIOS的特殊功能例如病毒警告、开机磁盘优先程序等等 CHIPSET FEATURES SETUP（芯片组特性设定） 用来设定CPU工作相关参数 POWER MANAGEMENT SETUP（省电功能设定） 用来设定CPU、硬盘、显示器等等设备的省电功能 PNP/PCI CONFIGURATION（即插即用设备与PCI组态设定） 用来设置ISA以及其它即插即用设备的中断以及其它差数 LOAD BIOS DEFAULTS（载入BIOS预设值） 此选项用来载入BIOS初始设置值 | LOAD OPRIMUM SETTINGS（载入主板BIOS出厂设置） 这是BIOS的最基本设置，用来确定故障范围 INTEGRATED PERIPHERALS（内建整合设备周边设定） 主板整合设备设定 SUPERVISOR PASSWORD（管理者密码） 计算机管理员设置进入BIOS修改设置密码 USER PASSWORD（用户密码） 设置开机密码 IDE HDD AUTO DETECTION（自动检测IDE硬盘类型） 用来自动检测硬盘容量、类型 SAVE&EXIT SETUP（储存并退出设置） 保存已经更改的设置并退出BIOS设置 EXIT WITHOUT SAVE（沿用原有设置并退出BIOS设置） 不保存已经修改的设置，并退出设置 |
| 图 2 |  |
| STANDARD CMOS SETUP（标准CMOS设定）图2 标准CMOS设定中包括了DATE和TIME设定，您可以在这里设定自己计算机上的时间和日期。 下面是硬盘情况设置，列表中存在PRIMARY MASTER 第一组IDE主设备；PRIMARY SLAVE 第一组IDE从设备；SECONDARY MASTER 第二组IDE主设备；SECONDARY SLAVE 第二组IDE从设备。这里的IDE设备包括了IDE硬盘和IDE光驱，第一、第二组设备是指主板上的第一、第二根IDE数据线，一般来说靠近芯片的是第一组IDE设备，而主设备、从设备是指在一条IDE数据线上接的两个设备，大家知道每根数据线上可以接两个不同的设备，主、从设备可以通过硬盘或者光驱的后部跳线来调整。 后面是IDE设备的类型和硬件参数，TYPE用来说明硬盘设备的类型，我们可以选择AUTO、USER、NONE的工作模式，AUTO是由系统自己检测硬盘类型，在系统中存储了1－45类硬盘参数，在使用该设置值时不必再设置其它参数；如果我们使用的硬盘是预定义以外的，那么就应该设置硬盘类型为USER，然后输入硬盘的实际参数（这些参数一般在硬盘的表面标签上）；如果没有安装IDE设备，我们可以选择NONE参数，这样可以加快系统的启动速度，在一些特殊操作中，我们也可以通过这样来屏蔽系统对某些硬盘的自动检查。 SIZE 表示硬盘的容量；CYLS 硬盘的柱面数；HEAD硬盘的磁头数；PRECOMP写预补偿值；LANDZ着陆区，即磁头起停扇区。最后的MODE是硬件的工作模式，我们可以选择的工作模式有：NORMAL普通模式、LBA逻辑块地址模式、LARGE大硬盘模式、AUTO自动选择模式。NORMAL模式是原有的IDE方式，在此方式下访问硬盘BIOS和IDE控制器对参数部作任何转换，支持的最大容量为528MB。LBA模式所管理的最大硬盘容量为8.4GB，LARGE模式支持的最大容量为1GB。AUTO模式是由系统自动选择硬盘的工作模式。 图2中其它部分是DRIVE A和DRIVE B软驱设置，如果没有B驱动器，那么就NONE驱动器B设置。我们可以在这里选择我们的软驱类型，当然了绝大部分情况中我们不必修改这个设置。 VIDEO 设置是用来设置显示器工作模式的，也就是EGA/VGA工作模式。 HALT ON 这是错误停止设定，ALL ERRORS BIOS：检测到任何错误时将停机；NO ERRORS：当BIOS检测到任何非严重错误时，系统都不停机；ALL BUT KEYBOARD：除了键盘以外的错误，系统检测到任何错误都将停机；ALL BUT DISKETTE：除了磁盘驱动器的错误，系统检测到任何错误都将停机；ALL BUT DISK/KEY：除了磁盘驱动器和键盘外的错误，系统检测到任何错误都将停机。这里是用来设置系统自检遇到错误的停机模式，如果发生以上错误，那么系统将会停止启动，并给出错误提示。 我们可以注意到图 2 右下方还有系统内存的参数：BASE MEMORY：基本内存；extended 扩展内存；other 其它内存；total MEMORY 全部内存。 |  |

BIOS FEATURES SETUP(BIOS功能设定)图3 ENABLED是开启，DISABLED是禁用，使用PAGE UP和PAGE DOWN可以在这两者之间切换。 CPU INTERNAL CORE SPEED：CPU 当前的运行速度； VIRUS WARNING：病毒警告； CPU INTERNAL CACHE/EXTERNAL CACHE（CPU内、外快速存取）； CPU L2 GACHE ECC CHECKING （CPU L2『第二级缓存』快速存取记忆体错误检查修正）； QUICK POWER ON SELF TEST（快速开机自我检测）此选项可以调整某些计算机自检时检测内存容量三次的自检步骤； CPU UPDATE DATA（CPU更新资料功能）； BOOT FROM LAN FIRST（网络开机功能）此选项可以远程唤醒计算机。 BOOT SEQUENCE（开机优先顺序）这是我们常常调整的功能，通常我们使用的顺序是：A、C、SCSI,CDROM，如果您需要从光盘启动，那么可以调整为ONLY CDROM ，正常运行最好调整由C盘启动. BIOS FALSH PROTECTION（BIOS写入保护）； PROCESSOR SERIAL NUMBER（系统自动检测奔腾3处理器）； SWAP FLOPPY DRIVE（交换软驱盘符）； VGA BOOT FROM（开机显示选择）； BOOT UP FLOPPY SEEK（开机时是否自动检测软驱）； BOOT UP NUMLOCK STATUS（开机时小键盘区情况设定）； TYPEMATIC RATE SETTING（键盘重复速率设定）； TYPEMATIC RATE(CHARS/SEC，字节/秒)； TYPEMATIC DELAY（设定首次延迟时间） SECURITY OPTION（检测密码方式）如设定为SETUP,则每次打开机器时屏幕均会提示输入口令(普通用户口令或超级用户口令,普通用户无权修改BIOS设置),不知道口令则无法使用机器;如设定为SYSTEM则只有在用户想进入BIOS设置时才提示用户输入超级用户口令。 Memory Parity Check:如果机器上配置的内存条不带奇偶校验功能,则该项一定要设为Disable,目前除了服务器外大部分微机(包括品牌机)的内存均不带奇偶校验.

图 3

PCI/VGA PALETTE SNOOP（颜色校正）； ASSIGN IRQ FOR VGA（分配IRQ给VGA）IRQ即系统中断地址。 OS SELECT FOR DRAM>64MB（设定OS2使用内存容量）如果正在使用OS/2系统并且系统内存大于64MB,则该项应为Enable,否则高于64MB的内存无法使用,一般情况下为Disable.； HDD S.M.A.R.T. capability（硬盘自我检测）此选项可以用来自动检测硬盘的工作性能，如果硬盘即将损坏，那么硬盘自我检测程序会发出警报。 REPORT NO FDD FOR WIN95（分配IRQ6给FDD）FDD就是软驱。 VIDEO BIOS SHADOW（使用VGA BIOS SHADOW）用来提升系统显示速度，一般都选择开启。C8000-CBFFFF Shadow:该块区域主要来映射扩展卡(网卡,解压卡等)上的ROM内容,将其放在主机RAM中运行,以提高速度。

图 4

最新 AMI Bios 设置全程图解. 花了几个星期的时间终于把这个文章完全写玩了，呵呵。于是迫不及待的传上来！文章很长，看上去有一点累，但是我也是为了所有的读者都能看懂，而且尽量讲的详细一些，（想必这应该是国内目前最完善的Bios教程吧！）希望对你有一点用！ 对于一个热衷于电脑的用户来说，最大的乐趣就是发觉计算机的潜能，了解计算机的一些技术，计算机的Bios设置对于很多初用电脑人的来说很是深奥，甚至一些计算机的老用户还不了解Bios，因为计算机Bios涉及了很多计算机内部硬件和性能差数设置，对于一般不懂电脑的人来说有一定的危险性，加之一般Bios里面都是英文，这个对于英语好的人来说没有问题，但是这毕竟是中国，还有很多人对英语并不是很懂，所以很多人不敢轻易涉足！为了把大家的这些疑惑解决，我利用空闲时间把Bios的设置用图文解释给大家看看，希望能给一部分人一些帮助！但是因为个人知识有限，所以可能其中有一些遗漏或者不正确的解释，请大家一起来探讨指正！谢谢各位的支持！ 我找了两种Bios的计算机分别是：华硕的AMI BIOS和升技的AWARD BIOS，这也是目前两种主流的Bios，及算是不同品牌的主板，他们的Bios也是与这两种Bios的功能和设置大同小异，但是一般不同的主板及算是同一品牌的不同型号的主板，他们的Bios又还是有区别的，所以一般不同型号主板的Bios不能通用! 先以华硕的AMI Bios为例，介绍一下AMI Bios的设置： 开启计算机或重新启动计算机后，在屏幕显示如下时，按下“Del”键就可以进入Bios的设置界面 要注意的是，如果按得太晚，计算机将会启动系统，这时只有重新启动计算机了。大家可在开机后立刻按住Delete键直到进入Bios。有些品牌机是按F1进入Bios设置的，这里请大家注意！ 进入后，你可以用方向键移动光标选择Bios设置界面上的选项，然后按Enter进入子菜单，用ESC键来返回主单，用PAGE UP和PAGE DOWN键或上下( ↑↓ )方向键来选择具体选项回车键确认选择，F10键保留并退出Bios设置。 接下来就正式进入Bios的设置了！ 首先我们会看到（如图2） 一．Main(标准设定) 此菜单可对基本的系统配置进行设定。如时间，日期等 图2 其中 Primary/Secondary IDE Master/Slave 是从主IDE装置。 如果你的主板支持SATA接口就会有Third/Fourth IDE Mastert或者更多，他们分别管理例电脑里面各个IDE驱动装置的，如硬盘，光驱等等！因为各个主板的设置不同，所以在此就不详细解说这里的设置了，但是这些一般不用用户自己去设置，一般用默认的就可以，如果有特殊要求，建议用户自己对照说明书的说明进行设置，或者在论坛里单独提问！ System Information 这是显示系统基本硬件信息的，没有什么好讲（如图3） 图3 基本设置了解后就进入高级设置了！ 二．Advanced（进阶设置）如图4： 图4 这里就是Bios的核心设置了,新手一定要小心的设置，因为其直接关系系统的稳定和硬件的安全，千万不可以盲目乱设！ 1.大家先看到的是“JumperFree Configuration”（不同品牌的主板有可能不同，也可能没有）再这里可以设置CPU的一些参数，对于喜欢超频的朋友来说这里就是主攻地！(如图) 大家可以看到有一个“AI Overclock Tumer”的选项，其中有一些选项，如上图，其中又以“Manual”为关键，选择后会看到如下图： 对于CPU超频爱好者这些东西应该了如指掌，CPU的外频设置（CPU External Frequency）是超频的关键之一，CPU的主频（即我们平时所说的P4 3.0G等等之内的频率）是由外频和倍频相乘所得的值，比如一颗3.0G的CPU在外频为200的时候他的倍频就是15,(200MHz*15＝3000MHz)。 外频一般可以设定的范围为100MHz到400MHz，但是能真正上300的CPU都不多，所以不要盲目的设置高外频，一般设定的范围约为100－250左右，用户在设定中要有耐心的一点点加高，最好是以1MHz为步进，一点点加，以防一次性加到过高而导致系统无法正常使用甚至CPU损坏！ 内存频率设定（DRAM Frequency） 使用此项设定所安装内存的时钟，设定选项为： 200MHz, 266MHz,333MHz, 400MHz, Auto。 AGP/PCI设备频率设定（AGP/PCI Frequency），本项目可以修改AGP/PCI设备的运行频率频率，以获得更快的系统性能或者超频性能，设定值有：[Auto]，[66.66/33.33],[72.73/36.36]。但是请用户适当设置，如果设置不当可能导致AGP/PCI设备不能正常使用！ 电压设置就不用多讲呢，就是设置设备的工作电压，建议一般用户不要轻易修改，以防导致设备因为电压不正确而损坏！即算用户要修改也一定不能盲目的修改，以步进的方式一点点加压，最高值最好不要超过±0.3V。 2. CPU Configuration （CPU设定）本项目可以让你知道CPU的各项指数和更改CPU的相关设定。 这里可以了解CPU的各种信息，因为这是华硕最新的Bios程序，所以其增加了一些对新CPU的信息，比如有三级缓存显示，还有增加了对Intel64位CPU的增强型选项！但是这些项目对于一般的CPU没有什么意义！这里的选项一些基本上不用更改，但是，这里最有意义的选项就是最后一个Hyper Threading Technology选项了，这是开启P4 CPU超线程的开关，用P4超线程CPU的用户应该知道有些程序并不能完好的支持超线程技术，甚至有时导致死机，比如用WinXP SP1的IE上网的P4超线程用户就有频繁死机的CPU占用率为100％的情况，这就是因为其不能完全支持超线程技术（但是只要更新到SP2或者更新升级系统就没有此问题了）这时我们就可以关闭CPU的超线程技术，只要把其值设为Disabled就可以了！但是这样就不能完全发挥P4超线程CPU的性能了！ 3. Chipset（高级芯片组特征设置）使用此菜单可以修改芯片组寄存器的值，优化系统的性能表现。 Configure SDRAM Timing by 设置决定SDRAM 的时钟设置是否由读取内存模组上的SPD (SerialPresence Detect) EEPROM 内容决定。设置为Enabled将根据SPD自动设置其中的项目，如果你把其选项选择未为Disabled，则会出现以下项目： SDRAM CAS# Latency, DRAM RAS＃ Precharge, DRAM RAS＃ to CAS Delay,DRAM precharge Delay和DRAM Burst Length。如果您对芯片组不熟悉请不要修改这些设定。 SDRAM CAS# Latency（SDRAM CAS#延迟） 项控制在SDRAM接受并开始读指令后的延迟时间(在时钟周期内) 的。设定值为：2, 2.5, 3.0 (clocks)。值越小则性能越强！但是稳定性相对下降！ DRAM RAS＃ Precharge（Precharge命令延时） 本项目控制当SDREM送出Precharge命令后，多少时间内不再送出命令。设定值有：4，3，2(clocks) RAS to CAS Delay（RAS至CAS的延迟） 当DRAM 刷新后，所有的行列都要分离寻址。此项设定允许您决定从RAS (行地址滤波) 转换到CAS (列地址滤波)的延迟时间。更小的时钟周期会使DRAM有更快的性能表现。设定值有：4，3，2(clocks) DRAM precharge Delay（脉冲周期） 这个设置是用来控制提供给SDRAM参数使用的SDRAM时钟周期！设定值有：8，7，6，5，(clocks) SDRAM Burst Length（SDRAM爆发存取长度） 此设置允许你设置DRAM爆发存取长度的大小。爆发特征是DRAM在获得第一个地址后自己预测下一个存取内存位置的技术。使用此特性，你必须要定义爆发长度，也就是开始地址爆发脉冲的实际长度。同时允许内部地址计数器能正确的产生下一个地址位置。尺寸越大内存越快。设定值： 4，8(clocks)。 AGP Aperture Size (AGP内存分配) 此项用来控制有多少系统内存可分配给AGP卡显示使用。孔径是用于图形内存地址空间一部分PCI内存地址范围。进入孔径范围内的主时钟周期会不经过翻译直接传递给AGP。设定值为：4MB，8MB，16MB，32MB，64MB，128MB，和256 MB。 4.OnBoard Devices Configuration（集成设备设定） 这里是管理各种主板集成硬件设施的一些选项，用户基本上不用更改其设置！所以在此不再赘叙！如需改动，请查看主板说明书！ 5．PCI Pnp（即插即用设备设置） 这里是设置即插即用和PCI的高级设定项目，一般用户不需要改动任何项目，都保持默认就可以了。在进行本设置设定时，不正确的数值将导致系统损坏！ 6.USB Configuration（USB装置设置） USB端口装置设定，大家一看就明白，无须多讲！只是那个传输模式里面有个FullSpeed和HiSpeed，如果大家是USB2.0的就把它设置成HiSpeed，FullSpeed是模拟高速传输，没有HiSpeed的快！ 三．Power（电源管理设置）如图： 前面四个没有什么好讲，因为主板品牌不同，所以可能有些用户没有上面的选项，主要有APM Configuration（高级电源设置）和Hardware Monitor（系统监控）两个选项。 1. APM Configuration（高级电源设置） 2．Hardware Monitor（系统监控） 四．Boot（启动设备设置） 本选单是更改系统系统启动装置和相关设置的，再Bios中较为重要。 1. Boot Device Priority（启动装置顺序） 本项目是设置开机时系统启动存储器的顺序，比如大家在安装操作系统时要从光驱启动，就必须把1st Device Priority设置成为你的光驱，图上设置的是硬盘，所以当系统开机时第一个启动的是硬盘，建议大家如果不是要从光驱启动，就把第一启动设置成为硬盘，其他的启动项目设置成为Disable，这样系统启动就会相对快一点，因为系统不用去搜索其他多余的硬件装置！ 2. Boot Settings Configuration（启动选项设置） 这里是设置系统启动时的一些项目的！它可以更好的方便用户的习惯或者提升系统性能。 1. QuickBoot（快速启动）设置 本项目可以设置计算机是否在启动时进行自检功能，从而来加速系统启动速度，如果设置成“Disable”系统将会在每次开机时执行所有自检，但是这样会减慢启动速度！一般设置为“Enabled” 2. Full Screen Logo（全屏开机画面显示设置） 这里是设置是否开启开机Logo的设置的，如果你不想要开机Logo就可以设置为“Disable” 3. Add On ROM Display Mode（附件软件显示模式） 本项目是让你设定的附件装置软件显示的模式，一般设置成“Force BIOS”就可以了。 4. Bootup Nun－Lock（小键盘锁定开关） 就是设置开机时是否自动打开小键盘上的Num－Lock。一般设置为On 5. PS/2 Mouse Support 此项目时设置是否支持PS/2鼠标功能。设定为AUTO就可以。 6. Typematic Rate（键盘反映频率设置） 这个就是让你选择键盘反映快慢频率的选项，一般设置为“fast” 7. Boot To OS/2（OS/2系统设置） 本项目让你选择是否启动OS/2作业系统兼容模式，一般设置为“No” 8. Wait For ‘F1’ If Error （错误信息提示） 本项目是设置是否在系统启动时出现错误时显示按下“F1”键确认才继续进行开机，一般设置为“Enabled” 9. Hit ‘DEL’Messgae Display （按DEL键提示） 这个选项选择是否在开机时显示按下Del键进入Bios设定的提示，如果选择“Disable”将不会看到本文章开头的那句“Press DEL to Run Steup,Presss TAB to display BIOS Post Message”的提示，一般设置为“Enabled” 10. Interrupt 19 Capture（PCI内建程序启动设置） 当你使用PCI卡有自带软件时请将此设置为“Enabled” 3. Security（安全性能选项） 1.Change Supervisor Password（管理员密码设定） 管理员密码设定，当设定好密码后会多出几个选项，其中有一个“User Password”选项，这是用户密码设定，就像Windows的用户密码，他们可以设置成多种不同的访问权限（Use Access Level），其中有 No Access 使用者无法存储Bios设置 View Only 使用者仅能查看Bios设置不能变更设置 Limited 允许使用者更改部分设置 Full Access 使用者可以更改全部的Bios设置 还有几个常用的选项 Clear User Password 清除密码 Password Check 更改密码 2. Boot Sector Virus Protection（防病毒设置） 本选项可以开启Bios防病毒功能，默认值为关闭“Disabled”。 五.EXIT（退出Bios程序设置） 退出就没有什么好说的了！但是有一个更快捷的方法就是不管在那个设置里面我们都可以随时按F10保存退出！. 最新 Award Bios 设置全程图解. 介绍了AMI Bios设置后。我们再来介绍一下Award Bios的设置，其实Award Bios和AMI Bios里面有很多东西是相同的，可以说基本上是一样的，虽然有些名字叫法不同，但是实际作用是一样的。在前文中已经了解了一些Bios的基本知识，和设置，那么在这篇文章里面我就会更详细的介绍一下Bios的超频设置，希望对那些想超频但是又没有接错过超频的玩家能有一些帮助。 和AMI Bios一样，再开机画面时按下“Del”键进入Bios设置菜单（有些是按F1键），如图： 进入后大家会看到以下菜单，也有可能会有一些差别，但是基本上是差不多的，及算名字不同，但是基本上作用是一样的！ 大家可以用方向键移动光标，回车键确认，ESC键返回，用PageUp，PageDown和数字键键调整设置，在任何设置菜单中可以按下F10键退出并保存设置，这些都和AMI Bios设置差不多！那么就正是进入设置！ 一．SoftMenu Setup（软超频设置） 其实这个Soft Menu Setup，是升技主板独有的技术，这里提供了丰富的CPU外频、倍频调节（需要CPU支持）、AGP/PCI总线频率以及CPU/内存/AGP的电压调节频率等等。这个项目相当于一些主板中的“Frequency/Voltage Control” 前面是CPU的一些基本信息显示，下面的选项就是CPU超频的主要选项了！ 1. CPU Operating Speed（CPU外频设置）： 这个项目根据你所使用的处理器型式以及速度来显示该处理器的运作速度，您可以选择[User Define]（使用者设定）的选项来手动输入其运作速度。 如图： 好了，到了这里我就先放下Bios的设置引导了，在教大家超频之前先向大家解释一下什么叫超频以及超频的原理吧，这样才能让你能更好的进入下一步Bios设置超频！ CPU超频，它的主要目的是为了提高CPU的工作频率，也就是CPU的主频。而CPU的主频又是外频（FSB）和倍频（Multiplier Factor） 的乘积。例如一块CPU的外频为200MHz,倍频为10,可以计算得到它的主频＝外频×倍频＝200MHz×10 = 2000MHz，即2.0GHz。 提升CPU的主频可以通过改变CPU的倍频或者外频来实现。但如果使用的是Intel CPU，你尽可以忽略倍频，因为IntelCPU使用了特殊的制造工艺来阻止修改倍频。但是有一部分Intel的工程样品是没有锁定倍频额，AMD的CPU可以修改倍频。虽然提升CPU的外频或者倍频都可以使CPU达到同样的频率，比如一颗2.0GHz的CPU，它用200*10＝2.0，我们可以把倍频提升到20，而把FSB降到100MHz，或者可以把FSB提升到250，而把倍频降低到8。这两个方法都可以使主频达到2.0G，但是他们所得到的性能是不一样的。因为外频（FSB）是系统用来与处理器通信的通道，应该让它尽可能的提高。所以如果把FSB降到100MHz而把倍频提高到20的话，依然会有2.0GHz的时钟频率，但是系统的其余部分与处理器通信将会比以前慢得多，导致系统性能的损失，因此，如果用户的CPU可以降低倍频，不妨试一试！ 外频的速度通常与前端总线、内存的速度紧密关联。因此当你提升了CPU外频之后，CPU、系统和内存的性能也同时提升，这就是为什么DIYer喜欢超频的原因了。 好了，言归正传，继续Bios设置，在你选择“CPU Operating Speed”中的“Use Defined”选项后，你会看到以前不可以选的CPU选项现在已经可以进行设置了！ 1.Ext.Clock（CPU/AGP/PCI） 这就是外频调节设置选项，手动输入想设置成的CPU外频数值，在此允许输入数值范围在100-412之间，可以以每1MHz的频率提高进行线性超频，最大限度的挖掘CPU的潜能。一般上CPU的外频在100至250左右较为正常，一般不会超过300MHz，所以用户千万不要一次性把外频调到最高，原则上来讲，第一次超频CPU因为不清楚CPU究竟可以在多高的外频下工作，因此设置外频的数值可以以三至五兆赫兹为台阶提高来慢慢试验，在此为了示范，直接将外频设置成了133MHz这个标准外频，设置了正确的外频数字以后再按回车键确定。 如果CPU的倍频没有被锁定的话，拉么在Ext.Clock（CPU/AGP/PCI）菜单下会显示有一个Multiplier Factor（倍频设置）选项这个项目选择CPU的倍频数。 2.Estimated New CPU clock： 这个项目显示前两项 [Ext. Clock] 与 [Multiplier Factor] 的频率总和。 3. N/B Strap CPU As： 这个部份可以设定指定给MCH (内存控制器)的前端总线。选项有：[PSB400]、[PSB533]、[PSB800]、以及 [By CPU]。默认值是 [By CPU]. 若要手动设定这个部份： 若CPU的频率为100MHz FSB，则可选择 [PSB400]。 若CPU的频率为133MHz FSB，则可选择 [PSB533]。 若CPU的频率为200MHz FSB，则可选择 [PSB800]。 4.DRAM Ratio (CPU:DRAM): 这个部份可以决定CPU和DRAM之间的频率比。 说到这里，又得跟大家解释一下CPU与内存的关系了，内存的工作频率是由外频（FSB）决定的，因此我们在对CPU超频的同时就给内存也增加了运行频率，设置外频与内存总线频率的比值。如果你使用的是DDR333内存，它的标准运行频率可以达到166MHz，由于刚才我们已经把外频设置成了133MHz，因此在此可以选择“4:5”，让内存也运行在最高的频率。 5. Fixed AGP/PCI Frequency： 此项目可用来决定AGP/PCI总线的频率，此选项允许你维持您的AGP/PCI频率在一些固定的频率上，以增进系统的稳定性。 6. CPU Power Supply： 此选项允许用户在处理器预设电压数值和使用者定义电压数值之间做切换，请不要随意去变动此预设电压数值，除非你有一定的调节经验，选择「User Define」选项后“CPU Core Voltage ”就可以选择CPU核心所使用的电压可让您以手动的方式来选择处理器的核心电压数值。 如图： 这里介绍一下CPU核心电压，P4 CPU的额定核心工作电压为1.5V，通常不超过1.65V的电压都是安全的，当然超频提高电压是要在保证稳定工作的前提下，尽可能的少加电压，这是从散热方面考虑为了将CPU的温度尽可能的控制在低水平下。电压也可以一点一点儿的逐渐尝试提高，不必急于一步到位，在此我们先选择1.55V尝试一下。请注意超过1.70V的电压对于北木核心的P4来说都是危险的，有可能会烧坏CPU，因此电压不宜加的过高！ 7.DDR SDRAM Voltage: 这个部份可以选择DRAM插槽工作电压。 就是来提高给DDR内存供电的电压，DIMM模组的默认电压为2.5V，如果内存品质不好，或是超频了内存，那么可以适当提高一点内存电压，加压幅度尽量不要超过0.5V，不然则有可能会损坏内存！ 最后，在这里面还可以看到给AGP显示卡提高工作电压的选项，如果你超频是为标准外频，也让显示卡超频工作了的话，那么可以考虑适当提高一些AGP的电压，AGP默认电压为1.5V。如图： 好了，说了这么多的超频的Bios设置后，继续说明其他选项的Bios设置，当然，一下内容中同样也有关于优化超频的说明！ 二.Standard CMOS Features（标准CMOS参数设定） 这里就不用多讲了！想必大家都能看懂！下面是“IDE设备设置”里面的选项解释，一般不用用户设置，保持默认的就可以了！ 三．Advanced BIOS Features（BIOS进阶功能设定） 1.Quick Power On Self Test（快速启动选择）: 当设定为[Enabled]（启动）时，这个项目在系统电源开启之后，可加速POST（Power On Self Test）的程序。BIOS会在POST过程当中缩短或是跳过一些检查项目，从而加速启动等待的时间！ 2.Hard Disk Boot Priority（硬盘引导顺序）: 此项目可选择硬盘开机的优先级，按下<Enter>的按键，你可以进入它的子选单，它会显示出已侦测到可以让您选择开机顺序的硬盘，以用来启动系统。当然，这个选项要在你安装了两块或者两块以上的系统才能选择！ 3. HDD Change Message: 当设定为[Enabled]（启动）时，如果你的系统中所安装的硬盘有更动，在POST的开机过程中，屏幕会出现一道提示讯息。 4. First Boot Device / Second Boot Device / Third Boot Device / Boot Other Device: 在[First Boot Device]、[Second Boot Device]以及[Third Boot Device]的项目当中选择要做为第一、第二以及第三顺序开机的装置。BIOS将会依据你所选择的开机装置，依照顺序来启动操作系统！其中可以选择的设备根据你安装的设备而定！如图： 三.Advanced Chipset Features（芯片组设定） 芯片组设定也是Bios设置里面的一个重点设置，这里就详细说明一下！ 1.DRAM Timing Selectable（内存参数设置选项）： 这个项目会视内存模块的不同，为接下来四个项目设定最佳的计时方式。默认值为「By SPD」。这个默认值会读取SPD (Serial Presence Detect) 装置的内容，并且依据SPD内容设定这四个项目。内存模块上的EEPROM (只读存储器) 储存有关模块的重要参数信息，例如内存类型、大小、速度、电压接口及模块储存区域。 2.CAS Latency Time： 这个项目可控制DRAM读取指令与数据成为真正可用的时间之间的延迟时间。较低的CAS周期能减少内存的潜伏周期以提高内存的工作效率。因此只要能够稳定运行操作系统，我们应当尽量把CAS参数调低,从而提高内存的运行速度。反过来，如果内存运行不稳定，可以将此参数设大，以提高内存稳定性。 3. Act to Precharge Delay： 这个项目控制了给DRAM参数使用之DRAM频率的数值。同理，数值小性能高，但是对内存的质量也要求严格！ 4.DRAM RAS# to CAS# Delay： 这个项目可控制DRAM作用指令与读取/写入指令之间的延迟时间，有2，3，4几种选择。数值越小，性能越好。 5. DRAM RAS# Precharge： 这个项目是用来控制当预充电（precharge）指令送到DRAM之后，频率等待启动的等待时间。预充电参数越小则内存读写速度就越快。 以上的内存参数设置一般可以不动！让默认的就可以了，但是超频玩者是肯定不会放过任何可以提高性能的东西的，所以如果你想在这里让你的电脑提升一点性能的话，就必须慢慢试验，选择一个适当的参数才能让你的计算机达到性能和稳定的最佳状态！ 6.Video BIOS Cacheable（影像快取）: 如同系统BIOS的快取功能，启用影像BIOS的快取功能将允许存取影像BIOS自C0000H到C7FFFH具有快取功能，如果快取控制器也被启用。高速缓存的大小愈大，影像效能将会更快速。 7.Memory Hole At 15M-16M（扩展卡内存分配）: 当设定为[Enabled]（启动）时，将会有15M-16M的内存空间预留给特别需要此设定的ISA扩充卡。这会使得内存有15 MB以上的空间无法让系统使用，这个项目请使用系统的默认值。 8.Delay Prior to Thermal（激活延时设置）: 此项目可用来选在择温探（Thermal）装置动作之前的延迟时间。 9.AGP Aperture Size（AGP卡槽内存分配设置）: 这个项目可指定让AGP装置来使用的系统内存大小，这取用大小是PCI内存地址范围的一部份，可分配给图形内存的空间。 10.Init Display First: 这个项目可选择当系统开机时先行对AGP或是PCI插槽来做初始化的动作。 [AGP]：当系统开机时，它将会先对AGP插槽来做初始化的动作。 [PCI Slot]：当系统开机时，它将会先对PCI插槽来做初始化的动作。 11.AGP Data Transfer Rate（AGP速度设置）: 这个项目允许你选择AGP装置的数据传输速率，更高的数据传输速率可对您的系统提供更快以及更佳的图形处理能力。请确认您的显示卡可以支持您所选择的模式。 现在买的显卡绝大多数都是8X，一般用默认的就可以。 四.Integrated Peripherals（集成设备设定） 这个是管理计算机的主板集成设备和端口的选项，具体项目因为主板不同，所以其中的设置会有所不同，这里就不详细解释，只是翻译给读者了解一下，各个用户在有必要的时候请按照主板说明书进行设置，但是在一般情况下这些设置是不必调节的！ 1.OnChip IDE Device: 2.OnChip PCI Device 1.OnChip USB Controller: 这个选项开启或关闭USB端口。 2. USB 2.0 Controller: 这个选项开启或关闭USB 2.端口传输模式。 3.USB Keyboard Support Via: 此项目允许您去选择 [BIOS]，以让您在DOS环境下可以使用USB键盘，或是选择 [OS] 以在OS环境下使用。 4.USB Mouse Support Via: 此项目允许您去选择 [BIOS]，以让您在DOS环境下可以使用USB鼠标，或是选择 [OS] 以在OS环境下使用。 5.OnChip Audio Controller: 这个选项开启或关闭集成声卡设备。 3.SuperIO Device: 4.Onboard Parallel Port: 五.wer Management Features（电源管理模式设定） 呵呵,这里也不用多说了！一看就懂！大家自己可以按照自己的喜爱来设置这些电源管理的选项！只随便介绍一下“CPI Suspend Type” 六. PnP/PCI Configurations（PNP/PCI组态设定） 1.Resources Controlled By: 这个项目可对所有的开机以及即插即用之兼容装置进行组态的动作。 [Auto]: 系统将会自动地侦测所有的设定。 [Manual]: 在「IRQ Resources」选单中选择特定的IRQ资源。 2.IRQ Resources: 这个项目可设定各别系统的中断为[PCI Device]或是[Reserved]中之任一者。 3.PCI/VGA Palette Snoop: 这个项目可决定哪种MPEG ISA/VESA VGA卡可以（或是不能）与PCI/VGA一起运作。 [Enabled]: MPEG ISA/VESA VGA卡可以与PCI/VGA一起运作。 [Disabled]: MPEG ISA/VESA VGA卡不能与PCI/VGA一起运作。 七。PC Health Status（计算机健康状态设定） 这里的具体设置也不多讲了！前面的AMI Bios设置的文章里面已经详细的说明了！还有一些其他的COMS设置这里也就不再赘叙了，都是一些很简单的设置，大家只要看我的中文解释就能理解。. 附一：BIOS自检响铃含义 一、Award BIOS自检响铃含义： 1短：系统正常启动。恭喜，你的机器没有任何问题。 2短：常规错误，请进入CMOS Setup，重新设置不正确的选项。 1长1短：RAM或主板出错。换一条内存试试，若还是不行，只好更换主板。 1长2短：显示器或显示卡错误。 1长3短：键盘控制器错误。检查主板。 1长9短：主板Flash RAM或EPROM错误，BIOS损坏。换块Flash RAM试试。 不断地响（长声）：内存条未插紧或损坏。重插内存条，若还是不行，只有更换一条内存。 不停地响：电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。 重复短响：电源有问题。 无声音无显示：电源有问题。 二、AMI BIOS自检响铃含义： 1短：内存刷新失败。更换内存条。 2短：内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决，不过最根本的解决办法还是更换一条内存。 3短：系统基本内存（第1个64kB）检查失败。换内存。 4短：系统时钟出错。 5短：中央处理器（CPU）错误。 6短：键盘控制器错误。 7短：系统实模式错误，不能切换到保护模式。 8短：显示内存错误。显示内存有问题，更换显卡试试。 9短：ROM BIOS检验和错误。 1长3短：内存错误。内存损坏，更换即可。 1长8短：显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。 三、Phoenix BIOS自检响铃含义： 自检响铃 自检响铃含义 1短 系统启动正常 1短1短2短 主板错误 1短1短4短 ROM BIOS校验错误 1短2短2短 DMA初始化失败 1短3短1短 RAM刷新错误 1短3短3短 基本内存错误 1短4短2短 基本内存校验错误 1短4短4短 EISA NMI口错误 3短1短1短 从DMA寄存器错误 3短1短3短 主中断处理寄存器错误 3短2短4短 键盘控制器错误 3短4短2短 显示错误 4短2短2短 关机错误 4短2短4短 保护模式中断错误 4短3短3短 时钟2错误 4短4短1短 串行口错误 4短4短3短 数字协处理器错误 1短1短1短 系统加电初始化失败 1短1短3短 CMOS或电池失效 1短2短1短 系统时钟错误 1短2短3短 DMA页寄存器错误 1短3短2短 基本内存错误 1短4短1短 基本内存地址线错误 1短4短3短 EISA时序器错误 2短1短1短 前64K基本内存错误 3短1短2短 主DMA寄存器错误 3短1短4短 从中断处理寄存器错误 3短3短4短 屏幕存储器测试失败 3短4短3短 时钟错误 4短2短3短 A20门错误 4短3短1短 内存错误 4短3短4短 时钟错误 4短4短2短 并行口错误 附二：BIOS还原 各位朋友在进行计算机超频时，经常会遇到没有设置正确或者调节失败后可会出现系统不能正常进入，甚至开机都不行，这个时候我们就要进行COMS清空处理，一种方法时机器主板自带的功能，有些主板在超频失败后可以把电源切断后稍等一下，再进行开机，这是主板的安全保护功能就会自动加载安全Bios设置信息，但是这种方法只能针对部分主板，如果你试了这种不行的话，还有一种就是万能的清空Bios方法，拆开机箱，把主板上面的一颗纽扣电池拆下来，并找到纽扣电池旁边的一个三针跳针从一二针跳到二三针，然后再跳回来到一二针，再装上纽扣电池！这时Bios的设置已经清空还原到最原是状态！ 祝你好运！. BIOS常见错误信息和解决方法 1．CMOS battery failed（CMOS电池失效） 原因：说明CMOS电池的电力已经不足，请更换新的电池。 2．CMOS check sum error-Defaults loaded（CMOS执行全部检查时发现错误，因此载入预设的系统设定值） 原因：通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成，所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话，那就说明CMOS RAM可能有问题，最好送回原厂处理。 3．Display switch is set incorrectly（显示形状开关配置错误） 原因：较旧型的主板上有跳线可设定显示器为单色或彩色，而这个错误提示表示主板上的设定和BIOS里的设定不一致，重新设定可。 4．Press ESC to skip memory test（内存检查，可按ESC键跳过） 原因：如果在BIOS内并没有设定快速加电自检的话，那么开机就会执行内存的测试，如果你不想等待，可按ESC键跳过或到BIOS内开启Quick Power On Self Test。 5．Secondary Slave hard fail（检测从盘失败） 原因：1 CMOS设置不当（例如没有从盘但在CMOS里设有从盘）2硬盘的线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。 6．Override enable-Defaults loaded（当前CMOS设定无法启动系统，载入BIOS预设值以启动系统） 原因：可能是你在BIOS内的设定并不适合你的电脑（像你的内存只能跑100MHz但你让它跑133MH） 这时进入BIOS设定重新调整即可。 7．Press TAB to show POST screen（按TAB键可以切换屏幕显示） 原因：有一些OEM厂商会以自己设计的显示画面来取代BIOS预设的开机显示画面，而此提示就是要告诉使用者可以按TAB来把厂商的自定义画面和BIOS预设的开机画面进行切换。 8．Resuming from disk，Press TAB to show POST screen（从硬盘恢复开机，按TAB显示开机自检画面）。 原因：某些主板的BIOS提供了Suspend to disk（挂起到硬盘）的功能，当使用者以Suspend to disk的方式来关机时，那么在下次开机时就会显示此提示消息。..