波粒各系列卡硬件推荐配置

8104推荐配置

|  | 4路 | 8路 | 12路 | 16路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # CPU | 赛扬D 2.4G | 赛扬D 2.66G | 赛扬D 2.8G 或以上 | 赛扬D 2.8G 或以上 |
| 内存 | 256M | 256M | 256M | 256M 或以上 |
| 显卡 | ATI 32M | ATI 64M | ATI 64M | ATI 64M 或以上 |
| 主板 | Intel 865PE或以上 | Intel 865PE或以上 | Intel 865PE或以上 | Intel 865PE或以上 |

8416推荐配置

|  | 16路 | 32路 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # CPU | 赛扬D 2.8G | 赛扬D 2.93G或以上 |  |  |
| 内存 | 256-512M | 512M |  |  |
| 显卡 | ATI 64M | ATI 64M或以上 |  |  |
| 主板 | Intel 865PE或以上 | Intel 865PE或以上 |  |  |

9404/9404A推荐配置

|  | 4路 | 8路 | 12路 | 16路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # CPU | 赛扬D 2.4G | 赛扬D 2.66G | 赛扬D 2.8G 或以上 | 赛扬D 2.8G或以上 |
| 内存 | 256M | 256M | 256M 或以上 | 512M |
| 显卡 | ATI 32M | ATI 64M | ATI 64M | ATI 64M以上 |
| 主板 | Intel 865PE或以上 | Intel 915PE或以上 | Intel 915PE或以上 | Intel 915PE或以上 |

9808推荐配置

|  | 8路 | 16路 | 24路 | 32路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # CPU | 赛扬D 2.66G | 赛扬D 2.8G | 赛扬D 2.8G 或以上 | 赛扬D 2.93G或以上 |
| 内存 | 256M | 512M | 512M | 1G |
| 显卡 | ATI 64M | ATI 64M以上 | ATI 128M或以上 | ATI 256M |
| 主板 | Intel 915PE或以上 | Intel 915PE或以上 | Intel 915PE 或以上 | Intel 915PE 或以上 |

注意： 1、请使用INTEL的CPU，暂时还不支持AMD平台及其它平台，双核的CPU跟现在卡的兼容性还不好，请暂时不要使用。

2、主板请使用华硕、技嘉等知名商用主板（之所以选用华硕、技嘉等知名品牌主板，是因为它们技术工艺先进，品质好，稳定性好，兼容性好）。

3、主板芯片组请选用Intel，请不要使用VIA，SIS，ATI，nVIDIA等芯片组的主板，以免出现不兼容的问题。

4、显卡使用ATI芯片显卡（经测试后，使用ATI显卡directdraw显示模式时，画面清晰，系统CPU资源消耗率比direct 3d时要低，推荐使用七彩虹品牌）。

5、经测试过内存使用双通道时，系统CPU资源消耗率也将会降低5%左右。

6、电源建议采用长城350W以上（之所以选用品质好的电源，是因为它们可以提供

稳定的输出电压，可以保证采集卡上的每个芯片正常工作，不会出现某个视频通

道无故黑屏现象）。

7、16路或以下的系统推荐使用Intel 915G/945G集成显卡的主板，但用集成显卡对系统内存要求会比较大一点，需要512M的内存(经测试过使用集成显示卡的监控主机，系统CPU资源消耗率明显比使用独立显示卡的低10%左右)。

以上配置都经过严格测试并且通过，强烈建议用户使用以上的推荐配置，如硬件资源未达到配置要求可能造成软件无法使用。

软件需求

1）、Windows 2000 Professional /Windows XP Professional系统 (推荐使用Microsoft Windows XP Professional sp2，不要使用服务器版本，不支持WIN9x，硬盘采用NTFS系统文件格式)。

2）、安装Directx9.0c 或以上。

3）、需使用最新的显示卡驱动程序。

4）、在安装有DVR软件的主机上，请不要安装防火墙，杀毒软件以及其它一些应用程序

（安装防火墙包括系统防火墙，会造成远程访问连接失败；

安装杀毒软件，运行时会占用很大的系统资源，这样会影响DVR软件的稳定；

在DVR软件运行时，请不要运行其它应用程序。）

注意 : 在安装显卡驱动前，请务必先安装主板驱动程序，否则不利于显卡及DVR正常工作。