视频采集卡推荐配置

目  录

一、4路D1推荐配置	1

二、8路D1推荐配置	1

三、12路D1推荐配置	1

四、16路D1推荐配置	2

五、16路以下CIF推荐配置	2

六、20路/24路CIF推荐配置	2

七、32路/48路CIF推荐配置	2

附录：推荐主板一览	3

技嘉G31系列	3

信步DVR系列	3

一、4路D1推荐配置

| 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板 | GA-G31M-S2L /G31MX-S2/G31-S3G/G31-S3L DVR SV-T6234/SV-G4134/SV-T8225/SV-V6225 | Gigabyte/信步 | 945芯片组以上，G31性能更加 |
| CPU | Intel 酷睿2双核 E1400以上 | Intel |  |
| 内存 | DDR2 256M以上×2 | Kingston | 必须使用双通道 |
| 显卡 | 主板集成 | ATI/Nvidia/Intel |  |
| 硬盘 | 320G以上 | Seagate |  |
| 电源 | 250W | GreatWall/HuntKey | 额定功率 |

二、8路D1推荐配置

| 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板 | GA-G31M-S2L /G31MX-S2/G31-S3G/G31-S3L DVR SV-T6234/SV-G4134/SV-T8225/SV-V6225 | Gigabyte/信步 | 945芯片组以上，G31性能更加 |
| CPU | Intel 酷睿2双核 E4300以上 | Intel |  |
| 内存 | DDR2 256M以上×2 | Kingston | 必须使用双通道 |
| 显卡 | 主板集成 | ATI/Nvidia/Intel |  |
| 硬盘 | 320G以上 | Seagate |  |
| 电源 | 300W | GreatWall/HuntKey | 额定功率 |

三、12路D1推荐配置

| 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板 | GA-G31M-S2L /G31MX-S2/G31-S3G/G31-S3L DVR SV-T6234/SV-G4134/SV-T8225/SV-V6225 | Gigabyte/信步 | 945芯片组以上，G31性能更加 |
| CPU | Intel 酷睿2双核 E5200以上 | Intel |  |
| 内存 | DDR2 512M以上×2 | Kingston | 必须使用双通道 |
| 显卡 | 主板集成 | ATI/Nvidia/Intel |  |
| 硬盘 | 320G以上 | Seagate |  |
| 电源 | 300W | GreatWall/HuntKey | 额定功率 |

四、16路D1推荐配置

| 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板 | GA-G31M-S2L /G31MX-S2/G31-S3G/G31-S3L DVR SV-T6234/SV-G4134/SV-T8225/SV-V6225 | Gigabyte/信步 | G31以上芯片组性能更加 |
| CPU | Intel 酷睿2四核 Q8200以上 | Intel |  |
| 内存 | DDR2 512M以上×2 | Kingston | 必须使用双通道 |
| 显卡 | 主板集成 | ATI/Nvidia/Intel |  |
| 硬盘 | 320G以上 | Seagate |  |
| 电源 | 300W | GreatWall/HuntKey | 额定功率 |

五、16路以下CIF推荐配置

| 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板 | GA-G31M-S2L /G31MX-S2/G31-S3G/G31-S3L DVR SV-T6234/SV-G4134/SV-T8225/SV-V6225 | Gigabyte/信步 |  |
| CPU | Intel 酷睿2双核 E1400以上 | Intel |  |
| 内存 | DDR2 512M | Kingston |  |
| 显卡 | 主板集成 | ATI/Nvidia/Intel |  |
| 硬盘 | 320G | Seagate |  |
| 电源 | 250W | GreatWall/HuntKey | 额定功率 |

六、20路/24路CIF推荐配置

| 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板 | GA-G31M-S2L /G31MX-S2/G31-S3G/G31-S3L DVR SV-T6234/SV-G4134/SV-T8225/SV-V6225 | Gigabyte/信步 |  |
| CPU | Intel 酷睿2双核 E4300以上 | Intel |  |
| 内存 | DDR2 1G | Kingston |  |
| 显卡 | 主板集成 | ATI/Nvidia/Intel |  |
| 硬盘 | 320G | Seagate |  |
| 电源 | 300W | GreatWall/HuntKey | 额定功率 |

七、32路/48路CIF推荐配置

| 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板 | GA-G31M-S2L /G31MX-S2/G31-S3G/G31-S3L DVR SV-T6234/SV-G4134/SV-T8225/SV-V6225 | Gigabyte/信步 |  |
| CPU | Intel 酷睿2双核 E5200以上 | Intel |  |
| 内存 | DDR2 1G | Kingston |  |
| 显卡 | 主板集成 | ATI/Nvidia/Intel |  |
| 硬盘 | 320G | Seagate |  |
| 电源 | 350W | GreatWall/HuntKey | 额定功率 |

注：(1) 请使用INTEL的CPU，暂时还不支持AMD平台及其它平台

(2) 经测试，采用D1编码格式时，必须使用对称性双通道内存（两根一样的内存），系统CPU资源消耗率也将会降低15%左右

(3) 主板请使用技嘉、华硕、信步等知名主板（之所以选用技嘉、华硕、信步等知名品牌主板，是因为它们技术工艺先进，品质好，稳定性好，兼容性好）；芯片组请选用Intel，请不要使用VIA，SIS，ATI，nVIDIA等芯片组的主板，以免出现不兼容的问题。

以上配置都经过严格测试并且通过，强烈建议用户使用以上的推荐配置，如硬件资源未达到配置要求可能造成CPU占用率过高，软件无法使用。

附录：推荐主板一览

## 技嘉G31系列

| 规格型号 | 图片预览 | 规格型号 | 图片预览 |
| --- | --- | --- | --- |
| GA-G31-S3G |  | GA-G31M-S2L |  |
| GA-G31-S3L |  | GA-G31MX-S2 |  |

## 信步DVR系列

| 规格型号 | 图片预览 | 规格型号 | 图片预览 |
| --- | --- | --- | --- |
| DVR SV-T6234 |  | DVR SV-G4134 |  |
| DVR SV-T8225 |  | DVR SV-V6225 |  |