金士顿 DataTraveler G3 8G 量产全过程

一、生成配置文建

1、用到的U盘芯片检测软件：ChipGenius 和GetInfo  ，用软件检测U盘，得到U盘信息。图中所标识的地方一定要主要记录哦！在后面量产的时候用得上。

2、根据检测的结果，我们就要用到量产工具了：群联MPALL v3.12.0A.rar

3、运行量产的配置程序MPParamEdit_F1.exe，看到下图

4、选择Advance Setting，点OK进入下图界面

5、千万不要选择烧入固件！切记切记！！第一页内容很简单看图就明白。下面进入第二页的配置

6、这第二页根本不需要改变嘛！！看第三页的配置

7、第三页的关键就是选择模式里面选21，这是关键，另外CD镜像就是你想量产内容的ISO文件，这点你还要是明白我就无语了！进入第四页的配置

8、去掉自动侦测的对勾，填写VID和PID的值，U盘侦测软件里的值，制造商的名称和产品型号自己填写也行，记住不要填写中文！

9、第五页也不用配置，点另存为，给配置文件起个自己喜欢的名字。

10、量产的时候需要用到这里的命名，到此配置文件就配置好了！

二、开始量产

1、运行量产的主程序MPALL_F1_070C_v312_0A.exe，看到如下界面

2、选择好刚刚配置好的文件名，打上对勾。再点取Update，读取到U盘。

3、点STAR开始量产！(当时量产过程没有截图，所以借用别人的2张图，还请大家体谅）

4、出现上图提示一定要拔出U盘，再插上之后点击确定。最后直到出现下图画面

5、搞定，查看我的电脑看到。

三、全部过程结束了，几点需要注意的地方:

1、不要断电了

2、量产过程中不要运行无关的程序

3、关闭杀毒软件防火墙之类的程序

4、当时配置文件DataTraveler_G3.ini的内容

[PenDriveMP]

IC Type=PS2251-50

[Parameter Mark]

Parameter Type=F1_MP_21

[Customize Info]

USB VID=0x0951

USB PID=0x1643

String Product Name=DataTraveler G3

String Manufacturer Name=Kingston

Inquiry Version=PMAP

[Configuration]

Reset Serial Number=0

Partition Boundary MB=999999999

[TestItemOption]

Do Preformat Test=1

[Extra]

Mode=21

[Misc]

Privacy Volume Label=SECURE

CDROM Image=E:\SATARAID_3_0.iso

set1667=0x00

[Advance]

Tick=1

FC1=0xff

FC2=0x01

[Firmware]

ISP=0