### Dell PowerEdge R720 安装WindowsServer2003 x86（32位）和x64系统

### （非官方）

Dell T420、R520、R620和T620机型，按此方法，都可以安装成功。

好消息！Dell  R720可以安装windows Server 2003啦，目前测试成功的系统仅限于 Windows Server 2003 x86和x64位企业版操作系统。准备工作较多，但安装起来较简单。

测试环境：

机型：Dell R720 3.5寸8背板

网卡：Broadcom博通5720

阵列卡：H310、H710（3块300GSAS做RAID5）（H310、H710驱动为同一个）

不需要Dell引导盘，直接安装。

- 首先开机按F2进入System Setup，更改模式为ATA Mode

注意：当用户更改完成ATA Mode ，保存后重启。服务器会有提示变更了模式，是否保存。这时需要用户按2次Y键确认更改。如果用户没有确认，则ATA Mode会自动还原成AHCI Mode，所以请及时按Y键确认更改。

二、加载阵列卡H310、H710驱动。（2种方法二选一）

1、把阵列卡H310、H710驱动通过nLite工具整合到windows 2003系统里。

参考文档：“使用nlite工具整合RAID驱动文档”

2、或使用USBKeyPrepF6制作U盘工具，将“H310、H710阵列卡驱动”里面的文件制作到U盘里。制作完成将U盘插入Dell R720后置USB接口.重启服务器（或开机）

参考文档：“使用U盘按F6加载驱动安装Win2003”

三、当完成2003系统的安装后，然后安装“芯片组驱动”、“ Broadcom博通5720网卡驱动”。

关于网卡驱动：本次测试的 Dell R720是四口的Broadcom 5720的网卡，Dell 官方的网卡驱动无效，Broadcom的官方也不提供2003驱动。经多方尝试终于找到可以使用的驱动。请使用提供的附件驱动（Broadcom博通5720网卡驱动）。

提示：网卡驱动并非官方驱动，兼容性及稳定性方面没有经过大量测试，如果没有特别要求安装WindowsServer2003，还请安装WindowsServer2008，谢谢。