使用DELL USBKEY软件将U盘虚拟成软驱加载控制器驱动安装windows server 2003

- 使用该软件后，U盘的数据会丢失，请提前备份。

- 使用该软件后，U盘将无法被Windows系统使用，如何恢复。

- 建议使用4G以下U盘（有个别用户反馈大容量U盘未成功。）

- 建议使用nlite 工具将阵列卡驱动整合到系统镜像里，用nlite方法安装起来更便捷。

- 安装前的准备：

- 按F2进入BIOS，将USB Flash Drive Emulation Type 中flash disk 改为Floppy （如果有这个选项）

2，如果您的服务器有远程控制卡，开机自检的时候屏幕有 ctrl+E 的提示：

请按组合键‘Crtl+E’的组合键，进入如下的配置界面。选择 Virtual Media control 回车，我们需要确认：

- 将“Virtual Media”设置成“Detached”，

- 将“Virtual Flash”设置成“Disabled”

- 制作U盘驱动：

1，下载USBKEY 和您需加载的驱动程序：

USBKEY 下载地址：

http://www.dell.com/support/drivers/cn/zh/cndhs1/DriverDetails?driverId=R140774

- 将下载好的USBKey解压，打开以后您注意有一个Files的文件夹。请先将“H310、H710阵列卡驱动”的所有驱动文件解压至Files 文件夹里。

- 返回上级菜单，运行 USBKeyPrepF6.exe

- 单击“Prepare”开始制作U盘驱动。“确定”完成制作。

- 此时您再双击U盘，会提示请插入磁盘驱动器，表示U盘驱动做好。

如果仍然可以打开您的U盘看到里面的文件，说明没有做好。

- 开始安装服务器：

- 将U盘插在要安装的服务器后置（推荐）USB端口，重启服务器，将系统光盘放在光驱内，按F11=Boot Menu，进入启动菜单后，确认U盘有被识别到。然后正常从光盘启动开始安装。

- 在屏幕的底部出现信息：Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver 时，及时按下“F6”键。

- 按完"F6",后，安装程序会继续加载模块。这是正常的。过一会儿后，您将会看到以下信息：Setup could not determine the type of one or more mass storage devices installed in your system, or you have chosen to manually specify an adaptor.

- 单击“S”，出现U盘中的驱动程序名称

- 敲回车确认，红框中的信息表示驱动被加载。回车继续安装。

- 最后会发现服务器的硬盘容量及U盘（118MB），在硬盘上创建分区后开始正常安装。

7， 选择未划分的空间进行分区安装即可。

如何恢复U盘

使用USBKEY处理过的U盘，windows无法访问，也没有办法格式化，系统会提示：

我们需要进入windows的磁盘管理。（右击桌面上的“我的电脑”---“管理”----“磁盘管理” ）U盘是一个未指派空间，分配一个盘符就可以格式化了并且正常使用了。步骤截图如下：