目  录

- 系统说明……………………………………………………………1

- 软件安装……………………………………………………………4

- 使用方法……………………………………………………………5

- 1.打开AutoCAD文件……………………………………………..5

- 2.尺寸标序号……………………………………………………….8

- 3.尺寸查找………………………………………………………….9

- 4.测量值输入………………………………………………………11

- 5.全尺寸报表生成………………………………………………….13

- 服务承诺……………………………………………………………14

- 系统说明

1.1本程序用于统计，查询AutoCAD图档中的标注尺寸及其尺寸公差，为尺寸编号，并将尺寸值、公差值，尺寸在图档中的位置等信息传送到EXCEL 报表中；为用户已经标号的AutoCAD图档关联相应的尺寸值；同时提供产品尺寸的实际测量值与测量仪器输入界面，输入测量值与测量仪器则可以传送到EXCEL报表中，最终生成First Article Information 测量报告和选定尺寸的CPK报表。

1.2 AutoCAD系统每一个图档只允许一个文件，一个图框。即：不要把多个文件画在同一个AutoCAD图档中。

1.3关于AutoCAD图档尺寸位置（LOCATION）的默认定义：一个图框中由下到上分四行:A,B,C,D;由左向右分八列：1，2，3，4，5，6，7，8。例：下图R0.50的尺寸位置为B5；用户可以自己定义尺寸位置或者说划分图面区域。

1.4系统对尺寸进行标号以圆圈加数字形式表示，例：⑧表示8号尺寸。系统能识别的用户标号：要求用户标号放在单独的层中或者以与其他整数不一样的颜色表示，以避免于其它数字相混淆，系统将标号与离它距离最近的尺寸相关联，用户标号只认数字，不认识外面的圆或三角形等标记

1.5经系统操作过的AutoCAD文档，在该路径下，系统自动生成一个以相同文件名命名的.mdb文件，下次打开此AutoCAD文档时，该ACCESS文件的存在能够提高运行速度。建议移动或复制AutoCAD文档连同该ACCESS文件一同操作；丢失该ACCESS文件并不影响系统的功能。

1.6 FAI报表：零件全部尺寸的量测报告。该系统是以华硕电脑集团（公司）所用的报表为样本的，您可以设计自己的表头。

1.7CPK报表：加工零件，由某一尺寸值的测量纪录计算所得CPK值可以标征加工得到理论值水平的能力，计算几个典型尺寸的CPK值，就是CPK报表。

1.8该程序有如下优点：快速查找尺寸值，快速查找尺寸在图档中的位置，快速生成FAI测量报告；FAI测量报告不会遗漏尺寸；实际产品测量时测量值与测量仪器输入方便；同时可以作为重点尺寸标号使用；程序操作方便。

- 软件安装

2.1系统要求WINDOW98/2000/XP操作系统，128M以上内存，CPU主频1G以上。

2.2 系统必须安装AutoCAD 2000以上版本，Office2000以上版本；

2.3执行SETUP.EXE,选择相应版本：简体中文版，繁体版，英文版，建议选择英文版。

- 使用方法

3.1打开AutoCAD文件

3.1.1执行DIM.EXE,启动程序。

3.1.2在下图界面中单击按钮，

3   3.1.3图档是由AutoCAD直接绘制而成选择 ，当图        当是由Pro-E软件转换而来时选择,此时需要选择Pro-E转换后的尺寸精度，最后单击按钮。

3.1.4出现OPEN FILE 打开文件对话框，选择需打开的AutoCAD文件,单击。

以默认设定公差值为AutoCAD文档公差

3.1.5选择文件后,选择塑料件或铁件,以确定没有标注公差的尺寸的自由公差，单击可以编辑自由公差。

以当前设定公差值为AutoCAD文档公差

将当前设定公差值为AutoCAD文档公差并且存盘，为下次默认公差

尺寸值在6~30之间的未注公差为0.15mm

将当前设定公差值为AutoCAD文档公差并且存盘，为下次默认公差

对公差区间重新分段

尺寸值在300~600之间的未注公差为0.6mm

对公差区间重新分段

3.1.6公差区间重新分段DIV…界面如下：

确认此次操作

取消此次操作

3.1.7 最后单击3.1.2中的完成打开文件

3.2尺寸标序号

3.2.1尺寸标号界面说明。

自由标号:激活AutoCAD,连续在图档中单击标号位置,标号与离它最近的尺寸相关联;在图框的左侧单击任意点,退出标号动作并确认标号完毕,在图框的右侧单击任意点,暂时退出标号动作,以后可以单击分区标号以续标。

自动标号，整个图档一次性按一定次序对尺寸完成标号

尺寸编号从左到右（只对自动标号，分区标号有效）

尺寸编号起始序号，默认为1，可以编辑

识别用户自己的标号，自动关联尺寸

标号位置定义，图档中区域位置划分如A2等。

尺寸编号从下到上

（只对自动标号，分区标号有效）

分区标号，整个图档按选择区域逐对尺寸依次完成标号，在单个区域内按一定次序标号。单击图框左边空白处，结束标号并且以后不再续标；单击图框右边空白处，结束标号以后可以续标。

3.2.2 尺寸标号快捷菜单说明

在尺寸标号操作区域右击鼠标弹出快捷菜单,快捷菜单中除自动标号,分区标号，自由标号外和已经标号外增加了标号放大,标号缩小,标号移动,设定颜色,设定图层等.

a. 标号放大 标号包括圆圈和文字以圆心为基点放大1.25倍.

b. 标号缩小 标号包括圆圈和文字以圆心为基点缩小为4/5.

c. 标号移动 标号由第一点移向第二点(两点从AutoCAD系统中输入)

d. 颜色设定 将所有标号颜色设定为AutoCAD当前颜色.

e. 图层设定 将所有标号颜色设定为AutoCAD 当前图层.

f. 标号撤销 将所有标号删除

3.3尺寸查找

3.3.1标号排序完毕,可以进行尺寸查找,按序号查找或按尺寸值查找,序号范围0-799,输入序号超出尺寸总数,系统没有反应；输入尺寸值,查到相应尺寸,相应尺寸变为当前尺寸,并提示是否继续查找

当前尺寸

3.3.2. 左边四个按钮可以随意改变当前尺寸或者从当前尺寸直接选取相应尺寸号.则会在右边四个文本框内显示相应信息，依次是尺寸类型(包括正交尺寸，半径尺寸，直径尺寸，绝对尺寸，平行尺寸，角度尺寸)，尺寸值，尺寸上公差，尺寸下公差

尺寸类型

尺寸值

上公差

下公差

3.3.3.点击键,则当前尺寸会以你所选取的相应颜色在AutoCAD系统中显示出来

3.3.4. 默认首次生成FAI报表,若不是第一次则可以打开已经存在的FAI,仅当FAI报表生成之后才可以使用报表刷新按钮.单击即可以生成FAI测量报告,则尺寸值,公差,尺寸位置将会传到EXCEL报表中

3.4测量值输入

3.4.1在测量值输入框中可以选择测量样品数目,由0到5,默认为1,测量尺寸为当前尺寸当你改变当前尺寸时,上一尺寸测量值和测量仪器已经存到内存中了.

3.4.2右击按钮会弹出相应菜单,功能与左边相应按钮相同

3.4.3当你改变当前尺寸时,当前尺寸测量值与测量仪器随尺寸序号而变（当你已经输入过此尺寸信息时）.

3.4.4在下图文本框中输入测量值，在右边选择相应测量仪器。

3.4.5点击报表刷新,测量数据和测量仪器会传送到FAI报表中

3.4.6 点击则将该尺寸值的信息加到CPK报表中。

3.5全尺寸报表生成

当所有测量值和测量仪器全部输入后，单击，全尺寸测量报表自动生成，在EXCEL中另存为相应文件。

4．服务承诺

使用本程序正版软件，有效期内本人将提供技术支持，包括安装，调试，疑难解答，异常处理。热线电话：13913535554。