格兰仕立柜式空调说明书

- 购买空调后，应该怎样保养和使用空调呢？
    A、首先应具备合适的用电容量和可靠的专线连接，并具可靠的接地线；
    B、注意细心调节室温：制冷时室温定高1度 ，制热时室温定低2 度，均可省电10%以；

- C、而人体几乎觉察不到温度的差别；
    D、定期清扫过滤网：灰尘会堵塞滤清器网眼，降低冷暖气效果，应半月左右清扫一次；

- E、尽量少开门窗，减少房内外热量交换，利于省电；
    F、勿挡住室外机的出风口；
    G、制冷时出风口向上，制热时出风口向下，调温效率大大提高；
    H、开机时，设置高风，以最快达到控制目的；当温度适宜，改中、低风，减少能耗，

- 降低噪音；
    I、连接管不宜过长。
2、空调换季不用时应做怎样的处理呢？
    A、干燥机体，以保持机内干燥；
    B、清扫过滤网，以免灰尘堆积影响下次使用；
    C、拔掉电源插头，取出遥控器电池，以防意外损坏；
    D、室外机罩上保护罩，以免风吹、日晒、雨淋。
3、您知道空调器清洗保养的新发现吗？
    （1）清洗滤尘网：切断电源，用水或真空吸尘器清洗过滤网，当滤尘网太脏时，用除

- 污剂或中性肥皂水清洗。注意不要用40℃以上的水清洗滤尘网，否则对滤尘网有

- 损坏。
    （2）离子集尘器或电离净化器的清洗：切断电源，用毛刷或真空吸尘器清除离子集尘

- 器表面的灰尘。（切勿用水清洗或在潮湿、高湿度的环境下使用）。
    （3）空气滤清器保养：空气滤清器一般使用6个月就应更换新的，如果使用次数很少且

- 空气滤清器没有变质，可除去表面灰尘继续使用，但不能用水清洗以免损坏。
    （4）多元光触媒保养：多元光触媒每隔6个月从（室内机）过滤网上取下来，在阳光下

- 晒6小时以上，除去表面灰尘后可再生继续使用，其使命为8年以上，但不能用水

- 清洗以免损坏。
    （5）使用季节结束后的保养：在晴天状态下，开机送风模式下运转30分钟以上，使空

- 调内部完全干透。关闭空调运转后，切断电源开关或拔下空调电源插头，更有助

- 于节能。
    （6）使用季节开始前的保养：检查室内机和室外机的进风口和出风口处有无阻塞物，

- 安装滤尘器。
4、怎样清洗清洗空调器的空气过滤网？
    应该定期清洗空调器的空气过滤网。一般2--3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出，

- 用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入

- 空调器使用。对灰尘较多的环境，过滤网的清洗应更经常，以免过滤网沾灰尘太多，影

- 响空调器的通风量。
5、为什么空调器插上电源但未开机，电表仍然会转？
    为了使压缩机在低温环境下也能启动并起到保护作用，在压缩机上装有电热带且进行预

- 热。加热带（功率为27-33W）、变压器（功率为3-7W）在插上电源后即开始工作，所以

- 未开机时电表仍然会转动，但耗电量很小。
    乐家易小管家提醒您：长时间不使用空调，请拔下电源。
6、在空调运转时，室内机为什么有时会发出“哗—哗”的流水声或“ 咕咕的声音”？
    这种声音是制冷剂在管路中流动发出的正常声音，并不是机器故障。
7、为什么空调器使用一段时间后效果有所下降？
    因为过滤网空气中的灰尘，长时间不清洗造成脏堵，会影响室内机的热交换效果，使空

- 调器的制冷，制热效果下降，所以，建议用户每隔15天清洗1次过滤网。
8、空调制冷效果不佳时，您需要做哪些检查呢？
    A、空气过滤网是否阻塞。
    B、温度调节开关所设之温度是否适当。
    C、室外机前是否有障碍物。
    D、房间门窗是否关好。
    E、风量是否设于“低风”位置。
    F、室内面积太大，空调器的制冷量太小。
    G、屋内是否正在使用电热器具等发热体。
    H、屋内人员是否很多。
    J、是否有强烈阳光照进来
9、当遥控器出现乱码或屏幕定格时应如何处理？
    乐家易小管理提醒您：用一个细尖状物伸入复位键的小孔内按一下或将电池取出后再放

- 入，使遥控器恢复初使状态。
10、冬天制热时，室外机为何冒热气或漏水？
    这是空调器在除霜，是正常现象。因为热泵空调器在冬季制热时，需通过室外机换热器

- 从室外吸收热量，工作时外机换热器表面温度过低，逐渐结霜，因此会影响制热效果，

- 所以空调器设有除霜功能，由空调器的电脑板控制自动进行，除霜时间大约10分钟左右，

- 除霜时室外机有化霜水流下。

- 在家里尽量不要24小时连续开启空调，应经常保持皮肤的清洁卫生，这是由于经常出入 - 空调环境、冷热突变，皮肤附着的细菌容易在汗腺或皮脂腺内阻塞，引起感染化脓，故 - 应常常洗澡，以保持皮肤清洁。 2．如果你是长时间在有空调的写字楼办公的，应适当添加衣服，偶尔也要站起来活动一下 - 筋骨，以增进血液循环。 3．室内温度设置在25．5度最为适宜，室内外温差最好不超过7度左右，否则出汗后入室容 - 易加重体温调节中枢的负担。 4．经常开窗换气，以确保室内外空气的对流，有条件也可使用空气净化设备，该设备能有 - 效地祛除建材中的有毒气体和室内病菌。 5．办公桌位置尽量不要靠近空调冷气的直吹处，因为该处空气流动快且温度更低，容易使 - 人体表面的毛孔强烈收缩引起内分泌紊乱，造成“空调病” 6、孕妇使用空调，要经常开窗换气，以确保室内外空气的对流交换。一般开机1～3小时后 - 关机，然后打开窗户将室内空气排出，使室外新鲜空气进入。