用户手册

目   录

产品安装指南	1

硬件连接	1

软件安装	2

软件使用说明	2

从扫描源获取图片	3

从拍摄仪获取图片	4

软件高级属性页	6

开启拍摄时文字识别功能	7

图像压缩率调整	7

图像实时预览	7

全屏模式	7

文件命名规则设置	8

连续拍摄	9

当次文件拍摄列表	9

导入导出	9

对已有图片进行OCR识别	9

将已有图片导出到PDF	11

网络接口访问：	12

展台软件	12

对比教学	14

屏幕录像	15

# 产品安装指南

## 硬件连接

本产品由通用串行总线端口﹝USB﹞与计算机连接，由通用串行总线端口﹝USB﹞与计算机连接。

在随机配件中会有USB数据线，将计算机打开，USB数据线的一端连接到拍摄仪产品上的USB接口上，另一端连接到计算机的USB接口，连接完成后，系统会自动找到新的硬件设备。注意：请确保计算机的USB接口能正常使用，并且是USB2.0接口，否则可能会导致设备不能正常使用。

如果找不到计算机的USB端口，请参阅您计算机的使用手册

注意：图片中拍摄仪产品是示意图，具体产品以实物产品为准

## 软件安装

所有软件安装至您的计算机大约需要200 MB的硬盘空间。为了确保足够的安装空间，及您能够扫描和保存较多的图形文件，推荐最低硬盘空间为1 GB。

在附件中会有一张光盘，自动运行光盘后，会弹出安装界面，选择拍摄仪软件进行安装，出现如下界面：

选择需要安装的软件，直接安装即可。

注意：如软件版本已经变更，请以该版本软件的实际操作为准。

# 软件使用说明

本软件功能区域提供了大量一键式按钮，根据所需要的操作，选择相应的功能按钮，根据使用向导，就可以很容易的完成操作，软件主界面的说明图示如下：

以上为软件的主工具栏，主要包括：

- 从扫描源获取图像

- 导出图像

  - 导出图像到文本（OCR识别）

  - 导出图像到PDF

  - 导出图像到多页TIFF

  - 导出图像到默认的Email工具

  - 导出图片到网络端空间

- 幻灯浏览及打印

  - 多种规格模板打印

  - 幻灯播放

- 软件主界面浏览方式选择

# 从扫描源获取图片

点击【获取图片】，弹出如下下来选项：

## 从拍摄仪获取图片

CapturePro提供基于CapturePro的强大取图模块，选择【从拍摄备课宝仪设备获取】，软件会弹出如下界面：

用户可以在这个界面做到实时拍摄，实时调整，实时取图，真正的做到所见及所得。设备普通设置

软件在这个功能模块力求做到客户进行最少的操作即可获得所希望的图像，所以在普通选项中（如下图），软件放置了常用的部分功能选项，见下图：

软件支持同时连接多台机器，所以在这里您可以选择当前具体使用哪一台机器机器取图。

同时可以调整设备的分辨率，以便在客户对图像有像素需求时进行相应的调整，软件窗口下方的状态栏会实时的计算出所获得图像的对应的分辨率。

为了方便用户直接获得不同文件存储格式的图像，软件提供了多种文件格式的直接拍摄模式的选择：

影像中心涵盖了目前最常见的JPG图像压缩格式，以及无损的BMP图片格式。另还提供了目前在档案管理以及政府公文中最常用的TIFF文件格式，使用户可以直接得到自己所需的文件，无需二次处理。

鉴于客户对于不同颜色模式的需求，软件给出了颜色格式的选择，可以直接获得彩色、灰度以及黑白图像，如此也可以更加便捷和快速的获得需要的文件：

由于在大多数情况下，拍摄所得的部分图片会将底垫部分的多余的区域拍出，所以我们提供了自动去黑边功能，以帮助用户自动的识别黑边并裁剪，以便获得更加干净的图片。

软件同时提供了对硬件效果设置的功能，用户也可以根据当时的环境情况，自行临时设定当前设备的参数。

## 软件高级属性页

软件同时提供众多高阶功能，在软件【高级】选项卡中，如下图：

软件提供实时文字识别功能，在拍摄的同时进行文字识别。

## 开启拍摄时文字识别功能

勾选上【开启OCR】选项，并选择相应的语言，将拍摄时的预览角度调整至正常预览阅读方向，即会在拍摄完成后，在同目录生成一个与当期文件同名的“RTF” 文件。

## 图像压缩率调整

如果在拍摄JPG文件时，对于图像质量有要求，可以在图像质量栏目选择图像品质进行设置，以获得品质更高的图像，或者是获得占用存储空间更小的文件。

## 图像实时预览

由于在图像拍摄过程中，传统的扫描仪无法对图像进行实时的检查，我们在软件中着重加强了这个方面的功能，我们提供如下工具栏，以便客户对于实时图像进行方便的查看：

客户可以很方便的对于当前的图像进行顺时针或逆时针90°的旋转，以便以更加适合用户阅读习惯的方式进行预览。

由于预览区域有限，用户需要查看图像细节，如此软件提供了对预览图像的实时数码变焦，以便用户可以掌控图像中每个部分的细节。

## 全屏模式

为了配合视频展台的应用，软件提供了全屏模式，以便用户可以获得更大的预览区域：

## 文件命名规则设置

同时为了方便用户对于获取文件的管理，软件提供了自动命名功能，可以通过点击【命名规则】按钮对当前拍摄的命名规则进行设定：

可以选择通过时间自动命名，或者手动添加命名头。

## 连续拍摄

为了方便客户进行批处理工作，软件提供了连续拍摄功能，并可以在拍摄过程中进行暂停，恢复和重新拍摄的操作：

## 当次文件拍摄列表

在窗口的最右侧，会记录下每次拍摄的文件，并可以对这些文件进行复制，打开等操作。

当完成拍摄后，可以退出拍摄窗口，进入软件主界面，对已经获得的图片进行二次操作。

# 导入导出

## 对已有图片进行OCR识别

点击【OCR识别到文档】，会弹出如下界面：

通过选择语言，点击导出，可以对当前已经添加在列表中的图片进行识别，并导出到同目录下的同名RTF文件中。

并且可以在这个界面进行需要导出文件的添加与删除。

## 将已有图片导出到PDF

点击【合并到PDF】，会弹出如下界面：

点击导出，可以将选中的一张或多张图片导出到PDF文件中。并且可以在这个界面对文件进行删除和添加操作：

# 网络接口访问：

我们提供丰富的接口可以将本地资源进行网络传输（具体的网络地址可以进行配置），以及邮件的发送。

# 展台软件

画笔工具（三个），可以定义三种画笔的形状，直线、虚线、箭头线、任意线

荧光棒工具，

擦除工具，可以用来擦除

全屏清空，

定义画笔的粗细程度

定义画笔为直线、虚线、箭头线、任意线

颜色工具，选择画笔颜色

透明度工具，选择画笔透明度

撤销工具，恢复之前操作

形状工具，可以通过此工具画圆、三角形、矩形

保存工具，保存图像  退出   自动裁剪  全屏工具

设置  增加辅助摄像头  放大功能

缩小功能  1:1显示  最佳显示  高速画面

调整分辨率  高质画面  图像左旋  图像右旋

拍照  图像对比  屏幕录像

# 对比教学

点击对比教学（可先选择一张或4张图片）进入对比教学，会出现最多4张课程图片对比，同时可选择更换 添加 拍摄 改变对比课程图片功能同时包含了 图片大小.旋转,移动等

# 屏幕录像

点击录像按钮，会弹出屏幕录像窗口，通过拖动录制窗口位置，调节录制区域。

点击屏幕窗口中央录制按钮开始录制

点击关闭按钮，显示录制文件位置。可直接打开录制视频