RWCOMM.DLL   说明书

RWCOMM.DLL 是一个WIN32下的关于RQ606磁卡/存折读写器的动态链库，它支持BP8902指令格式。以下就分别对RWCOMM.DLL的各个函数预以说明。

- 写双磁道

函数原型   int  WTr23card(char* comn,char* inTr2str,char* inTr3str)

Tr2Str是第二道写数据，Tr3Str是第三道写数据。将Tr2Str和Tr3Str分别写在磁卡第2、3道。按《ESC》键退出。

返回，整型

=1   写卡正确。

=-1 所选串口打不开。

=-4 写卡错误

=-5 用户ESC退出

参数：COMN 字符串，用来设置串口。

格式：COM1 或者说COM2

例如：WT23 card（“COM1”，“222222222”，“33333333333333”）；

其中：222222222指的是第二道数据；

333333333指的是第三道数据。

- 写单二磁道

函数原型   int  WTr2card(char* comn,char* inTr2str)

Tr2Str是第二道写数据。将Tr2Str写在磁卡第2道。按《ESC》键退出。

返回，整型

=1   写卡正确。

=-1 所选串口打不开。

=-4 写卡错误

=-5 用户ESC退出

参数：COMN 字符串，用来设置串口。

格式：COM1 或者说COM2

例如：WT23card（“COM1”，“222222222”）；

其中：222222222指的是第二道数据；

- 写单三磁道

函数原型   int  WTr3card(char* comn,char* inTr3str)

Tr3Str是第二道写数据。将Tr3Str写在磁卡第3道。按《ESC》键退出。

返回，整型

=1   写卡正确。

=-1 所选串口打不开。

=-4 写卡错误

=-5 用户ESC退出

参数：COMN 字符串，用来设置串口。

格式：COM1 或者说COM2

例如：WT23card（“COM1”，“333333333333”）；

其中：3333333333指的是第二道数据；

- 读双磁道

函数原型   int  RTr23card(char*comn,char* inTr2str,char* inTr3str)

该函数等待刷卡，然后读磁卡。

如果读成功则Tr2Str是第二道数据，Tr3Str是第三道数据；否则Tr2Str和Tr3Str是空。

返回，整型

=1  读卡正确。

=-1 所选串口打不开。

=-4 读卡错误

=-5 用户ESC退出

参数：COMN 字符串，用来设置串口。

格式：COM1 或者说COM2

- 读单二磁道

函数原型   int  RTr2card(char*comn,char* inTr2str)

该函数等待刷卡，然后读磁卡。

如果读成功则Tr2Str是第二道数据；否则Tr2Str是空。

返回，整型

=1  读卡正确。

=-1 所选串口打不开。

=-4 读卡错误

=-5 用户ESC退出

参数：COMN 字符串，用来设置串口。

格式：COM1 或者说COM2

- 读单三磁道

函数原型   int  RTr3card(char*comn,char* inTr3str)

该函数等待刷卡，然后读磁卡。

如果读成功则Tr3Str是第二道数据；否则Tr3Str是空。

返回，整型

=1  读卡正确。

=-1 所选串口打不开。

=-4 读卡错误

=-5 用户ESC退出

参数：COMN 字符串，用来设置串口。

格式：COM1 或者说COM2