- 概述

GS606金融磁条机是为银行系统设计的磁条读写设备，可对银行使用的活期存折卡、存储卡及操作员卡进行磁条信息的编写和读取，并且有读校和写校双重功能，GS606金融磁条机操作简单，性能可靠，是银行计算机系统理想的磁条读写设备。

- 技术指标

工作环境： 温度 0˙C-45˙C

湿度 20%-90%RH

电        源： DC +9V 750Ma    或主机 +5V 320mA

体        积： 210*60*60 mm

重        量： 1.4KG

通讯参数： 1200/2400/4800/9600BPS（可选）

数据为8位无校验/7位偶校验（可选）

停止位1位

磁卡标准：            符合ISO    IBM    有关标准

拉卡速度：            10cm — 80cm

磁头寿命：            50万次

- 拨码开关设置

GS606的底部，放置了一只8位的DIP拨码开关，和一个复位按钮孔。按动复位孔内的按钮可使机器复位。

3.1 通讯参数设置

3.1.1 开关SW1、SW2设定通迅波特率

| SW1 | SW2 | 波特率 |
| --- | --- | --- |
| OFF | `OFF | 1200 |
| OFF | ON | 2400 |
| ON | OFF | 4800 |
| ON | ON | 9600 |

3.1.2    SW3设定通迅校验

| SW3 | 校验设置 |
| --- | --- |
| ON | 8位无校验 |
| OFF | 7位偶校验 |

3.1.3  开关SW4、SW5、SW6设定磁卡数据标准：

| 序号 | SW4 |  | SW5 | SW6 | 起始符 SOW | 结束符 EOM | 字符集 | 控制命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准1 | ON | ON |  | ON | BA | F | 0～9= | ESCX1 |
| 标准2 | ON | ON |  | OFF | BA | F | 0～9=´ | ESCX2 |
| 标准3 | ON | OFF |  | ON | BA | C | 0～9=´ | ESCX3 |
| 标准4 | ON | OFF |  | OFF | B | F | 0～9=´@ | ESCX4 |
| 标准5 | ON | ON |  | ON | B | F | 0～9=#:@ | ESCX5 |
| 标准6 | ON | ON |  | OFF | B | C | 0～9=´: | ESCX6 |

3.1.4    开关SW7设定磁卡数据记录起始位置（mm）

| SW7 | 起始位置 | 控制命令 |
| --- | --- | --- |
| ON | 16 | ESC6 |
| OFF | 20 | ESC7 |

3.1.5    开关SW8设定某些特殊使用环境

3.1.6 拔码开关调整后一定要使机器重新上电或按底部复位按钮硬复位，新的设置功能方能有效。

3.6    记录密度控制命令

ESC H （1B 48） 置第二磁道为      210BPI

ESC L （1B 4C） 置第二磁道为      75BPI

3．7 记录密度控制命令

| 命 令 | 记录起始位置 |
| --- | --- |
| ESC6（1B36） | * 12mm |
| ESC7（1B37） | 20mm |
| ESC8（1B38） | 22mm |
| ESC9（1B39） | 25mm |

- : 开机/硬复位后为12mm

3．8 数据记录标准设置表

| 序 号 | 起始符 | 结束符 | 控制命令 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准1 | BA | F | ESC X 1 | IBMF |
| 标准2 | BA | F | ESC X 2 | IBMF |
| 标准 3 | BA | C | ESC X 3 | IBMC |
| 标准4 | B | F | ESC X 4 | ISO |
| 标准 5 | D | F | ESC X 5 | DIN |
| 标准6 | B | C | ESC X Z | SPECIAL |

3.9 记录标准控制命令表

| 磁 道 | 命 令 | 标 准 号 |
| --- | --- | --- |
| 第二道 | ESC 1（1B 31） | 1 |
|  | ESC 2（1B 32） | 2 |
|  | ESC 3（1B 33） | 3 |
|  | ESC 4（1B 34） | 4 |
|  | ESC 5（1B 35） | 5 |
|  | ESC Z（1B 5A） | 6 |
| 第三道 | ESC T1（1B 54 31） | 1 |
|  | ESC T2（1B 54 32） | 2 |
|  | ESC T3（1B 54 33） | 3 |
|  | ESC T4（1B 54 34） | 4 |
|  | ESC T5（1B 54 35） | 5 |
|  | ESC TZ（1B 54 3A） | 6 |
| 双磁道 | ESC B1（1B 42 31） | 1 |
|  | ESC B2（1B 42 32） | 2 |
|  | ESC B3（1B 42 33） | 3 |
|  | ESC B4（1B 42 34） | 4 |
|  | ESC B5（1B 42 35） | 5 |
|  | ESC BZ（1B 42 5A） | 6 |

- 控制命令

4．1 读磁条命令

主机通过串口向GS606磁条读写器送命令后，读写器的读灯亮，提示可以刷卡。如果成功读出数据，则GS606发出一声鸣叫；否则，错误灯亮，蜂鸣器响三声。成功读出的数据以如下格式返回主机：

读磁条命令（单二道）ESC ]（1B    5D）

拉卡正确，返回：ESC s 读出的数据 ？ FS

1B 73 读出的数据 3F 1C

读磁条命令（单三道）ESC T ]（1B 54 5D）

拉卡正确，返回：ESC s A 读出的数据 ？ FS

1B 73 41 读出的数据 3F 1C

读磁条命令（二三道）ESC B ]（1B 42 5D）

拉卡正确，返回：ESC s 二道数据 A 三道数据 ？ FS

1B 73 二道数据 41 三道数据 3F 1C

上述命令中，磁道数据之含义为：读成功为磁条上的数据

读失败为DEL（7F）

4.2 写磁道命令

主机通过串口向读写器送ESC\命令后，读写器的写灯亮，提示您可以划卡写数据。如果数据成功记录于磁条上，则GS606发出一声鸣叫；否则，错误灯亮，蜂鸣器响三声。

写单二道：ESC    t    二道数据    GS ESC    \

1B    74    二道数据        GS 1B      5C

写单三道：ESC    t    Ａ 三道数据      GS ESC    \

1B    74    41 三道数据      GS 1B    5C

写双道：ESC    t    二道数据    A      三道数据    GS    ESC \

1B    74    二道数据    41    三道数据    1D    1B    5C

4.3	软复4.4	位命令

ESC 0 ( 1B 30)

4.5	取读写状态命令

ESC    j    （1B    6A）

返回码：ESC r p/q/r/s/t

返回状态码的最后一位p表示成功，q表示失败，r表示无读写操作。S表示前道失败，t表示后道失败。

位命令      ESC 0 （1B 30）

五、操作说明

5．1 拉卡注意事项

- (1)、要求存折卡的底部紧靠磁条机的刷卡槽底部；

(2)、存折卡通过卡槽时不可弯曲或间断；

(3)、拉卡速度要求在允许的正常范围内；

- (4)、磁条面方向必须正确。

5．2 写操作

读写器在接到命令和正确的写数据块后，黄色“写“指示灯亮，此时操作员即可拉卡进行写操作，黄色“写“指示灯灭、绿色“ＯＫ“亮表示写成功；如果红色“出错“指示灯亮表示写操作失败，可再次发写命令进行操作。

5．3 读操作

读写器在接到读命令后，黄色“读“指示灯亮，此时操作员即可以拉卡进行读操作，黄色“读“指示灯灭、绿灯“ＯＫ“指示灯亮表示读成功；如果红色“出错“指示灯亮表示读操作失败，可再次进行操作。

5．4 指示灯说明

写指示灯亮：准确好写；

读指示灯亮：准确好读；

ＯＫ灯指示灯：读写正确；

出错指示灯：读、写或校验出错。

六 安装说明

6.1    与计算机相连

对于一般的个人计算机而，采用可键盘口取电方法。即将DB9F母头插入RS232接口，再将键盘取电电缆串在键盘插座和大键盘之间。如下图1。

图1      与计算机连接示意图

6.2    与终端设备相连

终端设备一般都有电源输出线，是通过指定的引线来供给的，有DC +5V 或DC +12V两种。此时，用户可指定特定的引脚来实现。

七 选购指南

GS602：　单二道磁卡读写器

GS603：    双一、二道磁卡读写器

GS606：双二、三磁卡读写器

GS612：单二道磁卡读写＋IC卡读写

GS613：双一、二道磁卡读写＋IC卡读写

GS616：双二、三道磁卡读写＋IC卡读写

注：GS61X包含二个CPU卡座和4个SAM卡座。可读写各种加密与非加密MEMORY卡、CPU卡和SAM卡。