D620功能介绍及操作说明

一、按键功能说明

- 图标说明， ：开关机键；：菜单键；：上翻键；：下翻键；：确认键

- ：作用

  - 关机状态下，轻按一下就开机了

  - 轻按一下，回到主界面并启动一键录影（第三级设置菜单情况下除外）

  - 系统设置第三级级别菜单情况下轻按一下，回到主界面

  - 在系统设置中日期设置对话框中，按一下可以切换月、日、时、分和秒

- ：菜单键

- 待机状态下，按一下进入系统设置菜单；

- 长按1秒钟则进入休眠状态

- ：上翻键：

1）待机时，一键录音，录像时，按一下开启录音；

2）上翻键，系统设置、视频回放等是按此键上行

- ：下翻键

- 一键回放，按一下进入回放录影，按OK键播放

- 下翻键，系统设置、视频回放等是按此键下行

- ：确认键

- 一键锁定，录影状态时，按一下立刻锁定当段录影

- 在系统设置菜单中，按一下为确定，在日期/时间里面，它的功能则为保存

二：系统菜单说明

待机状态按下菜单键进入系统设置

- 分辨率：可选WVGA、720P、1080P，一般设为720P已经很清晰了。（注：WVGA，是数码产品屏幕分辨率的一种，比VGA分辨率(640*480)高。WVGA的分辨率达到了800×480像素，如果是智能手机采用此分辨率，将使人眼看上去就像一张纸一样，正常距离下，已经无法分辨其单个像素点，因此能为用户获得更好的使用感受！））

- 曝光补偿：可选-1/3、+0.0、+1/3、+2/3，画面的光亮度太强或者太暗时可以使用，光线太强，可选择“-”数所设定的参数，光线太暗可选择“+”所设定的参数。

- 循环录影：可选关、1分钟、2分钟、3分钟、5分钟，也就是录制一段视频的时长

- 运动检测：可选开、关；运动检测就是移动侦测，记录仪在待机时，如果摄像头侦测到周围的物体在运动，就自动开启录像，且录像的视频时长多数为30秒一段，循环录影功能失效。

- 录音：可选开、关，声音可以与图像同步。

- 日期标签：可选开、关，视频可以显示日期和时间

- G sensor设置，就是重力感应：可选低、中、高、关，它跟车子的振动幅度有关系，选择的灵敏度越高，视频越容易被锁定，锁定的视频是不能覆盖的删除的，只能手动解锁或者格式化，所以，一般情况下把它设置为“低”就可以了

- 日期/时间，按上翻和下翻键可以选择，按开关键可以切换，以此类推，全部设置好之后按OK键保存。

- 自动关机：可选关、2分钟、5分钟、10分钟 ；自动关机是指待机情况下没有操作超过一定时间就关机

- 按键声音：可选开、关，指按键的提示音

- 语言设置：可选12种语言：俄语、土耳其语、英语、日本语、韩语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、简体中文

- 音量调节：关、1、2、3、4、5、6、7、8

- 光源频段：50Hz、60 Hz，光是电磁波，波又是振动的传播，而振动就会有频率、周期、振幅等描述振动的参数，因此，光当然也有频率。光的频率指的是光波振动的频率，即光矢量（即组成光波的电场强度或磁场强度）在每秒中振动的次数。50hz就是中国pal制式所需要的频率，60hz就是台湾等地用的ntsc制式的电源频率，在中国用50hz就行了，不然晚上拍电灯会闪烁严重，50Hz感觉相对60Hz闪烁要明显些，但是一般人眼睛对50Hz已经没闪烁感了，部分人用余光会感觉到；60Hz基本没人能感觉到了。

- TV模式：NTSC、PAL，电视制式，PAL制式是电视广播中色彩编码的一种方法V模式：NTSC、PAL，PAL制式是电视广播中色彩编码的一种方法，英国、香港、澳门使用的是 PAL-I。中国大陆使用的是 PAL-D、新加坡使用的是 PAL B/G 或 D/K；NTSC(National Television System Committee)制式是1952年由美国国家电视制定委员会制定的彩色电视广播标准。美国 ,加拿大、以及日本、中国台湾、,韩国、菲律宾 的等国家采用的是这种制式。这种制式的彩色带宽为3.58Mhz,伴音带宽为 6.0Mhz,每秒30帧画面.

- 默认设置：恢复默认设置：取消、确认

- 格式化：格式化记忆体，将删除所有数据：取消、确认

- 屏保：关、1分钟、2分钟、3分钟、5分钟，记录仪在使用过程中，屏幕常亮，会影响司机的后视效果，开启屏保后，屏幕会自动黑屏，但摄像头正常记录。

- 开机录像：关、开，开机自动录像。

- 补光灯设置：关、开，即夜间模式

- 影像旋转：关、开，开启后图像180反向旋转（图像倒立）

- AV：关、开，可以把视频输出到车载导航上面，必须有降压线才能使用，降压线黄色插头是视频输出，连接到车载导航的视频输入插孔，把AV打开，就可以实现视频输出。

- 版本：软件版本

待机状态按下翻键进入录影文件浏览，然后按菜单键进入系统设置

- 删除：删除当前、全部删除

- 保护：加锁当前、解锁当前、全部加锁、全不解锁

- 缩略图：

四个一：

一键录影，按“”键，一键开启录像

一键录音（录像时，按“”键，一键开启录音）

一键锁定（正常录像时，按“”键保存紧急录像）

一键回放（轻按“”键，再按OK键开始回放录影）

一：降压线的作用：

降压线有两个作用，一是美观，二是支持视频输出。它是直接接到车子的12V电源上的，可以转换为5V，所以叫降压线，它可以取代车充，不会占用您的点烟器，可以接ACC电源，保险盒，或者天窗。如果要长期记录的话，可以接阅读灯（车顶灯）。因为用车充的话，车充悬挂在空中就不好看了，而降压线就可以走暗线，比起车充来美观多了，

二：关于导航：下载地图的详细说明还可以支持视频输出到您的车载导航上面

：录像模式

：读卡显示

：录像状态，录像时红点在闪

：录音开启

：循环录影3分钟

：电池电量显示

：开启运动检测

：重力感应，一般情况下是不会出现的，只有发生振动，且大于所设定的参数，才会自动开启。

：分辨率720P

，正在录制的时间，待机状态下则是内存卡可录制的剩余时间

：日期/时间

电子狗的K频和KA频是什么意思

英语提示音是提醒你收到前面雷达波频率是哪一种，X-band    X-波段：10.525 GHz+25 MHz（X频）K-band    K-波段：24.150 GHz+100 MHz（K宽频）KA-band   Ka-波段：34.700 GHz+1300 MHz（KA超宽频）KU--band  Ku-波段：13.400 GHz+25 MHz（欧洲制式雷达波段Ku-波段）在国内KU测速没有怎么看到，所以KU频并不是很重要！主要是K及Ka表现要好！市区内主要是报X band和k band，X band大概是一些银行或自动门发出的干扰信号，k band和ka band主要出现在一些路口，和高速路上。Ka频也是最难对付的。 K频的表现各个品牌的雷达都不会差太多，Ku频不是每个雷达都有的功能，而Ka频上大家的表现就会差天差地了。