- 独家隐藏式设计

- 140度超广角镜头，330°水平旋转

- 500万像素，拍摄效果清晰

- 最高分辨率1280*720P

- 内置锂电池防掉电保护

- 三轴立体重力感应

- 电池供电可使用3小时（不接外置电源）

捷渡行车记录仪D158参数

| 品牌（型号） | JADO捷渡（D158） |
| --- | --- |
| 重量 | 100g不含包装重量 |
| 尺寸 | 90mm * 28 mm * 64 mm（长*宽*高） |
| 重力感应 | 三轴立体碰撞加速传感器 |
| 可视角度： | 140度超广角镜头、330°旋转 |
| 电流/电压 | 5v 500MA电流频率50HZ/60HZ |
| 显示屏 | 720P高清显示屏独创可接车载DVD |
| 视频格式 | AVI照相模式 |
| 照相模式 | 相片格式JPG |
| 供电载体 | 内置电池聚合物锂电池 |
| 拍摄感应器 | 500万像素 |
| 视频画质 | 分辨率大小VGA/HD(1280*720) |
| 录影模式 | 循环录影/移动侦测 |
| 内存卡 | TF最大支持32G具U盘功能 |
| 分辨率大小 | HD/Full HD（1920X1080） |
| 视频片段时间 | 1、 2、 3、5、10、15分钟 |
| 语言 | 简体中文 繁体中文 英文 俄文15种 |
| 其它: | 可作QQ聊天摄像头功能、配备遥控器 |

操作说明

- [开启/关闭键]共1个功能

- 电源开关功能

- 长按此键3秒钟(发出嘀的一声)开启机器：指示灯亮起即开始录像;再长按此键3秒钟即可关机（长按时间一般在3-5秒钟）

- REC共4个功能

1.录影功能

插车充时会自动启用录影功能（机器只要在开机的状态下即会自动开始录影功能）；   REC和MIC指示灯不停的闪烁表示正在录制，轻短按此键时(发出嘀的一声) REC和MIC指示灯同时熄灭表示暂停录影工作并保存。

充电：

A．使用可充电锂电池供电

充电方式（1）连接USB车充 （2）用USB连接电脑

充电过程中，绿色指示灯亮，当DVR充满后，绿色指示灯会自动熄灭。

B. 连接12V/24V车充

当汽车启动，DVR会自动开始录影。断电后五秒，DVR会自动关机并自动保存前面录制的文件。

注：只能使用输出电压为5V的车载电源并且在使用车充供电时，需要按开关键或者断电才能关闭DVR

录像模式

按开机键或者连接USB车充，DVR会自动进入录影模式。（请先插入TF卡）文件会自动保存于TF卡中。当拔掉USB车充或者按关机键关闭DVR后

拍照模式

按开机键开启DVR并按播放键停止录影，然后按菜单键进入拍照模式，按确认键拍照。

浏览和删除文件

开启DVR并按录影键⑺停止录像，按俩次模式键⑶进入回放模式。按上翻键⑸选择录制的文件并按播放键⑺播放或者预览。如果要删除文件，停止播放后按菜单键⑷进入删除模式。按下翻⑹选择删除或者格式化。继续按菜单键⑷退出操作。

下载文件

用USB线连接DVR和电脑，在显示屏上会显示出两个选项（连接电脑/作为网络摄像头），切记需要插入内存卡。

高清TV或者显示器预览

用高清线连接DVR和高清电视，DVR将自动进入预览模式，预览方式和在屏幕上预览步骤相同。

注意事项

请在录影前先插入TF卡

此DVR录影模式可选择循环录制，当存储介质已满时，DVR会自动从最初的存储介质重新开始录制新的内容并覆盖旧的文件。

请使用附带的USB车充为DVR供电，此车充内含12V/24V转5V适配器。如果输出电压大于5V，将会烧毁DVR。

按键指南

- ON/OFF∕录像开始/暂停键，在任何界面下,短按一下进入录像模式

- MENU:录像设置菜单/机器设置菜单，在录像状态下长按2秒启动SOS

- UP∕在录像状态下短按录音开启/关闭，在菜单模式下是向上键，录音下次开机默认上次设定。

- DOWN∕在录像暂停状态下短按进入回放模式，在菜单模式下

- OK∕在回放模式是播放键，在回放时短按是播放和暂停播放

多种安装方式安装方式：

1.可粘在前挡风玻璃上，

2.可以粘在中控台上 。

安装步骤：

关闭引擎,将锁匙从点火器中取出  (请在光线充足、安全的地方安装记录仪)

将TF卡插进记录仪卡槽

将记录仪放在合适的位置并调整摄像位置

3M胶固定安装

将记录仪的USB终端与汽车点烟器连接起来

发动引擎，检查机器是否已安装正确

本文所有信息由  捷渡www.xingche1.com  提供  有任何疑问可以直接咨询在线客服。