SciU2S安装及使用指南

版本: 0.0.1

SW-xx-xx-xxxx

2006-05-31

www.spreadtrum.com

修订历史

| 版本 | 日期 | 作 者 | 审 核 | 批 准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.1 | 2005-05-31 | Anli.wei |  |  | 创建 |
| 1.0.1 | 2006-8-28 | Anli.wei |  |  | 修改 |

- 重要声明

版权声明

版权所有 © 2005, 展讯通信有限公司，保留所有权利。

商标声明

展讯通信有限公司和展讯通信有限公司的产品是展讯通信有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。

不作保证声明

展讯通信有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目           录

1	简介	5

1.1	目的	5

1.2	范围	5

1.3	组成	5

1.4	说明	5

2	安装指南	6

2.1	windows＠ 2000平台安装指南	6

2.2	windows＠ xp平台安装指南	8

3	注意事项及提示	12

4	驱动的使用	13

# 简介

## 目的

此文档介绍了USB转串口驱动在Windows＠ 2000系列平台和windows＠ XP系列平台上的安装方法。

## 范围

此文档针对的范围是所有需要使用USB转串口的用户。

## 组成

USB转串口驱动由以下几个文件组成，分别是 SciU2S.inf、 SciU2S.cat、 SciU2S.sys和本安装指南。

## 说明

USB转串口当前驱动只支持Windows＠ 2000系列平台和windows＠ XP系列平台，不支持其他平台。

# 安装指南

## windows＠ 2000平台安装指南

- 用“下载线”连接手机和计算机；

- 计算机上会弹出如下对话框，单击“下一步(N)”按钮；

3、在弹出的对话中单击“下一步(N)”按钮；

- 在弹出的对话中选中“指定一个位置(S)”，单击“下一步(N)”按钮；

- 在如下的弹出对话框中选择“浏览(B)…”按钮，选择驱动所在的目录下的“sciu2s.inf”文件，然后分别点击“确定”和“完成”按钮，完成驱动的安装。

## windows＠ xp平台安装指南

- 用“下载线”连接手机和计算机；

- 计算机上会弹出如下对话框，选择图示中的设置，单击“下一步(N)”按钮；

- 选择如下对话框的设置，单击“下一步(N)”按钮；

5、选择如下对话框的设置，单击“下一步(N)”按钮；

6、在如下的对话框中单击“从磁盘安装(H)…”按钮；

7、在如下的弹出对话框中选择“浏览(B)…”按钮，选择驱动所在的目录下的“sciu2s.inf”文件，然后点击“确定”；

8、选择如下对话框的设置，单击“下一步(N)”按钮；

9、单击“仍然继续”按钮，完成驱动的安装。

# 注意事项及提示

☆ 将手机连接到计算机后，计算机上没有弹出发现新硬件的对话框

- 请您确认该驱动是否已经安装，如果已经安装过，则不会弹出该对话框；

- 请确认您使用的连接线是否正确；

- 请确认您计算机上USB接口是否完好；

- 如果您需要更新驱动，请在“设备管理器”中寻找如下名称的设备：

SCI USB2Serial － 已经安装驱动后

然后单击右键选择“更新驱动程序”，余下操作同上述步骤。

# 驱动的使用

- 本驱动安装完成后会在计算机上虚拟出一个串口，所以您需要按照串口的使用方法来使用。同标准的串口相比，有以下几点不同：

  - 波特率调节无效；

  - 无硬件及软件流控；

  - 写超时无效；

  - 由于usb读写是按包来发送的，所以“ReadIntervalTimeout”和标准串口中的字节间的超时不同，而是包间的超时。

- 使用过程中请确保您的机器上没有安装Bushound软件，否则可能会导致机器出现蓝屏或重启

- 使用过程中最好不要使用Nordon7.0及以前的版本，否则可能会导致机器出现蓝屏或重启