HTV  USB实时视频采集操作说明

驱动安装

XP系统

- 插上采集卡，系统自动识别硬件，在【我的电脑】——>【管理】——>【设备管理器】中显示如图：

- 解压软件包文件或打开光盘，如图示：

- 然后找到其中的安装执行文件，双击红色框里的文件，如图：

- 打开软件界面，点击【卸载安装驱动】，并按图示操作：

（图一，直接点击 确定）

（图二点击红色框）

（图三，为确保成功安装，请先选择【卸载驱动】，当对话框左上角提示【卸载成功】再点击【驱动安装】）

（图四A：软件驱动安装）

（图四B：硬件程序安装）

（图五，点击 确定 并退出 后，请拔插一下采集卡，此时系统会再次自动识别硬件并弹出硬件安装向导，直接点击其中的【自动安装驱动程序】直到完成。）

- 注：这里拔插采集卡安装是为了避免出现在后期使用过程中因为拔插采集卡出现系统找不到驱动的情况。

（图六，拔插采集卡后系统自动识别硬件弹出的安装向导）

（图七，采集卡安装好后在【设备管理器】中显示状态）

Win7系统

- 同XP系统一样，打开光盘或者解压好软件包，找到其中的安装执行文件【htvsetup】如图：

- 插上采集卡，在【计算机】——>【管理】——>【设备管理器】中显示如图：

- 点击安装软件，操作如图所示：

（图一：为保证成功安装，请先选择【卸载驱动】，当对话框左上角提示【卸载成功】再点击【驱动安装】，首次安装除外）

（图二：在安装过程中弹出的对话框，点击其中的【始终安装此驱动程序软件】，该对话框会弹出2次，均做相同选择操作。）

（图四：同XP，拔插采集卡继续安装。Win7系统下不弹出安装向导，系统后台自动安装）

（图五：成功安装后，如上图所示。32/64位系统相同）

软件安装

- 在软件界面点击【安装数字监控系统】，如图：

- 选择安装路径（文件存储盘符），如图：

- 点击【安装】，直到弹出【安装成功】，如图：

- 软件部分安装完成后会在系统桌面自动生成相应图标，XP/WIN7 操作相同。如图：

|  | 当用户对软件进行设置后不满意可使用该工具还原初始化状态； |
| --- | --- |
|  | 软件主程序，双击打开； |
|  | 该文件夹包含软件使用的各项操作说明 方便客户逐一查询操作； |
|  | 该程序是USB采集卡驱动程序，方便客户在丢失光盘的情况下使用。 |

- 双击主程序，软件初始化采集卡，登录界面默认，语言支持自动识别系统语言，如图：

（请勾选：保存登录信息）

- 打开软件后连接DVD，效果如图（当前只接有第一图像通道）：

软件说明

软件配置：设置软件视频接收制式、摄像机设置（图像参数、机体位置）、移动侦测调节、云台设置、录像设置、网络设置。

回放：回放已录制的视频文件。

手动录像：选择一个或多个通道进行图像录制

抓拍截图：抓拍视频某个画面保存图片文件。

轮循：采集视频或者回放视频过程中单路单路视频轮着切换观看。效果：D1

摄像头名称：可更改摄像头或通道名称，方便使用。

- 下图为观看视频时的画面显示状态：

- 右侧工具栏说明

- 云台：设置建筑物外云端摄像头的方位；

- 色彩：调节摄像头采集的图像效果。

- 软件默认视频制式是PAL制式（中国地区），若直接打开软件后无图像显示，请在【配置】中勾选【NTSC】制式，关闭软件后重新打开即可。

- 声音设置

在【配置】——>【录像设置】里勾选【声音】并【应用到所有通道】，然后再选中视频图像通道单击右键选择【监听】即可。如图

- 在选中视频图像通道单击右键后，在菜单里有【一键悬浮窗体1/4、1/16、所有程序顶部悬浮1/4、1/16】，该选项可实现监控画面的桌面悬浮，如下图所示：

图一：1/4

图二：1/16

- 录像设置

- 下图为录像计划：设置录像时间段等。

当点击手动录像时，在所选视频通道的左上角有【录】字显示，停止录像时只需再次点击【手动录像】按钮即可。如图所示：

- 在【配置】——>【本地录像路径和用户设置】一栏中，可以看到默认勾选了【自动删除旧文件】，该选项可使软件在录制视频时可自动覆盖之前文件，避免因录像文件占满磁盘导致后续文件无法保存或者硬盘崩溃等情况。录像文件保存盘符可在列表中选择。

- 网络设置

DDNS：该栏目为申请网络访问ID，在输入框中输入任意字符，然后点击【申请网络ID】即可；

网络IP和端口设置：该栏目为外部网络或WIFI局域无线网络访问服务端主机时的端口设置，一般为默认设置应用。

- 说明

安装驱动前，请确保电脑USB接口没接WIFI无线局域网卡USB设备，如有插上，请拔除。